HSE OLAY ANALİZ RAPORU

HSG245 Kök Neden Analizi

| Olay Kodu: | HSG245-2024 |
| --- | --- |
| Lokasyon: | İngiltere, Londra - Kimyasal üretim fabrikası |
| Olay Tipi: | Accident |
| Analiz Tarihi: | 23.02.2026 |

# YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu rapor, kimyasal üretim fabrikasında meydana gelen sülfürik asit sızıntısı olayının HSG245 metodolojisi kullanılarak yapılan kök neden analizini içermektedir. 200 litrelik %35 konsantrasyonlu sülfürik asit konteynerinin forklift çarpması sonucu kırılması ile 180 litre asidin 15 m² alana yayılması ve 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bu olay, organizasyonel düzeyde 3 temel kök nedene dayandırılmıştır.

Temel Bulgular:

• Tasarım aşamasında risk değerlendirmesi eksiklikleri

• Depolama alanı düzenlemesinde sistematik risk analizi eksikliği

• Özel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmemesi

# OLAY AÇIKLAMASI

Olay Özeti:

200 litrelik %35 konsantrasyonlu sülfürik asit konteyneri forklift çarpması sonucu 1.2 metre yükseklikten düşerek kırıldı, 180 litre asit 15 m² alana yayıldı. 2 kişi yaralandı (1. derece kimyasal yanık ve buhar solunumu). Konum: İngiltere, Londra - Kimyasal üretim fabrikası, kimyasal depo alanı.

Yaralanma Detayları:

• 1. Kişi: 1. derece kimyasal yanık (el ve kol bölgesi)

• 2. Kişi: Asit buharı solunumu (solunum yolu tahrişi)

Çevresel Etki:

• 15 m² alan kimyasal kontaminasyon

• Acil müdahale ve nötralizasyon işlemi gerçekleştirildi

# ANALİZ METODOLOJİSİ

Bu analiz HSG245 'Investigating accidents and incidents' rehberinde belirtilen metodoloji kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analiz süreci aşağıdaki adımları içermektedir:

1. Olay zincirinin belirlenmesi

2. Anlık nedenlerin tanımlanması

3. 5 Neden analizi uygulanması

4. Kök nedenlerin belirlenmesi

5. Önleyici faaliyetlerin geliştirilmesi

# DAL ANALİZLERİ

## Dal 1: Kimyasal Maruziyet

| Anlık Neden: | B3.4 - Tehlikeli kimyasallar veya toksik maddeler |
| --- | --- |
| Açıklama: | 200 litrelik %35 konsantrasyonlu sülfürik asit konteyneri kırılarak 180 litre asidin 15 m² alana yayılması sonucu kimyasal maruziyete neden oldu |

5 Neden Analizi:

1. Neden forklift sülfürik asit konteynerine çarptı?

→ Kimyasal depo alanında forklift operatörü manevra yaparken konteynerin bulunduğu bölgeye çarptı

2. Neden kimyasal depo alanında forklift trafiği ile kimyasal konteynerler aynı bölgede bulunuyordu?

→ Depo alanı tasarımında forklift trafik yolları ile kimyasal depolama alanları fiziksel olarak ayrılmamıştı

3. Neden depo alanı tasarımında trafik yolları ile kimyasal depolama alanları ayrılmamıştı?

→ Tesis tasarımı sırasında forklift çarpma riski için yeterli risk değerlendirmesi yapılmamıştı

4. Neden tesis tasarımında forklift çarpma riski için yeterli risk değerlendirmesi yapılmamıştı?

→ Tasarım aşamasında kimyasal depolama alanlarına yönelik HAZOP/HAZID süreçleri eksik uygulanmıştı

5. Neden tasarım aşamasında risk analizi eksik uygulandı?

→ Tasarım gözden geçirme süreçleri yetersizdi ve operasyonel tehlikelerin tasarıma entegrasyonu için sistematik yaklaşım yoktu

| Kök Neden: | D5.2 - Yetersiz tasarım gözden geçirme |
| --- | --- |

## Dal 2: Uygunsuz Ekipman Yerleşimi

| Anlık Neden: | B4.5 - Ekipmanın uygunsuz konuma yerleştirilmesi |
| --- | --- |
| Açıklama: | Sülfürik asit konteyneri forklift trafiğine maruz kalacak şekilde uygunsuz konumda yerleştirilmiş ve 1.2 metre yükseklikte bulunuyordu |

4 Neden Analizi:

1. Neden sülfürik asit konteyneri forklift trafiğine maruz kalacak şekilde uygunsuz konumda yerleştirilmişti?

→ Kimyasal depo alanında tehlikeli maddelerin yerleşimi için belirlenmiş güvenli bölgeler tanımlanmamıştı

2. Neden kimyasal depo alanında güvenli bölgeler tanımlanmamıştı?

→ Depo alanı düzenlemesi yapılırken tehlikeli madde depolama risk değerlendirmesi yapılmamıştı

3. Neden depo düzenlemesinde risk değerlendirmesi yapılmamıştı?

→ Kimyasal depolama alanlarının tasarımı için standart risk analizi prosedürü mevcut değildi

4. Neden kimyasal depolama için standart risk analizi prosedürü yoktu?

→ Depo alanı düzenlemeleri için sistematik risk değerlendirme süreci kurulmamış ve takip edilmemişti

| Kök Neden: | D4.1 - Risk analizinin yapılmaması veya yetersiz olması |
| --- | --- |

## Dal 3: Uygunsuz Forklift Kullanımı

| Anlık Neden: | A2.1 - Ekipman/tesis/aracın yanlış veya uygunsuz kullanımı |
| --- | --- |
| Açıklama: | Forklift operatörü kimyasal depo alanında tehlikeli madde konteynerleri yakınında uygunsuz manevra yaparak konteyner çarpmasına neden oldu |

5 Neden Analizi:

1. Neden forklift operatörü kimyasal depo alanında uygunsuz manevra yaptı?

→ Operatör dar alanda geri manevra yaparken kimyasal konteynerlere olan mesafeyi yanlış hesapladı

2. Neden operatör mesafeyi yanlış hesapladı ve çarpma riskini öngöremedi?

→ Kimyasal depo alanında forklift operasyonları için özel eğitim almamıştı

3. Neden operatör kimyasal depo alanında çalışmak için gerekli özel eğitimi almamıştı?

→ Kimyasal depo alanında çalışacak forklift operatörleri için özel eğitim programı tanımlanmamıştı

4. Neden tehlikeli madde depolama alanları için özel forklift operasyon eğitimi tanımlanmamıştı?

→ Farklı çalışma alanlarının gerektirdiği özel yetkinlikler belirlenmemişti

5. Neden eğitim ihtiyaç analizi yapılmamış ve yetkinlik gereksinimleri belirlenmemişti?

→ Organizasyonda görev bazlı eğitim ihtiyaçlarını belirleme sistemi yoktu

| Kök Neden: | D3.2 - Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmemesi |
| --- | --- |

# KÖK NEDENLER ÖZETİ

| Kök Neden Kodu | Açıklama | Kategori |
| --- | --- | --- |
| D5.2 | Yetersiz tasarım gözden geçirme | ORGANİZASYONEL |
| D4.1 | Risk analizinin yapılmaması veya yetersiz olması | ORGANİZASYONEL |
| D3.2 | Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmemesi | ORGANİZASYONEL |

# ÖNLEYİCİ FAALİYETLER

Kök Neden D5.2 için Önleyici Faaliyetler:

• Tesis tasarım süreçlerine HAZOP/HAZID çalışmalarının entegrasyonu

• Kimyasal depolama alanları için özel tasarım kriterleri geliştirilmesi

• Forklift trafiği ve kimyasal depolama etkileşimlerinin tasarım aşamasında değerlendirilmesi

Kök Neden D4.1 için Önleyici Faaliyetler:

• Depo alanı düzenlemeleri için sistematik risk değerlendirme prosedürü oluşturulması

• Kimyasal depolama alanlarında fiziksel ayırma ve koruma sistemlerinin kurulması

• Depo yerleşim planlarının periyodik gözden geçirilmesi ve güncellenmesi

Kök Neden D3.2 için Önleyici Faaliyetler:

• Risk bazlı eğitim ihtiyaç analizi sisteminin kurulması

• Görev-yetkinlik matrisinin oluşturulması ve güncellenmesi

• Kimyasal depo alanında çalışacak forklift operatörleri için özel eğitim programının geliştirilmesi

# ÖĞRENILEN DERSLER

1. Tasarım Aşaması Kritik Öneme Sahiptir:

Tesis tasarım aşamasında yapılan eksiklikler, operasyonel aşamada ciddi güvenlik risklerine dönüşebilmektedir. HAZOP/HAZID çalışmalarının eksiksiz uygulanması ve operasyonel senaryoların değerlendirilmesi kritik önem taşımaktadır.

2. Sistematik Risk Değerlendirmesi Gereklidir:

Depo alanı düzenlemeleri ve yerleşim planlaması sadece operasyonel verimlilik odaklı değil, sistematik risk değerlendirmesi temelinde yapılmalıdır. Forklift trafiği, düşme riski ve kimyasal maruziyet senaryoları mutlaka değerlendirilmelidir.

3. Eğitim İhtiyaçları Risk Bazlı Belirlenmelidir:

Farklı çalışma alanlarının (kimyasal depo, genel depo vb.) gerektirdiği özel yetkinlikler belirlenmeli ve risk seviyesine göre eğitim programları geliştirilmelidir. Genel eğitimler yeterli olmayabilir.

# SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu olay analizi, organizasyonel düzeyde 3 temel kök nedenin varlığını ortaya koymuştur. Tüm kök nedenler organizasyonel kategoride olup, sistemik iyileştirmeler gerektirmektedir.

Öncelikli Öneriler:

1. Acil olarak kimyasal depo alanında fiziksel ayırma ve koruma sistemlerinin kurulması

2. Tesis tasarım süreçlerine risk değerlendirmesi entegrasyonunun sağlanması

3. Risk bazlı eğitim sisteminin kurulması ve uygulanması

Uzun Vadeli Öneriler:

• Tüm mevcut depo alanlarının risk değerlendirmesinin yapılması

• Tasarım gözden geçirme süreçlerinin güçlendirilmesi

• Organizasyonel öğrenme kültürünün geliştirilmesi

Bu rapor HSG245 metodolojisi kullanılarak hazırlanmış olup, belirlenen önleyici faaliyetlerin uygulanması ile benzer olayların tekrarının önlenmesi hedeflenmektedir.