Contents

A. İLK GÖRÜNÜR NEDENLER — DAVRANIŞLAR	8

A1. PROSEDÜR VE KURAL İHLALİ	8

A1.1 Bireysel Kural / Prosedür İhlali	8

A1.2 Grup / Takım Kural İhlali	9

A1.3 Gözetim / Yönetim Kural İhlali	10

A1.4 Prosedür Anlaşılmadı	11

A1.5 Prosedür Var Ancak Saha Koşullarında Uygulanamaz	12

A2. ALETLERİN, TESİS/DONANIM VEYA ARAÇLARIN KULLANIMI	13

A2.1 Tesis / Ekipman / Alet veya Aracın Yanlış Kullanımı	13

A2.2 Bilinen Bir Arızaya Sahip Tesis / Donanım ya da Aracın Kullanımı	14

A2.3 Bilinen Bir Arızaya Sahip Aletin Kullanımı	15

A2.4 Alet, Ekipman veya Malzemenin Hatalı Yerleştirilmesi veya Depolanması	16

A2.5 Tesis / Donanım veya Aracın Tasarım Limitleri veya Çalışma Zarfı Dışında Kullanımı	17

A2.6 Ekipmanın Geçici Modifikasyonu veya Derme Çatma Kullanımı	18

A2.7 Proses Kontrol Hataları — Operatör Kaynaklı Yanlış İşletme	19

A3. KORUYUCU DONANIM (KKD) VEYA YÖNTEMLERİN KULLANIMI	20

A3.1 Koruyucu Donanım (KKD) veya Yöntem İhtiyacının Fark Edilmemesi	20

A3.2 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) veya Yöntemlerin Kullanılmaması	21

A3.3 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) veya Yöntemlerin Yanlış Kullanımı	22

A3.4 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) veya Yöntemler Mevcut Değil	23

A3.5 Güvenlik / Koruyucu Cihazların, Uyarı Sistemlerinin Sökülmesi, Bypass Edilmesi veya Devre Dışı Bırakılması	24

A3.6 Koruyucuların, Uyarı Sistemlerinin veya Güvenlik Cihazlarının Kaldırılmış Olması	25

A3.7 KKD Seçiminin Tehlike Şiddetiyle Eşleşmemesi	26

A4. İnsan Hatası, Dikkat ve Davranışsal Boşluklar — Odak Eksikliği	27

A4.1 Dikkat Dağınıklığı — Dış Uyaranlarla Odak Kaybı	27

A4.2 Çevresel Tehlikelerin Fark Edilmemesi	28

A4.3 Uygunsuz veya Güvensiz İşyeri Davranışı	29

A4.4 Diğerlerini Uyarmada Başarısızlık	30

A4.5 Kasıtsız İnsan Hatası	31

A4.6 Otomatik/Rutin Eylemlerin Bilinçsiz Uygulanması	32

A4.7 Görev Karmaşıklığının İnsan Kapasitesini Aşması	33

A4.8 Zaman Baskısının Bilişsel Kestirme/Kısa Yol Davranışına Yol Açması	34

A4.9 Ekip Koordinasyon Hatası — Görev Devri ve İş Bölümü Yanlış Anlaması	35

B. İLK GÖRÜNÜR NEDENLER – KOŞULLAR	36

B1. KORUYUCU VE UYARICI SİSTEM HATALARI	36

B1.1 KORUYUCU DÜZENEKLER VEYA CİHAZLAR ETKİLİ DEĞİL:	36

B1.2 Arızalı Koruyucu Düzenekler veya Cihazlar	37

B1.3 Arızalı Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)	38

B1.4 Uyarı / Alarm Sistemleri veya Güvenlik Cihazlarının Etkisiz Olması	39

B1.5 Uyarı / Alarm Sistemlerinin veya Güvenlik Cihazlarının Arızalı veya Mevcut Olmaması	40

B1.6 Yanlış Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)	41

B2. ALETLER, TESİS/DONANIM VEYA ARAÇLAR	42

B2.1 Tesis / Ekipman Arızası	42

B2.2 Yetersiz Tesis / Ekipman Hazırlığı	43

B2.3 Alet Arızası	44

B2.4 Yetersiz Alet Hazırlığı	45

B2.5 Araç Arızası	46

B2.6 Yetersiz Araç Hazırlığı	47

B2.7 Ekipman Bütünlük Kaybı: Korozyon / Erozyon / Yorulma	48

B3. Tehlikeli Enerji veya Maddeye Beklenmeyen Maruziyet	49

B3.1 Yangın veya Patlama	49

B3.2 Enerjili Elektrik Sistemler	50

B3.3 Elektrik Dışı Enerjili Kaynaklar	51

B3.4 Tehlikeli Kimyasallar	52

B3.5 Yanıcı Toz / Toz Patlaması	53

B3.6 Oksijen Eksik Olan Atmosfer	54

B3.7 Radyasyon	55

B3.8 Aşırı Sıcaklıklar	56

B3.9 Gürültü veya Titreşim	57

B3.10 Fırtına veya Doğa Olayları	58

B3.11 Depolanmış Enerjinin Beklenmedik Şekilde Açığa Çıkması	59

B3.12 Mekanik Tehlikeler	60

B3.13 Kontrol Dışı Kimyasal Reaksiyon	61

B4. Çalışma Alanı Düzeni ve Çevresel Koşullar	62

B4.1 Sıkışık Düzen veya Kötü Düzenlenmiş Yerleşim	62

B4.2 Yetersiz Aydınlatma	63

B4.3 Yetersiz Havalandırma	64

B4.4 Korumasız Yükseklik veya Düşme Tehlikesi	65

B4.5 Ekipmanın Uygunsuz Konuma Yerleştirilmesi	66

B4.6 Kötü Tertip, Düzen, Temizlik	67

B4.7 Kötü veya Okunaksız Etiketleme / İşaretleme	68

B4.8 Uygunsuz Çevresel Koşullar	69

B4.9 Çalışma Alanı Tasarımının Hata Olasılığını Artırması	70

B4.10 Çalışma Alanı Göstergeleri	71

C. SİSTEMİK NEDENLER - KİŞİSEL FAKTÖRLER	72

C1. Fiziksel Kapasite ve Sağlık	72

C1.1 Duyusal Bozukluklar (Görme, İşitme, Diğer Duyular)	73

C1.2 Fiziksel Kısıtlamalar (Boy, Güç, Hareket Kabiliyeti vb.)	74

C1.3 Tıbbi Durumlar veya Hastalık	75

C1.4 Yorgunluk (Akut veya Kronik)	76

C1.5 Uyuşturucu, Alkol veya İlaç Etkisi – Madde Hassasiyeti ve Alerjiler	77

C1.6 Vardiya Düzeninin Yarattığı Sirkadiyen Bozukluk	78

C2. Bilişsel ve Zihinsel Yeterlilik / Yetenek	79

C2.1 Hafıza veya Dikkat Kısıtlamaları	80

C2.2 Zayıf Koordinasyon veya Tepki (Reaksiyon) Süresi	81

C2.3 Zayıf Mekanik Anlama Yeteneği veya Sistem Kavrayışı	82

C2.4 Yetersiz Muhakeme veya Karar Verme Yeteneği	83

C2.5 Performansı Etkileyen Duygusal Durum	84

C2.6 Göreve Özgü Zihinsel Modellerin Eksikliği – Düşük Öğrenme Yeteneği	85

C3. BECERİ DÜZEYİ, YETKİNLİK, YETERLİLİK VE DAVRANIŞSAL ŞARTLANMA	86

C3.1 GEREKLİ BECERİ VEYA YETERLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ YETERSİZ	87

C3.2 YETERSİZ BECERİ UYGULAMASI	88

C3.3 BECERİ KOÇLUĞU YAPILMAMIŞ VEYA GERİ BİLDİRİM EKSİKLİĞİ	89

C3.4 BECERİNİN NADİREN UYGULANMASI VEYA KÖRELMESİ	90

C3.5 HATALI DAVRANIŞIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ VEYA DÜZELTİLMEMESİ	91

C3.6 DOĞRU DAVRANIŞIN ÖDÜLLENDİRİLMEMESİ	92

C3.7 GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ VEYA ROTASYONA BAĞLI YETKİNLİK KAYBI	93

D SİSTEMİK NEDENLER - ORGANİZASYONEL FAKTÖRLER	94

D1. Liderlik, gözetim ve güvenlik kültürü	94

D1.1 Güvenliğe yönelik zayıf liderlik taahhüdü	95

D1.2 Yetersiz gözetim veya denetim	96

D1.3 Hesap verebilirlik (accountability) eksikliği	97

D1.4 Üretim baskısının güvenliğin önüne geçmesi	98

D1.5 Sapmaların normalleşmesi (kanıksama)	99

D1.6 Etkisiz iş durdurma yetkisi (stop-work authority)	100

D1.7 Zayıf raporlama ve öğrenme kültürü	101

D1.8 Yetersiz görünür saha liderliği	102

D1.9 Yönetimin bilinen sapmalara tolerans göstermesi	103

D1.10 Liderlerin güvenlik davranışlarını pekiştirmemesi	104

D1.11 Psikolojik güvenlik ortamının yokluğu	105

D2 İletişim ve Bilgi Yönetimi	106

D2.1 Yatay İletişim Yetersizliği (Aynı Seviyedeki Çalışanlar Arası)	106

D2.2 Dikey İletişim Yetersizliği (Yönetici–Çalışan Arası)	107

D2.3 Organizasyonlar / Birimler Arası İletişim Yetersizliği	108

D2.4 Vardiyalar Arası İletişim (Handover) Yetersizliği	109

D2.5 İletişim Gerçekleşmedi veya Hedefe Ulaşmadı	110

D2.6 Yanlış veya Eksik Bilgi İletilmesi	111

D2.7 Bilginin Alıcı Tarafından Yanlış Anlaşılması	112

D2.8 Teknik Dokümantasyon Güncelliğinin Yönetilmemesi	113

D3. Eğitim, yetkinlik ve işgücü yönetimi	114

D3.1 Eğitimin sağlanmaması / verilmemesi	114

D3.2 Eğitim tasarımının ve içeriğinin etkisiz olması	115

D3.3 Eğitimde bilgi aktarımının etkisiz olması	116

D3.4 Bilginin iş başında pekişmemesi ve unutulması	117

D3.5 Kritik yetkinliklerin işgücü planlamasına entegre edilmemesi	118

D4. RİSK VE İŞ KONTROL SİSTEMLERİ	119

D4.1 — İş Planlaması veya Risk Değerlendirmesinin Yapılmaması ya da Yetersiz Olması	119

D4.2 — Risk Kontrollerinin Uygulanmaması veya Sahaya Yansımaması	120

D4.3 — Değişim Yönetiminin Etkisiz Olması veya Atlanması	121

D4.4 — İş İzin Sisteminin Olmaması, Gerekli İznin Alınmaması veya Etkisiz Olması	122

D4.5 — Enerji İzolasyonunun (EKED) Etkisiz Olması	123

D4.6 — Geçici Risk Kontrollerinin Kalıcı Muamele Görmesi	124

D4.7 — Kapsam Değişikliği ve İzin Güncellemesinin Yapılmaması	125

D4.8 — İş Yerinin Emniyetli Bırakılmaması	126

D4.9 — Bariyer Yönetiminin Yetersizliği	127

D4.10 — Eş Zamanlı Operasyonların (SIMOPS) Yönetiminin Yetersizliği	128

D5. Mühendislik / Tasarım ve Teknik Sistemler	129

D5.1 Teknik tasarım hataları veya uygunsuzluklar	129

D5.2 Tasarım girdileri, standartlar veya teknik şartnamelerin hatalı olması	130

D5.3 Ergonomik / insan faktör tasarım hataları	131

D5.4 İnşaat / montaj denetiminin etkisiz olması	132

D5.5 Operasyonel hazır olma (PSSR) eksiklikleri	133

D5.6 İlk işletme döneminde operasyon izlemesinin yetersizliği	134

D5.7 Risk için teknik analizlerin (PHA/HAZOP/LOPA vb.) eksik veya etkisiz olması	135

D5.8 Doğasında Daha Güvenli Tasarım prensiplerinin göz ardı edilmesi	136

D6. Bakım, varlık bütünlüğü ve güvenilirlik	137

D6.1 Bakım stratejisi veya planlamasının olmaması / yetersiz olması	137

D6.2 Bakım uygulamasının veya işçiliğin yetersiz olması	138

D6.3 Muayene, test veya kalibrasyonun yetersiz olması	139

D6.4 Bakım dokümantasyonu ve kayıtlarının yetersizliği	140

D6.5 Tekrarlayan arızalardan ders alınmaması (KNA / DÖF eksikliği)	141

D6.6 Bakım faaliyetlerinin sistematik olarak ertelenmesi	142

D6.7 Yanlış bakım tipi / stratejisi seçilmesi	143

D6.8 Güvenlik Kritik Ekipmanların (GKE)tanımlanmaması veya ayrı yönetilmemesi	144

D7. Yüklenici ve Tedarik Zinciri Yönetimi	145

D7.1 Yüklenici ön yeterlilik süreci yok	145

D7.2 Yüklenici ön yeterlilik süreci etkisiz	146

D7.3 Onaylanmamış yüklenici kullanımı	147

D7.4 Yüklenici seçimi etkisiz (güvenliğin yetersiz ağırlıklandırılması)	148

D7.5 Yüklenici süreçleri denetimi yok veya etkisiz	149

D7.6 Zayıf yüklenici güvenlik kültürü entegrasyonu	150

D8. SATIN ALMA, MALZEME TAŞIMA VE MALZEME KONTROLÜ	151

D8.1 Yanlış ürünün sipariş edilmesi	151

D8.2 Yanlış ürünün teslim alınması (kabul kontrolünün yetersizliği)	152

D8.3 Taşıma veya sevkiyat sırasında malzeme hasarı	153

D8.4 Malzeme depolama yetersizliği	154

D8.5 Malzeme etiketleme ve işaretlemesinin yetersizliği	155

D8.6 Sahte veya şüpheli malzeme / onaysız parça kullanımı	156

D9. Standartlar / Pratikler / Prosedürler (SPP)	157

D9.1 Görev için SPP’nin olmaması	157

D9.2 SPP geliştirilmesinin etkisiz olması	158

D9.3 SPP iletişim ve erişiminin etkisiz olması	159

D9.4 SPP’nin saha koşullarında uygulanabilir olmaması	160

D9.5 SPP’nin uygulanmasının izlenmemesi ve denetlenmemesi	161

D10. Acil durum hazırlığı	162

D10.1 Acil durum planları veya tatbikatlarının yetersizliği	162

D10.2 Acil durum ekipmanının mevcut olmaması veya etkisizliği	163

D10.3 Dış kurumlarla zayıf koordinasyon	164

D10.4 Acil durum müdahale rol ve sorumluluklarının belirsizliği	165

D10.5 Büyük kaza tehlikelerine (BKT) özel acil durum planlamasının yokluğu	166

D10.6 Organizasyonel kontrol dışındaki dış olaylara hazırlıksızlık	167

# A. İLK GÖRÜNÜR NEDENLER — DAVRANIŞLAR

# A1. PROSEDÜR VE KURAL İHLALİ

Bir kural, güvenlik uygulaması veya prosedürün varlığının bilindiği ve uygulanabilir olduğu koşullarda, ilgili kişi(ler)in bu yükümlülüğü bilerek ve isteyerek yerine getirmediği durumları kapsar. İhlal kavramı burada; bir karar sürecini, aktif bir seçimi ve farkındalığı gerektirir — bu nedenle tesadüfi hatalardan (A4 kategorisi) ayrı tutulmalıdır. Bu kategoriyi seçmeden önce söz konusu kuralın açık, bilinir, uygulanabilir ve adil olduğunu doğrulamalıdır.

Anahtar kelimeler: “bilerek ihlal” “eğitimli personelin kural dışı davranışı” “kasıtlı sapma” "kural biliyordu" "yine de yapmadı" "tek başına karar verdi" "bile bile atlattı" "imzaladı uymadı" "kendi inisiyatifiyle sapma"

## A1.1 Bireysel Kural / Prosedür İhlali

Bireysel kural/prosedür ihlali; tek bir çalışanın, kendisi için açıkça tanımlanmış, bilgi sahibi olduğu ve uygulanabilir durumda olan bir güvenlik kuralı ya da prosedürel gereklilikten bilerek ve isteyerek sapmasıdır. Bu tür İhlal davranışının arkasında yalnızca bireysel niyetle açıklanamayacak organizasyonel, kültürel veya sistemsel faktörler çoğunlukla mevcuttur; KNA'nın bu boyutu A-B-C (Antecedent–Behavior–Consequence) analizi ile derinlemesine incelemesi gerekir. Davranışı pekiştiren ya da caydırmayan faktörleri anlamadan yalnızca "kural ihlali" saptaması yapmak, yüzeysel bir kök neden tespiti olarak kalır. Bu kategori, kural varlığının, kişinin bilgi durumunun ve farkındalığının nesnel olarak doğrulandığı vakalara özgüdür.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Kuralın fiilen var olduğu bilinmesine rağmen erişilememesi, belirsiz olması veya güncel olmaması

- Kural ihlalinin daha önce de yapılmış, ödüllendirilmiş ya da görmezden gelinmiş olması

- Çalışanın kuralı anladığına dair kanıt olmaksızın eğitim kaydının yeterli sayılması

- İhlalden sonra tutarsız veya gecikmeli disiplin uygulaması

- Bireysel çalışanın ilgili kuralın varlığını ve içeriğini bildiğine dair nesnel kanıt mevcutsa (eğitim kaydı, imza, sözlü beyan)

- Uygulanabilir ve açık bir kural/prosedür aktif olarak mevcutsa

- Sadece bir bireyin, başka kişilerin dahli olmaksızın, sapma kararı verdiği durumda

Anahtar kelimeler: “toplu kural ihlali” “ekipçe kural dışı davranış” “grup halinde ihlal” “kasıtlı grup ihlali” "hepimiz böyle yapıyoruz" "kimse itiraz etmedi" "ekibin standardıydı"

## A1.2 Grup / Takım Kural İhlali

Grup/takım kural ihlali; birden fazla bireyin, belirlenmiş bir güvenlik uygulamasından sapma kararına kolektif olarak katıldığı durumu tanımlar. Bireysel ihlalden temel farkı, grubun sosyal dinamiklerinin — grup normları, akran baskısı, sosyal onay, otorite figürünün tutumu — davranışı güçlendirmesidir. Bu olgu, organizasyonel kaza modellerinde "kolektif kör nokta" ya da "kötü normalleşme" olarak tanımlanır. Grup bağlamında ihlal, bireyden çok daha derin bir kültürel bozulmaya ve sistemik bir başarısızlığa işaret eder; bu nedenle öneriler münhasıran bireysel müdahalelerden ziyade ekip dinamiği, liderlik tarzı ve organizasyonel norm düzeltme mekanizmalarını kapsamalıdır. Prosedürün birden fazla kişi tarafından sistematik olarak ihlal edilmesi, söz konusu prosedürün pratikte uygulanabilir olmadığına da işaret edebilir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Kıdemli çalışanların kural ihlalini "tecrübe" olarak meşrulaştırması

- Yönetimin ekip ihlallerine müdahale etmemesi ve sessiz onay vermesi

- Yeni çalışanların gruba uyum sağlayarak güvensiz normları içselleştirmesi

- İhlal davranışının birden fazla çalışanı kapsadığı, belgelenmiş ya da beyan yoluyla teyit edildiği durumlarda

- "Böyle yapmak ekibimizin standardı" gibi toplu benimsenmiş sapma örüntülerinin saptandığı vakalarda

- Kaza öncesi dönemde grup içinde ihlale yönelik itirazın gündeme gelmediği veya bastırıldığı durumlarda

Anahtar kelimeler: “yönetici talimatıyla ihlal” “amir kaynaklı ihlal” “gözetim altında ihlal” "müdür de böyle yapıyordu" "bize öyle söylendi" "amir kaynaklı ihlal" "şef onayladı" "gözetim altında ihlal"

## A1.3 Gözetim / Yönetim Kural İhlali

Gözetim veya yönetim yetkisine sahip bir kişinin (formen, şef, süpervizör, müdür) belirlenmiş güvenlik kuralını ya bizzat ihlal ettiği ya da denetimi altındaki personele bu ihlali gerçekleştirmeleri yönünde açık veya örtük talimat verdiği durumları kapsar. Yönetsel ihlaller, bireysel ihlallerden farklı olarak, organizasyonel hiyerarşi üzerinden yayılma ve pekişme kapasitesi taşır; çalışanlar otorite figürünün davranışını meşru norm olarak içselleştirmeye eğilimlidir. Bu ihlalin kök nedeni çoğunlukla  liderlik ve hesap verebilirlik sistemlerindeki yapısal zayıflıklara dayanır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Yöneticinin "hızlı bitir" baskısıyla kontrol adımlarını açıkça atlatması

- Yöneticinin kendi KKD'sini kullanmadan sahaya girmesi ve bu davranışı modellemiş olması

- İhlal sonrası yöneticinin personeli koruma amacıyla olayı örtbas etmeye çalışması

- Yönetsel ihlalin hesap verebilirlik mekanizması yokluğundan dolayı yaptırımsız kalması

- İhlali gerçekleştiren ya da yönlendiren kişi, soruşturma kapsamında denetim/yönetim yetkisi taşıması

- Talimat zincirinde sapmayı başlatan ya da onaylayan yönetsel bir figür olması

- Çalışanların "bize öyle söylendi" veya "müdür de böyle yapıyordu" beyanları doğrulanması

Anahtar kelimeler: “prosedür anlaşılmadı” “talimat yanlış anlaşıldı” “prosedür kafa karıştırıcı” "prosedür kafa karıştırıcı" "talimat yanlış anlaşıldı" "ne demek istediği belirsiz" "farklı yorumladık" "anlayamadım uyguladım" "prosedür anlaşılmadı"

## A1.4 Prosedür Anlaşılmadı

Bu madde; çalışanın prosedürü uygulamaya çalıştığı, ancak dil bariyeri, teknik terminoloji yetersizliği, çelişkili ya da aşırı karmaşık içerik, bir adımda birden fazla eylemin bir arada verilmesi gibi nedenlerle prosedürü gerçek anlamda kavrayamadığı durumları kapsarİinsan faktörleri çerçevesinde "kural tabanlı hata” sınıfına giren bu durum, bireysel bir anlayış başarısızlığından ziyade prosedür kalitesi ve eğitim tasarımı sistemindeki yapısal bir zayıflığa işaret eder. Insan Faktörleri Mühendisliği literatüründe prosedür okunabilirliği, adım yoğunluğu ve alıcı kitlenin bilişsel yük kapasitesi, prosedür güvenilirliğinin kritik belirleyicileri olarak tanımlanmaktadır. Bu madde seçildiğinde, önerilerin hem prosedür tasarımını hem de eğitim yaklaşımını kapsaması zorunludur.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Prosedürün çalışanın ana dilinde hazırlanmamış olması

- Tek bir adımda birden fazla eylem veya koşulun tanımlanmış olması ("ve/veya" muğlaklığı)

- Teknik jargonun, işi yapan çalışanın yetkinlik düzeyini aşması

- Prosedürün hazırlandıktan sonra hiç saha testi / kullanıcı doğrulaması geçirmemiş olması

- Eğitimde prosedürün "ezberden geçilmesi", anlayışın test edilmemesi

- Çalışanın ihlal kastı olmaksızın, prosedürü uygulamaya çalışırken hatalı adım seçmesi

- Mülakatlar veya saha gözlemleri prosedürün farklı kişiler tarafından farklı yorumlanması  "anlaşılamaz" veya "kafa karıştırıcı" nitelendirilmesi.

Anahtar kelimeler: prosedür uygulanamaz” “prosedür sahada uygulanamıyor” “prosedür gerçekçi değil” "prosedür kafa karıştırıcı" "talimat yanlış anlaşıldı" "ne demek istediği belirsiz" "farklı yorumladık" "anlayamadım uyguladım" "prosedür anlaşılmadı"

## A1.5 Prosedür Var Ancak Saha Koşullarında Uygulanamaz

Bu madde; prosedürün yazılı olarak mevcut, çalışanlar tarafından bilinir ve anlaşılır olduğu, ancak saha gerçekliğinde fiziksel, teknik veya zaman kısıtları nedeniyle tam ve eksiksiz olarak uygulanmasının mümkün olmadığı durumları kapsar. Masa başında hazırlanan prosedürlerin, gerçek saha koşullarından kopuk tasarlanması; insan ergonomisi, ekipman uyumluluğu, zaman bütçesi ve acil durum koşulları gibi operasyonel gerçeklikler göz ardı edilerek oluşturulması, bu kategorinin temel besleyicisidir. Bu madde seçildiğinde, öneri yalnızca çalışana yönelik değil, prosedürün saha testine ve revizyon sürecine yönelik olmalıdır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Prosedürün insan fizyolojik kapasitesini aşan zaman veya kas kuvveti gerektirmesi

- Saha ekipmanıyla prosedür içeriğinin uyumsuzluğu (farklı model, farklı arayüz)

- Prosedürün yazılması sırasında sahadaki çalışanlardan görüş alınmamış olması

- Revizyon döngüsünün bulunmaması veya çalışan geri bildirimlerine kapalı olması

- Çalışanın prosedürü uygulamak istediği ancak fiziksel veya teknik kısıtlar nedeniyle bunu başaramaması

- Birden fazla çalışanın "sahada zaten böyle yapılamıyor" ifadesiyle uyumsuzluğu açıklaması

- Saha koşullarının prosedür yazım tarihinden bu yana değiştiği ancak güncellememesi

- Çalışanların prosedür dışı "alternatif yöntemler" geliştirmiş ve bunları rutin uyguluyor olması

# A2. ALETLERİN, TESİS/DONANIM VEYA ARAÇLARIN KULLANIMI

Genel Çerçeve: Bu kategori; ekipman, alet ve araçların kullanım sürecindeki davranışsal ve koşulsal sapmaları kapsar. Seçim kararı verilmeden önce, sorunun ekipmanın kendisinde mi (malzeme hatası, tasarım kusuru → B2 kategorisi) yoksa kullanım biçiminde mi kaynaklandığı net olarak ayrıştırılmalıdır. Kullanım kaynaklı sapmalarda, eylemin kasıtlı mı yoksa bilgisizlikten mi olduğunun belirlenmesi, öneri stratejisini (davranışsal/eğitimsel/prosedürel) doğrudan şekillendirir.

Anahtar kelimeler: “ekipman yanlış kullanımı” “ekipmanı amacı dışında kullanım” “hatalı ekipman kullanımı” "hep böyle kullandık" "başka işe koşturduk" "tasarım dışı kullanım" "yerine başkasını kullandık"

## A2.1 Tesis / Ekipman / Alet veya Aracın Yanlış Kullanımı

Ekipman veya aracın, üretici tasarım amacının ve organizasyonel kullanım standartlarının dışında; farklı bir işlev, farklı bir yük kapasitesi veya farklı bir uygulama bağlamı için devreye alınması durumunu tanımlar. Bu durum; hem anlık bir kolaylık sağlama güdüsüyle gerçekleşen bilinçli suistimali hem de ekipmanın doğru kullanım sınırlarını bilmemekten kaynaklanan kasıtsız yanlış uygulamayı kapsamaktadır. Yanlış kullanımın kök nedeni çoğunlukla yalnızca bireysel bir tercih değil; yedek ekipman yokluğu, zaman baskısı veya alternatif seçeneklerin prosedürel olarak tanımlanmamış olmasıdır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Doğru ekipmanın sahada mevcut olmaması ve alternatif çözüme yönlenilmesi

- Ekipman kullanım sınırlarının çalışanlara eğitimde yeterince aktarılmamış olması

- "Her zaman böyle kullandık" normalleşmesinin yanlış kullanımı standart hale getirmesi

- Gözetim personelinin yanlış kullanımı fark etmesine rağmen müdahale etmemesi

- Tesis / ekipman / aletin ilgili göreve yönelik üretici kılavuzu veya tasarlandığı işlevin dışında kullanılması

- Aynı yanlış kullanımın birden fazla kişi ve lokasyonda gözlemlenmesi

Anahtar kelimeler: “arızalı ekipman kullanımı” “bilinen arızasıyla ekipman kullanım” ”arızaya rağmen ekipman kullanım” "arızalı ekipman kullandı" "bozuk biliyordu yine de" "arızaya rağmen çalıştırdı" "bildirmeden kullandı" "idare eder dedi" "arıza biliniyordu"

## A2.2 Bilinen Bir Arızaya Sahip Tesis / Donanım ya da Aracın Kullanımı

Çalışanın, kullandığı ekipman veya araçta mevcut bir arıza ya da işlev bozukluğunun farkında olmasına karşın, söz konusu ekipman veya aracı kullanmaya devam etme kararı aldığı durumu tanımlar. Bu madde, gizli arızaları değil; bilinir, tespit edilmiş ve raporlanmamış ya da görmezden gelinmiş arızaları kapsar. Karar süreci, çoğunlukla "bu kadarıyla çalışır" rasyonalizasyonunu, üretim baskısını ya da bildirim prosedürlerinin caydırıcı bulunmasını içerir. Önerinin davranışsal boyutu A-B-C analizi ile desteklenmeli; sistemik boyutu ise raporlama kolaylığı, bildirim kültürü ve arıza/onarım prosedürleriyle ilişkilendirilmelidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Arızayı bildirmenin zaman kaybına ya da iş durdurmaya yol açacağına dair algının raporlamayı engellemesi

- Bildirim prosedürünün karmaşık, caydırıcı ya da sonuçsuz bulunması

- Yönetimin geçmişte "idare et" mesajı vererek arızalı kullanımı örtük onaylamış olması

- Arızanın hafife alınmasına yol açan bakım öncelik sıralaması eksikliği

- Çalışanın olay öncesinde arızadan haberdar olduğuna dair nesnel kanıt olması (bildirim kaydı, sözlü beyan, iş emri geçmişi)

- Arızanın bilinmesine karşın kullanımın sürdürülmesine yönelik bilinçli bir karar alındığı doğrulanabiliyorsa

Anahtar kelimeler: "bozuk alet kullandı" "arızalı el aleti" "kontrol etmeden aldı" "sahada bırakılmış alet" "arızaya rağmen kullandı" "ön kontrol yapılmadı"

## A2.3 Bilinen Bir Arızaya Sahip Aletin Kullanımı

El aleti ölçeğinde, çalışanın arızayı bilerek devam etme kararı aldığı durumları tanımlar. El aletlerindeki arızalar, büyük ekipman arızalarına kıyasla daha az formal raporlama mekanizmasına tabi tutulur ve bu durum arızalı kullanımın görünmez biçimde normalleşmesine zemin hazırlar. Ön kullanım kontrol (pre-use inspection) kültürünün zayıflığı ve arızalı aletin depoya iadesi yerine sahada bırakılması, bu kategoride tekrar eden sistem zayıflıklarıdır. Güvenilirlik Mühendisliği ve bakım literatüründe, el aletlerinin kontrol döngüsünden muaf tutulması, küçük ölçekli yaralanmaların öngörülemeyen kaynağı olarak tanımlanmaktadır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Ön kullanım kontrol prosedürünün el aletleri için tanımlanmamış ya da uygulanmıyor olması

- Arızalı aletin depoya iade edilmek yerine sahada bırakılması, bir sonraki kullanıcının habersiz kalması

- Alet kontrolünün bireysel sorumluluktan çıkarılıp sistemsiz bırakılması

- "Küçük alet, küçük risk" algısıyla gereken önemin verilmemesi

- Çalışanın kullandığı el aletinde, kullanım öncesinde fark edilen ancak raporlanmayan ya da değiştirilmeyen bir arıza olması

Anahtar kelimeler: “hatalı depolama” uygunsuz yerleştirme” “güvensiz konumlandırma” "bıraktı gitti" "yanlış yere koydu" "düşme riski yaratıldı"

## A2.4 Alet, Ekipman veya Malzemenin Hatalı Yerleştirilmesi veya Depolanması

Kullanımda olan ya da geçici olarak bırakılan alet, ekipman veya malzemelerin; düşme, devrilme, kayma veya ikincil temas riskine yol açacak biçimde konumlandırıldığı ya da depolandığı durumları kapsar. Bu madde, depolama alanı tasarımındaki altyapı eksikliklerini değil; doğru altyapı mevcut olmasına rağmen gerçekleşen davranışsal konumlandırma hatalarını hedef alır. Ergonomi ve iş güvenliği literatüründe düzensiz ve hatalı yerleşim; takılma, düşme ve fırlayan cisim kaynaklı yaralanmaların önemli bir öncülü olarak tanımlanmaktadır. Kasıt durumunu belirlemek; davranışsal, eğitimsel ya da prosedürel müdahale seçimi açısından belirleyicidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Kullanım sonrası ekipmanın yerleşim standardına uygun bırakılmadığı, geçici konumlandırmanın kalıcılaştığı uygulamalar

- Üst raflara ağır/keskin malzeme yerleştirme kültürünün normalleşmiş olması

- Çalışanlar arasında "işim bitti, bıraktım gittim" davranışını önleyecek hesap verebilirlik mekanizmasının olmaması

- Yükleme/depolama ağırlık sınırı ve konum standartlarının görsel iletişimle çalışanlara aktarılmaması

Anahtar kelimeler: “limit dışı kullanım” “kapasite aşımı” “çalışma sınırı aşımı” "limit dışı kullanım" "kapasite aşıldı" "çalışma sınırı aşıldı müdahale edilmedi" "sınır esnetildi" "üretim için zorladı"

## A2.5 Tesis / Donanım veya Aracın Tasarım Limitleri veya Çalışma Zarfı Dışında Kullanımı

Ekipman veya aracın; üretici tarafından belirlenen veya proses tasarımıyla tanımlanmış basınç, sıcaklık, akış hızı, yük kapasitesi, devir sayısı gibi operasyonel sınırlarının bilinçli ya da bilinçsiz biçimde aşılması ve bu sınır aşımı fark edildiğinde düzeltici eylemin gerçekleştirilmemiş olduğu durumları kapsar. Bu madde, kişinin düzeltmeye çalıştığı ancak başaramadığı durumlar için tasarlanmıştır; hiçbir düzeltici çaba gösterilmemişse davranış kasıtlı nitelik kazanır. Çalışma zarfı aşımları; SIS/alarm sistemlerinin devreye girmesiyle önlenemeyen süreç deviasyonlarının başlatıcısı olarak sınıflandırılır. Proses tesislerinde bu sapmanın mühendislik kontrolleri (alarm, interlock) ile desteklenmediği durumlar, sistem güvenlik mimarisindeki katman eksikliğine işaret eder.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Çalışma limitlerinin operatörlere eğitimde yüzeysel geçilmesi, pratikte ne anlama geldiğinin açıklanmaması

- Alarm eşiklerinin çalışma limitlerinin çok yakınında ayarlanmış olması, müdahale süresi bırakmaması

- Limit aşımı durumunda operatörün ne yapması gerektiğinin prosedürel olarak net tanımlanmamış olması

- Üretim baskısının limitleri "esnetme" kültürünü beslemesi

- Operatörün/çalışanın limiti bildiği ancak çalışma limitinin aşıldığı durumu düzeltmek için gerekli müdahaleyi yapmaması ya da yapamaması

- Proses limitlerinin sistematik olarak aşıldığına dair veri ya da trend olması

Anahtar kelimeler: “geçici modifikasyon” “derme çatma kullanım” “bantla tamir” “geçici tamir” “anlık ama kayıtsız onarım” "DYS'ye girmedi" "geçici tamir edildi ama unutuldu" "uyumsuz parça takıldı"

## A2.6 Ekipmanın Geçici Modifikasyonu veya Derme Çatma Kullanımı

Ekipman ya da aletin; standart dışı geçici onarım malzemeleri (tel, bant, tahta parçası, uyumsuz yedek parça) kullanılarak değiştirilmesi, derleme parçalarla çalıştırılması ya da tasarım bütünlüğünü bozan geçici müdahalelerle hizmette tutulması durumunu tanımlar. Bu tür "sahaya özgü mühendislik" uygulamaları, her ne kadar anlık sorunu çözüyor gibi görünse de ekipman güvenlik marjini, yapısal bütünlük ve izleme kabiliyeti üzerinde görünmez riskler yaratır. Bu tür değişikliklerin; geçici bile olsa, değişim yönetimi prosedürüne tabi kılınmasını zorunludur. "Geçicilik" algısının kurumsal hafızada kalıcıya dönüşmesi, derme çatma çözümlerin en kritik tehlikesidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- "Geçici" olarak uygulanan modifikasyonun Değişim Yönetimi sürecine girmemiş olması

- Stok yedek parça eksikliğinin çalışanı alternatif çözüme zorlaması

- Geçici müdahalenin takip sistemi veya görsel işaret olmaksızın unutulması ve kalıcılaşması

- Bakım ekibi ile operasyon ekibi arasında geçici değişikliğin iletilmemesi

- Ekipman standart dışı bir malzeme, uyumsuz parça veya sahaya özgü onarımla çalıştırılıması

- Orijinal tasarım özelliklerini karşılamayan bir modifikasyonun yapıldığı doğrulanması

- Modifikasyonun DYS süreci olmaksızın gerçekleştirildiği kayıtla sabit olduğunda

Anahtar kelimeler: “yanlış operasyon” “hatalı işletme” “hatalı set değeri” “yanlış operasyon modu seçti” “bilişsel yanlış operasyon yönetimi” “proses yanlış yönetildi” "yanlış sekans uyguladı" "DCS logu sapma gösteriyor"

## A2.7 Proses Kontrol Hataları — Operatör Kaynaklı Yanlış İşletme

Operatörün, proses ekipmanını (valf, pompa, kompresör, reaktör, ısı eşanjörü vb.) yanlış sekans, yanlış set noktası, yanlış mod seçimi ya da yanlış prosedür uygulaması ile çalıştırması sonucunda proses parametrelerinin kabul edilemez sınırlara taşındığı durumu tanımlar. Bu madde, A2.6'dan (çalışma zarfı dışı kullanım) ayrı tutulmalıdır: A2.6'da sınır aşımı fark edilmesine rağmen müdahale edilmezken, bu maddede operatör proses dinamiklerini yanlış yönetmekte ve başlı başına tehlikeli bir proses koşulu yaratmaktadır. Operatör kaynaklı yanlış işletme vakaları; bilişsel yük, arayüz tasarımı ve prosedürel destek yetersizlikleriyle ilişkilendirilmektedir. "slip/mistake" ayrımı bu kategoride kritik bir analitik araçtır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Başlangıç, kapanış veya acil durum prosedürlerinin proses dinamiklerini yeterince açıklamaması

- Kontrol arayüzünün (DCS/SCADA) operatörü yanlış adıma yönlendirebilecek tasarım eksikliği taşıması

- Operatörün aynı anda fazla sayıda proses değişkenini takip etmek zorunda kalması (bilişsel yük aşımı)

- Yanlış sekans sonucu oluşabilecek tehlikeli durumların simülasyon eğitimiyle deneyimlenmemiş olması

- Yanlış mod, yanlış set noktası ya da yanlış sekans uygulandığına dair proses tarihçe kaydı veya DCS log verisi olması

- Hata; kasıtlı ihlalden değil, bilişsel yanlış yönetim ya da prosedürel belirsizlikten kaynaklanması

# A3. KORUYUCU DONANIM (KKD) VEYA YÖNTEMLERİN KULLANIMI

Kişisel koruyucu donanım (KKD) ve güvenlik/koruyucu yöntemlerin seçimi, temini, kullanımı, bakımı ve denetimi süreçlerindeki başarısızlıkları kapsar. KKD, "Kontrol Hiyerarşisi" içinde en son savunma katmanını temsil eder; dolayısıyla bu kategorideki başarısızlıklar her zaman mühendislik ve idari kontrollerdeki daha derin eksikliklerle birlikte değerlendirilmelidir. KKD başarısızlığı izole bir bireysel hata olarak değil, tehlike kontrolü sisteminin bütününde bir zayıflık olarak analiz edilmelidir.

Anahtar kelimeler: “KKD ihtiyacı fark edilmedi” “tehlike fark edilmedi” "KKD gerektiğini bilmiyordu" "tehlikeyi fark etmedi" "koruma gereksinimi bilinmedi" "risk görmedi" "gerek duymadı" "briefing yapılmadı"

## A3.1 Koruyucu Donanım (KKD) veya Yöntem İhtiyacının Fark Edilmemesi

İşi gerçekleştiren kişinin, yürütülen görevin koruyucu donanım veya yöntem gerektirdiğini işe başlamadan ya da kritik adıma gelene kadar fark edemediği durumu tanımlar. Bu başarısızlık; bireysel bir dikkatsizlik olayı değil, tehlike tanımlama, risk değerlendirmesi ve durumsal farkındalık süreçlerindeki yapısal bir eksikliğin yansımasıdır. Tehlike tespiti ve KKD gereklilik analizinin yalnızca bireysel yargıya bırakılmaması; görev bazlı risk değerlendirme ve görev öncesi briefing sistemleriyle desteklenmesi gerekir. Fark etme başarısızlığının altında yatan gerçek neden; yetersiz eğitim içeriği, risk değerlendirme süreçlerinin sahaya yansımaması veya görev-tehlike eşleştirmesinin çalışanlara aktarılmamış olması olabilir.

Anahtar kelimeler: "KKD kullanmadı" "bilerek KKD takmadı" "KKD vardı kullanmadı" "zahmetli buldu takmadı" "kimse takmıyor ki" "yaptırım olmadı"

## A3.2 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) veya Yöntemlerin Kullanılmaması

Gerekli KKD'nin ihtiyacı fark edilmiş, fiziksel olarak mevcut ve kullanılabilir durumda olmasına karşın, çalışan tarafından bilinçli olarak kullanılmadığı durumu tanımlar. Bu madde, A1 kategorisindeki ihlal davranışıyla işlevsel olarak eşdeğerdir; ancak KKD'ye özgü bağlamı nedeniyle ayrı tutulmaktadır. A-B-C (Antecedent–Behavior–Consequence) analizi bu madde için zorunlu bir araçtır: "Bu kişi KKD'yi hangi bağlamda, hangi öncüller altında kullanmadı ve bu davranışın sonuçsuz kalmasını sağlayan ödüller veya caydırıcıların yokluğu neydi?" sorularına yanıt aranmalıdır. KKD kullanmama davranışının kültürel ve sistemik besleyicilerinin araştırılması önerilmektedir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- KKD kullanımının konfor, zaman veya verimlilik kaybı olarak algılanması ve bu algının yönetim tarafından düzeltilmemiş olması

- KKD kullanmamanın daha önce de gerçekleşmiş ve herhangi bir yaptırıma veya geri bildirime konu olmamış olması

- Gözetim personelinin KKD uyumsuzluğuna müdahale etmemesi (sessiz onay)

- KKD kullanımının yavaş, verimsiz veya gereksiz göründüğü çalışma koşullarının değiştirilmemiş olması

- KKD hem mevcut hem de doğru türde ise ve kişinin KKD'yi bilerek ve isteyerek kullanmadığı açık ve belgelenmişse

- Başka çalışanların da aynı davranışı benimsediğine dair örüntü varsa

Anahtar kelimeler: “yanlış KKD kullanımı” “KKD hatalı takıldı” "KKD’yi tam takmadı" "KKD nasıl kullanılır bilmiyordu" "KKD koruma sağlamadı" "KKD’de uygulama hatası"”

## A3.3 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) veya Yöntemlerin Yanlış Kullanımı

KKD'nin fiziksel olarak takıldığı ya da koruyucu yöntemin uygulandığı, ancak doğru teknik veya prosedürle kullanılmadığı için beklenen koruma düzeyinin sağlanamadığı durumu tanımlar. Bu madde; "KKD vardı" gerçeğinin "KKD etkiliydi" anlamına gelmediğini vurgulayan kritik bir analitik ayrımdır. KKD'nin görevi güçleştirdiği ve bu nedenle yanlış kullanıma yol açtığı senaryolar özellikle vurgulanmaktadır, kullanım eğitiminde yalnızca "ne takılacağını" değil; "nasıl takılacağını, sınırlamalarını ve bakımını" da kapsaması zorunlu tutulmalıdır. Yanlış kullanımın nedeni; yetersiz uygulama eğitimi, KKD'nin göreve engel oluşturması ya da EKED gibi yöntemlerde adım atlama baskısı olabilir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- KKD eğitiminin teorik düzeyde kalması ve saha uygulaması, geri bildirim ve doğrulama içermemesi

- Yarım yüz solunum maskesinin fit-test yapılmadan kullanılması

- LOTO'nun tüm enerji izolasyon adımları tamamlanmadan "kısmen uygulanmış" sayılması

- Emniyet kemerinin / koşum takımının (full-body harness) doğru yere bağlanmaması

- Kimyasal eldivenlerin giyme-çıkarma prosedürünün öğretilmemiş olması

- KKD doğru türde seçilmiş, fiziksel olarak takılmış, ancak uygulamada teknik hatalar nedeniyle gerçek koruma sağlamaması

- Yanlış kullanımın kasıtsız olduğuna, bilgi veya beceri eksikliğinden kaynaklandığına dair kanıt olması

Anahtar kelimeler: “uygun KKD depoda yoktu” “KKD temin edilmedi” “KKD temin edilmedi" "uygun beden bulunamadı" "stokta tükenmişti" "erişim sağlanamadı" "sahaya gönderilmemişti"

## A3.4 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) veya Yöntemler Mevcut Değil

Çalışanın gerekli KKD'nin ihtiyacını fark ettiği, ancak ekipmanın fiziksel olarak stokta bulunmaması, boyut/tip uyumsuzluğu, erişim güçlüğü ya da kullanılabilir durumda olmaması nedeniyle göreve KKD'siz devam etmek zorunda kaldığı durumu tanımlar. Bu madde; davranışsal bir başarısızlık değil, tedarik zinciri, stok yönetimi ve KKD program yönetimindeki sistemik eksikliğe işaret eder. Kanunen İşverenin uygun KKD'yi temin etme ve erişilebilir kılma yükümlülüğü açıkça tanımlanmıştır. Buna ek olarak, KKD yokluğuna rağmen çalışmaya devam kararı da ayrıca ele alınmalıdır: görevin durdurulmasını ya da ertelenmesini engelleyen baskılar (üretim, zaman, yönetim tutumu) sistemik kök neden olarak sorgulanmalıdır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- KKD stok yönetimi ve minimum stok seviyesi takibinin prosedürel olarak tanımlanmamış olması

- Farklı beden/ebat gereksinimlerinin dikkate alınmadığı tek tip KKD temin politikası

- KKD'nin tüketim hızının izlenmemesi, yenileme sürecinin reaktif yönetilmesi

- EKED için kilit veya etiket noktasının fiziksel olarak ekipman üzerinde bulunmaması (tasarım eksikliği)

- KKD deposunun uzak, kilitli veya erişimi güç konumda olması

- İhtiyaç fark edilmiş ancak KKD fiziksel olarak temin edilememiş, sahaya gönderilmemiş ya da uygun boyut/tip bulunamamışsa

- Çalışanın KKD yokluğunu yöneticiye bildirdiği ya da ara çözüm aradığına dair kanıt varsa

Anahtar kelimeler: “koruyucu devre dışı” “güvenlik bypass edildi” “emniyet sistemi iptal edildi” kontolsüz bypass” "bypass edildi" "devre dışı bırakıldı" "interlock atlatıldı" "koruyucu kapatıldı" "sürekli yanlış alarm veriyordu"

## A3.5 Güvenlik / Koruyucu Cihazların, Uyarı Sistemlerinin Sökülmesi, Bypass Edilmesi veya Devre Dışı Bırakılması

Koruyucu donanım, güvenlik enstrümantasyonu (interlock, SIS), uyarı sistemi veya makine koruyucularının; iş kolaylığı, hız kazanımı ya da başka operasyonel gerekçelerle çalışma devam ederken bilinçli olarak devre dışı bırakıldığı ya da atlatıldığı durumu tanımlar. Bu madde, mevcut ve işlevsel bir sistemin aktif olarak etkisizleştirildiği ihlal davranışlarını kapsar. Güvenlik fonksiyon katmanları (SIL doğrulanmış SIS, interlock, alarm) yetkisiz bypass'ı; katman bütünlüğünü ortadan kaldıran kritik bir güvenlik başarısızlığı olarak tanımlanır. Bu tür ihlaller çoğunlukla yalnızca bireysel karar değil; bypass onay sürecinin yokluğu, üretim baskısı ve önceki bypass'ların sonuçsuz kaldığı bir kültürel normalleşmenin ürünüdür.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Geçici bakım veya test amacıyla yapılan bypass'ların resmi onay ve kayıt sürecine tabi tutulmaması

- Bypass edilen sistemin ne zaman ve kim tarafından yeniden devreye alınacağının tanımlanmamış olması

- Sık çalışan ve "yanlış alarm" veren güvenlik sistemlerinin bypaslanmasının alışkanlık haline gelmesi

- Üretim ortamında "koruyucu takılıyken iş yapılamıyor" algısının tasarım müdahalesi yerine bypass kararıyla aşılmış olması

- Koruyucu sistem, interlock veya alarm; çalışma sırasında bilinçli olarak işlevsizleştirilmesi ve bu eylemin davranışsal bir karar olduğunun kanıtlanması

- Bypass kararının bireyin kendi inisiyatifiyle alınması

Anahtar kelimeler: “koruyucu sökülmüştü” “güvenlik ekipmanı yok” “koruyucu yerinde değil” "önceki vardiyada kaldırılmış" "kimse takmamış" "habersiz karşılaştı" "bakımda çıkarıldı takılmadı"

## A3.6 Koruyucuların, Uyarı Sistemlerinin veya Güvenlik Cihazlarının Kaldırılmış Olması

Gerekli makine koruyucularının, güvenlik cihazlarının veya uyarı sistemlerinin; daha önceki bir müdahale ya da bakım süreci sırasında kaldırılmış, sökülerek yerine takılmamış ya da devre dışı bırakılmış ve bir sonraki çalışanın habersiz olarak bu koşulla karşılaştığı durumu tanımlar. A3.5'ten temel farkı zamansal boyuttur: bu maddede davranış ve maruziyet farklı zaman dilimlerinde ve farklı kişilerce gerçekleşmiştir. Kaldırılan sistemin yeniden yerleştirilmemesi; zaman baskısı, iletişim eksikliği veya prosedürel takip mekanizmasının yokluğundan kaynaklanır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Bakım veya montaj sonrası koruyucu yeniden takma adımının prosedürde yer almaması ya da kontrol listesiyle doğrulanmaması

- Vardiya devir bildiriminin, kaldırılmış koruyucu veya devre dışı sistem bilgisini kapsamıyor olması

- Post-maintenance testing (bakım sonrası işlevsellik testi) sürecinin uygulanmaması

- "Zaten herkes biliyor" varsayımıyla yazılı kayıt tutulmadan kaldırma yapılması

- Olay anında koruyucu veya güvenlik cihazı daha önceden kaldırılmış durumda ve mevcut çalışanın bu durumdan habersiz olduğunun belgelenmesi

- Koruyucu kaldırma eyleminin olay anından önce ve farklı bir kişi tarafından yapıldığının saptanması

Anahtar kelimeler: “yanlış KKD seçimi” “yetersiz koruyucu ekipman” “tehlikeye uygun değil” "yanlış KKD seçimi" "yetersiz koruyucu" "tehlikeye uygun değil" "standart dışı seçim" "matriste güncellenmemiş" "koruma düzeyi yetersiz"

## A3.7 KKD Seçiminin Tehlike Şiddetiyle Eşleşmemesi

KKD'nin fiziksel olarak kullanıldığı ancak seçilen ürünün, maruziyetin niteliği (kimyasal sınıfı, konsantrasyonu, fiziksel formu), şiddet düzeyi veya maruziyet süresiyle uyumlu olmadığı, bu nedenle gerçek tehlikeye karşı yetersiz koruma sağladığı durumu tanımlar. KKD seçiminin tehlike değerlendirme verilerine dayandırılması ve kimyasal direnç, filtrasyon verimliliği, SIL güvenilirlik seviyesi gibi performans kriterlerinin belge temelli karşılaştırılmasıyla yapılması zorunlu tutulmaktadır. Bu maddenin seçildiği durumlarda, önerilerin bireysel eğitim ötesinde KKD seçim prosedürü ve tehlike değerlendirme sisteminin yeniden gözden geçirilmesini kapsaması gerekir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- KKD matrisinin tehlikenin gerçek şiddet ve konsantrasyonuna değil, genel sınıflandırmasına dayandırılmış olması

- Kimyasal direnç bilgilerinin (breakthrough time, permeability rate) KKD seçiminde kullanılmaması

- Solunum korumasında, kanunen veya standart değeri gözetilmeksizin seçim yapılması

- Düşme korumalarında harness yerine emniyet kemeri, tam boyunluk harness yerine bel kayışı tercih edilmesi

- KKD matrisinin güncellenmemesi: yeni kimyasal veya yeni proses koşullarının eski KKD eşleştirmesiyle devam etmesi

- Kullanılan KKD türü veya seviyesi, tehlikenin nesnel kriterlere göre gerektirdiği korumayı sağlamaya yetmemesi

- KKD seçiminin tehlike değerlendirme verilerine dayandırılmaması ya da KKD matrisinin güncel olmadığı saptanması

- Kişi, kendisine temin edilen "standart" KKD'yi bilinçli ve doğru kullandığı halde yetersiz kalması

# A4. İnsan Hatası, Dikkat ve Davranışsal Boşluklar — Odak Eksikliği

Bireyin kasıtlı ihlal olmaksızın dikkat, algı, biliş veya koordinasyon alanlarındaki geçici ya da durumsal başarısızlıklar nedeniyle olaya katkıda bulunduğu senaryoları kapsar. Birey doğruyu yapmak ister, ancak dikkat dağınıklığı, otomatik davranış, zaman baskısı veya grev karmaşıklığı gibi faktörler performansını bozar.

Anahtar kelimeler: “dikkati dağıldı” “odak kaybı” “dış uyaran etkisi” “aynı anda birkaç iş” “paralel görev yapma” "alarm seli" "alarm sesi böldü"

## A4.1 Dikkat Dağınıklığı — Dış Uyaranlarla Odak Kaybı

İlgili kişi, aktif görev yürütürken dış veya iç uyaranlar (ziyaretçi, alarm sesi, kişisel sorun, paralel görev talebi) nedeniyle birincil göreve olan dikkatini yitirmiş; olay bu dikkat boşluğunda gelişmiştir. İnsan bilişsel kapasitesi, özellikle yüksek uyarılma veya yüksek belirsizlik ortamlarında seçici dikkat yönetiminde sınırlıdır, dikkat dağıtıcı uyaranların azaltılması ve görev tasarımının iyileştirilmesi temel önerilerdir.

Tipik Problemler ve Yaygın Eksiklikler

- Operatörün bir alarmı yanıtlarken diğer kritik proses parametresini gözden kaçırması

- Kontrol odasında yüksek sesli konuşmalar, beklenmedik ziyaretçiler veya telefon görüşmelerinin konsantrasyonu bozması

- Alarm yorgunluğu: çok sayıda eş zamanlı alarmın gerçek kritik sinyali maskeleması

- Kişisel kriz (aile hastalığı, hukuki sorun) nedeniyle görevde zihinsel varlık eksikliği

- Çoklu ekran izleme yükümlülüğünde görsel dikkatin parçalanması

Anahtar kelimeler: “tehlike fark edilmedi” “çevresel risk görülmedi” “ortam taraması yapılmadı” "tehlikeyi görmedi" "çevreyi taramadı" "ortam değişikliği fark edilmedi" "tünel görüşü" "otomatik yürüdü geçti" "yeni tehlikeyi kaçırdı"

## A4.2 Çevresel Tehlikelerin Fark Edilmemesi

İlgili kişi, çalışma alanındaki görsel olarak fark edilebilir bir tehlikeyi (döküntü, açık kanal, yeni oluşan engel, değişen proses durumu) yeterince taramadan hareket etmiş; bu nedenle tehlikeyle temas etmiş veya tehlikeyi fark etmemiş, ortdan kaldırılmasını sağlamamıştır. Çevresel tarama alışkanlığı ve görsel ipuçlarının güçlendirilmesi temel çözüm eksenini oluşturur.

Tipik Problemler ve Yaygın Eksiklikler

- Hızlı yürüyüş veya hedefe odaklanma nedeniyle çevresel taramanın ihmal edilmesi

- Yeni oluşan tehlikenin (yeni açılan kuyu, döküntü) standart koşuldan farklı olduğunun fark edilmemesi

- Bilişsel yük altında çevresel algının daralması (tünel görüşü etkisi)

- Gece vardiyası veya düşük aydınlatma koşullarında görsel ipuçlarının azalması

- Rutin güzergahlarda "otomatik pilotta" yürürken yeni tehlikeyi kaçırma

Anahtar kelimeler: “tehlikeli şaka” “uygunsuz davranış” “güvensiz hareket” "işyerinde oyun" "birbirini korkuttu" "güvensiz hareket" "normalleşmiş şaka"

## A4.3 Uygunsuz veya Güvensiz İşyeri Davranışı

İlgili kişi veya kişiler, iş disiplinine ve güvenlik normlarına aykırı; şaka, fiziksel oyun amaçlı risk alma, tahrik veya agresif davranış gibi aktiviteler sergilemiştir. Bu eylemler kasıtlıdır; ancak tehlikeye yol açacağını hesaplamadan gerçekleştirilmiş olabilir. Burada belirli bir güvenlik kuralı ihlali değil, genel iş ortamı normlarının ihlali söz konusudur. A-B-C analizi, bu davranışın hangi pekiştirici unsurlarla (sosyal onay, bağ kurma, sıkılma) beslendiğini ortaya koymak için kritiktir.

Tipik Problemler ve Yaygın Eksiklikler

- Vardiya sonu veya düşük tempo dönemlerinde tehlikeli oyunların ortaya çıkması

- Birbirini korkutma, sürpriz yapma veya fiziksel şaka aktivitelerinin "normlaşması"

- Grup baskısı nedeniyle bireysel düzeltici müdahalenin gerçekleşmemesi

- Yönetimin bu tür davranışları görmezden gelmesi veya önemsememesi

- Sosyal dinamikler ve hiyerarşi nedeniyle yeni çalışanın riskli davranışlara katılmak zorunda hissetmesi

- Daha önce benzer olaylar ramak kala olarak raporlanmış, ancak yaptırım uygulanmamış

Anahtar kelimeler: “tehlikeyi bildirmedi” “uyarı yapılmadı” "uyarı yapmadı" "bildirmeden bıraktı" "etiketlemeden gitti" "benim işim değil" "birileri görür dedi" "tehlikeyi işaretlemedi"

## A4.4 Diğerlerini Uyarmada Başarısızlık

Kişi, tehlikeli bir durumu veya güvensiz koşulu fark etmiş, ancak mevcut ya da ileride o alanda bulunacak kişileri uyarmamıştır. Bu, öngörülü güvenlik davranışının eksikliğidir. Eğer uyarı davranışı açıkça bekleniyor ve biliniyorsa → davranışsal sorun; beklenti belirsizse → eğitim veya prosedür eksikliği. Uyarı yükümlülüğünün sınırları ve mekanizmaları net tanımlı olmayan organizasyonlarda bu madde özellikle sık görülür.

Tipik Problemler ve Yaygın Eksiklikler

- Arızalı aleti veya tehlikeli yüzeyi etiketlemeden bırakmak

- Döküntü veya tehlikeli durumu temizlemeden veya işaretlemeden terk etmek

- Kapatma/izole etme işlemi yapmadan tehlikeli ekipmanı kullanıma açık bırakmak

- "Birileri zaten görecek" veya "benim işim değil" zihniyetiyle uyarı yapmamak

- Kısa vadeli üretim baskısı nedeniyle bulguyu raporlamamak

- Kişi durumun farkındaydı ancak uyarı eylemi gerçekleştirmedi

Anahtar kelimeler: "istemsiz hata" "dalgınlıkla yaptı" "yanlışlıkla seçti" "adım atladı" "yanlış vana açtı" "kasıtsız sapma"

## A4.5 Kasıtsız İnsan Hatası

Bu madde, kişinin doğruyu yapmak isteyip ancak algı, hafıza, karar verme veya motor uygulama süreçlerinde istem dışı hata yaptığı senaryoları kapsar. Üç düzeyde hata oluşabilir: otomatik beceri düzeyi (slips/lapses), kural düzeyi (rule-based mistakes) ve bilgi düzeyi (knowledge-based mistakes). Hata tipi tespit edildikten sonra görev tasarımı, prosedür, eğitim veya ergonomi boşluğu kök neden olarak kodlanmalıdır.

Hata Tipolojisi:

Kayma (Otomatik eylemde dış müdahale) örn: Doğru vanaların yanındakini açmak

Atlama (Hafıza boşluğu — adım unutulması) örn: EKED sonrası test adımını atlamak

Kural Temelli Hata (Yanlış kural seçimi) örn: Yangın tipini yanlış teşhis edip yanlış söndürücü kullanmak

Bilgi Temelli Hata (Bilgi yetersizliğiyle yanlış karar) örn: Proses dinamiklerini yanlış yorumlayarak müdahale etmek

Tipik Problemler ve Yaygın Eksiklikler

- Benzer görünümlü veya bitişik konumlu ekipman/valflerde yanlış seçim (design-induced error)

- Çok adımlı prosedürde hafıza boşluğu nedeniyle kritik adım atlanması

- Acil veya stresli koşulda yanlış tanı ve yanlış prosedür uygulaması

- Yüksek güven ortamında "ben zaten biliyorum" yaklaşımıyla kontrol adımlarının atlanması

- Kural tabanlı davranışın beklenmediği halde uygulanması

- Davranış kasıtsız olması: kişinin doğru olduğuna inandığı şeyi yapması

Anahtar kelimeler: “otomatik pilot davranış” "alışkanlıkla yaptı" "refleksle hareket etti" "rutin gibi davrandı" "değişikliği fark etmedi" "hafıza iziyle hareket"

## A4.6 Otomatik/Rutin Eylemlerin Bilinçsiz Uygulanması

Kişi, alışkanlığa dayalı bir eylem sırasında (rutin güzergah, tekrarlayan işlem, standart hareket) bilinci tam devrede olmadan hareket etmiş ve bu sırada ortama girmiş yeni bir tehlikeyle temas etmiştir. Bu "yetenek temelli davranış" düzeyinde hata olup nöral düzeyde hafıza izleri tarafından yönetilir. Çevre normal kalıptan saptığında (yeni açılmış kapak, değiştirilmiş yerleşim) otomatik pilot bu değişikliği algılayamamaktadır ve ergonomi ve çalışma alanı tasarımıyla ilişkilendirilir.

Tipik Problemler ve Yaygın Eksiklikler

- Her gün geçilen koridorda yeni açılmış bir çukura refleksle adım atmak

- Rutin vana sırasında hafızadaki sıraya göre hareket edip değiştirilmiş konfigürasyonu kaçırmak

- Vardiya boyunca aynı paneldeki tuşa yüzlerce kez basarken bir keresinde bitişiğe yanlışlıkla dokunmak

- Sezon değişikliği, bakım sonrası yerleşim farkı veya geçici modifikasyon bilgisinin eski alışkanlığı yenememesi

- Rutin bitiminde son adımın "zaten yapıldı" varsayımıyla atlanması (closure error)

Anahtar kelimeler: “görev karmaşıklığı” "aşırı iş yükü" "bilişsel yük aşımı" "çok fazla değişken" "aynı anda her şey" "görev kapasiteyi aştı" "tek kişilik iş değildi"

## A4.7 Görev Karmaşıklığının İnsan Kapasitesini Aşması

Yürütülen görev, kişinin güvenli şekilde yönetebileceği bilişsel kapasitenin üzerinde eş zamanlı bilgi, değişken ve karar yükü içermektedir. İnsan bilişi farklı kanallardan (görsel, işitsel, sözel, uzamsal) bilgi işleyebilir; ancak aynı kanaldan eş zamanlı birden fazla görev talep edildiğinde performans sistemik olarak düşer. Bu madde kişiden çok görev tasarımından kaynaklanan bir kök neden işaretçisidir; öneri mutlaka görevin yeniden tasarlanmasına odaklanmalıdır.

Tipik Problemler ve Yaygın Eksiklikler

- Tek operatörün hem saha hem kontrol odası görevini eş zamanlı yürütme zorunluluğu

- Bir saatlik vardiyada 15-20 kritik parametre güncellemesi gerektiren izleme görevi

- Prosedürde bir adımda birden fazla eş zamanlı kontrol noktası bulunması

- Sistem alarm sayısının normal koşullarda bile yönetilebilir eşiği aşması

- Görev devri veya vardiya değişimi sırasında eski ve yeni görev sorumluluğunun üst üste binmesi

- Alarm kaydı incelendiğinde "alarm seli" örüntüsü tespit edilimesi

- Görev analizi raporunda yüksek bilişsel yük puan skorları olması

Anahtar kelimeler: “zaman baskısıyla kısalttı” “aceleyle yaptı” “kestirme yol seçti” "hızlı bitirmek için" "son kontrol atlandı" "bir an önce baskısı"

## A4.8 Zaman Baskısının Bilişsel Kestirme/Kısa Yol Davranışına Yol Açması

Kişi, gerçek veya algılanan zaman baskısı nedeniyle kontrol adımlarını atlamış, prosedürü ksaltmış veya "en hızlı yol" gibi görünen bir kestirmeyi seçmiştir. Zaman baskısı analitik, yavaş davranış sistemini devre dışı bırakıp sezgisel, hızlı davranış sistemini aktive eder; bu durum hata olasılığını sistematik biçimde yükseltir. Organizasyonel köken önemlidir: zaman baskısı üst yönetimden veya üretim hedeflerinden kaynaklanıyorsa üretim önceliği ile birlikte kodlanmalıdır.

Tipik Problemler ve Yaygın Eksiklikler

- "Bir an önce bitir" baskısıyla son kontrol/test adımını atlamak

- İki kişilik işi tek kişi hızla yapmaya çalışmak

- Alarmı kısa süreli susturup kaynağını doğrulamadan devam etmek

- Vardiya değişimi öncesinde işi bitirme baskısıyla güvenlik adımlarını hızlandırmak

- Proses ekipmanını soğuma/hazırlanma süresini beklemeden kullanmaya almak

- Kişi zaman baskısını açıkça beyan ediyor veya baskı somut delillerle kanıtlanabiliyorsa

Anahtar kelimeler: “koordinasyon hatası” “iletişim kopukluğu” “eksik SIMOP bildirimi” "görev devri kopukluğu" "o yapacak sandı" "ikisi de yapmadı" "paylaşılan görev karışıklığı"

## A4.9 Ekip Koordinasyon Hatası — Görev Devri ve İş Bölümü Yanlış Anlaması

İki veya daha fazla kişinin aynı adımı birbirinin yapacağını varsayarak ikisinin de yapmaması ya da birinin diğerini durdurması gerekirken müdahale etmemesi gibi koordinasyon boşluklarını kapsar ve bu durum "görev örtüşmesi/boşluğu" olarak tanımlanır. Ekip Kaynak Yönetimi (CRM/TRM) araştırmaları, paylaşılan zihinsel model eksikliğini koordinasyon hatalarının birincil kaynağı olarak belgelemiştir.

Tipik Problemler ve Yaygın Eksiklikler

- İki ekibin aynı ekipmanı farklı amaçlarla ve birbirinden habersiz kullanması

- Görev devri esnasında "o yapacak" varsayımıyla kritik adımın hiçbiri tarafından yapılmaması

- Acil müdahalede komuta yapısının belirsizliği nedeniyle eş zamanlı çelişen emirler

- Taahhüt/onay sistemi olmayan sözlü görev devirlerinde bilgi kaybı

- Farklı organizasyonlar arası operasyonlarda (SIMOPS) iş sınırlarının belirsizliği

# B. İLK GÖRÜNÜR NEDENLER – KOŞULLAR

# B1. KORUYUCU VE UYARICI SİSTEM HATALARI

Anahtar kelimeler: “koruyucu yetersiz kaldı” “güvenlik sistemi etkisiz” “koruma yeterli değil” “bariyer işe yaramadı” “geç devreye girdi” “riski engelleyemedi”

## B1.1 KORUYUCU DÜZENEKLER VEYA CİHAZLAR ETKİLİ DEĞİL:

Koruyucu düzenek veya güvenlik cihazı (makine koruyucuları, bariyerler, korkuluklar, SIS, basınç tahliye sistemleri vb.) tasarım amacına uygun şekilde kurulmuş ve çalışır durumdadır; ancak olay senaryosunu önlemeye fonksiyonel olarak yetmemiştir. Bu durum genellikle tasarım varsayımlarının, gerçek proses koşullarını, yükleri, insan-makine etkileşimini veya olası arıza modlarını eksik yansıtmasından kaynaklanır. Koruyucu, standartlara formel olarak uyuyor görünse bile, gerçek risk profilini karşılamayan yetersiz dayanım, kapsam, tepki süresi veya kapsama alanına sahiptir. Pasif/aktif koruma katmanının yetersiz risk indirgeme etkisi ve güvenlik bütünlük seviyesinin (SIL/RCM vb.) yanlış tahmini bağlamında ele alınır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Korkuluk, bariyer veya makine koruyucusu fiziksel olarak yerinde olmasına rağmen enerjiyi, parçacık fırlamasını veya düşmeyi durduramayacak dayanımda veya yük altında deformasyona açıktır.

- Safety Instrumented System (SIS) veya alarm–interlock kombinasyonu, olay dinamiğine göre çok geç veya yetersiz seviyede devreye girmekte; proses runaway, basınç artışı veya sızıntıyı önleyecek zamanda kesme yapamamaktadır.

- Kapsama alanı eksikliği: Koruyucu cihaz sadece tesisin belirli bölgelerini veya belirli arıza modlarını kapsamakta; olay, kapsam dışı bir geometri veya senaryo üzerinden gelişmektedir (örneğin bariyer arkası kör nokta, dike yetersiz hacim).

- Tasarım; korozyon, yorulma, aşınma veya çevresel yüklerin (rüzgar, darbe, titreşim) uzun vadeli etkilerini yeterince hesaba katmadığı için, koruyucu normal şartlarda yeterli görünürken, olay anındaki kombine yük altında başarısız olmaktadır.

- Güvenlik bütünlük seviyesi veya koruyucunun risk indirgeme faktörü, PHA/HAZOP/LOPA çalışmalarında fazla iyimser varsayılmış; gerçek performans istatistikleriyle (test/arıza verisi) kalibre edilmemiştir.

Anahtar kelimeler: “koruyucu arızalı” “güvenlik cihazı çalışmadı” “acil stop devreye girmedi” “arıza testte yakalanmadı” “bakım sonrası çalışmıyor” “gizli arıza ortaya çıktı”

## B1.2 Arızalı Koruyucu Düzenekler veya Cihazlar

Koruyucu düzenek veya güvenlik cihazının tasarım olarak doğru seçilmiş ve normalde yeterli olması beklenirken, ihtiyaç anında arıza, gizli bozulma veya bakım/işletme kaynaklı işlev kaybı nedeniyle beklenen koruma fonksiyonunu yerine getirememesi durumunda seçilir. Buradaki kritik ayrım,  “tasarımca yetersizlik” değil; mevcut koruyucunun teorik olarak yeterli olmasına rağmen olay anında başarısız olmasıdır. Gizli arıza, arıza tespit eksikliği, test kapsamı yetersizliği, düzeltici bakım hatası ve ekipman güvenilirlik programı zafiyeti çerçevesinde değerlendirilir. Özellikle yedek veya nadiren devreye giren koruma katmanlarında, görünürde sağlam olan sistemin gerçek talep anında çalışmaması bu kodun özünü oluşturur.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Emniyet valfi, devre kesici, acil stop, interlock, kapı switch’i, korkuluk ankrajı veya makine koruma bağlantısı ihtiyaç anında mekanik ya da elektriksel arıza nedeniyle işlevini yerine getiremez.

- Koruyucu sistem, kısmi testlerde sağlam görünür; ancak tam fonksiyon testi yapılmadığı için algılama, lojik ve son eleman zincirinin tamamındaki gizli arıza fark edilmez.

- Periyodik test sıklığı yanlış belirlenmiş veya test fiilen uygulanmamıştır; bu nedenle uzun süredir gelişen bozulma ancak olay anında görünür hale gelir.

- Bakım sonrası ekipman tekrar servis konumuna alınmamış, yanlış ayarlanmış, devreden çıkmış veya bakım sonrası test yapılmadığı için “çalışıyor varsayılan” koruyucu gerçekte hazır değildir.

- Arızalar tekrarlayıcı niteliktedir; ancak her seferinde semptom giderilmiş, kök neden ve güvenilirlik programı revize edilmemiştir.

Anahtar kelimeler: “KKD arızalı” “koruyucu hasarlıydı” “emniyet kemeri tutmadı” “maske sızdırdı” “eldiven yırtıktı” “bozuk KKD ile çalışma”

## B1.3 Arızalı Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

Uygun tehlike değerlendirmesine göre doğru KKD’nin seçilmiş ve çalışan tarafından kullanılmış olmasına rağmen, KKD’nin kendisindeki imalat kusuru, yaşlanma, hasar, bakım eksikliği, depolama bozulması veya fonksiyon kaybı nedeniyle koruma sağlayamaması durumunda kullanılır. Temel ayrım şudur: burada sorun kullanıcının KKD’yi takmaması ya da yanlış seçmesi değil, doğru görünen KKD’nin fiilen koruma performansını kaybetmiş olmasıdır. Bu tür olaylar yalnızca ekipman arızası olarak değil; tedarik, muayene, uygunluk doğrulama, kondisyon kontrolü ve kullanıcı ön-kontrol süreçlerinin bir kombinasyonu olarak ele alınır. Bu nedenle bu konu çoğu zaman sadece “ürün bozuldu” demek değil, KKD yaşam döngüsü yönetiminin zayıflığını da işaret eder.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Eldiven dikişi açılmış, vizör çatlamış, tam yüz maskesi conta kaçırmış, emniyet kemeri kilit mekanizması tutukluk yapmış veya lanyard enerji emici fonksiyonunu kaybetmiştir.

- Kartuşlu solunum cihazında son kullanma tarihi, sızdırmazlık, filtre bütünlüğü veya uygun saklama şartları izlenmediği için ekipman nominal olarak doğru olsa da etkin değildir.

- Kimyasal koruyucu giysi UV, sıcaklık, nem veya uygunsuz depolama nedeniyle yaşlanmış; malzeme geçirgenliği artmıştır.

- KKD teslimatı yapılmış ancak giriş kalite kontrolü, lot izlenebilirliği, periyodik inceleme ve kullanımdan önce kullanıcı kontrolleri zayıf kalmıştır.

- Özellikle düşüş durdurma, solunum koruma ve gaz izleme gibi kritik KKD’lerde bakım ve fonksiyon testleri formal değil, alışkanlığa dayalı yürütülmektedir.

Anahtar kelimeler: “alarm duyulmadı” “alarm geç geldi” “alarmlar içinde kayboldu” “uyarı fark edilmedi” “güvenlik cihazı yetersiz uyardı” “alarm tasarımı zayıf”

## B1.4 Uyarı / Alarm Sistemleri veya Güvenlik Cihazlarının Etkisiz Olması

Uyarı, alarm veya güvenlik cihazının mevcut ve çalışır durumda olmasına rağmen, olayın önlenmesi ya da etkisinin azaltılması için gerekli zamanlılık, duyulabilirlik, görünürlük, önceliklendirme, kapsam veya insan tarafından anlaşılabilirlik düzeyini sağlayamaması durumunda seçilir. Burada cihaz “çalışmıştır”; ancak verdiği uyarı veya başlattığı güvenlik fonksiyonu, gerçek operasyonel bağlam içinde karar ve müdahale için yeterli olmamıştır. Kontrol-gösterge-alarm tasarımı, alarm felsefesi, görüntüleme/yerleşim, gürültü ortamı, alarm yükü ve kullanıcı bilişsel kapasitesiyle birlikte değerlendirilir. Bu nedenle bu konu yalnızca teknik bir alarm sorunu değil, aynı zamanda sosyo-teknik sistem performans problemidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Alarm çalmış ancak saha gürültüsü içinde duyulmamış, görsel alarm görüş alanı dışında kalmış veya yanlış konumlandırma nedeniyle hedef personel tarafından fark edilmemiştir.

- Alarm set noktası çok geç seviyede tanımlanmış; operatöre müdahale için yeterli zaman penceresi bırakmamıştır.

- Birden çok alarm aynı anda oluşmuş, kritik alarm diğerleri içinde kaybolmuş; alarm flood nedeniyle durum farkındalığı bozulmuştur.

- Gösterge veya ekran tasarımı, bir parametreyi doğrudan ve anlaşılır göstermediği için kullanıcı hızlı karar verememiş; birim dönüşümü, ekran geçişi veya dolaylı yorum ihtiyacı hata olasılığını artırmıştır.

- Güvenlik cihazı devreye girmiş ama proses dinamiğine göre tepki süresi, kesme sıralaması veya yayılım kapsamı olay gelişimini durdurmaya yetmemiştir.

Anahtar kelimeler: “alarm çalışmadı” “alarm sistemi yoktu” “gaz dedektörü devre dışı” “acil stop bozuktu” “güvenlik cihazı devrede değildi” “koruyucu sistem hiç kurulmamış”

## B1.5 Uyarı / Alarm Sistemlerinin veya Güvenlik Cihazlarının Arızalı veya Mevcut Olmaması

Olay senaryosunu algılaması, duyurması, kesmesi, tahliye etmesi veya güvenli duruma geçirmesi beklenen alarm, interlock, trip, SIS, ESD, yangın-gaz algılama, basınç tahliye veya benzeri güvenlik cihazlarının olay anında hiç çalışmaması, fonksiyon vermemesi ya da sistemde fiilen mevcut olmaması durumunda seçilir. B1.4’ten temel farkı, burada sistemin “çalışıp etkisiz kalması” değil; talep anında devreye girmemesi, devrede olmaması, devreye alınmamış olması veya gerekli koruma fonksiyonunun hiç bulunmamasıdır. Gizli arızalar, hata tespit eksikliği, test kapsamı yetersizliği, yanlış bakım uygulaması, güvenlik kritik ekipman yönetimi zafiyeti ve bazı durumlarda tasarım inceleme eksikliğiyle ilişkilendirilir. Özellikle yedek veya düşük frekansta talep gören sistemlerde, “normalde sorun görünmemesi” gerçek işlevselliğin kanıtı değildir; bu nedenle bu madde çoğu kez bakım ve doğrulama sistemlerinin kalitesini de sorgulatır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Kritik rol oynayan alarm veya güvenlik fonksiyonunu (Tank yüksek seviye alarmı, gaz detektörü, acil stop, otomatik kapanma valfi, yangın algılama sistemi, relief path veya trip logic) olay anında hiç çalışmaz ya da sinyal üretmez.

- Sistem kısmen kurulmuştur, ancak gerekli alt bileşenlerden biri eksiktir; algılama, kontrol mantığı, aktüasyon veya son eleman zincirinin tamamı fonksiyonel değildir.

- Güvenlik cihazı fiziksel olarak sahada görünse de devre dışı, bypass’ta, izole edilmiş, enerjisiz, servis dışı veya bakım sonrası online duruma döndürülmemiştir.

- Gizli arıza, uzun süredir mevcuttur; ancak test programı eksik olduğu için ancak gerçek talep anında ortaya çıkmıştır.

- Tehlike için gerekli alarm veya güvenlik katmanı hiç tasarlanmamış, hiç kurulmamış veya risk artışına rağmen sistem buna göre güncellenmemiştir.

Anahtar kelimeler: “yanlış KKD verildi” “tehlikeye uygun olmayan KKD” “yanlış tip maske” “yanlış eldiven seçimi” “yetersiz KKD seviyesi” “standart dışı KKD kullanımı”

## B1.6 Yanlış Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

Olay sırasında kullanılan veya personele sağlanan KKD’nin, tehlikenin tipi, maruziyet yolu, şiddeti, süresi veya proses koşulları için baştan yanlış belirlenmiş olması durumunda seçilir. Buradaki esas fark, B1.3’teki gibi doğru seçilmiş KKD’nin arızalanması değil; sistemin daha en baştan yanlış seviyede, yanlış tipte, yanlış standarda uygun veya yanlış performans sınıfında KKD tanımlamış olmasıdır. Bu nedenle B1.6 yalnızca “yanlış eldiven verildi” düzeyinde değil; organizasyonun tehlikeyi yanlış modellediğini ve kontrol hiyerarşisinin son katmanını zayıf kurguladığını gösterir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Organik buhar bulunan ortamda toz maskesi, kimyasal sıçrama riskinde normal gözlük, kesilme riskinde mekanik dayanımı yetersiz eldiven veya ark flaş ortamında uygun olmayan yüz koruması verilmiştir.

- Solunum koruması seçimi, kontaminant tipi ve konsantrasyonu yerine alışkanlığa göre yapılmış; Atanan Koruma Faktörü kartuş uygunluğu veya oksijen yetersizliği dikkate alınmamıştır.

- KKD seçimi yalnızca “iş unvanına” göre tanımlanmış, gerçek görev, maruziyet yolu, eşzamanlı tehlikeler ve acil durum senaryoları değerlendirilmemiştir.

- Aynı görev için farklı sahalarda farklı KKD standardı uygulanmakta; seçim kriterleri net değildir ve kullanıcılar uygunluk mantığını bilmemektedir.

- Tedarik sürecinde maliyet veya bulunabilirlik baskısı nedeniyle teknik spesifikasyon zayıflatılmış, eşdeğer olmayan ürünler fiilen standardın yerine geçmiştir.

# B2. ALETLER, TESİS/DONANIM VEYA ARAÇLAR

Anahtar kelimeler: “ekipman aniden arızalandı” “beklenmedik ekipman arızası” “içten mekanik arıza” “gizli ekipman kusuru” “normal çalışırken bozuldu” "arıza önceden belli olmadı"

## B2.1 Tesis / Ekipman Arızası

Bu madde, doğru ekipmanın seçildiği ve talimatlara uygun kullanıldığı halde, ekipmanın kendisinin beklenmedik şekilde arızalanması durumunda seçilir. Buradaki vurgu, kullanıcının makul ön-kontrolüyle fark etmesinin beklenmediği bir gizli arıza, iç bozulma, bileşen kırılması veya performans kaybıdır; yani sorun kullanım davranışından çok ekipmanın fiili performans boşluğundadır. Bu tür ekipman performans boşlukları çoğu kez tasarım, kurulum, bakım programı, güvenilirlik stratejisi, kritik ekipman tanımlama ve bakım uygulama kalitesiyle birlikte incelenir. Bu nedenle B2.1 çoğu olayda tek başına “nihai neden” değil, D5 ve D6 gruplarına açılan bir ara kapıdır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Ekipman normal işletmede aniden durur, kırılır, sıkışır, sızdırır, sapmalı çalışır veya fonksiyonunu kaybeder.

- Çekmece rayı yerinden çıkar, ısıtıcı rezistansı içeriden yanar, pompa bileşeni kırılır, motor beklenmedik şekilde devre dışı kalır veya valf içten arıza verir.

- Arıza daha önce belirgin saha işareti vermemiş olabilir; bu nedenle kullanıcı ön kullanım kontrolünde problemi fark etmez.

- Ekipman aslında uzun süredir bozulma sürecindedir, ancak bakım / condition monitoring / inspection sistemi bunu zamanında yakalayamamıştır.

- Güvenilirlik programı ekipmanın gerçek kritikliğini veya arıza modlarını doğru modellemediği için arıza olay anına kadar görünmez kalmıştır.

Anahtar kelimeler: “ekipman hazır değildi” “ön hazırlık yapılmadı” “bakım sonrası kontrol yok” “proses güvenli moda alınmadı” “start-up kontrolü atlandı” "hazır sayıldı kontrol edilmedi" "izolasyon tamamlanmamıştı"

## B2.2 Yetersiz Tesis / Ekipman Hazırlığı

Bu madde, ekipmanın doğru türde olmasına rağmen, iş veya bakım öncesinde gerekli hazırlık, emniyete alma, temizleme, purging, izolasyon, konfigürasyon, ayar veya operasyon öncesi doğrulama adımlarının tamamlanmadan kullanıma alınması durumunda seçilir. Yani burada ekipman bozuk olmak zorunda değildir; sorun ekipmanın “hazır” kabul edilmesinde yapılan eksik hazırlıktır. Hazırlık incelemesi, devreye alma hazırlığı, bakım sonrası doğrulama ve fault-finding kapsam eksiklikleri; bu tür olayların arkasındaki önemli sistemik zeminler olarak tarif edilir. Bu nedenle B2.2, özellikle bakım sonrası devreye alma, confined space hazırlığı, enerji izolasyonu, yıkama/temizleme ve devreye alma öncesi kontrollerinde çok sık doğru koddur.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Tanka giriş öncesi temizlik tamamlanmamış, gazdan arındırma yetersiz kalmış veya inert ortam riski giderilmemiştir.

- Bakım öncesi ya da sonrası enerji izolasyonu eksik bırakılmış, körleme çıkarılmamış, hat boşaltılmamış veya proses güvenli duruma alınmamıştır.

- Ekipman yeniden çalıştırılmadan önce gerekli startup kontrolü, fonksiyon testi, hizalama, yağlama, tahliye, yıkama veya interlock doğrulaması yapılmamıştır.

- Ekipman “bakımdan çıktı” olarak kabul edilmiştir, ancak operasyonel hazırlık ve sahadaki gerçek konfigürasyon teyit edilmemiştir.

- Hazırlık işleri kişilere dağılmıştır ama kimin hangi hazırlık adımını tamamladığı ve doğruladığı net değildir.

Anahtar kelimeler: “el aleti bozuldu” “alet kullanımda kırıldı” “beklenmedik alet arızası” “ölçüm cihazı sapma yaptı” “gizli alet kusuru“ "içten bozulmuştu" "normal görünüyordu ama arızalıydı"

## B2.3 Alet Arızası

Bu madde, doğru türde aletin seçilip uygun şekilde kullanılmasına rağmen, aletin kendisinin beklenmedik şekilde arızalanması durumunu ifade eder. Ekipmandan farkı, burada daha çok el aleti, portatif elektrikli alet, ölçüm / test aracı veya belirli görev aleti düzeyinde arıza söz konusudur. Esas ayrım yine aynıdır: arıza kullanıcı tarafından önceden bilinen bir kusur değil, gizli veya makul olarak öngörülemeyen bir arıza olmalıdır. Alet arızaları; yanlış ürün seçimi, bakım ve denetim eksikliği, depolama sıkıntısı, raf ömrü etkisi, kabul kontrol eksikliği ve repair quality sorunlarıyla da bağlantılanabilir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Elektrikli el aleti içten kısa devre yapar, tork anahtarı iç mekanizması bozulur, anahtar kırılır veya test cihazı beklenmedik şekilde sapmalı sonuç üretir.

- Alet sahada normal görünür; ancak iç aşınma, izolasyon zafiyeti, batarya arızası, sensör drift’i veya malzeme kusuru vardır.

- Arıza, kullanım öncesi görsel kontrolde açıkça fark edilmez; ancak kullanım sırasında işlev kaybı veya güvenlik riski oluşturur.

- Alet daha önce hasar görmüş, kötü depolanmış veya sahada uygunsuz koşullarda bırakılmış olabilir; fakat bu durum kayıt altına alınmamıştır.

Anahtar kelimeler: “alet kalibre edilmedi” “fonksiyon testi yapılmadı”  “gaz dedektörü testsiz kullanıldı” “yanlış aralık/ayar seçimi” “alet hazır kabul edildi” "bump test atlandı" "ayar doğrulanmadı" "hazır kabul edildi"

## B2.4 Yetersiz Alet Hazırlığı

Bu madde, aletin kendisi doğru olsa bile işe başlamadan önce gerekli kontrol, ayar, kalibrasyon, sıfırlama, fonksiyon doğrulama, konfigürasyon veya uygun aksesuar eşleştirmesi yapılmadan kullanılması durumunda seçilir. Buradaki temel mantık şudur: alet bozuk olmayabilir, fakat güvenilir ve emniyetli sonuç verecek hazırlık durumuna getirilmemiştir. Özellikle gaz ölçüm cihazları, tork anahtarları, elektrik test cihazları, izolasyon test cihazları, proses ölçüm aletleri ve taşınabilir algılama cihazlarında bu ayrım kritik önemdedir. Bakım ve emre amadelik yaklaşımı, bu tip sorunlarda yalnızca “kişi kontrol etmedi” demekle yetinmeyip; kontrol gerekliliğinin sisteme nasıl tanımlandığını, doğrulandığını ve sürdürüldüğünü sorgular.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Gaz ölçüm cihazı bump test veya kalibrasyon olmadan kullanılmıştır.

- Tork anahtarı ayarı doğrulanmamış, test cihazı doğru range’e alınmamış, izolasyon cihazı fonksiyon kontrolünden geçmemiştir.

- Sensör sıfırlama, batarya kontrolü, probe doğrulaması, aksesuar uyumu veya yazılım konfigürasyonu yapılmamıştır.

- Alet sahaya verilmiştir, ancak kullanıcıya “hazır” teslim edilip edilmediği net değildir; sorumluluk alanları belirsizdir.

- Ölçüm doğrulaması yapılmadan alınan veriler başka koruma sistemlerini yanlış yönlendirmiş veya yanlış karar doğurmuştur.

Anahtar kelimeler: “araç aniden arızalandı” “fren tutmadı” “seyir halinde bozuldu” “beklenmedik araç arızası” “gizli mekanik kusur” “beklenmedik fonksiyon kaybı” “hidrolik tutmadı”

## B2.5 Araç Arızası

Doğru aracın seçildiği ve kullanım amacına uygun işletildiği halde, aracın kendisinin beklenmedik şekilde arızalanması durumunda seçilir. Buradaki “araç” kavramı; forklift, vinç, iş makinesi, servis aracı, mobil ekipman, kaldırma aracı veya özel saha aracı gibi hareketli platformları kapsar ve sorun, kullanıcı davranışından çok aracın performans boşluğudur. Arıza; operatörün makul günlük kontrolleriyle açıkça fark etmesinin beklenmediği bir iç kusur, bileşen arızası, sistemsel performans kaybı veya beklenmedik fonksiyon kaybı olmalıdır. Bu tip olaylar yalnızca “araç bozuldu” diye bırakılmaz; kritik ekipman tanımı, bakım stratejisi, test kapsamı, düzeltici bakım kalitesi ve tekrarlayan arızalardan öğrenme boyutları da sorgulanır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Vincin yük göstergesi yanlış ölçer, fren sistemi iç arıza nedeniyle tutmaz, direksiyon/hidrolik sistem beklenmedik şekilde fonksiyon kaybeder veya mobil ekipman seyir sırasında ani duruş yapar.

- Araç normal görünümdedir; ancak iç komponentte aşınma, çatlak, hidrolik kaçak, sensör arızası, elektronik kontrol hatası veya gizli mekanik bozulma vardır.

- Operatör günlük kontrol yapmış olsa bile arıza belirti vermemiş ya da kontrol formu bu tür gizli arızaları ortaya çıkaracak nitelikte değildir.

- Araçta daha önce küçük belirtiler görülmüş olabilir; fakat bunlar düzensiz kayıt, zayıf arıza takibi veya “çalışıyor, devam etsin” kültürü nedeniyle sistematik olarak ele alınmamıştır.

Anahtar kelimeler: “araç bakım görmemiş” “günlük kontrol yapılmadı” “yükleme hazırlığı eksik” “servis sonrası test yok” “aracı hazır saydılar” "hazırlık atlandı" "operasyon öncesi kontrol eksik"

## B2.6 Yetersiz Araç Hazırlığı

Doğru aracın seçilmiş olmasına rağmen, gerekli bakım, onarım, kontrol, ayar, operasyon öncesi doğrulama, yükleme/konfigürasyon hazırlığı veya güvenli hizmete alma adımları tamamlanmadan kullanıma alınması durumunda seçilir. Yani araç teknik olarak doğru araçtır; fakat güvenli ve görevine hazır durumda değildir. Bu nedenle, öncesinde yapılması gereken hazırlık işlerinin eksik bırakıldığı bir “hazırlık” problemidir. Bakım uygulaması, hata tespit ve bakım sonrası test mantığı bu kodun sistemik arka planını anlamak için çok değerlidir.

Anahtar kelimeler: “korozyon kaynaklı patlak” “duvar incelmesi kırılma” “yorulma çatlağı kopma” “erozyonla zayıflamış parça” “mekanik bütünlük kaybı” "boya altı korozyon" "izolasyon altı korozyon"

## B2.7 Ekipman Bütünlük Kaybı: Korozyon / Erozyon / Yorulma

Ekipmanın bilinen aktif bir arızası olmaksızın, malzeme bütünlüğünün uzun süreli bozulması sonucunda ani yapısal veya fonksiyonel bütünlük kaybına uğraması durumunda seçilir. Buna korozyon, erozyon, metal yorulması, stres korozyon çatlağı, duvar incelmesi, çatlak ilerlemesi, termal/çevrimsel yorulma ve benzeri mekanik bütünlük bozulmaları dahildir. B2.1’den farkı, burada “genel ekipman arızası” değil; malzeme ve bütünlük kaybının zaman içinde gelişen özgül mekanizması merkezde yer alır. Bakım ve güvenilirlik yaklaşımı bakımından bu tür olaylar çoğu zaman mechanical integrity programı, uygun bakım tipi seçimi, durum izleme, denetim kapsamı, risk temelli denetim ve düzeltici işlem kalitesiyle yakından ilişkilidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Boru, tank, hat, nozul, destek, basınçlı kap, vinç bileşeni, şasi, bağlantı elemanı veya yapısal parça incelme/çatlak nedeniyle ani şekilde bütünlüğünü kaybeder.

- Korozyon dıştan görünür olmayabilir; boya altı korozyon, izolasyon altı korozyon, içten erozyon, akışa bağlı incelme veya yorulma çatlağı ancak olay sonrası ortaya çıkar.

- Ekipman aktif arıza belirtisi vermemiş olabilir; ancak duvar kalınlığı, titreşim, yük çevrimi, proses kimyası veya çevresel saldırganlık uzun süredir bozucu etki yaratıyordur.

- Hasar mekanizması tasarım varsayımlarının dışında hızlanmış olabilir; proses koşulu değişmiş, malzeme uyumsuz seçilmiş veya inspection aralığı gerçek bozulma hızına göre yetersiz kalmış olabilir.

# B3. Tehlikeli Enerji veya Maddeye Beklenmeyen Maruziyet

Anahtar kelimeler: “ ani yangın” “patlama maruziyeti” “alev/duman etkisi” “basınç dalgası”

## B3.1 Yangın veya Patlama

Kişinin yangının ve/veya patlamanın ani ortaya çıkışı ya da hemen sonrasında oluşan etkilerine; alev, basınç dalgası, duman, ısı, parça fırlaması veya ikincil etkiler şeklinde beklenmedik olarak maruz kalması durumunda seçilir. Burada odak, yangının niçin başladığından çok, kişinin olay anında bir yangın/patlama fenomenine maruz kalmış olmasıdır. Bu sütun özellikle tehlikenin iş planı, prosedür veya mevcut kontroller kapsamında öngörülmediği ya da pratikte makul biçimde beklenmediği senaryolarda kullanılır; daha derin nedenler ise çoğu zaman risk değerlendirmesi, mühendislik tasarımı, bakım, sıcak iş kontrolü, alev kaynağı kontrolü veya acil durum hazırlığına gider.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Kapalı hacimde biriken yanıcı gazın ateşlenmesi, toz dışında genel yanıcı atmosferin tutuşması, forklift/LPG kaçağı, sıcak iş kıvılcımı veya proses kaçağının patlama/flash fire’a dönüşmesi bu maddeye girer.

- Kişi doğrudan alevden değil; Patlama aşırı basıncı, duman, yanıcı buhar alevlenmesi, ikincil çökme veya fırlayan parçadan etkilenmiş olabilir.

- Olay sahasında yangın/patlama senaryosu ya hiç tanımlanmamış ya da tanımlansa bile mevcut bariyerler gerçek koşullarda yetersiz kalmıştır.

- İnceleme sırasında çoğu kez alev kaynağı kontrolü, gaz algılama, sıcak iş izni, alan sınıflandırması, havalandırma veya acil kapatma bariyerlerinde boşluk bulunur.

Anahtar kelimeler: “beklenmedik elektrik çarpması” “ark flaşı” “enerjisiz sanılan hat” “yanlış izolasyon”

## B3.2 Enerjili Elektrik Sistemler

Kişinin enerjisiz olduğu düşünülen veya güvenli kabul edilen bir sistemde beklenmedik biçimde elektrik enerjisine maruz kalması durumunda seçilir; buna elektrik çarpması, ark flaşı, ark patlaması, yanık veya sekonder düşme etkileri dahildir. Ana tema, elektrik tehlikesinin var olduğunun kişi tarafından fark edilmemesi ya da sistemin yanlış biçimde “güvenli” kabul edilmesidir. Tipik tetikleyiciler yanlış izolasyon, geri besleme, yanlış etiketleme, eksik LOTO, dokunmadan önce testeksikliği, çoklu besleme unutulması veya yanlış devre tanımlamalarıdır. Özellikle çoklu beslemeli bus-bar, yanlış izolasyon ve yeterli iş rehberi olmayan kontratör çalışmaları bu tür maruziyetlerin tipik örnekleri arasında yer alır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Ekipman “enerjisiz” denmiştir; fakat ikinci bir besleme, UPS, kapasitif yük, jeneratör geri beslemesi veya yanlış breaker kimliği nedeniyle enerji devam etmektedir.

- Test cihazı kullanılmış gibi görünür; ancak live-dead-live doğrulaması yapılmamış, yanlış noktada ölçüm alınmış veya cihazın kendisi doğrulanmamıştır.

- Tek hat şemaları, etiketleme, Motor Kontrol Merkezi tanımları veya saha işaretleri güncel değildir.

- Çalışan elektriksel tehlike sınırını bilmeden, uygun KKD / arc-sınıflı koruma olmadan veya güvenli yaklaşma mesafesini ihlal ederek çalışmıştır.

Anahtar kelimeler: “basınçlı hat açılması” “hidrolik/pnömatik boşalma” “ani yük düşmesi” “depolanmış mekanik enerji”

## B3.3 Elektrik Dışı Enerjili Kaynaklar

Kişinin yerçekimi, pnömatik, hidrolik, mekanik, kimyasal, radyolojik olmayan proses enerjileri veya hareket potansiyeli taşıyan başka bir kaynağın beklenmedik açığa çıkmasına maruz kalması durumunda seçilir. Örnekler arasında ani basınç boşalması, hidrolik sistem çözülmesi, sıkıştırılmış yayın boşalması, aniden düşen yük, beklenmedik mekanik hareket ve birikmiş proses enerjisinin serbest kalması yer alır. Bu kod, “elektrik hariç tehlikeli enerji” başlığıdır; özellikle bakım, söküm, izolasyon, basınç düşürme, gerilim azaltma ve hat açma işlerinde kritik önemdedir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Basınçlı hat tam boşaltılmadan açılır, hidrolik silindir yük altında çözülür, yay ön gerilimi giderilmeden söküm yapılır veya askıdaki yük mekanik olarak emniyete alınmadan çalışma yapılır.

- Sistem “basınçsız” ya da “güvenli” sanılmıştır; fakat hapsedilmiş basınç, kalıntı enerji, yay kuvveti, yerçekimi yükü veya sıcak akışkan enerjisi devam etmektedir.

- Körleme, blok-bleed, sabitleme, boğma, Mekanik Kısıtlamagibi fiziksel enerji kontrol önlemleri uygulanmamıştır.

- Kişi enerjinin yalnız bir kısmını izole etmiş, ama ikincil depolanmış enerji kaynağını fark etmemiştir.

Anahtar kelimeler: “kimyasal sızıntı maruziyeti” “gaz/buhar solunması” “kimyasal sıçrama” “toksik ortam”

## B3.4 Tehlikeli Kimyasallar

Kişinin sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratabilecek miktar veya sürede tehlikeli kimyasallara; gaz, buhar, sıvı, aerosol, sis veya toz formunda beklenmedik biçimde maruz kalması durumunda seçilir. Buradaki ana unsur, maruziyetin toksik, korozif, irritan, asfiksiyan veya sistemik etkili bir kimyasal ajan üzerinden gerçekleşmesidir. Olay ani sızıntı, dökülme, reaksiyon ürünü açığa çıkması, transfer hatası, uygunsuz karışım, kap açılması veya havalandırma yetersizliğiyle gelişebilir. Yalnız kimyasalın kendisine değil; malzeme uygunluğu, tasarım, bariyer bütünlüğü, malzeme değişikliği, prosedür rehberliği ve acil müdahale boyutlarına da bakılmasını gerektirir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Ani conta/sızdırmazlık kaybı, hortum çıkması, aşırı doldurma, yanlış kimyasal transferi veya reaksiyon sonucu gaz çıkışı meydana gelir.

- Maruziyet inhalasyon, cilt teması, göz teması veya yutma riski üzerinden olabilir; bazen ilk anda koku/alarm fark edilmez.

- SDS bilgisi, uyumluluk bilgisi, proses kimyası veya karışım riski sahaya yeterince yansımamıştır.

- Lokal havalandırma, kapalı transfer, kapalı örnek alma, ikincil muhafaza veya göz duşu gibi koruyucu sistemler yetersizdir.

Anahtar kelimeler: “toz patlaması” “toz bulutu tutuşması” “birikmiş toz alev aldı” “housekeeping zayıf”

## B3.5 Yanıcı Toz / Toz Patlaması

Bu madde, yanıcı tozların hava içinde veya yüzeylerde birikmiş halde bulunup, beklenmedik biçimde bir tutuşma kaynağıyla temas ederek patlama veya hızlı yanmaya neden olduğu durumlarda seçilir. Tipik sahalar; filtreler, silolar, konveyörler, bucket elevator’lar, tavan yüzeyleri, toz toplama sistemleri ve kapalı işleme alanlarıdır. Bu kod, genel yangın/patlama kodu olan B3.1’in daha spesifik bir alt ayrımı gibi düşünülmelidir; çünkü burada temel fenomen toz bulutu, toz tabakası, dispersiyon ve ignition kombinasyonudur.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Yüzeylerde biriken ince toz, bakım/sarsıntı/akım etkisiyle havalanır ve kıvılcım, sıcak yüzey veya statik boşalma ile tutuşur.

- Filtre veya silo içinde birincil patlama olur; ardından birikmiş tozların kalkmasıyla ikincil patlama gelişir.

- Tertip düzen zayıftır, toz karakterizasyonu bilinmez, Topraklama - Eşpotansiyel Bağlama yetersizdir veya ekipman ignition source kontrolü zayıftır.

- Toz tehlikesi “kirlenme” gibi görülmüş, patlayıcılık özelliği risk değerlendirmesinde yeterince ele alınmamıştır.

Anahtar kelimeler: “oksijen yetersiz ortam” “kapalı alan O₂ düşüklüğü” “inertlenmiş tankta çalışma” “ölçümsüz kapalı alan girişi”

## B3.6 Oksijen Eksik Olan Atmosfer

Bu madde, kişinin özellikle kapalı veya kısıtlı alanlarda oluşan, oksijen bakımından yetersiz atmosfere beklenmedik olarak maruz kalması durumunda seçilir. Tipik senaryolar; inert gaz purge edilmiş alanlar, kapalı tanklar, kaplar, kuyular, menholler, yetersiz havalandırılmış hacimler veya gaz birikimiyle oksijenin yer değiştirdiği ortamlardır. Buradaki esas tehlike toksik kimyasal değil, solunabilir oksijen seviyesinin güvenli sınırın altına düşmesidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Kapalı alan girişinde atmosfer ölçümü hiç yapılmamış, tek sefer yapılmış ya da sürekli izleme yapılmamıştır.

- Tank inertlenmiş veya purge edilmiş olmasına rağmen “boş/güvenli” varsayılmıştır.

- Havalandırma yetersiz, kör noktalar mevcut veya gaz ölçümü yanlış seviyeden/yanlış süreyle alınmıştır.

- Kurtarma amacıyla giren ikinci kişiler de aynı oksijen eksikliği atmosferine maruz kalmıştır; bu, kapalı alan olaylarında sık görülen ölüm zinciri modelidir.

Anahtar kelimeler: “radyasyon maruziyeti” “X‑ray/γ alanına girdi” “kaynak arkına çıplak bakış” “lazer ışınına temas”

## B3.7 Radyasyon

Kişinin iyonlaştırıcı radyasyona (X-ışını, gama, radyoaktif kaynaklar vb.) veya iyonlaştırıcı olmayan radyasyona (UV, IR, lazer, mikrodalga vb.) beklenmedik biçimde maruz kalması durumunda seçilir. Burada temel ayrım, olayın bir “enerji maruziyeti” olmasıdır; yani radyasyonun kendisi ana tehlikedir, ikincil sonuçlar değil. Tipik örnekler arasında kaynak arkına çıplak gözle maruziyet, X-ray cihazı etrafında yanlış konumlanma, lazer ışınına doğrudan temas veya radyasyon kaynağının kontrolsüz erişime açık olması yer alır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Kontrollü alan sınırları, interlock’lar, ışıklı uyarılar veya erişim kontrolü yetersizdir ve kişi tehlike alanına farkında olmadan girer.

- Kaynak, NDT veya lazer işlerinde uygun göz/yüz koruması seçilmiş gibi görünse de gerçek maruziyet seviyesine göre yetersiz kalmıştır.

- Radyasyon kaynağının aktif/pasif durumu sahada net anlaşılmamış, işaretleme veya statü göstergesi güvenilir değildir.

- Dozimetre, alan monitörü veya radyasyon izleme düzeni eksik, arızalı ya da yorumlanmamış olabilir.

Anahtar kelimeler: “sıcak yüzeye temas” “buhar/sıcak akışkan sıçrama” “kriyojenik yanık” “aşırı sıcak ortam”

## B3.8 Aşırı Sıcaklıklar

Kişinin çevresel olarak olağandışı yüksek veya düşük sıcaklıklara ya da çok sıcak/çok soğuk yüzeylere beklenmedik biçimde maruz kalması durumunda seçilir. Buna sıcak yüzeye temas, kriyojenik sıçrama, ani buhar/sıcak sıvı tahliyesi, sıcak veya soğuk stress dahil olabilir. Buradaki odak, ısı veya soğuk enerjisinin doğrudan fizyolojik etkisidir; yangın/patlama gibi başka fenomenlerden ayrıştırılmalıdır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Sıcak hat veya yüzey yeterince korunmamış ya da yalıtılmamıştır; çalışan temas ederek yanık alır.

- Kriyojenik akışkan transferi sırasında bağlantı çözülmesi, purge hatası veya sıçrama sonucu soğuk yanığı/embrittlement maruziyeti oluşur.

- Kapalı, sıcak ve yetersiz havalandırmalı alanda heat stress gelişir; kişi karar verme veya fiziksel kontrol kaybı yaşar.

- Ani buhar veya sıcak sıvı salımı hattın açılması, izolasyon zafiyeti veya termal basınç nedeniyle ortaya çıkar.

Anahtar kelimeler: “ani çok yüksek gürültü” “şiddetli titreşim maruziyeti” “alarm/uyarı duyulmadı” “titreşimle kontrol kaybı”

## B3.9 Gürültü veya Titreşim

Kişinin kısa süreli olağandışı yüksek gürültüye veya şiddetli titreşime beklenmedik biçimde maruz kalması durumunda seçilir; buna patlama, basınç boşalması, ani mekanik arıza veya yoğun ekipman titreşimi bağlı etkiler dahildir. Bu maruziyet geçici veya kalıcı işitme kaybına, dengesizlik hissine, kavrama kaybına, dikkat bozulmasına ya da kontrol kaybına yol açabilir. İnsan faktörleri örnekleri de yüksek gürültünün alarm duyulamaması, yoğun titreşimin kavrama kaybı ve performans düşüşü yaratabileceğini vurgular.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Basınçlı hattın ani boşalması, mekanik kırılma, blowdown veya patlama sonrası çok yüksek anlık ses oluşur.

- Sürekli titreşimli ekipmanla uzun süre çalışma, el-kol uyuşması veya alet kontrolünün kaybına neden olur.

- Çalışan alarmları duyamaz, sözlü uyarıları kaçırır veya titreşim nedeniyle güvenli manipülasyon yapamaz.

- Gürültü alanları işaretli değildir, alarm sistemi arka plan gürültüsünde seçilemez veya anti-titreşim kontrolleri yetersizdir.

Anahtar kelimeler: “fırtına/yıldırım etkisi” “aşırı rüzgârda çalışma” “ani sel/baskın” “doğa olayı maruziyeti”

## B3.10 Fırtına veya Doğa Olayları

Kişinin fırtına, şiddetli rüzgâr, yıldırım, hortum, aşırı yağış, buz fırtınası veya benzeri doğa olaylarının doğrudan etkilerine maruz kalması durumunda seçilir. Örnek olarak yıldırım düşmesi, uçan cisimle temas, ani sel, açık alandaki yapı veya ekipmanın devrilmesi verilir. Doğal fenomenler organizasyonun doğrudan kontrolü dışında olsa da, bunlara hazırlık ve tasarım tedbirleri ayrı kök neden olarak mutlaka incelenmelidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Açık saha çalışması kötü hava koşullarında durdurulmamış, ekipman emniyete alınmamış veya tahliye kararı gecikmiştir.

- Yıldırım riski olan alanda toplanma, yüksek yapı yakınında çalışma veya vinç/manlift operasyonu sürdürülmüştür.

- Şiddetli yağış drenajı aşmış, erişim yolları kapanmış veya ekipman devrilmesine neden olmuştur.

- Doğal olay “harici neden” kabul edilip, organizasyonun tasarım, izleme ve response eksikleri gözden kaçırılmış olabilir.

Anahtar kelimeler: “depolanmış enerji boşalması” “yay/akümülatör boşaldı” “kondansatör deşarjı” “zero‑energy doğrulanmadı”

## B3.11 Depolanmış Enerjinin Beklenmedik Şekilde Açığa Çıkması

Yay, hidrolik akümülatör, pnömatik sistem, ağırlık, kondansatör veya benzeri bir sistem içinde önceden depolanmış enerjinin kontrolsüz biçimde açığa çıkması durumunda seçilir. Bu kod, B3.3’ün daha spesifik ve daha dar bir alt türü gibi düşünülebilir; burada mesele genel enerji değil, önceden birikmiş enerjinin boşalmasıdır. Yayın önceden boşaltılmadan sökülmesi, akümülatörün basınç altındayken açılması veya kondansatörün deşarj edilmeden temas edilmesi tipik örneklerdir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Sistem dışarıdan “kapalı” görünür ama içinde residual/stored energy kalmıştır.

- Mekanik sabitleme, pim takma, bloklama, basınç tahliyesi, deşarj veya sıfır-enerji doğrulaması yapılmamıştır.

- Personel yalnız primer enerjiyi kesmiş, fakat akümülatör, yay, kondansatör veya askıdaki yükü hesaba katmamıştır.

- Bakım prosedürü stored energy adımlarını yüzeysel geçer veya sıraya koymaz.

Anahtar kelimeler: “hareketli parçaya temas” “sıkışma noktası el kaptı” “fırlayan parça çarpması” “yük düşmesi”

## B3.12 Mekanik Tehlikeler

Kişinin keskin kenarlar, sıkma/kavrama noktaları, hareketli ekipman/konveyörler, dönen parçalar, fırlayan malzemeler veya benzeri mekanik tehlikelere beklenmedik biçimde maruz kalması durumunda seçilir. Bu kategori, genel ve geniş bir mekanik maruziyet başlığıdır; beklenmedik hareket, yük düşmesi, dönen parçalara temas ve malzeme fırlaması örnekler arasındadır. Mekanik enerji varlığı tek başına yetmez; olayın kişiye doğrudan mekanik tehlike maruziyeti yaratması gerekir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Konveyör pinch point’ine el kaptırma, dönen şafta temas, taşlama/disc kırılmasıyla parça fırlaması veya beklenmedik yük düşmesi görülür.

- Koruyucu sökülmüş, bariyer yetersiz, erişim mesafesi kısa veya interlock devre dışıdır.

- Kişi tehlikeli bölgenin hareket alanını yanlış tahmin etmiş veya ekipmanın durduğunu varsaymıştır.

- Tertip düzen, görüş, etiketleme veya yerleşim sorunları mekanik maruziyeti tetiklemiş olabilir.

Anahtar kelimeler: “reaksiyon runaway oldu” “sıcaklık/basınç kontrolden çıktı”  “ekzotermik reaksiyon sapması” “soğutma kaybı sonrası reaksiyon”

## B3.13 Kontrol Dışı Kimyasal Reaksiyon

Ekzotermik bir kimyasal reaksiyonun soğutma, seyrelme, inhibisyon veya benzeri kontrol mekanizmalarının yetersizliği nedeniyle sıcaklık ve basınç artışıyla kontrolden çıkması durumunda seçilir. Burada ana fenomen, sıradan bir kimyasal maruziyet değil; reaksiyon kinetiğinin prosesin kontrol kapasitesini aşmasıdır. Sonuçta toksik salım, basınç yükselmesi, kap taşması, yangın veya patlama gelişebilir; fakat kök maruziyet koşulu kaçak reaksiyon’uır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Soğutma kaybı, yanlış dozaj, yanlış sıralama, kontaminasyon, karıştırma yetersizliği veya yanlış set noktası nedeniyle reaksiyon hızlanır.

- Operatör alarmı görür ama reaksiyon artık operatör müdahale hızını aşmıştır.

- Reaksiyon verisi, adyabatik sıcaklık artışı, induction time veya relief ihtiyacı tasarımda yeterince dikkate alınmamıştır.

- PHA/HAZOP/LOPA analizleri ekzotermik sapmayı ya hiç işlememiş ya da önerileri sahaya dönüşmemiş olabilir.

# B4. Çalışma Alanı Düzeni ve Çevresel Koşullar

Anahtar kelimeler: “sıkışık çalışma alanı” “dar geçitte çalışma” “tehlikeli erişim pozisyonu” “ekipman arası mesafe yetersiz” “güvenli duruş mümkün değil” "sıkışma riski var"

## B4.1 Sıkışık Düzen veya Kötü Düzenlenmiş Yerleşim

Çalışma alanının yerleşiminin çalışan ile tehlikeli bölgeler arasında yeterli mesafe bırakmaması, ekipman ve aletlere güvenli erişimi engellemesi veya ergonomik ve güvenli duruşa izin vermemesi durumunda seçilir. Örnekler arasında dar geçitte çalışan makine, ekipmanın arkasına tehlikeli şekilde uzanma zorunluluğu ve iki ekipman arasındaki yetersiz mesafe nedeniyle sıkışma riski yer alır. İnsan faktörleri yaklaşımı da kötü Çalışma alanının yerleşimi ve uygun olmayan ekipman yerleşimi tasarımının hatayı sistematik olarak artırdığını vurgular.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Çalışan bakım, ayar veya erişim için vücudunu sıkışma hattına, sıcak yüzeye veya dönen parçaya sokmak zorunda kalır.

- Geçiş yolları ile operasyon alanları çakışır; yaya ve ekipman hareketi birbirini tehlikeli biçimde etkiler.

- Çalışma yüzeyi, vana, kontrol veya alet konumu görev akışına uygun değildir ve yanlış duruşu “kaçınılmaz” hale getirir.

- Dar yerleşim nedeniyle bariyer, izolasyon veya acil kaçış da pratikte kullanılamaz hale gelir.

Anahtar kelimeler: “yetersiz aydınlatma” “karanlık çalışma alanı” “etiket/gösterge görülmedi” “gölgede kalan bölge” parlama göz aldı” "acil ışık yetersiz"

## B4.2 Yetersiz Aydınlatma

Çalışma alanındaki aydınlatma düzeyinin çok düşük, çok parlak veya düzensiz olması nedeniyle çalışanların tehlikeleri, işaretleri, göstergeleri ve iş detaylarını net görememesi durumunda seçilir. Bu yalnız “karanlık ortam” anlamına gelmez; parlama, gölge, kontrast eksikliği ve acil durumda yetersiz Acil Durum ışıklandırma da bu kapsamda değerlendirilebilir. Parlamanın alarm fark edilmesini engelleyebilir ve yetersiz ışığın düşme/takılma olaylarını kolaylaştırır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Düşük ışık seviyesi nedeniyle etiket, valf pozisyonu, gösterge veya yüzey tehlikesi görülemez.

- Aşırı parlama veya refleksiyon, özellikle ekran, alarm lambası veya cam yüzeylerde bilgi algısını bozar.

- Taşınabilir aydınlatma yoktur ya da işin görsel hassasiyetine uygun değildir.

- Elektrik kesintisi veya acil durumda yön bulmayı sağlayacak acil durum ışıklandırma yetersiz kalır.

Anahtar kelimeler: “havalandırma yetersiz” “solvent birikti” “ağır koku ortamı” “kapalı alanda hava yok” “taze hava eksik” “duman birikti” "havalandırma çalışmıyor"

## B4.3 Yetersiz Havalandırma

Çalışma alanında hava sirkülasyonunun yetersiz olması nedeniyle sıcaklık artışı, kimyasal konsantrasyon yükselmesi, nem birikimi veya oksijen azalması gibi tehlikeli çevresel koşulların oluşması durumunda seçilir. Özellikle kapalı alanlar, solvent kullanılan yerler, sıcak iş alanları ve taze hava girişinin sınırlı olduğu bölgeler bu kapsama girer. Ortam koşulları yaklaşımı da yetersiz hava kalitesi ve hava hızı eksikliğinin performans ve güvenlik üzerinde doğrudan etkisi olduğunu vurgular.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Solvent buharı, duman, sıcaklık veya nem ortamda birikir ve kişi güvenli çalışamaz hale gelir.

- Lokal egzost yoktur, genel havalandırma proses yükünü karşılamaz veya hava akışı ölü bölgeler bırakır.

- Geçici işlerde fan/ventilation kurulsa da debi, yön veya süre açısından yetersiz kalır.

- Havalandırma tasarımı süreç değişiklikleri sonrası güncellenmemiş olabilir.

Anahtar kelimeler: “düşmeye karşı koruma yok” “korkuluksuz kenar” “ankraj noktası yok” “platform korumasız” “yüksekten çalışma korumasız” "bağlantı noktası yok""açık kenar üzerinde çalışma"

## B4.4 Korumasız Yükseklik veya Düşme Tehlikesi

Çalışmanın düşmeye karşı koruma sağlayacak bağlantı noktalarının sağlanamadığı, ekipmanın düşme durdurucu sisteme bağlanmasının mümkün olmadığı ve diğer koruyucuların da mevcut olmadığı alanlarda yapılması durumunda seçilir. Korkuluk, ağ, platform, bariyer veya kişisel düşüş durdurma bağlantısı yoksa bu condition kodu uygundur. Bu kod yalnızca “hiçbir düşme koruması yok” durumunda kullanılmalıdır; metin bu konuda açık bir sınır koyar.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Platform, çatı, açıklık, kenar veya geçici çalışma yüzeyinde hiçbir toplu koruma yoktur.

- Ankraj noktası yoktur ya da fiilen bağlanmaya uygun konumda değildir.

- İş planı düşme riskini kabul etmiş gibi ilerlemiş, fakat gerçek koruma yöntemi üretmemiştir.

- Geçici erişim çözümü vardır ama güvenli çalışma sistemi oluşturmaz.

Anahtar kelimeler: “acil çıkış önü kapalı” “kaçış yolu kapatılmış” “acil stop erişilemez” “vana arkada” “geçit ekipmanla daralmış/kapalı” "panel ulaşılamaz yerde"

## B4.5 Ekipmanın Uygunsuz Konuma Yerleştirilmesi

Ekipman, makine veya sabit cihazın geçit, kaçış yolu, kritik erişim noktası, acil stop, vana, panel veya benzeri bir nokta üzerinde ya da yanında güvenli erişimi ve kaçışı engelleyecek şekilde konumlandırılması durumunda seçilir. Örnek olarak makinenin yaya geçidini kısmen kapatması veya acil durdurma butonunun ulaşılması güç arka tarafa yerleştirilmesi verilir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Acil stop, vana, breaker veya panel gerektiği anda fiziksel olarak erişilemez durumdadır.

- Kaçış yolu ekipman, palet, tank veya geçici kurulum tarafından daraltılmıştır.

- Operatör göstergeleri okumak veya ayar yapmak için diz çökme, uzanma veya ekipmanın arkasına geçme zorunda kalır.

- Yeni ekipman eklenmiş ama mevcut sirkülasyon ve erişim yolları buna göre revize edilmemiştir.

Anahtar kelimeler: “kötü tertip düzen” “yerde döküntü vardı” “geçitte malzeme yığını” “kablo karmaşası” “dağınık çalışma ortamı”

## B4.6 Kötü Tertip, Düzen, Temizlik

Çalışma alanında dökülmüş sıvılar, dağınık kablolar, malzeme yığınları, gereksiz hurdalar veya benzeri unsurların bulunması ve bunların takılma, kayma, çarpma, düşme veya ikincil tehlikelere yol açabilecek durumda olması halinde seçilir. Bu, klasik housekeeping problemidir ve yalnız estetik değil, doğrudan risk üreten çevresel condition olarak değerlendirilir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Yağ/sıvı döküntüsü temizlenmemiştir ve kayma tehlikesi yaratır.

- Geçitlerde kablo karmaşası, rastgele bırakılmış palet veya atık yığınları vardır.

- Aletler, sarf malzemeleri ve hurdalar belirlenmiş depolama alanı olmadan bırakılmaktadır.

- Düzensizlik, görünür tehlikeleri maskeleyerek ikincil olaylara neden olur.

Anahtar kelimeler: “etiket yok” “etiket silinmiş/okunmuyor” “yanlış etiketleme” “uyarı işareti eksik” “valf kimliği belirsiz”

## B4.7 Kötü veya Okunaksız Etiketleme / İşaretleme

Valflerin, anahtarların, hatların, depoların, kimyasalların ve tehlike alanlarının hiç etiketlenmemiş, yanlış etiketlenmiş, silinmiş/solmuş etiketlere sahip veya yönlendirme/uyarı işaretlerinin eksik ya da yanıltıcı olması durumunda seçilir. Örnekler arasında valf etiketinin olmaması, tehlike uyarısının solmuş olması ve acil çıkış yönlendirme işaretlerinin eksikliği bulunur.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Valf, breaker, line, kimyasal kap veya kontrol yüzeyi yanlış kimlikle tanımlanmıştır.

- Etiket var gibi görünür ama okunmaz, silinmiş, yanlış dilde veya yanıltıcı formatta hazırlanmıştır.

- Geçici modifikasyon, körleme, by-pass veya hizmet dışı durumlar sahada doğru işaretlenmemiştir.

- Etiket malzemesi çevresel koşullara dayanmadığı için zamanla fiilen kaybolmuştur.

Anahtar kelimeler: “aşırı sıcak/soğuk ortam” “buzlu kaygan zemin” “şiddetli rüzgâr etkisi” “yoğun nem birikimi, yoğuşma” “olumsuz hava koşulu” "donmuş yüzey"

## B4.8 Uygunsuz Çevresel Koşullar

Çalışma alanının ortam koşullarının sıcaklık, nem, rüzgâr, güneş, buzlanma ve benzeri etkiler bakımından hem çalışanlar hem de ekipman için uygun sınırların dışında seyretmesi durumunda seçilir. Aşırı sıcak veya soğuk ortam, yüksek nem, yoğun güneş, rüzgâr ya da buzlanma, yağış, yetersiz aydınlatma ve yüksek arka plan gürültüsü gibi çevresel etkilerin insan performansını düşürür.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Yüksek nem izolasyonu bozar, ekipman davranışını değiştirir veya kayganlık oluşturur.

- Dış ortamda rüzgâr, yağış, güneş yükü veya buzlanma güvenli hareketi ve ekipman kontrolünü zorlaştırır.

- Sıcaklık/nem koşulları yalnız personeli değil, göstergeleri, ekranları, yüzeyleri ve elektriksel ekipmanı da etkiler.

- Çalışma planı mevsimsel veya saatlik çevresel değişimleri hesaba katmaz.

Anahtar kelimeler: “karışık buton dizilimi” “benzer ekipman yan yana” “yanlış yön algısı” “hataya açık yerleşim” “ergonomik olmayan tasarım” "hangisi hangisi belli değil"

## B4.9 Çalışma Alanı Tasarımının Hata Olasılığını Artırması

Çalışma alanının fiziksel ve bilgi tasarımının ekipman yerleşimi, valf/buton dizilimi, gösterge paneli, renkler, benzerlikler ve benzeri unsurlar nedeniyle insanın hata yapma olasılığını sistematik olarak artırması durumunda seçilir. Örnekler arasında benzer görünümlü valflerin yan yana ve yetersiz etiketli olması, kritik butonların erişilmesi zor yerde bulunması ve aç/kapa yönlerinin karışmaya açık tasarlanması vardır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Benzer ekipmanlar veya kontroller görsel olarak ayırt edilemez, mapping zayıftır.

- Kontrol ile gösterge fiziksel olarak ilişkili değildir; operatör neyi neyin etkilediğini karıştırır.

- Renk, yön, sıra ve yerleşim kullanıcı beklentileriyle uyumlu değildir.

- Tasarım, hataya dayanıklı değil; küçük dikkat hatası büyük sonuç üretir.

Anahtar kelimeler: “gösterge yanlış/yanıltıcı” “ekran okunamıyor” bilgi geç/düzensiz geliyor” “uyarı paneli anlaşılmaz” “dağınık bilgi ekranları” “alarm önceliklendirme yanlış” “alarm duyulmadı”

## B4.10 Çalışma Alanı Göstergeleri

Çalışanlara bilgi sunan göstergeler, panolar, ekranlar, etiketler ve alarmların yanlış, eksik, gecikmiş veya okunması zor bilgi sağlaması durumunda seçilir. Örnekler arasında okunamayan veya yanlış etiketlenmiş göstergeler, yanmayan uyarı lambaları, proses değerlerini hatalı gösteren ekranlar ve yanlış yönlendirme tabelaları yer alır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Gösterge var ama okunabilirlik, doğruluk, zamanlılık veya bağlamsal açıklık yetersizdir.

- Alarm kritik ama görünmez, duyulmaz, yanlış önceliklenmiş ya da alarm yükü içinde kaybolmuştur.

- Ekran bilgisi sahadaki gerçek durumu yansıtmaz veya yorumlamak için aşırı zihinsel işlem gerektirir.

- Operatör doğru kararı verebilmek için birden fazla dağınık kaynaktan bilgi toplamak zorunda kalır.

# C. SİSTEMİK NEDENLER - KİŞİSEL FAKTÖRLER

# C1. Fiziksel Kapasite ve Sağlık

Bireyin kalıcı veya uzun süreli fiziksel kapasite sınırlılıklarının işi güvenli şekilde yapma yeteneğini sistematik biçimde azalttığı durumları kapsar. Duyusal kayıplar, kas-iskelet sistemi kısıtları, kardiyovasküler/solunum kapasitesi düşüklüğü ve kronik tıbbi durumlar gibi organizmanın temel performans sınırlarıdır. Bu tür sınırlılıklar, normal prosedüre uygun davransa bile kişinin tehlikeyi zamanında algılama, doğru tepki verme ve güvenli fiziksel icrayı sürdürme kabiliyetini bozar. Bu madde seçildiğinde, bireyin kapasitesi ile işin fiziksel/duyusal talepleri arasındaki uyumsuzluk, ayrı bir mühendislik ve organizasyonel tasarım problemi olarak ele alınmalıdır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Görme veya işitme kaybı olan personelin kritik izleme/algılama görevlerine atanması.

- Kuvvet, uzanma mesafesi veya denge gerektiren işlere, antropometrik olarak yetersiz kişilerin verilmesi.

- Bilinen kardiyak, epileptik veya ciddi kas-iskelet hastalıklarına rağmen, yüksek fiziki efor veya ani tepki gerektiren işlerde çalıştırma.

- İşe giriş/periyodik sağlık muayenelerinin yüzeysel yapılması ve iş-kişisel kapasite eşleştirmesinin dokümante edilmemesi.

- Sağlık durumundaki değişikliklerin (ameliyat, yeni ilaç, kapasite kaybı) işe uygunluk değerlendirmesine yansımaması.

Anahtar kelimeler: “

Anahtar kelimeler: “görme sorunu” “işitme kaybı” “alarmı duymadı” “göstergeleri göremedi” “kokuyu fark etmedi” "renk körlüğü etkisi"

## C1.1 Duyusal Bozukluklar (Görme, İşitme, Diğer Duyular)

Çalışanların görme, işitme, koku alma, dokunma veya diğer duyularındaki kalıcı ya da uzun süreli bozulmaların, tehlikeleri zamanında algılamasını ve süreci güvenle izlemesini engellediği durumları kapsar. Renk körlüğü, görme keskinliğinde azalma, periferik görme kaybı, işitme kaybı veya koklama duyusunun zayıflığı gibi durumlar; göstergelerin okunmasını, alarmların duyulmasını ve sızıntı/yanma gibi durumların fark edilmesini zorlaştırır. Bu tür bozukluklar çoğu zaman telafi edici mühendislik önlemleri, uygun görev ataması ve yardımcı teknolojilerle yönetilebilir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Düşük aydınlatmalı, ince skala veya renk kodlu göstergelerin duyusal kısıtlı personel tarafından okunamaması.

- Yüksek gürültülü ortamlarda işitme kaybı olan operatörlerin sesli alarmları fark edememesi.

- Gaz kokusunu alamayan veya koku alma duyusu zayıflamış personelin kaçakları fark etmesinde gecikme.

- İşe giriş/periyodik muayenelerde saptanan duyusal kayıpların görev planlamasına ve risk analizine entegre edilmemesi.

Anahtar kelimeler: “gücü yetmedi” “erişemedi yetişemedi” “hareket kısıtlılığı” “ağır yük kaldıramadı” “uzun süre aynı duruşu sürdüremedi” "uzanamadı" "ergonomik uyumsuzluk"

## C1.2 Fiziksel Kısıtlamalar (Boy, Güç, Hareket Kabiliyeti vb.)

Bu madde, personelin boy, vücut oranları (antropometri), kas gücü, eklem hareket açıklığı veya denge gibi fiziksel özelliklerinin işin gerektirdiği minimum seviyeyi karşılamadığı durumları kapsar. Örneğin; ağır valfleri çevirememe, yüksek yerlerdeki ekipmana erişememe, uzun süre güvenli duruşu koruyamama gibi kısıtlar bu başlık altına girer. Bireyin fiziksel kapasitesi ile iş yükü tasarımı arasındaki uyumsuzluk araştırmanın odağıdır. Bu tür kısıtlamalar; ergonomik yeniden tasarım, yardımcı ekipman (platform, kaldıraç vb.), görev rotasyonu veya uygun olmayan atamaların kaldırılması ile yönetilmelidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Büyük çaplı vanaları kapatmak için gerekli torkun, operatörün uygulayabileceği kuvvetin üzerinde olması.

- Kontrol ve gösterge elemanlarının, kısa boylu veya hareket kısıtlı personelin görüş alanı ve erişim mesafesi dışında konumlandırılması.

- Uzun süre eğilme, çömelme veya statik duruş gerektiren işlerde, kas-iskelet sorunu olan kişilerin görev alması.

- Yük kaldırma sınırı raporlanmış personele, manuel ağır kaldırma içeren görevlerin verilmesi.

Anahtar kelimeler: “sağlık sorunu etkisi” “aniden rahatsızlandı” “tıbbi durum kaynaklı”

“kronik hastalık etkisi” “ani bayılma/güçsüzlük” "kontrol kaybetti"

## C1.3 Tıbbi Durumlar veya Hastalık

Çalışanların bilinen veya bilinmeyen akut ya da kronik tıbbi durumlarının (kardiyak olay, epilepsi, diyabet, kas-iskelet hastalıkları vb.) güvenli görev icrasını doğrudan bozduğu durumları kapsar. Örnek olarak; bilinç kaybı, ani güçsüzlük, görme bulanıklığı veya ağrı nedeniyle kontrol kaybı bu başlık altında değerlendirilir.. Bu tür durumlar ortaya çıktığında, sadece bireysel sağlık değil, işe uygunluk değerlendirmesi, sağlık bilgisinin yönetimi ve görev atama süreçleri de incelenmelidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Kontrolsüz diyabet, epilepsi veya ciddi kardiyak hastalıkla kritik operasyon görevlerinde çalışma.

- Tıbbi durumuna uygun olmayan vardiya düzeni (örneğin, ilaç saatleriyle uyumsuz gece vardiyaları).

- Sağlık raporları ve kısıtlamaların, insan kaynakları ve operasyon birimlerince dikkate alınmaması.

- Sağlık durumundaki değişikliklerin (ameliyat, yeni ilaç, tanı) beyan edilmemesi veya teşvik edilmemesi nedeniyle sistemi beslemeyen bilgi akışı.

Anahtar kelimeler: “aşırı yorgunluk” “uykusuz çalıştı” “vardiya yorgunluğu” “dikkati yorgunluktan düştü” “uzun mesai sonrası göreve devam” "mola verilmedi"

## C1.4 Yorgunluk (Akut veya Kronik)

Akut (gece uykusuzluğu, uzun vardiya) veya kronik (uzun süreli vardiya baskısı, düzensiz çalışma) yorgunluğun, çalışanın dikkat, reaksiyon süresi, karar verme ve motor koordinasyonunu ölçülebilir şekilde bozduğu durumları kapsar. Yorgunluk; hem iş dışı uyku/yaşam tarzı pratikleri hem de vardiya düzeni, iş yükü ve mola yapısı gibi organizasyonel faktörlerden kaynaklanabilir. Yorgunluk kaynaklı olaylarda, sadece bireysel davranış değil, vardiya planlama, iş yükü dengeleme ve yorgunluk yönetim sistemi de kök neden analizi kapsamına alınmalıdır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Uzayan vardiyalar, art arda gece çalışmaları ve yetersiz dinlenme aralıkları.

- Kritik görevlerde mola planlamasının olmaması veya kâğıt üzerinde kalması.

- Personelin fazla mesai ve vardiya değişimlerine “sistematik olarak” maruz kalması, ancak yorgunluk riskinin yönetilmemesi.

- İş dışı uyku kalitesinin çok düşük olmasına rağmen, işyeri sistemlerinin bunu tespit ve yönetmeye yönelik hiçbir mekanizma içermemesi.

Anahtar kelimeler: “alkol etkisinde” “ilaç yan etkisi” “madde etkisi altında” “alerjik reaksiyon” “kimyasal hassasiyet” "sedatif ilaç kullanıyordu"

## C1.5 Uyuşturucu, Alkol veya İlaç Etkisi – Madde Hassasiyeti ve Alerjiler

Alkol, yasa dışı maddeler, reçeteli ilaçların yan etkileri veya kimyasal/alerjik hassasiyetlerin, çalışanın güvenli performansını anlamlı ölçüde bozduğu durumları kapsar. Etki; refleks yavaşlaması, karar verme bozulması, dikkat daralması, bilinç düzeyi değişikliği veya aşırı alerjik reaksiyon şeklinde ortaya çıkabilir. Aynı zamanda kimyasal hassasiyet ve alerjiler, maruziyet koşullarına bağlı ani performans kayıpları (örneğin anafilaktik reaksiyon) üreterek kritik operasyonların kontrolünü etkileyebilir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Sedatif veya dikkat azaltıcı ilaç kullanan personelin, yüksek dikkat ve hızlı reaksiyon gerektiren görevlerde çalıştırılması.

- Alkol veya yasa dışı madde kullanımına yönelik politikanın kâğıt üzerinde kalması; etkin test, izleme ve danışmanlık mekanizmalarının olmaması.

- Kimyasal hassasiyet veya ciddi alerjisi olan personelin, ilgili maddelere yüksek maruziyet içeren görevlere atanması.

- Çalışanların ilaç yan etkilerini veya alerjilerini beyan etmeye yönelik güvenli ve teşvik edici bir sistemin bulunmaması.

Anahtar kelimeler: “vardiya düzeni, düzensiz” “biyolojik ritim bozuldu” “sürekli gece vardiyası” “hızlı vardiya dönüşü” “düzensiz vardiya saatleri” "gece-gündüz sık geçiş"

"sirkadiyen uyumsuzluk"

## C1.6 Vardiya Düzeninin Yarattığı Sirkadiyen Bozukluk

Vardiya sistemi ve çalışma saatlerinin, insanın biyolojik (sirkadiyen) ritmiyle kronik uyumsuzluk yaratarak kalıcı performans düşüklüğüne neden olduğu durumları kapsar. Özellikle sık vardiya rotasyonları, uzun süreli gece çalışmaları ve düzensiz vardiya blokları, uyku-uyanıklık düzenini bozarak kalıcı dikkat azlığı, reaksiyon süresi uzaması ve hata eğilimini artırır. Vardiya tasarımı sadece iş gücü verimliliği değil, insan fizyolojisinin sınırları çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Hızlı dönen vardiya sistemleri (gün–akşam–gece şeklinde sık rotasyon) ve düzensiz vardiya başlangıç saatleri.

- Kronik gece vardiyası yükü altında olan personelin, geri kazanım aralıklarının yetersiz planlanması.

- Vardiya tasarımında insan faktörleri ve sirkadiyen fizyoloji uzmanlığının hiç kullanılmaması.

- Kritik operasyonların biyolojik performansın en düşük olduğu zaman dilimlerine sistematik olarak denk gelmesi ve bunun yönetilmemesi.

# C2. Bilişsel ve Zihinsel Yeterlilik / Yetenek

Bireyin kalıcı veya uzun süreli bilişsel ve zihinsel kapasite sınırlılıklarının işi güvenli şekilde yapma yeteneğini sistematik olarak düşürdüğü durumları kapsar. Hafıza, dikkat, bilgi işleme hızı, sayısal/soyut muhakeme, karar verme kalitesi ve sistem kavrayışı gibi zihinsel işlevlerdeki yapısal yetersizlikler bu kapsamda değerlendirilir. Doğru tasarlanmış prosedürler, yeterli eğitim ve uygun ekipman sağlanmış olsa dahi, kişinin bilişsel kapasitesi ile işin bilişsel talepleri arasındaki yapısal uyumsuzluğa işaret eder.

Anahtar kelimeler: “kısa süreli hafıza yetersiz” “adım atlama alışkanlığı” “dikkati sık kopuyor” “prosedür adımlarında unutma” “alarm/göstergeyi kaçırma” “ezberden iş yapma”

## C2.1 Hafıza veya Dikkat Kısıtlamaları

Çalışanların kısa süreli hafıza, çalışma belleği ve dikkatini görev üzerinde sürdürme kapasitesindeki kalıcı kısıtlılıkların, güvenli performansı bozduğu durumları kapsar. Çok adımlı süreçleri yazılı destek olmadan sürdürememe, kritik adımları sistematik atlama veya görev sırasında sık sık “kopma” yaşama bu başlık kapsamındadır. Yalnızca işin ezberden yapılmasının beklendiği veya kaçınılmaz olduğu durumlarda kullanılmalı; yazılı prosedür veya kontrol listesinin mantıken kullanılabileceği işlerde temel neden olarak seçilmemelidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Uzun veya dallanmış prosedürleri referans almadan uygulamaya çalışırken adım atlama, sıra karıştırma.

- Tekrarlayan “bir noktada ne yapıyordum?” türü kopmalar, ara değerleri veya önceki hesapları hatırlayamama.

- Alarm ve göstergeleri izlerken dikkat kaybı nedeniyle kritik değişiklikleri fark edememe.

Anahtar kelimeler: “kişi geç tepki veriyor” “el–göz koordinasyonu zayıf” “hassas ayar yapamıyor” “ani duruma geç kalıyor” “ince motor beceri zayıf” "zamanında kapatamadı"

## C2.2 Zayıf Koordinasyon veya Tepki (Reaksiyon) Süresi

El-göz koordinasyonu, ince motor beceriler veya reaksiyon süresinin, görevin gerektirdiği bilişsel ve psikomotor seviyenin altında olduğu durumları kapsar. Ani tepki gerektiren, hassas manevra isteyen veya zaman penceresi dar olan işlerde, bu yetersizlik doğrudan güvenlik riskine dönüşür. Bu tür yetersizlik, işin yeniden tasarlanmasını veya kritik kontrollerin otomasyonla desteklenmesini gerektirir; sadece “daha çok eğitim” ile çözülemeyebilir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Hızlı kapanması gereken vanaları zamanında kapatamama, düğmelere geç tepkiden dolayı süreç kontrolünü kaybetme.

- Hassas ayar gerektiren kontrollerde (debimetre, reaktör besleme vb.) sürekli aşırı veya yetersiz ayar yapma.

- Hareketli ekipman veya konveyörler karşısında, tehlikeli durumu fark ettikten sonra fiziksel tepkiyi vermekte gecikme.

Anahtar kelimeler: “çalışan sistemi mantıkla kavrayamıyor” “çalışan basınç/akış ilişkisini bilmiyor” “çalışan enerji izolasyonunu anlamadı” “yanlış vanayı kapattı” “çalışan proses mantığını kuramıyor” "tehlikeyi öngöremedi"

## C2.3 Zayıf Mekanik Anlama Yeteneği veya Sistem Kavrayışı

Tanım / Teknik Açıklama

Çalışanın mekanik veya proses sistemlerinin temel çalışma prensiplerini yeterince kavrayamaması nedeniyle tehlikeli durumları öngöremediği veya uygun müdahale şeklini geliştiremediği durumları kapsar. Basınç, akış, enerji izolasyonu, kimyasal reaksiyon mantığı gibi temel teknik kavramların zihinde modellenememesi; yanlış vanayı kapatma, kontrolsüz enerji bırakma gibi hatalara yol açar. Kilitleme sırasını yanlış yorumlayarak tehlikeli enerjiyi serbest bırakmak bu başlık için tipiktir, hem bireysel kavrayış sınırı hem de eğitim programının derinliği birlikte incelenmelidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Basınçlı sistemde yanlış valfi kapatarak beklenmedik yük transferi yaratma.

- Reaksiyon sisteminde soğutma/seyreltme ilişkisini anlamayarak runaway riskini öngörememe.

- Enerji izolasyonu (EKED) sırasında, artık enerjiyi veya paralel beslemeleri kavrayamadığı için tehlikeli enerji bırakma.

Anahtar kelimeler: “bir şey olmaz kararı” “riski hafife aldı” “anormal durumu normalleştirdi” “ölçümü sorgulamadan reddetti” “gri alanda yanlış karar” "devam edelim dedi"

## C2.4 Yetersiz Muhakeme veya Karar Verme Yeteneği

Belirsiz veya prosedürle tam tanımlanmamış durumlarda, çalışanın mevcut bilgiyi kullanarak güvenli karara varma ve riskleri doğru tartma yeteneğinin kalıcı olarak yetersiz olduğu durumları kapsar. Buradaki odak, bilinen kuralları ihlal etmekten ziyade, yargı gerektiren gri alanlarda sistematik olarak hatalı risk değerlendirmesi yapmaktır. Sadece kişisel yargının gerçekten devreye girdiği senaryolar için kullanılmalı; talimat açık olduğu halde uyulmuyorsa durum “ihlâl” olarak kodlanmalıdır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Aynı tür riskli durumlarda, “temiz görünse de emin olmadan başlatma” yerine “devam edelim bir şey olmaz” yönünde sistematik tercih.

- Saha gözlemleri veya erken alarm sinyallerini hafife alma, ciddi olasılıklı düşük olasılıklı yüksek etki senaryoları göz ardı etme.

- Normal dışı verileri “ölçüm hatasıdır” diyerek sistematik olarak reddetme, doğrulama ihtiyacını düşünmeme.

Anahtar kelimeler: “panikledi/donakaldı” “yoğun kaygı altında” “fobi nedeniyle yapamadı” “stres performansı bozdu” “duygusal tepkiyle hareket” "kilitlendi devam edemedi"

## C2.5 Performansı Etkileyen Duygusal Durum

Yoğun stres, kaygı, korku, fobi veya travma sonrası tepkilerin çalışanın iş performansını doğrudan bozduğu durumları kapsar. Yükseklik korkusu nedeniyle platformda kilitlenme, kapalı alan fobisi yüzünden prosedürü tamamlayamama veya geçmiş bir kazaya ilişkin flashback ile panik yaşama bu başlık için tipiktir Yalnızca tıbbi değerlendirme veya net davranışsal kanıt olduğunda kullanılmasını; “kendini biraz gergin hissetme” gibi hafif durumlar için kodlanmamalıdır; yönetim sistemlerinin bu tür durumları önceden tespit ve yönetme kapasitesi de sorgulanmalıdır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Yükseklik veya kapalı alan fobisi olan personelin, bu ortamlarda kritik görevlere atanması.

- Önceki ciddi kazalara maruz kalan çalışanlarda, benzer durumlarda panik, donakalma veya kaçınma davranışları.

- Uzun süreli kronik stres ve kaygının, dikkat ve muhakeme üzerinde kalıcı performans düşüklüğü yaratmasına rağmen fark edilmemesi.

Anahtar kelimeler: “ezber biliyor ama anlamıyor” senaryo değişince uyarlayamıyor”

neden–sonuç kuramıyor” eğitim sonrası uygulayamıyor” bilgileri birleştiremiyor” "sapma olunca şaşırdı"

## C2.6 Göreve Özgü Zihinsel Modellerin Eksikliği – Düşük Öğrenme Yeteneği

Standart ve yeterli kabul edilen eğitim materyallerini almasına rağmen, çalışanın görevin altında yatan mantık, risk senaryoları ve işleyişi zihninde yeterince yapılandıramadığı durumları kapsar. Kişi kuralları kelime kelime ezberlese bile, beklenmedik durumlara uyarlamada ve “neden–sonuç” ilişkilerini kurmada başarısız olur. Dil bariyeri, kültürel uyumsuzluk veya düşük eğitim kalitesi gibi dış faktörler elendikten sonra kalan boşluklar için bu madde seçilmelidir; temelde bir “öğrenme tarzı/yeteneği” ve zihinsel model kurma sorunudur.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Normal ve anormal durumlarda prosedürü “kelime kelime” tekrar edebilmesine rağmen, küçük sapmalarda doğru uyarlamayı yapamama.

- Eğitim sonrası simülasyonlarda, teoriyi doğru aktarıp pratikte sistem davranışını öngörememe.

- Aynı senaryoda, farklı bağlamlarda öğrenilen bilgileri birleştirememe ve tekil kuralları birbirinden kopuk uygulama.

# C3. BECERİ DÜZEYİ, YETKİNLİK, YETERLİLİK VE DAVRANIŞSAL ŞARTLANMA

Personelin sahip olması gereken beceri repertuarı ile fiilen sahip oldukları yeterlilikler arasındaki boşlukları ele alır. Beceri, belirli bir görevi teknik olarak yerine getirme kabiliyetidir; yetkinlik, bu beceriyi bağlamına uygun, güvenli ve tutarlı şekilde uygulayabilme kapasitesidir; yeterlilik (qualification) ise, bu kapasiteyi formal ve sistematik olarak doğrulanmış olma durumudur. Davranışsal şartlanma boyutu ise, organizasyonel geri bildirim döngüleri, pekiştirme mekanizmaları ve kültürel normların, bireyin performansını nasıl şekillendirdiğini inceler. Bir kaza soruşturmasında bu kategori seçildiğinde, sorun kişinin bilgi eksikliği değil, becerinin kazanılma, uygulanma, denetlenme, pekiştirilme veya muhafaza edilme süreçlerindeki sistemik zafiyetlerle ilgilidir. Kök neden, bireyin davranış repertuarının kurumsal öğrenme ve performans yönetimi sistemleriyle etkileşimi sonucunda ortaya çıkar; bu nedenle çözüm önerileri, yalnızca eğitim değil, aynı zamanda saha kolluğu, beceri doğrulama protokolleri, düzenli uygulama fırsatları, performans geri bildirimi ve davranışın organizasyonel sonuçlarla bağlantısını da kapsamalıdır.

Anahtar kelimeler: “yanlış yetkinlik ataması” “beceri seviyesi kontrol edilmedi” “yetkinlik matrisi yok” “Sertifika bakılmadı” “kritik işe yetersiz kişi” "atama gayri resmi yapıldı"

## C3.1 GEREKLİ BECERİ VEYA YETERLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ YETERSİZ

Çalışan, grev ataması öncesinde, o görevin gerektirdiği beceri ve yeterlilik düzeyine sahip olduğu varsayımıyla görevlendirilmiş, ancak görev fiiliyatta çok daha yüksek bir beceri, deneyim veya sertifikasyon seviyesi gerektirmiştir. Bu durum, yetkinlik değerlendirme sürecinin ya hiç işletilmediğini ya da yetersiz kriterlere dayandığını gösterir. Sorun, bireyin kapasitesinden önce, atama kararı veren sistemin —yetkinlik değerlendirme matrisi, rol-beceri eşleştirme protokolü, yetkilendirme prosedürü— eksik, tutarsız veya hatalı işlemesidir. Yüksek riskli işlerde (kritik kaldırma, basınçlı sistemlerde bakım, toksik madde transferi, SIS devreden çıkarma vb.) beceri seviyesi doğrulanmadan atama yapılması, kritik güvenlik bariyerlerini zayıflatır ve kaza olasılığını sistematik olarak artırır. Organizasyonel açıdan, bu kök neden genellikle rol tanımlarının netleştirilmemesi, yetkinlik matrislerinin güncellenmemesi veya atama sürecindeki onay mekanizmalarının bypass edilmesiyle ortaya çıkar.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler:

- Görev tanımlarında gerekli beceri ve yetkinlik seviyesi açıkça belirtilmemiş

- Yetkinlik matrisleri mevcut değil veya güncel değil

- Atama yapan yönetici, beceri seviyesi ile görev karmaşıklığını eşleştiremiyor

- Kritik görevler için minimum yeterlilik kriterleri tanımlanmamış

- Sertifikasyon, lisans veya belgelendirme gereklilikleri atama öncesi kontrol edilmemiş

- Görev atama süreci sözlü ve gayri resmi; kayıt altında değil

- Acil durum veya personel eksikliği durumunda yetkinlik kontrol adımları atlanıyor

- Yetkinlik değerlendirmesi "deneyim yılı" gibi tek boyutlu kriterlerle yapılıyor

Anahtar kelimeler: “teorik biliyor, uygulayamıyor” “eğitim sonrası saha pratiği yok” “beceri sahada oturmamış” “deneme/uygulama yaptırılmadı” “pratik eksikliği” "bilgi sınıfta kaldı sahaya geçmedi"

## C3.2 YETERSİZ BECERİ UYGULAMASI

Personel, teorik düzeyde uygun eğitimi almış ve beceriyi bilgi olarak öğrenmiş ancak bu beceriyi saha koşullarında yeterince sık, kontrollü ve geribildirimli bir şekilde uygulama fırsatı bulamamıştır; sonuç olarak, kritik anda bilgi-eylem transferi gerçekleşememiş ve performans hatası ortaya çıkmıştır. Bu kök neden, eğitim sonrası uygulama döngüsünün zayıflığını işaret eder: eğitim tamamlanmış, sınav geçilmiş, ancak beceri davranış repertuarına tam olarak yerleşmemiş, otomasyona dönüşmemiştir. Yüksek riskli endüstrilerde, becerinin yalnızca bilgi olarak değil, performans olarak da doğrulanması gerekir —bu da pratik uygulama, gözlemleme, kolluklama ve düzeltici geri bildirim döngüsü gerektirir. Özellikle acil durum prosedürleri, nadir yapılan bakım görevleri, karmaşık operasyonel diziler ve kritik karar gerektiren işler için beceri uygulaması, yetkinlik onayının ön koşuludur. Kök neden, bireyin öğrenme kapasitesinden değil, organizasyonun beceri doğrulama ve pekiştirme süreçlerindeki yapısal eksiklikten kaynaklanır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler:

- Eğitim sonrası saha uygulaması planlanmamış veya kayıt altına alınmamış

- Beceri doğrulama (skill verification) adımı tanımlı değil

- "Eğitimi aldı, artık yetkindir" varsayımıyla görev veriliyor

- Deneyimli bir personel eşliğinde uygulama (supervised practice) yapılmamış

- Eğitim sınıf veya simülatörde kalmış, gerçek ekipman/proses üzerinde deneme yapılmamış

- Beceri uygulaması sırasında gözlem ve geri bildirim verilmemiş

- Uygulama sayısı yetersiz; tek seferlik deneme ile yetinilmiş

- Performans değerlendirme kriterleri net değil; "yeterli" tanımı belirsiz

Anahtar kelimeler: “sahada koçluk yok” “geri bildirim verilmedi” “yeni personel yalnız bırakıldı” “yanlış uygulama düzeltilmedi” “mentorluk eksik” "süpervizyon yapılmadı"

## C3.3 BECERİ KOÇLUĞU YAPILMAMIŞ VEYA GERİ BİLDİRİM EKSİKLİĞİ

Personel temel eğitimini almış ve beceriyi uygulamaya başlamıştır, ancak bu süreçte yeterli düzeyde saha kolluğu (coaching), deneyimli personel gözetimi veya yapıcı geri bildirim almamıştır; izlenmemiş, yönlendirilmemiştir. Sonuç olarak, yanlış uygulamalar erken aşamada fark edilip düzeltilmemiş, zamanla pekişerek normal hale gelmiş ve kök neden olarak kazaya katkıda bulunmuştur. Bu durum, öğrenme psikolojisindeki "performans geri bildirimi döngüsü" ilkesinin ihlalidir: beceri kazanımı, yalnızca bilgi transferiyle değil, uygulama-gözlem-geri bildirim-düzeltme döngüsüyle tamamlanır. Özellikle yeni çalışanlar, rol değişikliği yapanlar ve yüksek riskli işlerde çalışanlar için saha kolluğu, kritik bir güvenlik bariyeridir. Organizasyonel açıdan, bu kök neden mentorluk programlarının, süpervizyon protokollerinin, performans gözlem sistemlerinin veya geri bildirim kültürünün zayıflığını yansıtır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler:

- Yeni personel eğitim sonrası tek başına sahaya gönderiliyor

- Deneyimli personel, kollukluk (coaching) rolünü üstlenmiyor veya zamanı yok

- Performans gözlem sistemi tanımlı değil veya kayıt tutulmuyor

- Geri bildirim verilmiyor veya sadece hata durumunda ("negatif geri bildirim")

- Yanlış uygulamalar fark ediliyor ama düzeltme yapılmıyor ("kendi yolunu bulur" mantığı)

- Süpervizör saha turlarında performans gözlemlemiyor, sadece sonuç kontrolü yapıyor

- Geri bildirim mekanizması informal; yapılandırılmış değil

- Kollukluk ve mentorluk sorumlulukları iş tanımlarında yok

Anahtar kelimeler: “beceri körelmiş” “uzun süredir uygulanmıyor” “nadir görev, alışkanlık yok” “tatbikat/simülasyon yapılmadı” “yeniden hatırlatma eğitimi yok” "bir kez eğitildiyse hep bilir"

## C3.4 BECERİNİN NADİREN UYGULANMASI VEYA KÖRELMESİ

Personel daha önce uygun şekilde eğitilmiş ve becerisi formal olarak doğrulanmıştır, ancak bu beceriyi pratikte uzun süre kullanmamış veya çok seyrek kullanmıştır; sonuç olarak beceri seviyesi düşmüş (skill decay), kritik anda performans hatası ortaya çıkmıştır. Bu kök neden, bilişsel ve motor becerilerin zamanla körelme eğiliminde olduğu gerçeğine dayanır: kullanılmayan beceri unutulur veya otomatikliğini kaybeder. Özellikle acil durum müdahale prosedürleri, nadir yapılan bakım işleri, yılda birkaç kez devreye giren sistemler ve kriz yönetimi görevleri bu kategoriye girer. "Sadece yeniden eğitim verelim" önerisi yetersizdir; çünkü asıl sorun, becerinin düzenli olarak pratikte tutulmaması ve pekiştirilmemesidir. Çözüm, periyodik pratik yapma fırsatları (tatbikat, simülasyon, masa başı tatbikat), beceri doğrulama testleri, ve görev rotasyonu sistemlerini içerir. Organizasyonel açıdan, bu kök neden eğitim takvimi, beceri sürdürme programları ve yetkinlik yenileme (recertification) protokollerinin yetersizliğini gösterir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler:

- Beceri ilk eğitildiğinde doğrulanmış, ancak sonrasında hiç kullanılmamış

- Periyodik pratik yapma veya beceri yenileme sistemi tanımlı değil

- "Bir kez eğitildiyse hep bilir" varsayımı

- Acil durum prosedürleri, yıllar boyunca hiç tatbikat yapılmadan kalmış

- Nadir görevler için hatırlatıcı eğitim veya simülasyon planlanmamış

- Beceri doğrulama (skill verification) sadece ilk atamada yapılıyor, sonrası yok

- Görev rotasyonu yok; personel tek bir alanda uzmanlaşıp diğer becerileri unutuyor

- Beceri körelme riski, eğitim matrisinde dikkate alınmamış

Anahtar kelimeler: “hatalı davranış ödüllendirildi” “hızlı ama riskli övüldü” “ihlale göz yumuldu” “iş bitsin yeter kültürü” “yanlış davranış normalleşti” "kestirme yol takdir gördü"

## C3.5 HATALI DAVRANIŞIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ VEYA DÜZELTİLMEMESİ

Çalışanlar, güvenli olmayan veya prosedüre aykırı bir davranış sergilemiş ve bunun sonucunda zaman kazancı, iş kolaylığı, sosyal onay, üretim hedeflerine ulaşma, yönetici takdiri veya diğer olumlu sonuçlar elde etmiştir. Bu davranışa amir veya iş arkadaşları müdahale etmemiş, hatta dolayli olarak desteklemiş; böylece hatalı davranış pekişerek normal hale gelmiştir. Bu kök neden, davranış psikolojisindeki "pekiştirme teorisi" ve organizasyonel davranıştaki "davranışsal sonuç yönetimi" (ABC Analysis: Öncül (Antecedent)- Davranış (Behavior)- Sonuç (Consequence)) ilkelerine dayanır: bir davranış olumlu sonuçlar üretiyorsa, birey o davranışı tekrarlar. Sorun, bireyin motivasyonundan önce, organizasyonun resmî ve gayri resmî ödüllendirme mekanizmalarının güvenli davranışı desteklememesi, hatta yanlış davranışı teşvik etmesidir. Organizasyonel açıdan, bu durum performans yönetimi, süpervizyon kalitesi, hesap verebilirlik kültürü ve üretim-güvenlik dengesinin çarpıklığını gösterir. Çözüm, yalnızca disiplin değil, aynı zamanda doğru davranışın açıkça tanımlanması, performans metriklerinin gözden geçirilmesi, liderlik davranışlarının güvenliği önceliklendirmesi ve görünür, tutarlı geri bildirim sistemleri kurmayı gerektirir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler:

- Prosedüre aykırı ama "daha hızlı" yöntemler kullanan çalışanlar övülüyor veya terfi ettiriliyor

- Güvenlik adımlarını atlayıp işi erken bitiren personel ödüllendiriliyor (zaman primi, takdir, terfi)

- Riskli davranış sergileyen çalışanlara müdahale edilmiyor ("iş bitsin yeter" kültürü)

- Üretim hedeflerine ulaşmak için güvenlik prosedürlerini ihmal eden ekipler başarılı sayılıyor

- Yöneticiler, işi hızlı bitirenleri takdir ederken, güvenli ama yavaş çalışanları eleştiriyor

- İş arkadaşları, "akıllı kestirme yollar" bulan kişileri "yetenekli" olarak görüyor

- Performans değerlendirmesi yalnızca hız/verimlilik odaklı; güvenlik davranışı ölçülmüyor

- Hataya rağmen "iş bitti" olduğu için sonuç sorgulanmıyor

Anahtar kelimeler: “güvenli davranış görünmez” “doğru yapan takdir edilmedi” “güvenli ama yavaş diye eleştirildi” “güvenlik performansı ölçülmüyor” “doğru yapsam da fark etmiyor” "sadece hata görülür" "fark etmiyor ki neden yapayım"

## C3.6 DOĞRU DAVRANIŞIN ÖDÜLLENDİRİLMEMESİ

Çalışan, prosedüre uygun ve güvenli davranış sergilemiş, ancak bunun kısa vadede herhangi bir olumlu karşılığını görmemiş veya çevresinden destek almamıştır. Örneğin işi yavaşlatan ama doğru olan adımları uyguladığında eleştirilmiş; hızlı ama riskli çalıştığında övgü almıştır. Bu kök neden, organizasyonel davranış teorisindeki "pozitif pekiştirme eksikliği" ve "öğrenilmiş çaresizlik" kavramlarına dayanır: doğru davranış ödüllendirilmezse, birey o davranışı sürdürmek için motivasyon kaybeder. Sorun, organizasyonun resmî ve gayri resmî ödül sistemlerinin güvenli davranışı görünmez kılması, hatta cezalandırmasıdır. Organizasyonel açıdan, bu durum liderlik davranışları, performans yönetimi, geri bildirim kültürü ve güvenlik-üretim dengesinin çarpıklığını gösterir. Çözüm, doğru davranışın görünür kılınması, takdir edilmesi, performans değerlendirmesine entegrasyonu ve liderlerin güvenlik davranışlarını sistematik olarak pekiştirmesidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler:

- Güvenli çalışan personel hiç takdir edilmiyor; "normal görev" olarak görülüyor

- Performans değerlendirmesi, güvenlik davranışını ölçmüyor; sadece hız/verimlilik odaklı

- Güvenlik prosedürlerini tam uygulayan çalışanlar "yavaşsın" diye eleştiriliyorçok titiz" olarak etiketleniyor

- Yöneticiler, sadece kaza olduğunda güvenlikten bahsediyor; proaktif davranışlar fark edilmiyor

- Güvenlik raporlaması yapan personel, "şikayetçi" olarak algılanıyor

- İş arkadaşları, güvenli çalışanı "aşırı temkinli" olarak görüyor

- Terfi ve ödül sistemleri, güvenlik performansını dikkate almıyor

- Doğru davranış görünmez; yalnızca hatalar görülür ve cezalandırılır

- Terfi ve ödül kararlarında güvenlik performansı dikkate alınmıyor

- Güvenlik prosedürlerini tam uygulayan çalışanlar "yavaş" diye eleştiriliyor

- Personel "doğru yapsam da yanlış yapsam da fark etmiyor" şeklinde ifade kullanıyor

- Liderler, saha turlarında güvenlik gözlemi yapmıyor veya olumlu davranışları takdir etmiyor

Anahtar kelimeler: “görev değişti, eğitim yok” “yeni role uygun değil” “rotasyonda yetkinlik bakılmadı” “deneyimli, nasılsa yapar” “görev değişimi sonrası değerlendirme yok” "rotasyonda yetkinlik bakılmadı" "boşluk analizi yapılmadı" "geçici atama kalıcı gibi işlendi"

## C3.7 GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ VEYA ROTASYONA BAĞLI YETKİNLİK KAYBI

Bir çalışan, önceki görevinde yetkin olmasına rağmen yeni atanan görev için yetkinlik değerlendirmesi yapılmadan işe başlatılmış ve deneyim transferinin gerçekleşeceği varsayılmıştır. Sorun, görev değişikliğinin (terfi, rotasyon, geçici atama, organizasyonel yeniden yapılanma) beraberinde getirdiği yeni beceri, bilgi ve yetkinlik gereksinimlerinin sistematik olarak değerlendirilmemesi ve yönetilmemesidir. Organizasyonel açıdan, bu kök neden görev değişikliği yönetimi, yetkinlik matrislerinin güncelliği, rol tanımlarının netliği ve atama süreçlerindeki yetkinlik doğrulama mekanizmalarının zayıflığını gösterir. Özellikle kritik güvenlik rolleri, yüksek riskli operasyonlar ve yönetim pozisyonlarında görev değişikliği sonrası yetkinlik boşlukları, ciddi güvenlik riskleri oluşturur. Çözüm, görev değişikliği protokolü, yetkinlik gözden geçirme, gap analizi, ek eğitim/uygulama ve kolluklama süreçlerinin tanımlanması ve uygulanmasıdır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler:

- Görev değişikliği sonrası yetkinlik değerlendirmesi yapılmıyor; "deneyimli personel zaten halleder" varsayımı

- Yeni görevin gerektirdiği beceri ve yetkinlikler açıkça tanımlanmamış

- Terfi, rotasyon veya geçici atama süreçlerinde yetkinlik boşluk analizi (gap analysis) yapılmıyor

- Görev değişikliği sonrası oryantasyon, eğitim veya kolluklama planı yok

- "Deneyimli personel" = "her işi yapabilir" varsayımı

- Rol tanımları güncel değil; görev değişikliği ile senkronize edilmiyor

- Yetkinlik matrisi, görev değişikliği sonrası güncellenmiyorgörev değişikliği sırasında kullanılmıyor

- Geçici atamalar, kalıcı gibi işlem görüyor; yetkinlik kontrolü atlanıyor

# D SİSTEMİK NEDENLER - ORGANİZASYONEL FAKTÖRLER

# D1. Liderlik, gözetim ve güvenlik kültürü

Organizasyonun üst ve orta kademe liderliğinin, güvenlik performansını şekillendiren tutum, önceliklendirme, rol model olma ve hesap verebilirlik mekanizmalarını kapsayan tüm sistemik faktörlerini ifade eder. Güvenlik kültürü; liderlik davranışları, kaynak tahsisi, ödül-ceza sistemleri ve örgütsel öğrenme pratiklerinin bütünsel sonucu olarak ortaya çıkan, “işlerin gerçekte nasıl yürüdüğünü” belirleyen temel iklimdir. Bu kök neden alanı, tekil bireysel hatalardan ziyade, yüksek riskli faaliyetlerin planlanma, yürütülme ve izlenme şeklini sistematik olarak etkileyen liderlik kaynaklı kalıplara odaklanır. Ssahadaki ihlallerin, zayıf prosedür kullanımının, raporlanmayan ramak kalaların ve normalleşen sapmaların arkasındaki üst seviye organizasyonel tercihler bu başlık altında değerlendirilir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Güvenlik, söylem düzeyinde “öncelik” olarak ifade edilse de, bütçe, zaman planlaması ve performans göstergelerinde üretim ve maliyetin gerisinde bırakılır.

- Hat yönetimi sahada yeterince görünür değildir; denetim, koçluk ve geri bildirim faaliyetleri düzensiz ve reaktif yürütülür.

- İhlaller ve sapmalar tutarlı bir şekilde ele alınmaz; benzer davranışlar farklı kişiler için farklı sonuçlar doğurur ve hesap verebilirlik zayıflar.

- Stop-work yetkisi kağıt üzerinde tanımlanmış, ancak fiiliyatta kullanıldığında çalışanlar dolaylı olarak cezalandırıldığı için “psikolojik güvenlik” ortamı oluşmamıştır.

- Sahada yaygın ve yerleşik kural ihlalleri, bypass edilmiş koruyucular ve sistematik prosedür sapmaları görülüyor ve bunlar uzun süredir yönetim tarafından tolere ediliyorsa.

- Aynı veya benzer tipte olaylar tekrar ediyor ve her seferinde sadece ön cephedeki bireyler hedef alınırken, liderlik kararları ve önceliklendirme sorgulanmıyorsa.

- Güvenlikle ilgili kritik iyileştirme önerileri finansal veya zaman baskısı gerekçesiyle sistematik olarak erteleniyorsa.

Anahtar kelimeler: “güvenlik kağıt üstünde” “güvenlik ikinci planda” “bütçe önce güvenlikten kesildi” “üretim hedefi güvenliğe baskın” “kaza yoksa sorun yok anlayışı” "yönetim sahaya inmiyor"

## D1.1 Güvenliğe yönelik zayıf liderlik taahhüdü

Üst yönetimin güvenliği stratejik öncelik olarak benimsediğini ifade etmesine rağmen, karar alma, hedef belirleme, performans yönetimi ve kaynak tahsisinde güvenliği sistematik olarak ikinci plana itmesini tanımlar. Liderlik taahhüdü zayıf olduğunda, güvenlik göstergeleri KPI setlerinde sınırlı yer bulur veya yalnızca “kaza sayısı” gibi yüzeysel metriklerle takip edilir. Bu durum, çalışanlar tarafından “gerçek önceliklerin” üretim, kalite ve maliyet ekseninde olduğu şeklinde algılanır. Zayıf taahhüt, yüksek riskli sektörlerde büyük kazalara zemin hazırlayan güvenlik kültürü erozyonunun temel tetikleyicilerinden biridir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Güvenlik yatırımları, sistematik olarak ertelenen veya bütçe revizyonlarında ilk kesilen kalemlerdir.

- Yönetim toplantılarında güvenlik, ajandanın son maddesi olarak yer alır veya sadece “kaza olmadı” durumu raporlanarak geçilir.

- Güvenlik hedefleri; üretim, teslim süresi veya maliyet hedefleri ile çeliştiğinde, fiili tercihler daima üretim lehine yapılır.

- Yönetim, sahadaki kritik riskleri ve açık sapmaları bilmesine rağmen, bu konularda zamanında ve kararlı aksiyon almaz.

Anahtar kelimeler: “sahada denetim yok” “süpervizör sahaya inmiyor” “gözetim reaktif yapılıyor” “plansız kontrol turu” “masa başı yönetim” "gözlem değil imza atılıyor"

## D1.2 Yetersiz gözetim veya denetim

İlk hat yöneticilerinin (formen, şef, süpervizör vb.) sahada işin yürütülmesini yeterince gözlemlememesi, rehberlik etmemesi ve risklere proaktif müdahale etmemesi durumunu tanımlar. Yetersiz gözetim, hem nicelik (sahada bulunma süresi) hem nitelik (içerik, derinlik, koçluk kalitesi) açısından eksikliği kapsar. Hatalı uygulamaların, uygunsuz çalışma koşullarının ve normalleşen sapmaların erken safhada tespit edilememesinin temel mekanizmalarından biridir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Süpervizörlerin ofis işleri, raporlama ve idari yükler nedeniyle sahaya sınırlı zaman ayırması.

- Gözetim faaliyetlerinin çoğunlukla reaktif, kaza sonrası veya denetim öncesi “kampanya” şeklinde yapılması.

- Gözetim turlarının yapısız, plansız ve kişiden kişiye değişen tarzda yürütülmesi; sistematik gözlem ve geri bildirim araçlarının kullanılmaması.

Anahtar kelimeler: “ihlale yaptırım yok” “herkes için kural farklı” “tekrar eden ihlal kayda geçmiyor” “nasıl olsa bir şey olmuyor algısı” “disiplin sadece büyük kazada” "bazıları için kural geçerli değil"

## D1.3 Hesap verebilirlik (accountability) eksikliği

Kural ihlalleri, güvenlik sapmaları ve riskli davranışların tespit edildiği halde tutarlı, adil ve şeffaf bir şekilde ele alınmaması, sonuçsuz bırakılması veya kişiden kişiye değişen uygulamalarla yönetilmesini tanımlar. Hesap verebilirlik eksikliği, davranışsal beklentilerin bulanıklaşmasına, “nasıl olsa bir şey olmuyor” algısına ve sistematik risk toleransının yükselmesine yol açar. Ddisiplin süreçlerinin eksikliğinin ötesinde, yönetimin ihlal ve sapmaları bilinçli olarak normalleştirme eğilimini de kapsar.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Aynı tip ihlalde farklı kişilere farklı yaptırımlar uygulanması (örneğin, kilit personel veya taşeronlara daha toleranslı yaklaşılması).

- Tekrarlayan ihlallerin yazılı olarak kayda geçmemesi ve davranış kalıplarının izlenmemesi.

- Disiplin sürecinin sadece büyük kazalar sonrası devreye girmesi, küçük ihlallerin ve ramak kalaların görmezden gelinmesi.

- Sahada çalışanların, “zaten kimse bir şey demiyor” veya “bazı kişiler için kurallar geçerli değil” şeklinde algı ifade ettikleri güvenilir kanallarla doğrulanabiliyorsa.

Anahtar kelimeler: ““önce işi bitir” baskısı” "duramazsın vakit yok" “süre bütçe baskısı altında” “güvenlik için durdurmaya izin yok” “hız/verimlilik tek kriter” “üretim hedefi güvenliği eziyor”

## D1.4 Üretim baskısının güvenliğin önüne geçmesi

Organizasyon genelinde veya belirli birimlerde üretim çıktısı, zaman hedefleri ve maliyet baskısının, güvenlik gerekliliklerinin önüne geçtiği algı ve uygulama bütününü tanımlar. Üretim baskısı, çalışanları prosedür adımlarını kısaltmaya, KKD kullanmaktan kaçınmaya veya izin/LOTO gibi kritik kontrolleri atlamaya iten güçlü bir örgütsel itici faktördür. KNA açısından, bu madde; zaman baskısı, performans metrikleri ve liderlik mesajlarının birleşerek sistematik risk iştahını yükselttiği durumları hedefler.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Üretim ve teslimat hedeflerinin, risk düzeyi veya işin karmaşıklığı dikkate alınmadan agresif şekilde belirlenmesi.

- Hız ve verimlilik odaklı performans metriklerinin, güvenli davranışı ödüllendiren göstergelerle dengelenmemesi.

- Güvenlik nedeniyle iş durdurma veya yavaşlatma kararı alan çalışanların, dolaylı biçimde cezalandırılması (örneğin performans notu, vardiya, fazla mesai dağılımı).

- Olay öncesi dönemde “vakit yok”, “duramazsın”, “önce bitir” gibi mesajların yöneticiler tarafından tekrarlayan şekilde verildiğine dair tanıklıklar varsa.

- Operasyonel planlamada, bakım süreleri, güvenlik testleri ve izin süreçleri sistematik olarak kısaltılıyor veya fiilen yok sayılıyorsa.

- Performans prim sisteminde, üretim ve güvenlik göstergelerinin ağırlıkları nedir?

Anahtar kelimeler: “ihlal artık rutin” “hep böyle yapıyoruz kültürü”“bypass kalıcı hale gelmiş” “prosedür kısaltılmış versiyon kullanılıyor” “ramak kalalar normal iş sayılıyor” "yeni normal olmuş"

## D1.5 Sapmaların normalleşmesi (kanıksama)

Başlangıçta kural dışı veya geçici olarak kabul edilen sapma ve uygunsuzlukların, zaman içinde tekrarlanarak “yeni normal” haline gelmesini ifade eder. Normalleşen sapmalar, çoğunlukla kısa vadeli pratik çözümler, zaman kazanma veya konfor arayışıyla başlar; ancak yönetim ve gözetim mekanizmaları bunlara sessiz kaldıkça, kurumsal uygulamanın fiili standardı haline gelir. KNA açısından bu madde, büyük kazalar öncesindeki “erken uyarı sinyallerinin” göz ardı edildiği, küçük ihlallerin biriktiği ve bariyerlerin adım adım zayıfladığı durumlardır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Koruyucu donanımların ve interlockların sistematik şekilde bypass edilmesi ve bu durumun herkes tarafından bilinen “alışılmış uygulama” haline gelmesi.

- Prosedürlerin kısaltılmış, gayriresmi versiyonlarının ekipler içinde paylaşılması ve resmi dokümanın fiilen kullanılmaması.

- Ramak kala olaylarının “normal işin parçası” olarak görülmesi, raporlanmaması ve analiz edilmemesi.

Anahtar kelimeler: “işi durdurana tepki var” “iş durdurma kâğıt üzerinde” “durdurma kararı cezalandırılıyor” “boşuna işi kesme baskısı” “durduran bir daha durdurmuyor” "yetki var kullanılmıyor"

## D1.6 Etkisiz iş durdurma yetkisi (stop-work authority)

Çalışanlara teorik olarak “tehlike gördüklerinde işi durdurma yetkisi” verilmesine rağmen, bu yetkinin pratikte kullanılmaması, kullanılmasını engelleyen kültürel veya yapısal bariyerlerin bulunması durumunu ifade eder. Etkisiz iş durdurma yetkisi, tehlikeli durumların olay gerçekleşmeden önce kesilmesini sağlayacak en kritik savunma hatlarından birinin işlevsiz kalmasına yol açar. Teknik olarak sorun, yetkinin dokümanlarda yer almasına karşın, örgütsel davranış sistemlerinin (övgü/ceza, liderlik tepkisi, iş güvencesi algısı) bu yetkiyi fiilen desteklememesidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- İş durduran çalışanların, doğrudan veya dolaylı olarak cezalandırılması (eleştiri, iş yükünün artırılması, vardiya kaydırma, performans notu düşürme).

- Stop-work kararlarının, “işi geciktiren gereksiz hassasiyet” olarak etiketlenmesi ve yöneticiler tarafından itibarsızlaştırılması.

- Durdurma kararlarının formel raporlanmaması, analiz edilmemesi ve öğrenme fırsatı olarak kullanılmaması.

Anahtar kelimeler: “ramak kalalar raporlanmıyor” “rapor var, analiz yok” “bildiren pişman oluyor” “tekrar eden olaya ders çıkarılmadı” “olaydan öğrenme zayıf” DÖF" takip edilmiyor"

## D1.7 Zayıf raporlama ve öğrenme kültürü

Ramak kala olaylar, küçük kazalar, uygunsuzluklar ve güvenlik endişelerinin yeterince raporlanmaması veya raporlananların sistematik analiz ve kurumsal öğrenmeye dönüştürülmemesi durumunu tanımlar. Zayıf raporlama kültürü, organizasyonu yalnızca büyük olayların görülebildiği “buzdağı üstü” bir risk algısına hapseder ve erken uyarı sinyallerinin çoğunu kaybettirir. Öğrenme döngülerinin kesintiye uğraması, DÖF süreçlerinin yüzeysel kalması ve tekrar eden benzer olayların önlenememesi ile ilgilidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Ramak kala olayların raporlanmasının düşük olması veya belli kişilere/alanlara yoğunlaşması (sistematik olmaması).

- Raporlanan olaylar için yapılan analizlerin yüzeysel kalması, kök neden düzeyine inilmemesi ve önerilerin takip edilmemesi.

- Bildirim yapanların, doğrudan veya dolaylı şekilde olumsuz etki hissetmesi (etiketlenme, iş yükü, sorgulama).

Anahtar kelimeler: “yönetici sahada yok” “sadece kaza sonrası sahaya iniliyor” “saha turu göstermelik” “lider güvenliği yerinde konuşmuyor” “iyi davranışlar yerinde takdir edilmiyor” "güvenlik mesajı salonda kalıyor"

## D1.8 Yetersiz görünür saha liderliği

Yöneticilerin sahadaki fiziksel varlığının yetersizliği veya var olduklarında dahi güvenlik odağının zayıf olması nedeniyle, çalışanlar üzerinde güvenlik açısından rol model etkisi oluşturamamalarını ifade eder. Görünür saha liderliği; planlı saha turları, güvenlik diyalogları, iyi uygulamaların takdiri ve risklerin yerinde tartışılması gibi davranışları içerir. Güvenlik mesajlarının sadece doküman ve sunum düzeyinde kalmasına, sahada ise üretim odaklı “gerçek kültürün” hakim olmasına yol açar.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Üst ve orta kademe yöneticilerin, sahaya yalnızca özel ziyaretler, denetimler veya kaza sonrası incelemeler için inmesi.

- Saha turlarında güvenlik konularının yüzeysel ele alınması, detaylı gözlem ve çalışan katılımının sağlanmaması.

- İyi güvenlik davranışlarının yöneticiler tarafından nadiren fark edilmesi ve takdir edilmemesi.

Anahtar kelimeler: “yönetici ihlali görüp susuyor” “şimdilik idare et deniyor” “bilinen risk uzun süre kapanmıyor” “koruyucu eksik ama çalışmaya devam” “açık riskler bilinip tolere ediliyor” "bu seferlik geçelim"

## D1.9 Yönetimin bilinen sapmalara tolerans göstermesi

Yöneticilerin bildikleri kural ihlalleri, uygunsuz davranışlar veya riskli çalışma koşulları karşısında kasıtlı olarak pasif kalması, “idare etme” yaklaşımı sergilemesi veya bu durumları pragmatik gerekçelerle normalleştirmesini ifade eder. Bu tolerans, çalışanlara “bu şekilde çalışmak kabul edilebilir” mesajı verir ve uzun vadede organizasyonel risk iştahını yükseltir. Liderliğin bilinçli seçimleri üzerinden güvenlik bariyerlerinin sistematik olarak zayıfladığı durumlara odaklanır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Yöneticilerin, bypass edilmiş koruyucuları, eksik KKD kullanımını veya izinsiz işleri gördüğü halde müdahale etmemesi.

- “Şimdilik böyle kalsın”, “bu seferlik idare edelim” gibi ifadelerin yöneticiler tarafından sıkça kullanılması.

- Bilinen teknik ve organizasyonel açıkların, resmi risk kayıtlarında yer almasına rağmen, uzun süre kapatılmaması.

Anahtar kelimeler: “iyi davranışa sıfır takdir” “sadece hata konuşuluyor” “sistemli gözlem yok” “olumsuza duygusal tepki veriliyor” “lider güvenliği davranışla desteklemiyor” "güvenli davrananı kimse görmüyor"

## D1.10 Liderlerin güvenlik davranışlarını pekiştirmemesi

Liderlerin çalışanların güvenlik davranışlarını sistematik olarak gözlemlememesi, olumlu davranışları pekiştirmemesi ve olumsuz davranışları koçluk veya düzeltici aksiyonla ele almamasını tanımlar. Güvenlik performansı büyük ölçüde, sahadaki mikro davranışların (KKD kullanımı, dur-kontrol et-uygula, izin şartlarına uyum vb.) sürekliliğine dayanır ve liderin pekiştirici rolü bu sürekliliğin kritik belirleyicisidir. Davranış temelli güvenlik yaklaşımlarının eksik uygulanması veya hiç uygulanmaması sonucu ortaya çıkan sistemik boşluğu temsil eder.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Güvenli davranışların nadiren fark edilmesi ve neredeyse hiç takdir edilmemesi; sadece hataların konuşulması.

- Liderlerin sahadaki güvenlik davranışlarını gözlemlemek için yapılandırılmış bir araç veya program kullanmaması.

- Olumsuz davranışlara verilen geri bildirimlerin düzensiz, duygusal veya kişiselleştirici nitelikte olması.

Anahtar kelimeler: “konuşursa başı derde girer algısı” “risk söyleyene “sorun çıkaran” deniyor” “hata söylemek cezayla ilişkilendiriliyor” “toplantıda itiraz eden susturuldu” “"sessiz kalmak daha güvenli"” "en iyisi sesimi çıkarmayayım"

## D1.11 Psikolojik güvenlik ortamının yokluğu

Çalışanların güvenlik endişelerini, hatalarını, ramak kala olayları ve süreç zafiyetlerini dile getirdiklerinde cezalandırılma, alay edilme veya kariyer kaybı yaşayacakları korkusunu taşıdıkları ortamı ifade eder. Psikolojik güvenliğin yokluğunda, çalışanlar riskler hakkında sessiz kalmayı, üst yönetimle çelişmemeyi ve “uyumlu görünmeyi” tercih ederler. Görünürde sağlam prosedür ve sistemlere rağmen, kritik bilginin yukarıya taşınamadığı ve güvenlik bariyerlerinin bilgi asimetrisi nedeniyle işlevsiz kaldığı durumlara odaklanır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Hata veya ihlal bildiren çalışanların, doğrudan suçlayıcı ve kişiselleştirilmiş tepkilerle karşılaşması.

- Toplantı ve brifinglerde farklı görüş veya risk uyarısı yapan çalışanların, “sorun çıkaran” olarak etiketlenmesi.

- Yönetim tarafından “sıfır hata” söylemi kullanılırken, öğrenme odaklı yaklaşımların zayıf

- kalması.

# D2 İletişim ve Bilgi Yönetimi

Anahtar kelimeler: “ekipler birbirinden habersiz” aynı sahada bilgisiz çalışma” “kritik bilgi ekipler arasında paylaşılmadı” toolbox / ön iş toplantısı yok “bana söyleyen olmadı” "SIMOPS koordinasyonu yok"

## D2.1 Yatay İletişim Yetersizliği (Aynı Seviyedeki Çalışanlar Arası)

Aynı hiyerarşik düzeyde çalışan bireyler veya ekipler arasında (operatör–operatör, teknisyen–teknisyen, ekip–ekip) kritik iş güvenliği bilgilerinin zamanında, eksiksiz ve doğrulanmış biçimde paylaşılmaması durumunu tanımlar. Yatay iletişim, özellikle çok ekipli operasyonlarda, eş zamanlı bakım ve üretim faaliyetlerinde, aynı ekipmana erişen farklı gruplar arasında ve fiziksel olarak dağılmış çalışma alanlarında kritik bir güvenlik bariyeri işlevi görür. Çalışanların birbirlerini doğru ve zamanında bilgilendirmesinin sistematik bir mekanizmaya bağlanmadığı durumlarda koordinasyon hataları, enerji izolasyon ihlalleri ve eş zamanlı operasyon (SIMOPS) kazalarının sistemli biçimde üretildiği görülmektedir. Yatay iletişim zafiyeti, bireysel dikkatsizlikten çok; işin planlanma biçimi, fiziksel ayrışma, kültürel normlar ve yazılı/sözlü iletişim standartlarının yokluğundan kaynaklanır. Bu madde, "kişi bilmiyordu" ile "kişiye söylenmemişti" arasındaki kritik ayrımı görünür kılmak için seçilir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Aynı sahada, birbirinin aktivitelerinden habersiz iki ekibin eş zamanlı çalışması; ortak risk alanlarının belirlenip paylaşılmaması.

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce, aynı sisteme bağlı başka ekipler veya bireylerin bilgilendirilmemesi.

- Şifahen verilen kritik güvenlik bilgilerinin (örneğin "bu valf enerjili") doğrulanmadan, yazılı teyit olmadan iletilmesi ve gürültü, dil veya dikkat dağınıklığı nedeniyle ulaşmaması.

- Aynı alanda faaliyet gösteren farklı müteahhit firmalar arasında iletişim kanalının tanımlanmamış olması.

- Personelin birbirinin risk profilini öğreneceği yapılandırılmış ön iş toplantısı (pre-job meeting, toolbox talk) mekanizmasının eksik veya formalite düzeyinde işlemesi.

Anahtar kelimeler: “sahadaki risk yönetime gitmiyor” “yönetim kararı sahaya inmedi” “yukarıya söyledik, dönüş yok” “kritik değişiklik sadece toplantıda kaldı” “e‑posta iletildi, teyit edilmedi” "neden yapıyoruz açıklanmadı"

## D2.2 Dikey İletişim Yetersizliği (Yönetici–Çalışan Arası)

Yönetim kademeleri ile saha çalışanları arasındaki bilgi akışının her iki yönde de (aşağı/yukarı) yetersiz, bozuk veya sistemsiz kaldığı durumları tanımlar. Aşağı yönlü iletişim zafiyeti; yönetimin aldığı kararların, belirlediği risklerin ve değiştirdiği uygulamaların sahaya zamanında, anlaşılır ve operasyonel bağlamıyla birlikte iletilememesini kapsar. Yukarı yönlü iletişim zafiyeti ise sahadaki güvenlik sinyallerinin, endişelerin ve bilgi taleplerinin yönetime ulaşmamasını veya gecikmiş/çarpıtılmış biçimde ulaşmasını tanımlar. Yönetim kararlarının ve değişikliklerinin sahaya etkin biçimde aktarılmaması ile saha bilgisinin üst kademeye zamanında taşınmaması; kaza nedensellik zincirinde tekrarlayan organizasyonel başarısızlıklar olarak kodlanmaktadır. Dikey iletişim sorunları, hiyerarşik mesafe arttıkça, özellikle çok katmanlı organizasyonlarda, çok dilli ortamlarda ve yoğun operasyonel dönemlerde daha belirgin hale gelir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Risk değişikliklerinin, yeni prosedürlerin veya kritik güvenlik kararlarının saha personeline bildirilmesi yerine yalnız yönetici kademesinde kalması.

- Çalışanların sahada fark ettikleri riskleri veya operasyonel güçlükleri yönetime iletecekleri güvenilir ve erişilebilir bir kanalın bulunmaması.

- Yönetici kademesinin, sahada gerçekte ne olduğunu "toplantı raporlarından" öğrenmesi; birincil sahadan bilgi almasını sağlayan düzenli mekanizmanın olmaması.

- Acil veya kritik bilgilerin yalnız e-posta veya duyuru panosu gibi edilgen kanallarla iletilmesi; alındı doğrulamasının yapılmaması.

- Liderlik kararlarının arkasındaki güvenlik gerekçesinin çalışanlara aktarılmaması; uyumun "neden" sorusundan kopuk biçimde talep edilmesi.

Anahtar kelimeler: “işletme–bakım arasında kopukluk” “yükleniciyle risk bilgisi paylaşılmadı” “mühendislik değişikliği sahaya anlatılmadı” “tedarikçiye–kullanıcıya teknik bilgi aktarmadı” “farklı firmalar aynı sahada koordinasyonsuz” "taşeron bypass listesini bilmiyordu" "tedarikçiden teknik bilgi gelmedi"

## D2.3 Organizasyonlar / Birimler Arası İletişim Yetersizliği

Farklı departmanlar, fonksiyonlar, müteahhitler veya tesis birimleri arasında (işletme–bakım, mühendislik–operasyon, iveren–taşeron, tedarikçi–satın alma) kritik güvenlik, teknik ve operasyonel bilgilerin yeterli ve zamanında paylaşılmaması durumunu kapsar. Örgütsel sınırlar, fiziksel mesafe, farklı sistem ve terminoloji kullanımları, rekabetçi öncelikler ve koordinasyon mekanizmasının yokluğu; bu iletişim bariyerlerinin en yaygın kaynaklarıdır. Farklı organizasyonlar veya birimler arasındaki bilgi akışı kopukluğunun; özellikle bakım–işletme arasında, mühendislik değişikliklerinin sahaya kaskadında ve taşeron entegrasyonunda sistematik kaza katkı faktörü oluşturduğu gösterilmektedir. Bu madde, D2.1'den (aynı seviyedeki çalışanlar arası) ve D2.2'den (dikey akış) farklıdır; burada asıl sorun örgütsel sınırları aşan bilgi akışının yönetilememesidir. Risk bilgisi, organizasyon sınırında kaybolduğunda, her iki taraf da kendi operasyonunun güvenli olduğunu düşünürken birlikte tehlikeli bir koşul üretebilir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Bakım ekibinin, işletmenin yürüttüğü proses değişikliği veya geçici modifikasyondan habersiz olması ve ekipmana müdahale etmesi.

- Taşeron firmanın, tesisin güncel risk haritasına, aktif bypass listesine veya geçici operasyonel değişikliklere erişiminin olmaması.

- Mühendislik ve tasarım kararlarının, operasyon ekibine yeterli teknik gerekçe ile aktarılmaması; sahaya anlık sistem değişikliklerinin bildirilmemesi.

- Satın alma ve tedarik süreçlerinde, teknik spesifikasyon değişikliklerinin son kullanıcılara iletilmemesi; farklı standartlardaki malzeme veya parçanın fark edilmeden devreye alınması.

- Birden fazla müteahhitin aynı sahada birbirinden bağımsız çalıştığı ve tesisin bu aktörler arası bilgi akışını yönetecek entegre mekanizmaya sahip olmadığı durumlar.

Anahtar kelimeler: “kritik bilgi devredilmedi” “vardiya teslimi sadece sözlü” “bypass / arıza vardiya devirde atlandı” “devir çizelgesi kullanılmadı” “söyledim / bilmiyordum çelişkisi” "teslim kısaltıldı hızlıca geçildi"

## D2.4 Vardiyalar Arası İletişim (Handover) Yetersizliği

Vardiya değişiminde devam eden işler, risk durumu, ekipman arızaları, geçici bypass'lar, kritik proses parametreleri ve operasyonel istisnalar gibi güvenlik açısından kritik bilgilerin yeni vardiyaya eksiksiz, yapılandırılmış ve doğrulanmış biçimde aktarılmaması durumunu tanımlar. Vardiya teslimi, belki de yüksek riskli endüstrilerdeki en kritik ve en rutin bilgi transfer noktasıdır; bu nedenle iletişim kalitesinin düşmesi hatasız görünen sahanın aslında kritik bilgi boşlukları taşıdığı anlamına gelir. Gece–gündüz vardiya geçişlerinde, kritik bakım–operasyon devrirlerinde ve kısa süreli geçici yöneticilerin sahaya dahil olduğu anlarda iletişim kalitesinin belirgin biçimde düştüğünü ortaya koyar. Yapılandırılmamış sözlü devir-teslim; süre baskısı, yorgunluk, kişisel alışkanlıklar ve önceliklendirme farklılıkları nedeniyle kritik bilgilerin sistematik olarak dışarıda kalmasına zemin hazırlar. Devreden birimin "söyledim" dediği ama devralan birimin "bilmiyordum" dediği ve bu uyumsuzluğun nesnel olarak doğrulanamadığı klasik kaza senaryolarını kodlar.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Kritik güvenlik bilgisinin (bypass, arıza, geçici izolasyon, açık aksiyon) yalnız sözlü aktarılması ve kayıt altına alınmaması.

- Yoğun veya acil dönemlerde teslim süresinin kısaltılması ya da yazılı devirden tamamen vazgeçilmesi.

- Hangi bilgilerin devredileceğine dair standart bir çerçeve (devir çizelgesi, SBAR (Durum, Geçmiş, Değerlendirme, Öneri), kritik parametre listesi vb.) bulunmaması.

- Geçici veya uzun süreli bypass durumlarının; aktif tutulmasına rağmen vardiya tesliminde sistematik olarak atlanması.

- Devralan personelin devir bilgisini anladığını ve eksiksiz aldığını doğrulayan iki yönlü teyit mekanizmasının olmaması.

Anahtar kelimeler: “mail atıldı ama okunmadı” “yanlış kişiye mesaj gitti” “telsizden talimat duyulmadı” “ilan panosuna asıldı, kimse görmedi” “alındı teyidi alınmadı”

## D2.5 İletişim Gerçekleşmedi veya Hedefe Ulaşmadı

İletişimin kurulmak istendiği ama mesajın alıcıya hiç ulaşmadığı veya güvenilir bir kanal üzerinden iletilmediği durumları kapsar; kayıp not, yanıt alınmayan çağrı, okunmamış e-posta, yanlış alıcıya gönderim, doğrulanmamış sözlü talimat bu maddenin tipik örüntüleridir. Mesaj içeriği doğru olabilir, ancak teslimat gerçekleşmemiş veya doğrulanmamıştır. Tek yönlü ve teyitsiz iletişim kanallarının güvenlik kritik ortamlarda nasıl sistematik bilgi kayıplarına yol açabileceğini ve bu durumun bireysel ihmal değil, kanal tasarımının yetersizliği olduğunu vurgular. Kritik güvenlik bilgilerinin iletişim kanalı seçimi, doğrulama mekanizması ve yedek kanal planlaması açısından özellikle değerlendirilmesi gereken maddedir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Güvenlik kritik bilginin tek ve pasif bir kanaldan (ilan panosu, e-posta, grup mesajı) iletilmesi; alındı teyidinin alınmaması.

- Sözlü talimatların gürültülü ortamda, radyo paraziti ortamında veya dil bariyerinin bulunduğu koşullarda doğrulanmadan aktarılması.

- Kritik bir bildirim mesajının yanlış kişi veya gruba yönlendirilmesi; mesajın doğru alıcıya ulaşıp ulaşmadığının kontrol edilmemesi.

- Acil veya beklenmedik durumlarda iletişim kanallarının yetersiz kalması; yedek iletişim planının olmaması.

- Mesajın teknik dil, kısaltma veya kod nedeniyle alıcı tarafından anlaşılabilecek formatta olmadığından pratik olarak hiç iletilmemiş sayılması.

Anahtar kelimeler: “enerji durumu yanlış bildirildi” “kimyasal türü / konsantrasyonu hatalı verildi” “eski prosedür yeni diye paylaşıldı” “bakım/test sonucu yanlış aktarıldı” “limit / set değeri yanlış söylendi” "yanlış bilgiyle hareket edildi"

## D2.6 Yanlış veya Eksik Bilgi İletilmesi

Bu kök neden, iletişim kanalı çalışmış ve mesaj alıcıya ulaşmış olmakla birlikte, içeriğin hatalı, eksik, güncel olmayan veya yanıltıcı olduğu durumları tanımlar. D2.5'ten farkı, iletişimin fiilen gerçekleşmiş olmasıdır; sorun bilginin teslimatında değil, kalite ve doğruluğundadır. Yanlış bilginin kaynakları genellikle; bilgi üretim süreçlerindeki hatalar (yanlış ölçüm, hatalı hesap, eski veri), dokümantasyon güncelleme eksiklikleri (revize edilmemiş prosedür, güncellenmeyen P&ID), acele veya ihmalkar iletişim pratikleri ve "bildiğini sanan" aktarım hataları olarak ortaya çıkar. Bu tür hatalar, hem front-line personnel performance gap hem de SPAC ve documentation issue boyutlarında kodlanabilir; bu nedenle bilginin kim tarafından, hangi sistemden ve hangi süreçle üretildiği dikkatle ayrıştırılmalıdır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Enerji izolasyon durumunun yanlış aktarılması; sistemin enerjisiz olduğunun söylenmesi ama gerçekte enerjili olması.

- Kimyasal veya madde sınıfının, konsantrasyonunun veya tehlike özelliklerinin yanlış bildirilmesi.

- Ekipman bakım durumu, kalibrasyon değeri veya son test sonucunun hatalı aktarılması.

- Prosedür veya talimatın eski revizyonunun geçerli olarak iletilmesi; güncel versiyonun yerine ulaşmaması.

- Alarm seti noktaları, çalışma limitleri veya kritik proses parametrelerinin sözlü veya yazılı olarak yanlış verilmesi.

Anahtar kelimeler: “talimat farklı yorumlandı” “teknik terim yanlış anlaşıldı” “dil bariyeri nedeniyle mesaj çarpıldı” “eksik bağlamla yanlış anlam çıkardı” “uzun sözlü talimatın kritik kısmı kaçtı” "kritik kısım hafızada kalmadı"

## D2.7 Bilginin Alıcı Tarafından Yanlış Anlaşılması

Doğru bilginin doğru kanalla alıcıya ulaşmasına rağmen, alıcının bu bilgiyi yanlış yorumladığı, eksik kavradığı veya kendi varsayım ve deneyimine göre farklı biçimde anlamlandırdığı durumları kapsar. İletişim teorisinde bu durum; "gönderenin kodlaması" ile "alıcının kod çözmesi" arasındaki anlam farkına karşılık gelir ve dil bariyerleri, teknik yetkinlik farkı, bağlam eksikliği, kültürel yorumlama farklılıkları ve kişisel varsayımlar tarafından sistematik olarak üretilir. Talimatın "makul bir kişi tarafından nasıl anlaşılacağı" ile "gerçekte nasıl anlaşıldığı" arasındaki farkı, hem prosedür tasarımı hem de iletişim protokolü açısından ele alır. Bu madde D2.6'dan şu şekilde ayrışır: içerik doğruydu, ancak alıcının zihninde farklı anlam oluştu; sorunun kaynağı bilgi üretiminde değil, anlam transferindedir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Teknik talimatın, teknik eğitimi yetersiz olan alıcıya teknik terminolojiyle iletilmesi ve farklı yorumlanması.

- "Enerjisini al" gibi sektörel kısaltmaların, farklı deneyim düzeyindeki personel tarafından farklı biçimlerde yorumlanması.

- Kültürel veya dil farklılığından kaynaklanan nüans kayıpları; özellikle çok uluslu ekiplerde "onaylıyorum" ile "anladım" arasındaki bulanıklık.

- Alıcının, eksik bağlam nedeniyle kısmi bilgiyi tam bilgi sanarak kendi varsayımıyla tamamlaması.

- Sözlü talimatların uzun ve çok adımlı olması nedeniyle kritik kısmın hafızada tutulamaması.

Anahtar kelimeler: “P&ID sahayı yansıtmıyor” “sebep–etki matrisi eski” “bypass listesi güncel değil” “bakım / test kayıtları dağınık” “proses güvenlik bilgisi güncellenmemiş” "değişiklik belgeye işlenmedi"

## D2.8 Teknik Dokümantasyon Güncelliğinin Yönetilmemesi

P&ID'ler, sebep-etki matrisleri, SIS mantık diyagramları, ekipman özellikleri, güvenlik durum kayıtları ve diğer teknik referans belgelerinin; sahadaki gerçek sistem durumunu yansıtmayacak ölçüde güncel tutulmaması ve bu durumun operasyonel karar almada hatalı bilgiye dayalı hareket edilmesine yol açması durumunu tanımlar. Teknik dokümantasyon sadece prosedür değildir; tesisin tasarım sınırlarını, enstrümantasyon mantığını, izolasyon noktalarını ve güvenlik kritik ekipman durumunu gösteren temel referans altyapısıdır. Doğru tasarlanmış ama güncelliği yönetilmemiş teknik belgelerin, özellikle bakım planlama, Değişim Yönetimi kapsamında uygulama ve acil durum müdahalesinde nasıl ciddi nedensellik katkısı oluşturduğunu kapsamlı örneklerle göstermektedir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- P&ID'lerin, onaylanan saha değişikliklerini yansıtmadan aylarca veya yıllarca güncellenmeden kullanımda kalması.

- SIS mantık diyagramları veya sebep-etki matrislerinin, ünite modifikasyonları sonrasında revizyona alınmaması.

- Ekipman bakım geçmişi, kalibrasyon kayıtları ve test sonuçlarının; sadece kâğıt ortamında veya kişisel notlarda tutulması, sistematik arşivlenmemesi.

- Aktif bypass listesi, geçici devre dışı bırakma kaydı ve geçici modifikasyon takibinin güncellenmeden yönetilmesi.

- Proses güvenlik bilgisi (PSI) altyapısının; tasarım ve devreye alma döneminde oluşturulup, sonraki değişikliklerle güncel tutulmaksızın statik kalması.

# D3. Eğitim, yetkinlik ve işgücü yönetimi

Organizasyonun eğitim sistemi, teknik yetkinlik yönetimi ve kritik güvenlik rollerine ilişkin işgücü planlamasını kapsayan tüm süreçsel ve yapısal unsurları ifade eder. Eğitim; bilgi aktarımının ötesinde, risk farkındalığının, prosedürel disiplinin ve güvenlik kültürünün inşa edildiği temel mekanizmadır. Yetkinlik yönetimi ise, çalışanların belirli görevleri güvenli şekilde yerine getirebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve deneyimin sistematik olarak tanımlanması, değerlendirilmesi ve sürdürülmesini içerir.

Anahtar kelimeler: “hiç eğitim verilmedi” “işe eğitim almadan başladı” “yeni proses için eğitim yok” “görev bazlı eğitim eksik” “eğitim matrisi yok” "oryantasyon yapılmadan sahaya verildi"

## D3.1 Eğitimin sağlanmaması / verilmemesi

İlgili kişinin yaptığı işin riskleri, prosedürleri, ekipman/alet kullanımı veya KKD gereklilikleri hakkında hiç eğitim almaması ya da verilen eğitimin kapsamının işi güvenli şekilde yapmaya yetecek düzeyde olmamasını ifade eder. Eksiklik; genellikle eğitim matrisinin olmaması, eksik tanımlanması veya yeni iş/proses değişikliklerine zamanında uyarlanmamasından kaynaklanır. Burada söz konusu olan, bireyin “öğrenmeme isteği” değil, organizasyonun eğitim ihtiyacını tanımlama ve planlı şekilde sağlamadaki sistemik yetersizliğidir, davranışsal ihlal gibi görünen pek çok durumun arka planındaki kurumsal sorumluluğu işaret eder.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Yeni proses veya ekipman devreye girdiği halde, buna yönelik spesifik eğitim programının hiç tasarlanmaması.

- İşe yeni başlayanların, formal oryantasyon ve görev bazlı eğitim almadan doğrudan üretime verilmesi.

- Eğitim gerekliliklerinin kişilerden çok pozisyonlara atanmaması; görev değişimlerinde eğitim boşluklarının oluşması.

Anahtar kelimeler: “eğitim sahaya uymuyor” “sadece slayt/anlatım” “uygulama/senaryo yok” “hedef davranış tanımlı değil” “ihtiyaca göre uyarlanmamış” "teoride kaldı pratiğe geçmedi"

## D3.2 Eğitim tasarımının ve içeriğinin etkisiz olması

Eğitimin formel olarak verilmiş olmasına rağmen, tasarım, kapsam ve hedeflerindeki yetersizlik nedeniyle gerekli bilgi ve beceriyi kazandıramamasını ifade eder. Burada sorun, eğitim “yapılmaması” değil, verilen eğitimin işin riskleri, saha gerçekleri ve hedeflenen davranış değişimi ile uyumlu olmamasıdır. Tipik olarak teorik, slayt ağırlıklı, örnek ve uygulama içeriği zayıf, ölçme-değerlendirmesi yetersiz programlarda görülür.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Eğitimin hedef davranış ve yetkinliklerini açık tanımlamadan, sadece “bilgi aktarımı” mantığıyla tasarlanması.

- İş senaryoları, vaka çalışmaları, saha uygulamaları ve pratik egzersizlerin yetersiz veya hiç olmaması.

- Eğitim içeriğinin, farklı hedef grupların (operatör, bakım, mühendis, taşeron vb.) ihtiyaçlarına göre ayrıştırılmaması.

Anahtar kelimeler: “eğitmen anlatımı yetersiz” “dil bariyeri var” “sınıf ortamı uygun değil” “kalabalık/dağınık grup” “katılımcı içeriği takip edemedi” "içerik anlatılamadı"

## D3.3 Eğitimde bilgi aktarımının etkisiz olması

İyi yapılandırılmış bir eğitim programı olmasına rağmen, uygulama sırasında bilginin katılımcılara etkin şekilde aktarılamaması durumunu ifade eder. Sorun; eğitmenin pedagojik yetersizliği, dil bariyerleri, uygun olmayan sınıf koşulları, aşırı kalabalık gruplar veya yönteme bağlı iletişim problemlerinden kaynaklanabilir. Burada tasarlanan program prensipte doğru olsa da, yürütülme kalitesi düşük olduğu için hedeflenen öğrenme gerçekleşmez.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Eğitmenin konu uzmanı olmasına karşın, sahaya uyarlama, örnekleme ve katılımcı etkileşimi kurma becerisinin zayıf olması.

- Eğitimin, gürültülü, dikkat dağıtıcı, uygun olmayan fiziksel ortamlarda yapılması.

- Dil, okuryazarlık seviyesi veya teknik seviye uyumsuzluğu nedeniyle katılımcıların önemli kısmının içeriği takip edememesi.

Anahtar kelimeler: “tek seferlik eğitimle bırakıldı” “tazeleme eğitimi yok” “sahada tekrar/pratik yapılmadı” “koçlukla pekiştirilmedi” “zamanla prosedür unutuldu” "tatbikat hiç yapılmadı"

## D3.4 Bilginin iş başında pekişmemesi ve unutulması

Başlangıçta etkili bir eğitim verilmiş ve katılımcılar içeriği anlamış olsa da, iş ortamında yeterli tekrar, uygulama, koçluk ve tazeleme yapılmadığı için kritik bilgilerin zamanla unutulması veya zayıflamasını ifade eder. Öğrenme; tek seferlik oturumlarla değil, planlı tekrar, mentorluk ve sahada bilinçli pratiğin kombinasyonu ile kalıcı hale gelir. Bu madde, özellikle nadiren yapılan işler, acil durum müdahaleleri ve yüksek riskli özel prosedürler için önemlidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Tek seferlik başlangıç eğitimi sonrası, yıllarca aynı konuda tazeleme eğitimi veya pratik egzersiz yapılmaması.

- Saha liderlerinin, kritik davranışları gözlemleyip geri bildirim vermemesi; öğrenmenin iş üzerinde pekişmesine destek olmaması.

- Görsel hatırlatıcılar, kontrol listeleri, simülasyonlar ve tatbikatların olmadığı veya yetersiz olduğu çalışma ortamları.

Anahtar kelimeler: “kritik iş tek kişiye bağlı” “yedek personel yok” “vardiyada kritik yetkinlik eksik” “emeklilik öncesi devir planlanmadı” “kurumsal hafıza kaybı riski yüksek”

## D3.5 Kritik yetkinliklerin işgücü planlamasına entegre edilmemesi

Organizasyonun kritik güvenlik rollerinde yeterli sayıda ve nitelikte personeli sürdürülebilir şekilde bulundurmak için sistematik bir işgücü planlaması yapmamasını ifade eder. Emeklilik, iç transfer, devir hızı, büyüme ve vardiya yapısı gibi faktörler, kritik bilgi ve becerinin sürekliliğini doğrudan etkiler. KNA açısından, bu madde; tek kişiye bağımlı kritik roller, zayıf yedekleme ve “kurumsal hafıza kaybı” üzerinden risk üreten organizasyonel boşluğu hedefler.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Kritik operasyonel ve bakım rolleri için yedek personel planlarının olmaması.

- Tecrübeli personelin emekliliği veya ayrılışı öncesinde bilgi aktarımı ve mentorluk süreçlerinin planlanmaması.

- Vardiya yapısının, her vardiyada gerekli tüm kritik yetkinlikleri içerecek şekilde tasarlanmamış olması.

# D4. RİSK VE İŞ KONTROL SİSTEMLERİ

İş planlaması, risk değerlendirmesi, değişim yönetimi, iş izin sistemi, enerji izolasyonu ve ilgili kontrol mekanizmalarındaki sistemik zafiyetleri kapsar. İş Kontrol Sistemi (Control of Work), tehlikeli işlerin planlanmasından tamamlanmasına kadar olan süreçte tehlikeleri kontrol altında tutmayı amaçlayan yönetimsel ve prosedürel çerçevedir. Bu kategorideki kök nedenler, doğrudan teknik arızadan değil; iş öncesi planlama, yetkilendirme, iletişim ve doğrulama süreçlerindeki sistematik boşluklardan kaynaklanır.

Anahtar kelimeler: “risk analizi yapılmadı” “İş Güvenlik Analizi (İGA)/ Risk Değerlendirmesi hiç yok” “masa başı değerlendirme” “saha koşulu güncel değil” “checklist’le geçiştirildi” "bariyer etkinliği sorgulanmadı"

## D4.1 — İş Planlaması veya Risk Değerlendirmesinin Yapılmaması ya da Yetersiz Olması

İş öncesi tehlike tanımlaması ve risk değerlendirmesi, güvenli iş yürütümünün temel analitik adımıdır. Risk değerlendirmesinin yapılmaması ya da yüzeysel kalması, tehlikelerin görünmez hale gelmesi anlamına gelir ve bariyer sistemi boşluklar üzerine inşa edilmiş olur. Yeterli bir risk değerlendirmesi; tehlike envanteri, maruziyet analizi, olasılık-şiddet matrisi ve kontrol hiyerarşisi (eliminasyon, mühendislik, idari, KKD) adımlarını kapsamak zorundadır. Sadece standart bir kontrol listesiyle yetinmek, dinamik saha koşullarını ve spesifik iş–ekipman–personel kombinasyonunu yeterince değerlendirmez.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Yüksek riskli işler için formal risk değerlendirmesi yapılmadan sadece genel kontrol listeleriyle yetinilmesi

- Mevcut risk değerlendirmesinin güncel olmayan saha koşullarına (yeni ekipman, değişen proses parametresi, eş zamanlı operasyon) dayandırılması

- Risk değerlendirmesinin masa başında, sahadan bağımsız biçimde tamamlanması; saha gerçekliğini yansıtmaması

- Risk matrisinde olasılık ve şiddet puanlamasının sistematik değil sezgisel yapılması

- Bariyer etkinliğinin risk değerlendirmeye dahil edilmemesi

Anahtar kelimeler: “kağıtta var sahada yok” “izin formu formalite” “kontrol listesi imza için” “LOTO/bariyer kâğıtta kaldı” “sahada önlem doğrulanmadı” "bariyer uygulanmadı"

## D4.2 — Risk Kontrollerinin Uygulanmaması veya Sahaya Yansımaması

Risk değerlendirmesinin yapıldığı ancak belirlenen kontrol önlemlerinin işi gerçekleştiren ekibe etkin biçimde iletilmediği veya sahada fiilen uygulanmadığı durumu tanımlar. Kağıt üzerinde tanımlanan bariyerler ancak fiilen işlev gördüklerinde risk kontrolüne katkı sağlar; dokümante edilmiş ancak uygulanmayan bir bariyer, tasarımsal güvenlik katmanını sıfırlar. Bu kopukluk; bilgi iletişim zafiyeti, izin sistemi yetersizliği, denetim eksikliği veya kültürel sapma kaynaklı olabilir. Kontrol önlemlerinin sahada doğrulanmasını iş izni sürecinin ayrılmaz parçası olarak tanımlar. Risk değerlendirmesinin "imzalanıp rafta bırakılması" olarak da bilinen bu durum, kaza kök neden analizlerinde en sık karşılaşılan sistemik başarısızlıklardan biridir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- LOTO, bariyer kurulumu, ek gözetim gibi önlemlerin belgede yer almasına karşın sahada uygulanmaması

- Kontrol listesinin fiili kontrol yerine bürokratik onay aracı olarak kullanılması

- Risk değerlendirmesinde belirlenen önlemlerin işi yapacak ekibe iletilmemesi

- Sahadaki koşulların değerlendirmeden farklı olduğu görüldüğünde durulmaması

Anahtar kelimeler: “DYS açılmadı” “küçük değişiklik” denip geçildi” “geçici değişiklik kalıcılaştı” “değişiklik sahaya anlatılmadı” “DYS tamamlanmadan devreye alındı”  "organizasyonel değişiklik DYS dışı"

## D4.3 — Değişim Yönetiminin Etkisiz Olması veya Atlanması

Değişim Yönetimi, ekipman, proses, prosedür, organizasyon, personel veya çevresel koşullardaki değişikliklerin sistematik olarak değerlendirilmesini, onaylanmasını, iletilmesini ve dokümante edilmesini kapsayan yönetim sürecidir. DYS, proses güvenliğinin zorunlu yönetim sistemi bileşenlerinden biridir. Pek çok büyük endüstriyel kazada DYS’nin atlanması ya da yetersiz uygulanması birincil sistemik neden olarak belirlenmiştir. DYS sürecinin kritik işlevi; değişikliğin öngörülmeyen tehlike senaryoları yaratıp yaratmadığını, mevcut bariyerlerin yeterliliğini ve ilgili prosedür, eğitim ile izin sistemlerinin güncelleme gereksinimini sorgulamaktır. Geçici değişiklikler, kalıcı değişiklikler kadar sistematik biçimde yönetilmezse kümülatif risk artışına yol açar. DYS İş Kontrolü (CoW) sisteminin üst katmanı olarak konumlanır; DYS kapısından geçmeyen değişiklikler için sonraki tüm kontrol katmanları zayıf kalır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Proses parametresi, kimyasal veya ekipman tipi değişmesine rağmen DYS sürecinin başlatılmaması

- "Küçük değişiklik" olarak nitelendirilen ancak güvenlik bariyerlerini etkileyen modifikasyonların DYS dışında tutulması

- DTS tamamlanmadan işlemin uygulamaya alınması; risk analizi, prosedür güncellemesi ve eğitimin eksik bırakılması

- Geçici değişikliklerin kalıcı hale gelmesi ve hiçbir zaman gözden geçirilmemesi

- Organizasyonel değişikliklerin (rol, sorumluluk, personel değişimi) DYS kapsamı dışında bırakılması

Anahtar kelimeler: “iş izni alınmadan yapıldı” “İş İzni sadece kağıt üzerinde” “izin sahada doğrulanmadı” “süresi dolmuş izinle devam” “izin verici teknik değil” "izin kapatılmadan bırakıldı”

## D4.4 — İş İzin Sisteminin Olmaması, Gerekli İznin Alınmaması veya Etkisiz Olması

İş İzin Sistemi (Permit-to-Work — PTW), tehlikeli işlerin belirlenmiş koşullar, kontroller ve yetki zincirleri çerçevesinde başlatılmasını, yürütülmesini ve kapatılmasını sağlayan resmi yönetim aracıdır. İş İzni, tehlikeli enerji yönetimi, kapalı alan girişi, sıcak iş ve yüksekte çalışma gibi yüksek riskli operasyonlar için standart kontrol mekanizması olarak zorunlu tutulmaktadır. İş İzni sisteminin etkinliği; formun içeriğinin tehlikeleri gerçekten karşılayıp karşılamadığı, sahada koşulların fiilen doğrulanıp doğrulanmadığı ve izin kapatma sürecinin eksiksiz yürütülüp yürütülmediğiyle ölçülür. "Kağıt üzerinde izin" olgusu — formun doldurulup saha koşullarının doğrulanmaması — İş İzni'nin en kritik başarısızlık biçimidir ve kaza soruşturmalarında sıkça karşılaşılan bir bulgudur. İş İzni süreci İş Kontrolü’nün operasyonel çekirdeği olarak konumlandırır; izin sisteminin kalitesi tüm İş Kontrolü etkinliğinin güçlü bir göstergesidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Kapalı alan girişi, sıcak iş, yüksekte çalışma gibi İş İzni gerektiren işlerin izinsiz yapılması

- İzin formunun içeriğinin tehlikeleri eksik yansıtması veya jenerik/standart içerikle doldurulması

- Saha koşullarının doğrulanmadan "her şey tamam" olarak işaretlenmesi

- İzin süresinin dolması veya koşulların değişmesine rağmen izin kapatılmadan işe devam edilmesi

- İzin otoritesinin teknik yetkinliğinin veya sahada bulunmasının yetersiz olması

Anahtar kelimeler: “tüm enerji kaynakları izole edilmedi” “sadece tag, kilit yok” “EKED sonrası test yapılmadı” “grup EKED sahipliği belirsiz” “artık enerji bırakıldı” "geri besleme kontrol edilmedi"

## D4.5 — Enerji İzolasyonunun (EKED) Etkisiz Olması

EKED sistemi, bakım ve servis çalışmaları sırasında tehlikeli enerji kaynaklarının — elektrik, mekanik, hidrolik, pnömatik, kimyasal, yerçekimi ve radyasyon dahil — kontrollü biçimde izole edilmesini ve sıfırlanmasını sağlayan, EKED’in etkinliği; enerji izolasyon haritasının doğruluğuna, tüm enerji kaynaklarının eksiksiz tanımlanmasına, fiziksel kilitleme mekanizmasının uygulanmasına ve izolasyon sonrası geri besleme (backfeed) olasılığının doğrulanmasına bağlıdır. Grup EKED uygulamaları, birden fazla enerji kaynağı içeren sistemler ve karmaşık bağlantı noktaları özellikle sistematik hata riski taşır. Enerji izolasyon prosedürlerinin ekipman spesifik olmasını şart koşar. Birden fazla ekibin çalıştığı işlerde grup EKED protokolü ve enerji izolasyon sahipliği (lock ownership) net tanımlanmazsa ciddi maruziyet riski ortaya çıkar.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Enerji izolasyon prosedürünün hiç tanımlanmamış olması

- Yalnızca bir enerji kaynağının izole edilmesi; diğer enerji tiplerinin göz ardı edilmesi (özellikle çoklu enerji sistemleri)

- Kilit yerine yalnızca etiket kullanımı ile yetinilmesi

- İzolasyon sonrası geri besleme veya depolanmış enerji doğrulamasının yapılmaması

- Grup EKED uygulamasında sahiplik belirsizliği; birden fazla ekibin koordinasyonsuz çalışması

Anahtar kelimeler: “geçici bypass yıllardır duruyor” “bantla/tel çözüm kalıcı olmuş” “geçici izolasyon kaldırılmadı” “geçici önlem kaydı yok” “bitiş tarihi konmamış

## D4.6 — Geçici Risk Kontrollerinin Kalıcı Muamele Görmesi

Geçici bariyerler, bypass düzenlemeleri, geçici izolasyonlar ve prosedürel geçici çözümler, belirli bir güvenlik açığının kısa vadede kapatılmasına yönelik tasarlanır; ancak bu önlemlerin kalıcı mühendislik veya prosedürel çözümlerle desteklenmeden uzun süre devrede kalması, söz konusu zayıflığın sistemin olağan yapısına entegre olmasına ve normalleşmesine yol açar. Geçici değişiklikleri DYS’nin kapsamı altında değerlendirilir ve her geçici önlem için bir bitiş tarihi, takip mekanizması ve gözden geçirme süreci tanımlanması zorunludur. Geçici bypass düzenlemeleri "açık güvenlik borcu"  olarak nitelendirilir. Bu kategorideki başarısızlıklar, genellikle uzun dönemli kümülatif risk birikiminin kaza anındaki tetikleyicisiyle buluşması şeklinde tezahür eder.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Geçici olarak bypass edilen interlock veya güvenlik cihazının aylarca, bazen yıllarca devrede kalması

- Bantla kapatılan, tahta ile desteklenen veya telle bağlanan geçici fiziksel çözümlerin kalıcılaşması

- Geçici bypass kayıtlarının tutulmaması; hangi sistemlerin bypass durumunda olduğunun bilinmemesi

- Geçici önlem için bitiş tarihi ve takip sorumlusunun tanımlanmamış olması

”

Anahtar kelimeler: ““madem buradayız bunu da yapalım” “iş kapsamı büyüdü, izin güncellenmedi” “yeni tehlike için RA yapılmadı” “kapsam değişikliği bildirilmedi” “ek iş aynı izinle yürütüldü” "küçük ek iş algısı"

## D4.7 — Kapsam Değişikliği ve İzin Güncellemesinin Yapılmaması

Kapsam kayması, başlangıçta belirlenen iş tanımının iş ilerledikçe — ek kesim, farklı ekipman, yeni bağlantı noktası, farklı çalışma alanı gibi unsurlarla — genişlemesi ve bu genişlemenin yeni bir risk değerlendirmesi veya izin güncellemesi olmaksızın yürütülmesidir. Bu durum, orijinal izin ve risk değerlendirmesinin kapsam dışı kalan aktiviteler için kontrol boşluğu oluşturmasına neden olur. Kapsam değişikliklerinin İş İzni sistemini yeniden tetiklemesi gerekir. Sahadaki gerçek koşullar, planlama aşamasından farklılık gösterdiğinde ya da iş esnasında kararlar alındığında, bu kararların güvenlik yönetim sistemi içinde değerlendirilmesi zorunludur. Kapsam kayması; zaman baskısı, pratik problem çözme eğilimi ve "küçük bir ek iş" algısının yarattığı biyastan beslenir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- "Şu an buradayken şunu da yapalım" mantığıyla iş kapsamının genişletilmesi

- İzin formunun güncellenmeden devam edilmesi; yeni tehlikelerin değerlendirilmemesi

- İşi yapanların kapsam değişikliğini izin vericiye bildirme sorumluluğunun net tanımlı olmaması

- Karmaşık, çok ekipli işlerde orijinal kapsam sınırlarının belirsizleşmesi

Anahtar kelimeler: “alan toplanmadan terk edildi” “koruyucu/bariyer geri takılmadı” “geçici izolasyonlar açık kaldı” “döküntü/atık bırakıldı” ““sonraki vardiya tamamlar” mantığı” "izin kapatma adımı atlandı"

## D4.8 — İş Yerinin Emniyetli Bırakılmaması

İşin tamamlanması veya ara verilmesinin ardından çalışma alanının, ekipmanın ve sistemlerin güvenli duruma getirilmeden, geçici veya kalıcı tehlikeler kontrol altına alınmadan bırakılması, hem ikincil kazalara hem de devir teslim süreçlerindeki yanılgılara zemin hazırlar. İş kapatma prosedürü, İş İzni sisteminin tamamlayıcı son adımıdır; bu adımın atlanması izin döngüsünü açık bırakır. Uluslararası kaza analizleri, özellikle gece vardiyasına veya sonraki ekibe bırakılan çalışma alanlarının bu kategori açısından yüksek risk taşıdığını göstermektedir. Güvensiz bırakma; fiziksel tehlikeler (kaldırılmamış bariyerler, takılmamış koruyucular), enerji yönetimi (geçici izolasyonların düzeltilmemesi) ve bilgi yönetimi (açık tehlikelerin bir sonraki ekibe aktarılmaması) boyutlarını kapsar.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Bariyerlerin kaldırılmaması, koruyucuların yerine takılmaması

- Geçici topraklamaların veya izolasyonların kaldırılmaması; sistemin enerjili veya enerjisiz konumda belirsiz bırakılması

- Dökülme, kesme artığı veya kimyasal kalıntıların temizlenmemesi

- Ekibin "bir sonraki vardiya tamamlar" düşüncesiyle alanı kontrol etmeden terk etmesi

Anahtar kelimeler: “kritik bariyerler tanımlı değil“ “bariyer test programı yok” “aynı anda birden çok bariyer devre dışı” “bariyer sahibi belli değil” “bypass’lar bariyer kaydına işlenmedi”

## D4.9 — Bariyer Yönetiminin Yetersizliği

Bariyer yönetimi, güvenlik tehlikesi veya proses güvenliği tehlikesi ile zararlı sonuç arasındaki koruma katmanlarının sistematik olarak tanımlanmasını, performans kriterlerinin (güvenilirlik, etkinlik, bağımsızlık) belirlenmesini, izlenmesini ve bütünlüğünün periyodik olarak doğrulanmasını kapsayan disiplindir. Bow-tie analizi ve LOPA metodolojileri, bariyer yönetiminin temel analitik araçlarıdır; bu çerçevede her bariyer için işlev (önleyici / azaltıcı), sahipliği ve test frekansı açıkça tanımlanmalıdır. Güvenlik bütünlüğü seviyesi (SIL) gereksinimleriyle birlikte bariyer test ve doğrulama döngülerini zorunlu kılmaktadır. Bariyerin varlığı ile bariyerin çalışır olması birbirinden bağımsız olgulardır; bu ayrımın sistematik olarak yönetilmediği organizasyonlarda "görünürde güvenli ancak işlevsiz bariyer" sendromunun kök nedeni bu maddede aranmalıdır. Bariyer izleme sistemi İş Kontrolü'nün etkinlik ölçüm aracı olarak tanımlar.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Kritik bariyerlerin tanımlanmamış olması; bow-tie analizinin yapılmamış veya güncellenmemiş olması

- Bariyer test ve doğrulama programının yetersiz veya hiç uygulanmamış olması

- Birden fazla bariyerin aynı anda devre dışı olduğunun fark edilmemesi (Swiss Cheese etkisi)

- Bariyerlerin sahipliğinin ve performans kriterlerinin belirsiz olması

- Bypass edilen güvenlik sistemlerinin bariyer kaydına yansıtılmaması

Anahtar kelimeler: “aynı alanda işlerden kimsenin haberi yok” “her ekip kendi iş izniyle gidiyor” “SIMOPS koordinatörü yok” “sıcak iş ile proses aynı anda” “bakım–operasyon çakışması analizi yapılmadı”

## D4.10 — Eş Zamanlı Operasyonların (SIMOPS) Yönetiminin Yetersizliği

Eş Zamanlı Operasyonlar, aynı coğrafi alanda, aynı ekipman üzerinde veya birbirine bağlı sistemlerde farklı iş ekipleri, disiplinler ya da organizasyonlar tarafından eş zamanlı yürütülen ve birinin yarattığı tehlikenin diğerini etkileyebileceği operasyonel konfigürasyonları tanımlar. SIMOPS yönetimi; yüksek riskli endüstrilerde zorunlu olarak değerlendirilen bir disiplindir. Tehlike, tek bir operasyonun değil; operasyonlar arasındaki etkileşimin yarattığı öngörülmemiş tehlike senaryosundadır — bu nedenle bireysel iş izinleri eksiksiz olsa bile SIMOPS değerlendirmesi yapılmaksızın risk kontrolü eksik kalır. SIMOPS başarısızlıklarının kök nedeni çoğunlukla organizasyonel koordinasyon zafiyetine dayanır: farklı iş emirleri ve izin sistemleri arasında çapraz tehlike analizi yapılmaması, "etkileşim noktası" kavramının tanımlanmamış olması ve ortak bir otorite (SIMOPS Koordinatorü) bulunmaması. SIMOPS değerlendirmesi İşKontrolü sistemine entegre bir "çakışma kontrol kapısı" olarak konumlandırılır; bu kapının çalışmadığı organizasyonlarda birden fazla iş izninin aynı anda geçerli olduğu ve birbirini etkileyen işlerin koordinasyonsuz yürütüldüğü görülür. Offshore, petrokimya, inşaat ve büyük bakım/devreye alma operasyonlarında SIMOPS yönetim yetersizliği, tarihteki en büyük endüstriyel kazaların önemli sistemik nedenlerinden biri olmuştur.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Aynı alanda çalışan farklı ekiplerin birbirinin işinden ve yarattığı tehlikeden haberdar olmaması

- Her ekibin kendi iş iznini geçerli sayması; izinler arası çakışma ve etkileşim analizinin yapılmaması

- SIMOPS koordinatörü rolünün tanımlanmamış olması veya bu rolün fiilen işlevsiz kalması

- Bakım işlemi sürerken proses operasyonunun devam etmesi; enerji sınırlarının kesişim noktalarının belirlenmemiş olması

- Müteahhit-işveren veya farklı müteahhitler arası koordinasyonun yetersizliği; herkesin kendi güvenlik sistemine göre hareket etmesi

- Sıcak iş ile kimyasal içerikli proses çalışmasının eş zamanlı yürütülmesi gibi tehlikeli kombinasyonların önceden analiz edilmemesi

- Yoğun operasyon dönemlerinde (turnaround, devreye alma, kapasite artışı) SIMOPS matrisinin güncellenmemesi

# D5. Mühendislik / Tasarım ve Teknik Sistemler

Tesis, ekipman ve teknik sistemlerin tasarım yaşam döngüsündeki (tasarım girdisi, tasarım çıktısı, kapsam, gözden geçirme, devreye alma ve erken işletme izlemesi) sistemik kök nedenleri kapsar. Olay araştırmasında bu grup seçildiğinde, odak kişinin anlık hatasından çok tasarım süreçlerinin, veri ve standart yönetiminin, ergonomik ve insan faktörleri entegrasyonunun, PHA/HAZOP/LOPA gibi teknik risk analizlerinin ve operasyonel hazır oluş/PSSR uygulamalarının yeterliliğine kaydırılmalıdır.

Anahtar kelimeler: “yanlış kapasite tasarımı” “hatalı malzeme seçimi” “start‑up/acil duruma göre yetersiz tasarım” “RAGAGEP dikkate alınmadı” “tasarım hesapları eksik” "start-up koşulu tasarımda yok"

## D5.1 Teknik tasarım hataları veya uygunsuzluklar

Tesis, ekipman veya sistemin temel mühendislik tasarımının, proses amaçları, yükler, çevresel koşullar, ömür boyu bütünlük ve güvenlik gereklilikleri açısından yetersiz veya hatalı olmasını ifade eder. Tasarım çıktısının ve tasarım girdilerinin birbiriyle tutarsız olması, eksik mühendislik hesapları, uygunsuz malzeme/metalurji seçimi ve yanlış kapasite boyutlandırmaları ile doğrudan ilişkilidir. Teknik tasarım hataları; kod ve standartların yanlış veya yüzeysel uygulanması, RAGAGEP’lerin (Kabul Görmüş ve Genel Olarak Benimsenmiş İyi Mühendislik Uygulamaları) dikkate alınmaması ve tasarım doğrulama/bağımsız inceleme süreçlerinin zayıflığı nedeniyle, ekipmanın normal, start-up/shutdown ve acil durum koşullarında güvenli çalışamamasına yol açar. Bu tür hatalar çoğunlukla tekil bir hesap yanlışından ziyade, tasarım organizasyonunun veri yönetimi, değişiklik kontrolü ve disiplinler arası koordinasyon eksikliklerinin sistematik sonucudur. Tasarlanan sistemler beklenen ömründen önce arıza eder, limitleri aştığında kırılgan davranır veya hedeflenen güvenlik bütünlük seviyesini sağlayamaz.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Malzeme ve kalınlık seçimlerinin korozyon, erozyon, yorulma veya kimyasal ortam dikkate alınmadan yapılması (örn. yanlış NACE/ASME seçimleri).

- Destek, ankraj, tahliye alanı gibi elemanların dinamik yükler, patlama/zorlanma basıncı ve sismik etkiler için yetersiz boyutlandırılması.

- Normal işletme için uygun ama start-up, shutdown veya acil durum senaryoları için yetersiz kapasiteye sahip pompalar, valfler, soğutma sistemleri ve enstrümantasyon.

- Tasarım dokümanları ile gerçek proses koşulları arasında uyumsuzluk; örneğin daha sonra değişen akış oranları veya yeni kimyasal türleri için tasarımın güncellenmemesi.

- RAGAGEP, şirket tasarım kriterleri veya müşteri gereksinimlerinin parçalı uygulanması, çelişkili standartların çözülmeden kullanılması ve bunların tasarımda netleştirilmemesi.

Anahtar kelimeler: “proses verisi hatalı” “yanlış/eskimiş standartla tasarım”

“müşteri gereksinimi net değil” “sahayı yansıtmayan tasarım verisi” “çelişkili teknik şartname

## D5.2 Tasarım girdileri, standartlar veya teknik şartnamelerin hatalı olması

Tasarım sürecine giren veri, kriter ve gerekliliklerin (proses verileri, müşteri gereksinimleri, kod/standard referansları, çevresel ve operasyonel koşullar) eksik, hatalı, çelişkili veya güncel olmaması durumlarını kapsar. Yanlış veya eksik proses koşullarından, uygun olmayan standart referanslarından veya çelişkili müşteri gereksinimlerinden kaynaklanan tasarım hatalarına odaklanır. Tasarım girdilerinin zayıflığı, sonradan ortaya çıkan korozyon, kapasite yetersizliği, uygunsuz malzeme seçimi veya acil durum koşulları için yetersiz ekipman boyutlandırması gibi sonuçlar doğurur. Bu kök neden; saha gerçekliğini tam yansıtmayan veri toplama süreçleri, standartların izlenmemesi ve değişiklik yönetiminin eksikliğiyle birlikte düşünülmelidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Tasarımda kullanılan proses verilerinin (basınç, sıcaklık, akış, faz dengesi, kimyasal kompozisyon) eksik veya hatalı olması; örneğin daha sonra sour gas’a geçen hattın hala sweet gas verilerine göre tasarlanması.

- Eski, yanlış veya çelişkili kod ve standart versiyonlarının kullanılması; birden fazla standardın farklı şartlarını içeren ama çelişkileri çözülmemiş şartnameler.

- Müşteri gereksinimlerinin tam, anlaşılır ve izlenebilir şekilde toplanmaması; sözleşme, teknik şartname ve fiili beklentiler arasında uyumsuzluk.

- Yeni teknoloji veya yeni malzemeler için uygun standardın olmaması, buna rağmen risk analizi yapılmadan veya eşdeğerlik gösterilmeden tasarıma sokulması.

Anahtar kelimeler: “vana/acil stop erişilemez” “karışık/benzer buton dizilimi” “alarm seli, öncelik yok” “ergonomik olmayan çalışma yüksekliği” “operatöre aşırı zihinsel yük” "benzer kontroller karıştırıldı"

## D5.3 Ergonomik / insan faktör tasarım hataları

Tesis, ekipman, kontrol panelleri ve çalışma alanlarının insanın fiziksel, bilişsel ve organizasyonel özellikleri dikkate alınmadan tasarlanması sonucunda, insan hatası olasılığının sistematik olarak artmasına odaklanır. Ergonomik tasarım hataları; erişilmesi zor vanalar ve acil stoplar, benzer görünümlü ama farklı işlevli kontrol elemanları, yüksek bilişsel yük oluşturan ekran ve alarm tasarımları, uygunsuz çalışma yüksekliği ve postür gerektiren iş istasyonları gibi unsurlarla kendini gösterir. Bu tür eksiklikler; vardiya yorgunluğu, dikkat dağınıklığı ve mental iş yükü ile birleşerek, tek bir operatör hatası gibi görünen olayların altında yatan sistemik tasarım zafiyetini oluşturur.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Kontrol panellerinde benzer renk, şekil ve konumda butonlar/anahtarlar; standart olmayan semboller, karışık veya okunması zor etiketler.

- Erişilmesi zor, merdiven veya tırmanma gerektiren, riskli postürlerle kullanılabilen vanalar, manuel kumandalar, acil stoplar.

- Çok sayıda alarmın aynı anda çalması, önceliklendirme olmaması, kritik alarmın diğerlerinin arasında kaybolması (alarm seli).

- Yüksek fiziksel iş yükü gerektiren, sık tekrarlanan veya statik yük içeren görevler; uygun kaldırma yardımcıları, kaldırma limitleri veya mola tasarımı olmaması.

- Operatörden karmaşık hesap, tablo kullanımı veya uzun akış şemaları üzerinden mental işlem yapmasını bekleyen, otomasyona veya görsel iş yardımcılarına çevrilmemiş görevler.

Anahtar kelimeler: “projeye aykırı montaj” “yanlış malzeme kullanıldı” “koruyucu/proses elemanı projeye göre kurulmadı” “NDT/pressure test formalite yapıldı”

“yüklenici kontrolsüz bırakıldı” "çizimden sapma kayıt altında değil"

## D5.4 İnşaat / montaj denetiminin etkisiz olması

Tasarımın kağıt üzerinde doğru olmasına rağmen, inşaat, montaj veya modifikasyon sürecinde tasarım kriterlerine, spesifikasyonlara ve onaylı çizimlere uygun uygulama yapılmamasını kapsar. Tasarım çıktısı ile sahadaki fiili uygulama arasındaki tutarsızlık örnekleri (yanlış malzeme kullanımı, hatalı bağlantı noktaları, eksik kaynak/ankraj, yanlış tie-in lokasyonları) bu başlıkla uyumludur. Etkisiz montaj denetimi; yetersiz gözetim, kalite kontrol prosedürlerinin eksikliği veya uygulanmaması ve yüklenici işlerinin sistematik olarak doğrulanmaması sonucu ortaya çıkar. Bu kök neden, kazanın temel tetikleyicisi olabileceği gibi, ekipman bütünlüğünün zayıflamasına yol açarak ikincil olaylara zemin hazırlayan gizli kusurlar da üretebilir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Onaylı projeden saparak farklı malzeme, et kalınlığı, kaynak prosedürü veya bağlantı detayının uygulanması ve bunun kayıt altına alınmaması.

- Koruyucu sistemlerin (guard, bariyer, SIS bileşenleri, yangın sistemi, havalandırma) projedeki yerleşim ve kapsama alanına uygun kurulmamış olması.

- Tie-in noktalarının yanlış lokasyonlara bağlanması, drenaj ve tahliye hatlarının projedekinden farklı eğim ve yönlerde döşenmesi.

- Kaynak, tahribatsız muayene, basınç testi gibi kalite kontrol aktivitelerinin kapsam dışı bırakılması, belgelenmemesi veya sadece formalite icabı yapılması.

Anahtar kelimeler: “PSSR yapılmadan devreye alındı” “koruyucu sistem fonksiyon testi yok” “prosedür/eğitim PSSR’de doğrulanmadı” “HAZOP/LOPA aksiyonları kapanmadan başlatma” “PSSR kağıt üzerinde imzalandı” "koruyucu sistem test edilmedi"

## D5.5 Operasyonel hazır olma (PSSR) eksiklikleri

İnşaattan operasyona geçiş öncesinde sistemlerin güvenli ve tam hazır olduğunu doğrulayan “Operasyonel hazır olma / Pre-Startup Safety Review (PSSR)” süreçlerinin olmaması, eksik tasarlanması veya etkisiz uygulanmasını ifade eder; amaç tasarımın, montajın, prosedürlerin, eğitimlerin ve koruyucu sistemlerin devreye alma öncesi birlikte doğrulanmasıdır. Etkisiz PSSR, tasarım ve montaj fazlarında yapılan hataların yakalanmadan işletmeye geçmesine ve erken işletme döneminde yüksek olay ve devre dışı kalma oranlarına yol açar.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- PSSR sürecinin hiç tanımlanmamış olması veya yalnızca yasal bir formalite olarak, sahada doğrulama yapılmadan kağıt üzerinde imzalanması.

- Koruyucu sistemlerin (SIS, interlocklar, alarmlar, tahliye sistemleri, yangın/gaz algılama) fonksiyonel testlerinin devreye alma öncesinde sistematik olarak yapılmaması.

- Prosedürlerin (normal işletme, start-up, shutdown, acil durum) tamamlanma durumu, operatör eğitimleri ve yetkinlik değerlendirmelerinin PSSR kapsamına alınmaması.

- HAZOP/LOPA veya tasarım incelemelerinde üretilen aksiyonların tamamlanma durumunun PSSR sırasında doğrulanmaması.

Anahtar kelimeler: “devreye alma sonrası ekstra izleme yok” “erken titreşim/sızıntı “normal” sayıldı” “ilk arızaya kök neden bakılmadı” “yeni hattın trendleri analiz edilmedi” "erken sızıntı görmezden gelindi" “problemler sadece parça değişimi”

## D5.6 İlk işletme döneminde operasyon izlemesinin yetersizliği

Yeni devreye alınan veya büyük modifikasyon geçirmiş sistemlerin ilk işletme döneminde tasarım varsayımları ve gerçek performansın sistematik olarak izlenmemesini ifade eder; amaç, devreye alma sonrası beklenmedik titreşim, kaçak, sıcaklık, alarm davranışı gibi erken uyarı sinyallerinin yakalanmasıdır. Yetersiz ilk işletme döneminde izleme, tasarım/montaj/PSSR fazlarında kalan kusurların sessizce büyümesine ve ilk büyük olay veya yorulma arızasında ortaya çıkmasına neden olur.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Yeni veya revize edilmiş hat ve ekipmanlar için özel izleme planı (gelişmiş devreye alma trendleri, daha sık devriye, ek titreşim/sıcaklık ölçümleri) tanımlanmaması.

- İlk işletme döneminde alarm eşiği ihlalleri, sızıntılar, titreşim artışları gibi sinyallerin “alışma dönemi normalidir” diye yorumlanarak analiz edilmemesi.

- Early-life arızalar için sistematik root cause analizi yapılmaması, sadece parça değiştirerek devam edilmesi.

Anahtar kelimeler: “yüksek riskli proses için HAZOP yok” “HAZOP normal moda sıkışmış, start‑up/yedek mod yok” “HAZOP/LOPA aksiyonları uygulanmadı” “analiz ekibi eksik disiplinli” “sadece checklist ile yetinildi” "LOPA kapsamı yetersiz kaldı"

## D5.7 Risk için teknik analizlerin (PHA/HAZOP/LOPA vb.) eksik veya etkisiz olması

Tesis veya ekipman tasarımının, uygun proses güvenliği risk analizlerine (PTA, HAZOP, LOPA, FMEA, What-If vb.) hiç tabi tutulmaması, yanlış kapsamda yürütülmesi veya elde edilen bulguların tasarım ve işletme kararlarına yeterince yansıtılmamasını kapsar; odak, tehlikelerin sistematik tanımlanması, senaryoların derinliğinin yeterli olması ve önerilerin uygulanma oranıdır. Etkisiz risk analizleri, kritik senaryoların analiz dışında kalmasına, risk azaltma önlemlerinin yetersiz veya yanlış hedeflenmesine ve tasarımın, özellikle düşük frekans / yüksek sonuçlu olaylara karşı zayıf kalmasına yol açar.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Yüksek riskli prosesler için formal PTA/HAZOP yapılmaması, sadece genel checklist veya deneyime dayalı incelemelerle yetinilmesi.

- HAZOP kapsamının, sadece normal işletme durumuna odaklanıp start-up, shutdown, acil durum ve devreye alma gibi kritik modları kapsamaması.

- HAZOP/LOPA sırasında üretilen önerilerin uygulanmaması, takibinin yapılmaması veya tasarım, prosedür ve eğitimlere yansıtılmaması.

- Analiz ekibinin kompozisyonunun yetersiz olması (operasyon, bakım, proses güvenliği, insan faktörleri temsil edilmemesi) veya analiz süresinin yetersiz bırakılması.

Anahtar kelimeler: “envanter/minimizasyon çalışılmadı” “daha az tehlikeli ikame hiç değerlendirilmedi” “tek büyük tank/reaktör tercihi” “karmaşık, bariyer yüklü proses tercih edildi” “ISD adımı atlanıp direkt alarm/prosedüre gidildi” "pasif çözüm yerine prosedüre güvenildi"

## D5.8 Doğasında Daha Güvenli Tasarım prensiplerinin göz ardı edilmesi

Proses ve tesis tasarımında tehlikeyi kökten azaltmaya yönelik “Doğasında Daha Güvenli Tasarım (ISD)” prensiplerinin sistematik olarak değerlendirilmemesini veya bilinçli olarak ikinci plana itilmesini ifade eder. ISD; minimizasyon (tehlikeli madde miktarını düşürme), ikame (daha az tehlikeli madde/proses kullanma), ılımlaştırma (basınç, sıcaklık, konsantrasyon, envanter koşullarını daha az şiddetli hale getirme) ve basitleştirme (karmaşıklığı azaltma, hata ihtimalini düşürme) stratejilerini içerir; daha alt düzey kontroller (aktif/prosedürel bariyerler) tercih edilirken ISD seçeneklerinin sistematik olarak incelenmemesi, yanlış risk kabul kriterlerinin ve zayıf kontrol hiyerarşisinin bir göstergesidir. Bu kök neden, aynı risk düzeyi için daha basit, pasif ve dayanıklı çözümler yerine, kompleks veya yalnızca insan performansına dayalı kontrollerin seçilmesiyle kendini gösterir. Sonuç olarak, sistem tasarımı gereksiz yere kırılgan hale gelir, çok katmanlı koruma ihtiyacı artar ve hataya toleransı düşük, yüksek bakım ve gözetim gerektiren bir risk mimarisi ortaya çıkar.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Tehlikeli madde envanteri ve proses basınçlarının, proses tasarımında erken aşamada minimize edilmesi mümkünken, sadece ekipman dayanımı ve koruyucu sistemlere güvenilerek yüksek envanterli, yüksek basınçlı çözümlerin tercih edilmesi.

- Daha az tehlikeli çözücüler, inhibitörler veya alternatif proses teknolojileri mevcut olmasına rağmen, sadece mevcut proses alışkanlığı veya kısa vadeli maliyet kaygıları nedeniyle ikame seçeneklerinin hiç çalışılmaması.

- Reaksiyonların veya depolamanın bölünerek daha küçük hacimlerde yürütülmesi yerine, tek büyük tank/reaktör çözümünün seçilmesi ve tüm riskin tek bir büyük birim üzerinde yoğunlaştırılması.

- Karmaşık, çok sayıda aktif ve prosedürel bariyer gerektiren proses şemalarının, daha basit proses konfigürasyonlarına dönüştürülme olasılığının analiz edilmemesi.

- Değişiklik yönetimi veya PTA/HAZOP çalışmalarında, hiyerarşi gereği önce ISD alternatiflerini sistematik olarak sorgulayan bir adım bulunmaması; doğrudan ek alarm, ek prosedür, ek eğitim gibi alt düzey önlemlere atlanması.

# D6. Bakım, varlık bütünlüğü ve güvenilirlik

Anahtar kelimeler: “bakım stratejisi yok” “kritik ekipman listesi yok” “bozulunca bakarız yaklaşımı” “RCM/RBM çalışılmamış” “üretici verisi dikkate alınmamış” "bakım önceliklendirmesi subjektif"

## D6.1 Bakım stratejisi veya planlamasının olmaması / yetersiz olması

Ekipman ve tesisler için sistematik, risk temelli ve yaşam döngüsü odaklı bir bakım stratejisinin (Periodik Bakım, Kestirimci Bakım, Risk Temelli Bakım (RTB), Güvenirlik Odaklı Bakım (GOB), mekanik bütünlük programı vb.) tanımlanmamış veya ekipmanın gerçek kritiklik ve arıza modlarına göre yetersiz kalmış olmasını ifade eder. Strateji eksikliği; hangi ekipmanın kritik olduğunu, hangi tip bakımın (periyodik, koşul bazlı, olay bazlı, düzeltici) uygulanacağını, test ve muayene aralıklarının nasıl belirleneceğini netleştiren mekanik bütünlük çerçevesinin olmaması anlamına gelir. Bunun sonucu, bazı kritik ekipmanların “bozulana kadar çalıştır” modunda bırakılması, bazı düşük etkili ekipmanlara ise gereksiz bakım uygulanmasıdır; bu da hem risk seviyesini hem de toplam bakım maliyetini irrasyonel hale getirir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Kritik ekipman listesi (SCE, SIL ekipmanları, yüksek riskli döner makineler, basınçlı kaplar vb.) tanımlanmamış; bakım önceliklendirmesi subjektif veya sadece üretim etkisine göre yapılıyor.

- Bakım programı, üretici tavsiyeleri ve geçmiş arıza verilerine dayanmadan, geleneksel aralıklar veya “diğer tesis böyle yapıyor” yaklaşımıyla kurgulanmış.

- RTB/GOB çalışması yapılmadan, tüm ekipmana tek tip periyodik bakım uygulanması; koşul bazlı bakım veya risk temelli muayene fırsatlarının hiç değerlendirilmemesi.

- Güvenlik kritik ekipmanlarla (emniyet valfleri, SIS bileşenleri, yangın/gaz algılama vb.) normal üretim ekipmanlarının aynı bakım rejimi altında, ayrı yönetim ve raporlama olmadan ele alınması.

- Ekipman kritiklik listeleri, RTB/GOB çalışmaları veya Muayene, Test ve Önleyici Bakım planlarının ya hiç bulunmaması ya da güncel olmaması.

Anahtar kelimeler: “bakım prosedüre uygun yapılmadı” “yanlış/uygunsuz yedek parça kullanıldı” “kritik adım atlandı” “tork/hizalama değerlerine uyulmadı” “LOTO ve test eksik” "bakım sonrası doğrulama yapılmadı"

## D6.2 Bakım uygulamasının veya işçiliğin yetersiz olması

Teorik olarak uygun bir bakım stratejisi ve plan mevcut olmasına rağmen, bakım faaliyetlerinin sahada hatalı, eksik, prosedüre aykırı veya düşük işçilik kalitesiyle icra edilmesini kapsar. Yetersiz bakım uygulaması; yanlış parça kullanımı, kritik adımların atlanması, tork ve ayar değerlerine uyulmaması, LOTO ve test adımlarının atlanması ve bakım sonrası doğrulama testlerinin yapılmaması gibi unsurlarla kendini gösterir. Bu tür uygulamalar, görünürde “bakım yapıldı” izlenimi yaratırken, gerçekte ekipman güvenilirliğini ve güvenliğini zayıflatan gizli kusurlar üretir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Ekipman montajında contaların ters takılması, rulmanların yağlanmaması, yanlış hizalama, uygun olmayan tork uygulaması.

- Bakım prosedürlerindeki adımların zaman baskısı veya deneyim takdiri gerekçesiyle atlanması; özellikle test, doğrulama ve fonksiyon kontrollerinin yapılmaması.

- Üretici orijinal yedek parçası yerine, malzeme veya tolerans olarak uygun olmayan “eşdeğer” parçaların kullanılması.

- LOTO, basınç tahliye, purging gibi güvenlik adımlarının eksik uygulanması sonucunda bakım sırasında veya sonrasında ikincil olayların ortaya çıkması.

Anahtar kelimeler: “periyodik test/kalibrasyon yok” “aralıklar gerçek kritiklikten uzun” “koşul izleme (titreşim vb.) yapılmıyor” “uygunsuz test sonucu görmezden gelindi” “gizli arıza yakalanamadı” "güvenlik sistemi hiç test edilmedi"

## D6.3 Muayene, test veya kalibrasyonun yetersiz olması

Ekipman, koruyucu sistemler ve ölçüm/kontrol cihazları için gerekli muayene, fonksiyon testi ve kalibrasyon faaliyetlerinin tanımlanmamış, eksik kapsamlı veya uygunsuz sıklıkta uygulanmasını ifade eder. Yetersiz muayene ve kalibrasyon, gizli arızaların zamanında tespit edilememesine; özellikle “durgun” durumda bekleyen koruyucu fonksiyonların (emniyet ventili, SIS, yangın/gaz detektörü, acil güç sistemleri vb.) ihtiyaç anında devreye girememesine yol açar.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Emniyet valfleri, basınç tahliye cihazları, interlocklar, yangın/gaz detektörleri gibi güvenlik kritik ekipmanlar için periyodik test ve muayene programının olmaması veya sadece yasal minimumla sınırlı olması.

- Ölçüm ve kontrol cihazlarının (basınç, sıcaklık, seviye, debi transmitterleri, tartım sistemleri) kalibrasyon aralıklarının gerçek kullanım koşulları ve kritikliği ile uyumsuz şekilde uzun tutulması.

- Koşul bazlı izleme (titreşim, sıcaklık, yağ analizi) için sensör, veri toplama ve analiz süreçlerinin tanımlanmaması veya sistematik kullanılmaması.

- İşletme veya bakım personelinin, test sonuçlarını göz ardı etmesi; uygunsuz sonuçlar için kök neden analizi ve onarım planı yapılmaması.

Anahtar kelimeler: “iş emri detayları boş” “kalibrasyon/test kayıtları dağınık” “BBYS var ama veri girilmiyor” “arıza nedeni “parça değişti” yazılmış” “geçmiş bakım bilgisi bulunamıyor” "kayıt güvensiz karar verilemiyor"

## D6.4 Bakım dokümantasyonu ve kayıtlarının yetersizliği

Bakım, muayene, test, kalibrasyon ve arıza geçmişine ilişkin kayıtların eksik, güvensiz, düzensiz veya erişilemez olmasını; dolayısıyla ekipman geçmişinin ve bakım performansının izlenebilir olmamasını kapsar. Yetersiz kayıt, hem taktik seviyede (bir ekipmanın ne zaman, nasıl ve hangi parçalarla bakım gördüğünü bilmemek) hem de stratejik seviyede (Güvenilirlik Odaklı Bakım / Risk Temelli Bakım, frekans optimizasyonu, GKE performans analizi) karar süreçlerini zayıflatır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Bakım iş emirlerinin kağıt üzerinde veya dağınık elektronik formatlarda tutulması; kapatılan işlerde yapılan işin detayının, kullanılan parçaların ve ölçüm/test sonuçlarının yeterince kayıt altına alınmaması.

- Kalibrasyon, muayene ve test sertifikalarının merkezi bir sistemde saklanmaması; tarih, kapsam ve sonuçlara gerçek zamanlı erişimin olmaması.

- Arıza nedenlerinin iş emirlerinde “arıza yaptı/parça değişti” gibi genel ifadelerle geçiştirilmesi; kök neden, arıza modu ve çevresel koşulların kayıt altına alınmaması.

- BBYS veya benzeri sistemlerin nominal olarak kurulmuş olması ancak disiplinli veri girişi yapılmaması; raporların güvenilmez olması nedeniyle analiz ve karar süreçlerinde kullanılmaması.

Anahtar kelimeler: “aynı arıza sürekli tekrarlıyor” “her seferinde sadece parça değişti” “KNA yapılmadı / yüzeysel kaldı” “güçlü düzeltici aksiyon uygulanmadı” “aynı risk açık halde bırakıldı”

## D6.5 Tekrarlayan arızalardan ders alınmaması (KNA / DÖF eksikliği)

Aynı ekipman veya benzer arıza modlarının tekrar etmesine rağmen, kök neden analizi (KNA) yapılmaması, yüzeysel kalması veya geliştirilen önerilerin sorunu kalıcı olarak çözmemesini ifade eder. Burada temel problem, arızaları tekil olaylar olarak görüp, sistematik analiz ve iyileştirme fırsatı olarak ele almayan bir mekanik bütünlük kültürüdür.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Aynı ekipmanda fan rulmanı, pompa mekanik salmastrası, konveyör zinciri vb. bileşenler için kısa aralıklarla tekrar eden arızalar; ancak her seferinde sadece parça değişimi yapılıp, kök neden çalışması başlatılmaması.

- Yapılan KNA’larda doğru kök nedenler belirlenmesine rağmen, önerilerin ya çok zayıf seçilmesi (örneğin sadece “dikkat edin, eğitim verin”) ya da asıl nedenleri hedeflememesi.

- KNA’dan çıkan güçlü önerilerin, proje onayı veya bütçe beklerken gecikmesi; bu arada aynı arızanın tekrar gerçekleşmesi.

Anahtar kelimeler: “planlı bakım sürekli ertelendi” “güvenlik kritik testler iptal edildi” “CMMS’de “ertelendi/iptal” dolu” “üretim baskısıyla bakım kaydırıldı” “önerilen bakım bütçe/plan yüzünden bekliyor” "önerilen bakım hâlâ açık"

## D6.6 Bakım faaliyetlerinin sistematik olarak ertelenmesi

Bu madde, planlanmış bakım, muayene, test ve kalibrasyon işlerinin; üretim baskısı, kaynak yetersizliği veya yanlış önceliklendirme nedeniyle kronik olarak ertelenmesini veya iptal edilmesini ifade eder. Bakım türlerinin tasarlandığı şekilde uygulanmaması, işlerin zamanında yapılmaması ve özellikle standby sistem testlerinin atlanması bu kapsamdadır. Ertelenmiş bakım, kısa vadede üretim sürekliliği sağlıyor gibi görünse de, uzun vadede gizli arıza stokunu biriktirir ve büyük olaylara zemin hazırlar.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Güvenlik kritik ekipmanlar (GKE, ESD valfler, emniyet ventilleri, yangın/gaz sistemleri, acil jeneratörler) için planlanan test ve bakım iş emirlerinin sık sık “ertelendi/iptal edildi” statüsünde bırakılması.

- BBYS’de planlı bakım tamamlama oranlarının düşük olması; özellikle duruş gerektiren işlerin sistematik olarak kaydırılması.

- KNA, PTA veya denetimlerden gelen iyileştirme önerilerinin, fonlama veya planlama gerekçesiyle uzun süre bekletilmesi; bu arada aynı riskin açık şekilde devam etmesi.

Anahtar kelimeler: “bozulana kadar çalıştırma” “sadece düzeltici bakım uygulanıyor” “yanlış koşul parametresi izleniyor” “güvenlik sistemine bakım tanımlanmamış” “strateji arıza moduyla uyumsuz”  "titreşim hiç izlenmiyor"

## D6.7 Yanlış bakım tipi / stratejisi seçilmesi

Bu madde, ekipman için bakım ihtiyacı analiz edilmiş olsa bile; yanlış bakım türünün (sadece düzeltici, periyodik, olay bazlı, koşul bazlı vb.) seçilmesi veya bakım kapsamının risk ve arıza modlarına uygun belirlenmemesi durumunu kapsar. Örneğin, yüksek güvenlik etkili bir ekipmana “bozulana kadar çalıştır” yaklaşımının uygulanması veya koşul bazlı bakımın, bu ekipman tipi için uygun olmayan parametrelerle kurgulanması bu kapsamdadır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Yüksek riskli veya yüksek erişilemezlik maliyetli ekipmanlar için sadece düzeltici bakım stratejisinin seçilmesi; planlı veya koşul bazlı bakımın reddedilmesi.

- Bir konveyör, pompa veya kritik yardımcı sistemde tahmin edilenden çok daha uzun süren onarımlara rağmen, stratejinin hâlâ “bozulunca bakarız” şeklinde kalması.

- Koşul bazlı bakım (titreşim, sıcaklık, yağ analizi) için yanlış parametrenin izlenmesi; örneğin, yatak arızaları için sadece sıcaklık takibi yapılması, titreşimin hiç izlenmemesi.

- Güvenlik interlockları, alarm ve koruyucu sistemler için hiç bakım veya test aktivitesi tanımlanmaması; sadece proses ekipmanına odaklanılması.

Anahtar kelimeler: “Emniyet Kritik Ekipman listesi yok” “emniyet ventili/interlock kritik sayılmamış” “Emniyet Kritik Ekipman ile proses ekipmanı aynı rejimde” “Emniyet Kritik Ekipman performansı ayrı raporlanmıyor” “kritik ekipman BKYS’de ayrıştırılmamış” "interlock bakım programında yok"

## D6.8 Güvenlik Kritik Ekipmanların (GKE)tanımlanmaması veya ayrı yönetilmemesi

Güvenlik, çevre, kalite veya güvenlik (security) açısından kritik ekipmanların (GKE, Bağımsız Koruma Katmanı, Koruma Katmanları, Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL) ekipmanları, acil durum sistemleri) sistematik olarak belirlenmemiş veya diğer ekipmanlardan ayrı bir mekanik bütünlük ve bakım rejimi ile yönetilmemesini kapsar. GKE’lerin tanımlanmaması; bu ekipmanlar için test, muayene, bakım ve performans izlemenin zayıf veya tamamen eksik kalmasına, dolayısıyla bariyer bütünlüğünün görünmez şekilde bozulmasına yol açar.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Sadece proses ekipmanlarının (pompalar, ısı eşanjörleri, tanklar) kritik listelere dahil edilmesi; emniyet ventilleri, interlocklar, yangın/gaz sistemleri, acil gücü sağlayan sistemlerin bu listede yer almaması.

- Fan veya konveyör gibi görünüşte “yardımcı” ekipmanların, aslında birden fazla hattın çalışmasını etkilediği halde kritik olarak sınıflandırılmaması.

- GKE listesi hazırlanmış olsa bile, Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemin’de (BBYS) ayrı tanımlanmamış olması; bu nedenle test/bakım, performans indikatörleri ve raporlamada diğer ekipmanlardan ayrıştırılamaması.

# D7. Yüklenici ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Anahtar kelimeler: “ön yeterlilik hiç yapılmadı” “sadece fiyata bakıldı” “İSGÇ kaydı sorgulanmadı” “kara liste tutulmuyor” “kritik işler için filtre yok” "güvenlik geçmişi hiç incelenmedi"

## D7.1 Yüklenici ön yeterlilik süreci yok

Bu madde, yüklenici firmaların sahaya alınmadan önce sistematik bir ön yeterlilik sürecinden geçirilmediği, dolayısıyla teknik yetkinlik, iş sağlığı ve güvenliği performansı, yasal uygunluk ve tedarik zinciri güvenilirliği açısından yapılandırılmış bir filtreleme mekanizmasının bulunmadığı durumları kapsar. Ön yeterlilik süreci; KNA perspektifinden, dış tedarikçilerin organizasyonel risk profilinin (kaza geçmişi, proses güvenliği kültürü, eğitim sistemi, bakım ve kalite yönetimi vb.) olaya transfer edilip edilmediğini belirleyen kritik bariyerlerden biridir. Ön yeterlilik yokluğu, özellikle yüksek riskli işlerde “en ucuz veya en hızlı yüklenici” seçimini teşvik ederek, güvenlik ve güvenilirlik kriterlerinin fiilen devre dışı kalmasına neden olur.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Yüklenici seçiminde sadece fiyat, süre ve ilişki temelli tercih yapılması; İSGÇ kaydı, büyük kaza geçmişi, eğitim sistemi ve sertifikasyonların hiç sorgulanmaması.

- Tedarikçi/yklenici ile ilgili geçmiş olumsuz deneyimlere rağmen, bunların kurumsal hafızaya (tedarikçi değerlendirme kayıtları, kara liste vb.) yansıtılmaması.

- Kritik iş kategorileri (yüksek riskli sıcak iş, kapalı alan, büyük kaldırma, proses değişiklikleri vb.) için daha sıkı ön yeterlilik gerekliliğinin tanımlanmamış olması.

Anahtar kelimeler: “ön yeterlilik sadece evrak kontrolü” “kaza geçmişi derin incelenmedi” “referanslar yüzeysel sorgulandı” “İSGÇ performansı puanlamaya yansımadı” “formel ama işlevsiz süreç”

## D7.2 Yüklenici ön yeterlilik süreci etkisiz

Kağıt üzerinde bir ön yeterlilik süreci olmasına rağmen, kullanılan kriterlerin kapsam, derinlik ve uygulama kalitesi açısından yüklenicinin gerçek risk profilini ortaya çıkarmakta yetersiz kaldığı durumları kapsar. KNA açısından bakıldığında, etkisiz ön yeterlilik; “formel ama işlevsiz bariyer” tipik örneğidir ve kağıt üzerinde var olan bir kontrolün, sahadaki gerçek riski maskelemesine neden olabilir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Ön yeterlilik formunun sadece evrak kontrolüne indirgenmesi (vergi levhası, sigorta, birkaç prosedür kopyası) ve sahadaki gerçek uygulamaları, kaza istatistiklerini, KNA kalitesini veya davranışsal güvenlik uygulamalarını içermemesi.

- Tedarikçi referans kontrollerinin yapılmaması veya yalnızca referansın varlığının kontrol edilmesi; içerik olarak sorgulanmaması.

- Yüklenicinin daha önce başka tesislerde yaşadığı ciddi kazaların, sistematik olarak sorgulanmaması veya değerlendirme puanına anlamlı etkisinin olmaması.

Anahtar kelimeler: “kara listedeki firma yine alındı” “onaysız yüklenici sahaya sokuldu” ““bu seferlik acil” denip çağrıldı” “tanıdık/ilişki nedeniyle seçildi” “onaylı liste dışından sözleşme” "yasak ama bilinçli tercih edildi"

## D7.3 Onaylanmamış yüklenici kullanımı

Ön yeterlilik veya onay süreçlerinde başarısız olmuş ya da hiç değerlendirilmemiş bir yüklenicinin; acil ihtiyaç, maliyet baskısı, zaman baskısı veya kişisel ilişkiler nedeniyle bilinçli bir kararla sahaya alınmasını ifade eder. KNA açısından, bu madde çoğu zaman yönetim kararları, hesap verebilirlik eksikliği ve kısa vadeli ticari hedeflerin risk yönetimi üzerinde baskın hale gelmesi ile bağlantılıdır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Daha önce ön yeterlilikte başarısız olmuş veya kara listeye alınmış bir yüklenicinin, “bu seferlik” veya “acil durum” gerekçesiyle yeniden sahaya alınması.

- Herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmadan, sadece tanıdıklık, geçmiş ilişki veya yerel baskılarla yüklenici seçilmesi.

- Tedarik veya proje biriminde, onaylanmış yüklenici listesi varken, bu listeye girmemiş firmalarla sözleşme yapılması ve bunun formel kayıtlara yansıtılmaması.

Anahtar kelimeler: “en ucuz teklife öncelik verildi” “İSGÇ puanı düşük ama seçildi” “seçim matrisinde güvenliğin ağırlığı düşük” “fiyat/süre İSGÇ’nin önüne geçti” “proses kritik işte zayıf yüklenici” “İSGÇ farkı görmezden gelindi"

## D7.4 Yüklenici seçimi etkisiz (güvenliğin yetersiz ağırlıklandırılması)

Yüklenici seçiminde kullanılan puanlama ve karar kriterlerinin; üretim hedefleri, maliyet ve süre gibi parametrelere aşırı ağırlık verip, güvenlik, proses güvenliği ve güvenilirlik performansını ikincil veya sembolik düzeyde bırakmasını ifade eder. KNA bağlamında, bu madde çoğunlukla “yanlış risk kabul kriterleri” ve “organizasyonel ödüllendirme ve teşvik sistemi” ile ilişkilidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Yüklenici seçim matrislerinde, İSGÇ performansına ayrılan ağırlığın çok düşük olması veya yalnızca “geçti/kaldı” türü bir eşik şeklinde tanımlanması.

- Fiyat farkı küçük olsa bile, İSGÇ performansı daha zayıf olan yüklenicinin tercih edilmesi; “en düşük fiyat” yaklaşımının sistematik hale gelmesi.

- Proses güvenliği ile ilgili kritik işlerde (örneğin, basınçlı ekipman, SIS, yangın sistemleri) daha zayıf teknik ve İSGÇ altyapısına sahip yüklenicilerin, ticari avantaj nedeniyle seçilmesi.

Anahtar kelimeler: “yüklenici işi sahada denetlenmedi” “denetim sadece kağıt üzerinden” “bulgulara DÖF uygulanmadı” “tekrarlayan uygunsuzlukta yaptırım yok” “şantiyede yetkili İSGÇ temsilcisi yok”

## D7.5 Yüklenici süreçleri denetimi yok veya etkisiz

Yüklenici faaliyetlerinin sahada yürütülmesi sırasında; iş izin sistemi, saha turu, iş başı gözlem, İSGÇ denetimleri ve performans ölçümü gibi mekanizmalarla sistematik olarak izlenmemesi ya da bu denetimlerin yüzeysel, formalite icabı veya uygunsuz kapsamla yürütülmesi durumlarını kapsar. KNA açısından, bu madde genellikle “kontrol ettiğini varsayan ama fiilen kontrol etmeyen” organizasyonları işaret eder.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Yüklenici işleri sırasında yapılan denetimlerin, sadece belge ve izin formu üzerinden yürütülmesi; sahadaki fiili uygulamanın gözlemlenmemesi.

- Denetim bulgularının kayıt altına alınmaması, sınırlı veya hiç DÖF üretilmemesi, tekrarlayan uygunsuzluklar için yaptırım uygulanmaması.

- Yüklenici şantiyelerinde İSGÇ koordinatörü, süpervizör veya saha temsilcisinin bulunmaması ya da yetkisiz, etkisiz konumda kalması.

Anahtar kelimeler: “sahada iki farklı güvenlik standardı” “yüklenici kendi kurallarıyla çalışıyor” “tesis kuralları üst standart değil” “yüklenici yönetimi İSGÇ toplantısında yok” “çelişki halinde hangi kural geçerli belirsiz” "en zayıf norm baskın hale geldi"

## D7.6 Zayıf yüklenici güvenlik kültürü entegrasyonu

Yüklenici firmaların kendi iç güvenlik kültürü, standartları ve çalışma pratiklerinin, tesisin güvenlik kültürü ve SMS’i ile yeterince entegre edilmemesi; dolayısıyla sahada “iki farklı güvenlik standardı”nın fiilen yan yana yaşaması durumunu ifade eder. KNA perspektifinde, yüklenicinin davranışsal normları, teşvik sistemi ve liderlik mesajları tesisinki ile çeliştiğinde, sahada kimin standardının geçerli olduğu belirsizleşir ve en zayıf normlar baskın hale gelir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Yüklenicilerin kendi KKD, prosedür, izin ve raporlama sistemlerini kullanmaya devam etmesi; tesis standartlarının “öneri” gibi algılanması.

- Sözleşme ve oryantasyon süreçlerinde, tesis güvenlik kurallarının açıkça “üst standart” olarak tanımlanmaması; çelişki durumunda hangi kuralın geçerli olacağının belirlenmemesi.

- Yüklenici yönetim kadrosunun, tesis İSG toplantılarına, PHA/LOPA oturumlarına, KNA süreçlerine veya toolbox toplantılarına yeterince dahil edilmemesi.

# D8. SATIN ALMA, MALZEME TAŞIMA VE MALZEME KONTROLÜ

Anahtar kelimeler: “yanlış malzeme kodu” “hatalı teknik şartname” “eski/yanlış standartla sipariş” “proses verisi siparişe yanlış aktarıldı” “yanlış sınıf/seviye istendi” "mühendislik–satınalma kopukluğu"

## D8.1 Yanlış ürünün sipariş edilmesi

Siparişi oluşturan kişi veya ekibin, teknik gereksinimleri, kullanım koşullarını veya tasarım kriterlerini yanlış, eksik veya hatalı yorumlaması sonucu yanlış ürün, yanlış sınıf/grade veya yanlış teknik özellikte malzeme sipariş etmesini ifade eder. Satınalma spesifikasyonlarının hatalı, eksik veya güncel olmayan kriterlere dayanmasının, ekipman bütünlüğünü doğrudan zayıflattığı vurgulanır. KNA perspektifinde bu durum; bilgi yönetimi, veri doğrulama ve satınalma–mühendislik–operasyon entegrasyonundaki kopuklukların, malzeme seviyesinde manifestasyonudur.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Satınalma talebinde, yanlış malzeme kodu veya eski parça numarasının kullanılması; tedarikçinin bu koda göre siparişi karşılaması.

- Teknik şartnamenin süresi dolmuş standartlara (eski EN/API/ASME revizyonları) dayanması; yeni gerekliliklerin siparişe yansımaması.

- Proses ve tasarım ekiplerinin belirlediği malzeme sınıfı, basınç-sıcaklık sınıfı, korozyon dayanımı veya kimyasal uyumluluk bilgilerinin satınalma formuna eksik veya hatalı aktarılması.

Anahtar kelimeler: “yanlış ürün depoya kabul edildi” “sadece evrak kontrol edildi” “fiziksel/sertifika kontrolü yapılmadı” “kabul testleri atlandı” “tedarikçi lot farkı görülmedi” "etiket uyumsuzluğu fark edilmedi"

## D8.2 Yanlış ürünün teslim alınması (kabul kontrolünün yetersizliği)

Doğru ürün sipariş edilmesine rağmen, tedarikçi tarafından gönderilen yanlış ürün veya yanlış spesifikasyonlu malzemenin; teslim alma ve kabul sürecindeki kontrollerin yetersizliği nedeniyle fark edilmeden depoya veya sahaya kabul edilmesini ifade eder. KNA açısından, bu madde tedarik zinciri ve iç kontrol mekanizmaları arasındaki arayüzde oluşan bariyer zafiyetini temsil eder.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Tedarikçinin, maliyet veya stok gerekçesiyle malzeme lotu veya grade değişikliği yapması; buna rağmen irsaliye/etiket bilgilerinin yetersiz olması ve depoda fark edilmemesi.

- Kabul kriterlerinin belirsiz veya sadece “evrak kontrolüne” indirgenmiş olması; fiziksel kontrol, işaret/etiket kontrolü, sertifika ve ölçüm/test adımlarının yapılmaması.

- Kabul testlerinin daha hızlı, daha basit veya hiç yapılmaması (zamandan kazanmak için kısa testlerin uygulanması veya testlerin atlanması).

Anahtar kelimeler: “taşıma sırasında hasar gördü” “yanlış istif/bağlama” “soğuk zincir/koşul korunmadı” “varil/konteyner devrildi/sızdı” “nakliye hasarı dikkate alınmadı” "ambalaj yetersizdi"

## D8.3 Taşıma veya sevkiyat sırasında malzeme hasarı

Malzemenin tedarikçi–depo–saha arasındaki taşıma, iç lojistik ve sevkiyat süreçlerinde; hatalı paketleme, uygunsuz taşıma yöntemleri veya yetersiz fiziksel koruma nedeniyle hasar görmesi ve bu hasarın ya fark edilmemesi ya da dikkate alınmaması durumlarını kapsar. Paketleme, taşıma ve yükleme boşaltma hatalarının hem ürün kalitesi hem de ekipman güvenilirliği üzerinde kritik etkileri olduğu gösterilir. KNA açısından, bu madde çoğu zaman lojistik ve malzeme yönetimi süreçlerinin proses güvenliği içindeki rolünün küçümsenmesinin bir yansımasıdır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Ağır veya hassas ekipmanların (elektronik cihaz, emniyet enstrümantasyonu, yangın/gaz algılama ekipmanı, vana vb.) yetersiz destek, yanlış istif, uygunsuz bağlama veya titreşim/şok koruması olmadan taşınması.

- Sıvı veya kimyasal ürünlerin, uygun olmayan varil/konteyner, yetersiz ikincil containment veya yanlış paletleme nedeniyle devrilmesi, delinmesi veya sızdırması.

- Soğuk zincir veya sıcaklık/nem hassasiyeti olan malzemelerin (kaplama, polimer, kimyasal katkı, bazı sensörler) taşıma ve aktarma sırasında uygun çevresel koşullarda korunmaması.

Anahtar kelimeler: “uygunsuz depolama koşulları” “açık alanda korunmasız stok” “raf ömrü takibi yok” “nem/sıcaklık kontrolsüz depo” "son kullanma tarihi geçmiş parça" "deformasyona uğramış malzeme sahaya verildi"

## D8.4 Malzeme depolama yetersizliği

Malzemelerin, üretici/tasarım gerekliliklerine ve tesis içi depolama standartlarına uygun çevresel, fiziksel ve organizasyonel koşullarda saklanmaması sonucu, malzeme bütünlüğünün, performansının veya güvenli kullanım özelliklerinin bozulmasını ifade eder. Depolama ortamı, raf sistemi, bakım ve raf ömrü yetersizliklerinin hem ekipman arızalarına hem de proses güvenliği ihlallerine yol açabilir. KNA açısından bu madde, stok yönetimi, depo tasarımı ve teknik şartnamelerin depolama pratiğine çevrilmesindeki kopuklukların malzeme seviyesindeki yansımasıdır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Nem, sıcaklık, kimyasal atmosfer veya UV gibi çevresel parametrelerin kontrol edilmediği depolarda elektronik, elastomer, kaplama, adsorbent vb. malzemelerin bozulması.

- Raf yük limitlerinin aşılması, uygunsuz istifleme veya korumasız açık alan stokları nedeniyle mekanik hasar, deformasyon, korozyon veya UV bozunması.

- Raf ömrü takibinin yapılmaması; son kullanma tarihi geçmiş kimyasal, contalar, hortumlar veya emniyet kritik parçaların sahaya verilmeye devam edilmesi.

Anahtar kelimeler: “etiket silinmiş/okunmuyor” “kimlik/lot bilgisi yok” “karantina/onay/red işareti yok” “geçici yazıyla kalıcı etiket” “GHS/tehlike bilgisi eksik”

## D8.5 Malzeme etiketleme ve işaretlemesinin yetersizliği

Malzemelerin; kimlik, teknik özellik, tehlike sınıflandırması, durum (karantina/onaylı/red) ve raf ömrü gibi kritik bilgileri taşıyan etiket ve işaretlerle doğru, okunaklı, kalıcı ve kullanıcı dostu şekilde tanımlanmaması veya bu etiketlerin yanlış/eksik/silinmiş olması durumlarını kapsar. Yetersiz etiketlemenin yanlış malzeme kullanımı, uygunsuz yağlayıcı/kimyasal seçimi ve envanter karışıklığına yol açar. KNA açısından bu madde, bilgi tasarımının ve görsel yönetimin, insan faktörleri prensiplerine uygun yapılmamasının malzeme seviyesindeki yansımasıdır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Raf, kutu, varil veya parça etiketlerinin kopmuş, solmuş, okunmaz hale gelmiş olması; geçici kalem-yazı, bant, A4 kağıt vb. ile sürdürülen “geçici ama kronik” işaretleme uygulamaları.

- Kimyasal ambalajlarda Küresel Uyumlaştırılmış Sistem Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama tehlike piktogramlarının, konsantrasyon ve karışım bilgilerinin eksik veya yanlış olması; lot numarası, üretim tarihi veya son kullanma tarihinin etiket üzerinden izlenememesi.

- Karantina/onaylı/red durum etiketlerinin kullanılmaması veya tutarsız kullanılması; farklı renklerin/şekillerin anlamlarının standardize edilmemesi.

Anahtar kelimeler: “onaysız tedarikçiden kritik parça” “sahte/şüpheli sertifika” “orijinal dışı düşük sınıf ikame” “hurda parça “geçici” kullanıldı” “izlenebilirliği olmayan malzeme sahaya verildi”  "acil ihtiyaçla onay atlandı"

## D8.6 Sahte veya şüpheli malzeme / onaysız parça kullanımı

Sahte sertifikalı, izlenebilirliği zayıf, gerçekte belirtilen standardı karşılamayan veya kuruluşun onaylı tedarikçi/parça listesinde yer almayan malzeme ve parçaların sisteme dâhil edilmesini ve operasyonel kullanıma sokulmasını ifade eder. Kontrolsüz tedarik değişikliklerinin, yetkisiz malzeme ikamelerinin ve eksik sertifikasyonun ekipman bütünlüğü ve ürün güvenilirliği üzerindeki etkisi yüksektir. KNA perspektifinde bu madde, tedarik zinciri yönetimi, onay süreçleri ve sahada “pratik çözümler” adı altında yapılan mühendislik dışı ikamelerin sistematik sonucudur.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Onaylı tedarikçi listesinde olmayan kaynaklardan “acil ihtiyaç” gerekçesiyle kritik parçaların (civata, flanş, conta, emniyet ekipmanı, KKD, basınçlı ekipman bileşeni) satın alınması ve sertifikasyon/izlenebilirlik kontrolü yapılmadan kullanılması.

- Orijinal üretici parça numarası ile uyumsuz, düşük sınıf (örneğin farklı malzeme grade’i, daha düşük basınç sınıfı veya standart dışı üretim) parçaların, maliyet avantajı veya stok yokluğu nedeniyle ikame edilmesi.

- Sahada, hurda veya başka sistemlerden sökülmüş parçaların “geçici çözüm” olarak kullanılması ve bu geçiciliğin kalıcı hale gelmesi.

# D9. Standartlar / Pratikler / Prosedürler (SPP)

Anahtar kelimeler: “yazılı prosedür yok” “iş alışılmış şekilde yapılıyor” “kritik işe SPP yazılmamış” “sadece tecrübeyle yürütülüyor” “SPP ihtiyacı hiç analiz edilmemiş”

## D9.1 Görev için SPP’nin olmaması

Bu madde, yürütülen iş için gerekli yazılı standart, prosedür, pratik veya talimatın hiç oluşturulmamış olmasını; yani işin sadece “alışılmış uygulama” ve bireysel tecrübeye dayalı yürütülmesini ifade eder. KNA açısından bu, risk temelli SPP gereksinimlerinin sistematik değerlendirilmemesi ve iş analizlerinin yapılmamasının doğrudan sonucudur. İhtiyaç gerçekten fark edilmemişse bu bir risk değerlendirme ve eğitim/yetkinlik sorunudur; ihtiyaç fark edildiği halde yazılmamışsa davranışsal/liderlik sorunu da vardır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Yüksek riskli işler (hat açma/line breaking, SIMOPS, kritik kaldırma, izole alanlarda yalnız çalışma vb.) için yazılı SPP, izin kriteri veya minimum gerekliliklerin tanımlanmamış olması.

- Mevcut SPP seti, sadece yasal minimumu kapsıyor; ancak sahada fiilen yapılan birçok kombinasyon işi (operasyon+bakım, operasyon+temizlik, modifikasyon işleri) için hiçbir yazılı çerçeve bulunmuyor.

Anahtar kelimeler: ““prosedür kritik senaryoları kapsamıyor” “teknik içerik hatalı/eksik” “sadece normal durum tarifli” “saha gerçekleriyle uyumsuz SPP” “doküman masa başında yazılmış” "acil/arıza durumu prosedürde yok"

## D9.2 SPP geliştirilmesinin etkisiz olması

İlgili iş için bir SPP mevcut olmasına rağmen; dokümanın içerik, kapsam, teknik doğruluk veya risk kapsama açısından yetersiz tasarlandığı, yani “doğru işi tarif etmediği veya kritik riskleri yönetmediği” durumları kapsar. Ve hatalı veya eksik politika/prosedür tasarımı olarak tanımlanır. KNA açısından bu madde, doküman geliştirme sürecinde saha katılımı, teknik inceleme ve alan testi eksikliklerinin bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Saha gerçekleri ve tasarımla uyumsuzluk; işi bilmeyen kişiler tarafından hazırlanması; senaryoların/olağan dışı durumların eksik bırakılması; çok teorik, karmaşık veya çelişkili format.

Yüzeyde “doküman sorunu” gibi görünür; kök neden çoğu kez eğitim/yetkinlik veya tasarım/ergonomi tarafındadır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- SPP, normal koşulları tarif ederken; başlangıç, duruş, arıza yönetimi, by-pass, devreden alma, acil durum ve geçici durum senaryolarını kapsam dışı bırakmaktadır.

- Prosedürde teknik hatalar (yanlış sınır değerler, yanlış ekipman referansları, eski dizayn verileri) veya eksik karar noktaları bulunması.

Anahtar kelimeler: ““SPP’ye sahadan erişilemiyor” “intranette var, sahada yok” “basılı kopya güncel değil” “yeni revizyon personele iletilmedi” “ekip eski prosedürle çalışıyor”

## D9.3 SPP iletişim ve erişiminin etkisiz olması

Bu madde, doğru ve yeterli içerikteki SPP’lerin var olmasına rağmen; bu dokümanların çalışanlara zamanında, anlaşılır ve erişilebilir biçimde ulaştırılamamasını, yani “mevcut ama fiilen kullanılmayan doküman” durumunu ifade eder. KNA perspektifinde, iletişim, doküman yönetimi ve eğitim süreçlerinin entegrasyonundaki boşluklara işaret eder.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- SPP’lerin yalnızca intranet veya ofis bilgisayarlarında bulunması; sahadaki kontrol odası, bakım atölyesi veya mobil cihazlardan erişimin mümkün olmaması.

- Prosedür revizyonlarının yapılıp, sahadaki basılı kopyaların güncellenmemesi; operatör ve bakım ekiplerinin eski versiyonları kullanmaya devam etmesi.

Anahtar kelimeler: “prosedür pratikte uygulanamıyor” “aynı anda iki yerde olma beklentisi” “aşırı evrak/imza yükü” “SPP’deki ekipman/KKD sahada yok” “adımlar iş akışına uymuyor”

## D9.4 SPP’nin saha koşullarında uygulanabilir olmaması

Kağıt üzerinde teknik olarak doğru görünen SPP’nin; gerçek saha koşulları, insan faktörleri ve mevcut kaynaklar dikkate alındığında pratikte uygulanabilir olmamasını ifade eder. SPP adımları iş akışına, zaman baskısına, ekipman yerleşimine, personel sayısına veya bilişsel yük sınırlarına uygun tasarlanmadığı için çalışanlar “uygulayamayacağı” bir dokümanla karşı karşıya kalır. Prosedür tasarımı ile işin fiili icrası arasındaki ergonomik ve organizasyonel uyumsuzluğun, davranışsal sapmaları sistematik olarak tetiklediği durumdur.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Bir adımda aynı kişiden, aynı anda hem sahada fiziksel işlem yapması hem de kontrol odasında gösterge izlemesi veya kayıt girmesi beklenmesi.

- Her adım için detaylı form doldurma, imza, tarih vb. gereklilikler nedeniyle, acil veya yoğun operasyon koşullarında prosedürün iş akışını pratik olmaktan çıkarması.

- SPP’nin belirlediği kişisel koruyucu donanım, ekipman veya test cihazlarının sahada kolay erişilebilir olmaması; her uygulamada ciddi zaman kaybı ve ek koordinasyon gerektirmesi.

Anahtar kelimeler: “prosedüre uyum hiç gözlenmiyor” “sapmalar kayda geçirilmiyor” ““bu seferlik böyle olsun” kültürü” “SPP dışı uygulama kanıksanmış” “uyumsuzluğa geri bildirim/veri yok” "sapma görüldü geçildi"

## D9.5 SPP’nin uygulanmasının izlenmemesi ve denetlenmemesi

Uygun ve uygulanabilir bir SPP mevcut olmasına rağmen; bu prosedürün fiilen uygulanıp uygulanmadığının sistematik olarak izlenmemesi, denetlenmemesi ve sapmaların yönetilmemesini ifade eder. Yani yönetim sistemi, prosedüre uyumu sadece “varsayar”; sahadaki gerçek davranış ile yazılı SPP arasındaki uyumu aktif olarak takip etmez. Davranışsal sapmaların, kademeli kural erozyonunun ve “normalleşmiş sapma” kültürünün yönetim tarafından fark edilmediği veya tolere edildiği durumdur.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Prosedür uyumu için yapılandırılmış saha gözlemleri, iş başı denetimleri, izin formu geri kontrolleri ve kayıt incelemelerinin yapılmaması veya sadece formalite icabı yapılması.

- SPP’den sapma tespit edildiğinde, bunun ne kayda ne de kök neden analizine konu edilmesi; “bu seferlik böyle olsun” yaklaşımının rutin hale gelmesi.

- Kaza olmadan önce, aynı işteki prosedür dışı uygulamaların defalarca gözlemlenmesine rağmen; hiçbir sistematik geri bildirim, eğitim veya disiplin sürecinin işletilmemesi.

# D10. Acil durum hazırlığı

Anahtar kelimeler: “sadece kâğıt üstü plan” “tek senaryoya odaklı plan” “plan yıllardır güncellenmedi” “tatbikat yapılmıyor / göstermelik” “roller/senaryolar detaylı değil” "tahliye dışı senaryo planlanmamış"

## D10.1 Acil durum planları veya tatbikatlarının yetersizliği

Tesisin acil durum yönetim sisteminin planlama ve tatbikat boyutundaki yapısal zafiyetlerini; yani acil durum planlarının hiç olmaması, sınırlı olması, güncel olmaması veya senaryo yelpazesini ve organizasyon yapısını teknik olarak kapsayamamasını ifade eder. Planlar, normal dışı proses durumları, büyük kaza senaryoları, dış kaynaklı etkilenmeler ve toparlanma fazını içerecek şekilde tasarlanmamışsa, acil durum hazırlığındaki sistemik boşluğun göstergesidir. Ayrıca planların pratikte hiç denenmemesi veya sadece formalite niteliğinde masa başı egzersizlerle sınırlandırılması, acil durum planlamasının fiilen işletilmeyen bir doküman sistemi olarak kaldığını gösterir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Acil durum planlarının sadece yangın tahliyesi gibi tek bir temel senaryoya odaklanması; toksik gaz salımı, patlama, çoklu yaralanma, kimyasal yayılım, KBRN, proses kontrol kaybı veya komşu tesisten etkilenme gibi senaryoların kapsanmaması.

- Planlarda rol ve sorumlulukların genel ifadelerle (“gerekli görülen personel”, “ilgili birim”) tanımlanması; spesifik görev kartları, komuta zinciri ve karar yetkilerinin netleştirilmemesi.

- Yıllardır KNA revizyon görmemiş, proses değişiklikleri, yerleşim düzeni modifikasyonları, yeni tehlikeli maddeler ve personel yapısındaki değişikliklerle uyumsuz planların kullanılmaya devam edilmesi.

- Tatbikatların hiç yapılmaması, yalnızca evrak üzerinde yapılmış gibi gösterilmesi veya tekdüze, öngörülebilir ve düşük zorluk seviyesinde senaryolarla sınırlı tutulması.

Anahtar kelimeler: “söndürücü/ekipman çalışmıyor” “acil çıkış/yangın dolabı kapalı” “alarm/anm sitemi duyulmuyor” “acil jeneratör/test edilmemiş” “kritik ekipman bakımsız” "ilk yardım seti eksik/tarihi geçmiş" "yangın pompası devreye girmedi"

## D10.2 Acil durum ekipmanının mevcut olmaması veya etkisizliği

Acil durum müdahale için kritik öneme sahip ekipman ve sistemlerin (yangın söndürme altyapısı, portatif ekipman, alarm ve anons sistemleri, kişisel koruyucu donanım, kurtarma ve tahliye araçları, yedek güç kaynakları vb.) tasarım, miktar, konum, bakım, test ve dokümantasyon düzeyinde yetersizliğini kapsar. Acil durum ekipmanının sadece nominal olarak var olması yeterli değildir, bu ekipmanın süreklilik, fonksiyonellik ve erişilebilirlik açısından güvenilir olması gerekir. KNA perspektifinde, acil durum ekipman yönetimi; varlık yönetimi, bakım stratejisi, test programları ve envanter/doğrulama süreçleri açısından sistemik bir kök neden alanı olarak ele alınmalıdır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Süresi dolmuş, basıncı düşmüş veya uygun tipte dolu olmayan yangın söndürücüler; içeriği eksik, tarihleri geçmiş veya yanlış konumda olan ilk yardım setleri ve kurtarma ekipmanları.

- Çalışmayan, sadece kısmen kapsayan, gürültü ortamında duyulamayan veya bazı bölgelerde hiç algılanamayan sesli ve görsel alarm sistemleri; düzenli fonksiyon testlerinin yapılmaması.

- Engellenmiş yangın dolapları, acil çıkış kapıları, acil durdurma butonları ve kaçış yolları; önüne malzeme istiflenmiş, kilitlenmiş veya mekanik arıza nedeniyle açılamayan çıkışlar.

- Standby jeneratör, acil aydınlatma, duman tahliye fanları, yangın pompaları gibi kritik ekipmanların, Programlı testlere tabi tutulmaması veya testlerin yanlış/eksik kapsamla yapılması.

Anahtar kelimeler: “itfaiye/AFAD ile plan paylaşılmamış” “karşılıklı yardım protokolü yok” “ortak tatbikat hiç yapılmamış” “dış kurumla kim konuşacak belirsiz” “komşu tesisle koordinasyon zayıf”

## D10.3 Dış kurumlarla zayıf koordinasyon

Tesisin acil durum yönetim sisteminin dış paydaşlarla (itfaiye, sağlık hizmetleri, AFAD, yerel otoriteler, kolluk kuvvetleri, komşu tesisler, kritik tedarikçiler ve altyapı sağlayıcılar) koordinasyon ve entegrasyon düzeyindeki eksikliklerini kapsar. Dış olayların tesisi etkilemesinin kaçınılmaz olduğu durumlarda dahi, organizasyonun bu risklere karşı planlama ve koordinasyon kapasitesinin yetersiz olması, bu madde ile kodlanmalıdır. Acil durum yönetiminin kurumsal sınırlar ötesine taşınamaması, karşılıklı yardım anlaşmaları, bilgi paylaşımı, ortak tatbikatlar ve kriz iletişimi süreçlerinin sistematik biçimde tasarlanmamış olmasını ifade eder.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Yerel itfaiye, ambulans ve AFAD ile acil durum planlarının, tesis layout’larının, hidrant ve erişim noktalarının, tehlikeli madde envanterinin ve özel risklerin güncel şekilde paylaşılmaması.

- Komşu tesislerle veya organize sanayi bölgesi düzeyinde karşılıklı yardım (mutual aid) protokollerinin olmaması, sadece gayriresmi ilişkiler üzerinden kriz yönetilmeye çalışılması.

- Acil durumda hangi dış kurumun hangi aşamada devreye alınacağı, tesis içi Olay Komutanı ile dış komuta yapısı arasındaki ilişki ve bilgi akışının planlarda ve tatbikatlarda yeterince tanımlanmamış olması.

- Dış kaynaklı olaylar için (örneğin komşu tesiste klor sızıntısı, tanker kazası, bölgesel yangın veya sel) özel senaryo bazlı ortak tatbikatların hiç yapılmamış olması.

Anahtar kelimeler: “olay komutanı net değil” “ilgili birim” gibi genel ifadeler” “sahada kim ne yapacak bilinmiyor” “toplanma alanında kime rapor verileceği belirsiz” “çelişkili talimat/karar gecikmesi” "görev kartı tanımlanmamış"

## D10.4 Acil durum müdahale rol ve sorumluluklarının belirsizliği

Acil durum anında kimin hangi rolü üstleneceğinin, hangi kararları kimin vereceğinin ve olay komuta zincirinin nasıl işleyeceğinin net tanımlanmamış veya sahada bilinmiyor olmasını ifade eder. Olay komuta yapısının (Olay Komutanı, operasyon, lojistik, güvenlik, tıbbi, iletişim vb.) yazılı olarak tanımlanmaması veya sadece nominal unvanlar üzerinden kurgulanması, müdahalenin ilk dakikalarında koordinasyon kaybına ve kritik kararların ertelenmesine yol açar. Kriz organizasyonunun ve rol tasarımının yetersizliği olarak ele alınır, sorun bireysel performanstan ziyade, acil durum organizasyonunun tasarımı, dokümantasyonu ve uygulamadaki görünürlüğü eksikliği olarak değerlendirilmelidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Acil durum planlarında, kritik roller “ilgili birim amiri”, “gerekli personel” gibi genel ifadelerle anılıyor; spesifik pozisyonlar, yedek görevlendirmeler ve görev kartları tanımlanmamış.

- Aynı görev için birden fazla kişinin kısmen yetkili olması (ör. dış kurumlarla kim görüşecek, tahliye kararını kim verecek) nedeniyle kararların gecikmesi veya çelişkili talimatlar üretilmesi.

- Toplanma alanlarında kişilerin kime rapor vereceği, kimlerin sayım yapacağı, eksik personel bildirimini kimin konsolide edeceği ve iç iletişimi kimin yöneteceğinin belirsiz olması.

Anahtar kelimeler: “Büyük Kaza Tehlikesi (BKT) senaryosu için ayrı prosedür yok” “genel geçer büyük yangın/patlama planı” “BKT kaynak/ekipman analizi yapılmamış” “tatbikatlarda BKT senaryosu çalışılmıyor” “Seveso/Proses Emniyeti BKT çıktıları plana yansımamış” "büyük kaza için özel organizasyon yok"

## D10.5 Büyük kaza tehlikelerine (BKT) özel acil durum planlamasının yokluğu

Tesisin Major Accident Hazards (BKT) olarak tanımlanan yüksek sonuçlu senaryolar (büyük yangın, patlama, BLEVE, geniş ölçekli toksik gaz/kimyasal yayılım, çoklu ağır yaralanma, domino etkileri vb.) için genel acil durum planlarından ayrı ve detaylı müdahale stratejileri geliştirmemiş olmasını ifade eder. BKT senaryoları; etki alanı, kaynak gereksinimi, zaman ölçeği, dış paydaş bağımlılığı ve kriz iletişimi açısından küçük olaylardan radikal biçimde farklıdır ve özel analiz ve planlama gerektirir. BKT analizlerinin Proses Emniyeti Yönetimi, Seveso veya benzeri düzenleyici çerçevelere göre yapılmış olmasına rağmen, acil durum planlamasına ve tatbikat programına yeterince entegre edilmemesi kök sebep olarak değerlendirilmelidir.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Risk analizleri ve MAH çalışmalarında tanımlanmış yüksek etkili senaryolar (örneğin tank patlaması, büyük havuz yangını, uzun süreli toksik bulut, çoklu proses ekipmanı kaybı) için, acil durum planında ayrı prosedürler, görev örgütlenmesi ve kaynak planı bulunmaması.

- MAH için gerekli özel kaynakların (yüksek kapasiteli soğutma, köpük konsantresi stokları, seviye A/B KKD, gaz izleme, mobil komuta birimi, çoklu yaralı triaj ve nakil kapasitesi vb.) nicelik ve nitelik açısından analiz edilmemesi.

- Tatbikat programında BKT senaryolarına yer verilmemesi; sadece düşük ölçekli yangın veya basit tahliye tatbikatlarının yapılması ve kriz yönetimi boyutunun test edilmemesi.

Anahtar kelimeler: “komşu tesis kazasına özel plan yok” “tanker kazası senaryosu planlanmamış” “altyapı/enerji kesintisine hazırlık yok” “sel/depreme yönelik acil durum planı zayıf” “dış olay için tahliye/sığınma prosedürü yok” "domino etkisi hesaplanmamış"

## D10.6 Organizasyonel kontrol dışındaki dış olaylara hazırlıksızlık

Olayın birincil tetikleyicisinin tesisin doğrudan kontrolü dışındaki bir dış olay (komşu tesiste kaza, tehlikeli madde taşımasının kazası, bölgesel altyapı kesintisi, doğal afet, dış sabotaj vb.) olması halinde, tesisin bu dış risklere yönelik özel acil durum hazırlığı ve kontenjan planlamasının yetersizliğini ifade eder. Dış olaylar kontrol edilemeyebilir; ancak organizasyon, bu risklerin etkilerini yönetmek için acil durum planlamasında özel senaryolar, prosedürler ve koordinasyon mekanizmaları geliştirmelidir. KNA perspektifinde bu madde seçildiğinde, odak dış tetikleyiciyi suçlamak değil; kuruluşun dış riskleri tanımlama, analiz etme ve acil durum yönetim sistemine entegre etme kapasitesini sorgulamaktır.

Tipik Problemler / Yaygın Eksiklikler

- Komşu tesisteki toksik gaz salımı, yangın veya patlamanın tesise etkisi (personel maruziyeti, tahliye, kapatma, domino etkileri) için özel prosedür ve tahliye/sığınma planlarının bulunmaması.

- Tehlikeli madde taşıyan araçların (tanker, vagon vb.) tesis yakınındaki kaza senaryoları için trafik yönlendirme, erişim kontrolü, kısmi/ tam tahliye, iç sığınma ve dış bilgilendirme planlarının olmaması.

- Bölgesel elektrik, su, doğal gaz kesintileri, telekomünikasyon arızaları veya sel, deprem, fırtına gibi afetler için tesis içi kritik sistemlerin (güvenlik enstrümantasyonu, alarm, seyreltilmiş işletme, güvenli duruş) sürekliliğini sağlayacak yedekleme ve organizasyon stratejilerinin eksikliği.