A. İLK GÖRÜNÜR NEDENLER – DAVRANIŞLAR

A1. PROSEDÜR VE KURAL İHLALİ

A1.1 Bireysel Kural İhlali

Kişi, bilinen bir güvenlik kuralını bilinçli olarak ihlal etmeyi seçmiştir.

Seç eğer: Çalışan kuralı biliyorsa, eğitim almışsa, kurala erişimi varsa ve ihlal kasıtlıysa.
→ Tipik: Enerji sektöründe LOTO adımlarını atlama (basınçlı hattı kilitlemeden çalışmaya başlama), petrol-gaz tesislerinde zorunlu olmasına rağmen H₂S dedektörü takmama, maden ocağında ateşleme öncesi tahliye prosedürünü atlatma, inşaat sahasında yüksekte çalışırken mevcut baret ve emniyet kemeri kullanmama.

Bu değil eğer:

- Kural bilinmiyorsa → D9.3 (SPP iletişimi etkisiz)

- Eğitim verilmediyse → D3.1 (Eğitim sağlanmadı)

- Kural pratik değilse veya sahada uygulanamıyorsa → D9.4 (SPP uygulanabilirliği zayıf)

- Birden fazla kişi aynı ihlali yapıyorsa → A1.2 (Grup/Takım kural ihlali)

- İhlal takım genelinde normalleşmişse → D1.5 (Sapmanın normalleşmesi)

- Yönetici ihlale göz yumuyorsa veya teşvik ediyorsa → D1.9 (Yönetimin bilinen ihlallere toleransı)

- Yönetici ihlalden habersizse → D1.2 (Yetersiz denetim)

- Prosedür izlenmiyorsa veya denetlenmiyorsa → D9.5 (İzleme/Denetim yetersiz)

A1.2 Grup/Takım Kural İhlali

Birden fazla kişi aynı ihlale katılmıştır; grup dinamiği veya kültür belirleyicidir.

Seç eğer: Birden fazla kişi belirlenmiş güvenlik uygulamasını bilerek ihlal etme kararına katıldıysa.
→ Tipik: Petrol rafinerisinde tüm vardiya ekibinin izin almadan sıcak çalışma yapması, maden ocağında "herkes yapıyor" normalleşmesiyle gaz ölçümü yapılmadan kapalı alana girilmesi, inşaat sahasında kolektif üretim baskısıyla güvenlik brifingi atlanması.

Bu değil eğer:

- Tek kişi ihlali söz konusuysa → A1.1 (Bireysel kural ihlali)

- Yönetici yönlendirdiyse veya emrettiyse → A1.3 (Yönetici kural ihlali)

- Grup baskısı veya "herkese göre normal" durumundaysa → D1.5 (Sapmanın normalleşmesi)

- Yönetim farkındaysa ve müdahale etmediyse → D1.9 ve D1.3

- Hatalı davranış ödüllendirilmiş veya düzeltilmemişse → C3.5

- Prosedür uygulaması izlenmiyorsa → D9.5

- Organizasyonel/kültürel soruna işaret ediyorsa → D1 ve D2 bölümleri

- Güvenlik liderliği yoksa → D1.8

A1.3 Yönetici/Amir Kural İhlali

Yönetici/amir bizzat kuralı ihlal etmiş VEYA başkalarına ihlal ettirmiştir.

Seç eğer: Liderlik doğrudan ihlal ettiyse veya ihlal emrettiyse.
→ Tipik: Enerji sektöründe amirin "zamanımız yok, izni atlayın" demesi, petrol sahasında sondaj şefinin basınç testi yapmadan hattı devreye alması, maden şefinin tahliye yapmadan ateşleme yapılmasını emretmesi, inşaat şefinin iskele güvenlik kontrolünü atlaması talimatı vermesi.

Bu değil eğer:

- Yönetici ihlalden habersizse → D1.2 (Yetersiz denetim)

- İhlal bireysel ve kasıtlıysa → A1.1

- Organizasyonel baskı kaynağıysa → D1.4 (Üretim baskısı)

- Yönetim toleransı sistemik bir hal aldıysa → D1.9

- Hesap verebilirlik mekanizması yoksa → D1.3

- Yönetici onaysız yüklenici bilinçli olarak sahaya aldıysa → D7.3

A1.4 Prosedür Anlaşılmadı

Dil engeli, teknik karmaşıklık veya çelişkili talimatlar nedeniyle prosedür kavranamamıştır.

Seç eğer: Prosedür mevcut ancak çalışan anlayamadıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sektöründe yabancı uyruklu operatörün İngilizce yazılmış izolasyon prosedürünü anlayamaması, madende teknik jargon içeren patlama prosedürünü yanlış yorumlaması, inşaat sahasında yeni işçinin karmaşık çalışma izni formunu dolduraramaması.

Bu değil eğer:

- Prosedür hiç yoksa → D9.1 (SPP mevcut değil)

- Eğitim tasarımı yetersizse → D3.2 veya D3.3

- Prosedür sahada uygulanamaz nitelikteyse → A1.5

- Dil bariyeri sistemik bir sorunsa → D2.7 (Bilgi yanlış anlaşıldı)

A1.5 Prosedür Mevcut Ancak Sahada Uygulanamaz

Prosedürün fiziksel olarak uygulanması imkânsızdır; zaman veya ekipman varsayımları gerçekçi değildir.

Seç eğer: Çalışan uygulamaya çalıştı ancak tasarım hataları nedeniyle uygulayamadıysa.
→ Tipik: Enerji santralinde prosedürde belirtilen aletin boru arasına fiziksel olarak ulaşamaması, petrol platformunda belirtilen izolasyon ventilinin mevcut olmadığının anlaşılması, maden prosedüründe öngörülen güvenli mesafe için gerekli alanın fiilen bulunmaması, inşaat sahasında prosedürün talep ettiği kaldırma ekipmanının o bölgede çalışmaması.

Bu değil eğer:

- Prosedür hiç yoksa → D9.1

- Prosedür anlaşılamadıysa → A1.4

- Prosedür değiştirilmeden modifikasyon yapıldıysa → D4.3 (MoC yetersizliği)

- Ergonomik tasarım hatası varsa → D5.3

A2. ALETLERİN, TESİS/DONANIMIN VEYA ARAÇLARIN KULLANIMI

A2.1 Tesis/Ekipman/Araç/Aracın Yanlış Kullanımı

Ekipman, tasarlandığı amacın tamamen dışında kullanılmıştır. Kullanıcı ya doğru ekipmana erişememiş ya da görevi tamamlamak için elindeki en yakın alternatifi tercih etmiştir. Bu kategori, ekipmanın temel işlev uyumsuzluğunu kapsar.

Seç eğer: Kullanılan ekipmanın türü, görev için tasarım açısından temelden yanlışsa ve kişi bunu bilerek seçtiyse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında forklift kolunu çalışan platformu olarak kullanmak, maden ocağında çelik varili merdiven yerine kullanmak, enerji santralinde kaldırma yapılmaması gereken vinçle ağırlık taşımak, inşaat sahasında baskı testi için kapasitesiz kompresörü kullanmak.

Bu değil eğer:

- Doğru ekipman mevcut değil veya temin edilemiyorsa → B2.1 (Uygun ekipman mevcut değil)

- Çalışan doğru ekipmanın hangisi olduğunu bilmiyorsa → C3.2 (Yetersiz beceri pratiği) veya D3.1 (Eğitim verilmedi)

- Ekipman türü doğru ama yöntem yanlışsa → A2.2 (Aletin hatalı kullanımı)

- Ekipman seçimi prosedürde belirsizse → D9.2 (SPP geliştirme yetersiz)

- Doğru ekipman hiç tanımlanmamışsa → D9.1 (Prosedür yok)

- Risk değerlendirmesinde ekipman seçimi yer almıyorsa → D4.1

- Ergonomik kısıtlar nedeniyle doğru ekipman çalışma alanına girmiyorsa → D5.3 veya B4.1

A2.2 Aletin Hatalı ve Uygunsuz Kullanımı

Alet türü göreve uygun olmasına rağmen, yöntem, teknik veya uygulama şekli güvensizdir. Sorun aletin kendisinde değil, nasıl kullanıldığındadır.

Seç eğer: Alet tipi göreve uygunken kişi yanlış teknik veya yöntem uyguladıysa.
→ Tipik: Petrol sahasında boru bağlantısını elle döndürülmesi gereken yerde elektrikli alet ile aşırı torklama, maden ocağında matkapla delme yerine kesici diskle açıklık oluşturmak, enerji santralinde yalıtımlı alet yerine standart aletle enerji hattına müdahale, inşaat sahasında tornavidayı keski olarak kullanmak.

Bu değil eğer:

- Alet türü temelden yanlışsa → A2.1 (Yanlış ekipman kullanımı)

- Kişi doğru tekniği bilmiyorsa → C3.2 (Yetersiz beceri pratiği) veya D3.1 (Eğitim verilmedi)

- Aletin nasıl kullanılacağı prosedürde tanımlanmamışsa → D9.1 veya D9.2

- Kullanım talimatı anlaşılmaz durumdaysa → A1.4 veya D9.4

- Alet kullanım talimatı hiç verilmemişse → D3.2 (Eğitim tasarımı yetersiz)

- Görev için doğru teknik pratiği yoksa → C3.3 (Beceri koçluğu yapılmadı)

A2.3 Bilinen bir arizaya sahip tesis/donanim ya da aracin kullanimi

Ekipmanın arızalı veya hasarlı olduğu, kullanıcı tarafından açıkça görülmüş ya da bilinmesine rağmen kullanıma devam edilmiştir. Temel sorun, bilerek risk alınmış olmasıdır.

Seç eğer: Arıza veya hasar GÖRÜNÜR biçimde mevcutsa ve kullanıcı bu durumdan haberdardıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında "hizmet dışı" etiketi takılı basınç pompasıyla çalışmaya devam etmek, maden ocağında çatlak kaldırma zinciriyle yük taşımak, enerji santralinde fren performansı bozuk araçla hareket etmek, inşaat sahasında hasarlı iskele bağlantı elemanını değiştirmeden montajda kullanmak.

Bu değil eğer:

- Arıza gizli veya iç kusur niteliğindeyse → B2.1 (Ekipman beklenmedik arıza) veya B2.7 (Korozyon/yorulma)

- Arıza raporlanmış ancak giderilmemişse → D6.6 (Bakım ertelemesi normalleşmesi)

- Muayene sistemi arızayı tespit edemediyse → D6.3 (Muayene/kalibrasyon yetersiz)

- Arıza görsel değil de performans bazlıysa ve kişi fark edemediyse → B2.1

- Ekipmanın arızalı olduğu bilgisi raporlanmış ama yönetim harekete geçmemişse → D1.9 ve D6.6

- Arızalı ekipmanın kullanımına grup olarak devam ediliyorsa → A1.2 ve D1.5

A2.4 Bilinen Arızalı Aleti Kullanmak

Çalışan, aletin arızalı olduğunu gözlemlemiş veya bilmesine rağmen işe devam etmiştir. A2.3'ten farkı, ekipman değil el aleti veya taşınabilir ekipman söz konusudur.

Seç eğer: Çalışan aletin arızalı, hasarlı ya da eksik olduğunu bizzat gördü ve kullanmayı sürdürdü.
→ Tipik: Petrol sahasında yıpranmış ve iletken kısmı açıkta olan elektrik kablosuyla çalışmak, maden ekibinin kırık koruyucu kapakla akü şarj cihazı kullanması, enerji santralinde kısmen kırılmış yalıtım kılıflı ölçüm aleti kullanmak, inşaat sahasında hasarlı halka manşonlu darbeli matkabı kullanmaya devam etmek.

Bu değil eğer:

- Arıza görünür değilse veya iç kusursa → B2.4 (Alet yetersiz hazırlık) veya B2.3 (Alet arızası)

- Alet muayene programı yoksa → D6.3 (Muayene yetersiz)

- Aynı sorunu birden fazla kişi görmezden geliyorsa → A1.2 ve D1.5

- Raporlama mekanizması yoksa → D1.7 (Zayıf raporlama kültürü)

- Hesap verebilirlik yoksa → D1.3

A2.5 Araç/Ekipmanın Hatalı Konumlandırılması veya Depolanması

Ekipman, araç veya malzeme; devrilme, düşme, çarpma ya da erişimi engelleme riski yaratacak biçimde yerleştirilmiş ya da depolanmıştır.

Seç eğer: Depolama veya konumlandırma kararı tehlike oluşturuyorsa ve bu karar kişiye aitse.
→ Tipik: Petrol platformunda el aletlerinin iskele kenarında bırakılması, maden ocağunda kimyasal varillerin dengesiz zemine istiflenip devrilmesi, enerji santralinde kaçış yolunu kapatan malzeme yığını, inşaat sahasında iş makinasının eğimli zeminde fren uygulanmadan park edilmesi.

Bu değil eğer:

- Düzensizlik fiziksel alan tasarımından kaynaklanıyorsa → B4.1 (Sıkışık yerleşim)

- Depolama prosedürü hiç yoksa → D9.1 (Prosedür mevcut değil)

- Depolama kuralı bilinmiyorsa → D3.1 (Eğitim verilmedi)

- Denetim yokluğundan kaynaklanıyorsa → D1.2 (Yetersiz denetim)

- Kötü yerleşim tasarımdan geliyorsa → D5.3 (Ergonomik tasarım hataları)

- Rutin temizlik ve düzen gözetilmiyorsa → B4.7 (Kötü düzen/housekeeping)

A2.6 Tasarım Sınırları Dışında Çalışma

Operatör, sistemin veya ekipmanın bilinen limit değerlerini (basınç, hız, yük, sıcaklık vb.) bilerek ve kasıtlı olarak aşmıştır.

Seç eğer: Operatörün limitin ne olduğunu bildiği ve buna rağmen kasıtlı olarak aştığı net biçimde ortaya konabiliyorsa.
→ Tipik: Petrol sahasında hat basıncını maksimum işletme sınırının üzerine çıkarmak, maden ocağında konveyör şeridini nominal kapasite aşılarak yüklemek, enerji santralinde türbini maksimum çevrim hızını aşarak çalıştırmak, inşaat sahasında kule vincini izin verilen kaldırma kapasitesinin ötesinde zorlamak.

Bu değil eğer:

- Limitler çalışana hiç öğretilmemişse → D3.1 (Eğitim verilmedi)

- Limitler prosedürde belirsiz veya çelişkiliyse → D9.2 (SPP geliştirme yetersiz)

- Limit aşımı üretim baskısı nedeniyle oluyorsa → D1.4 (Üretim baskısı)

- Tasarım limitleri gerçek operasyona uygun değilse → D5.2 (Tasarım girdileri hatalı)

- Limit aşımının sistematik hale geldiği biliniyorsa → D1.9 (Yönetim toleransı)

- Yönetim habersizse ve denetim yoksa → D1.2 ve D9.5

A2.7 Geçici Modifikasyon

Arızalı veya eksik ekipmanı çalışır hale getirmek için standart dışı, onaysız geçici tamir veya modifikasyon yapılmıştır. Bu tür "yaratıcı çözümler" kısa vadede işe yarar görünse de ciddi güvenlik riskleri taşır.

Seç eğer: Çalışan onaysız, geçici ve güvensiz bir tamir veya modifikasyon uyguladıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında flanş sızıntısını bant ve kelepçeyle geçici kapatarak çalışmaya devam etmek, maden ocağında kırık kapı mandalını telle tutturmak, enerji santralinde yetersiz voltaj koruması için tel köprü oluşturmak, inşaat sahasında hasarlı platformu çelik halatla bağlayarak kaldırıma devam etmek.

Bu değil eğer:

- Modifikasyon yetkili ve onaylıysa → D4.3 (Değişim yönetimi/MoC yetersiz)

- Geçici çözüm uzun süredir kalıcı muamele görüyorsa → D4.6 (Geçici kontroller kalıcılaştı)

- Bakım sistemi yokluğu kişiyi bu yola itmişse → D6.1 (Bakım stratejisi yetersiz)

- Bakım ertelendiği için zorunlu kalındıysa → D6.6 (Bakım ertelemesi)

- Grup genelinde normalleşmişse → D1.5 veya D1.9

A2.8 Proses Kontrol Hataları – Yanlış Operatör İşlemi

Operatör, proses sisteminin sıralı adımlarını, parametre girişlerini veya dinamik kontrolünü hatalı yönetmiştir. Bu hata kasıtlı olmayabilir; ancak sonucu itibarıyla doğrudan tehlike yaratan bir eylemdir.

Seç eğer: Operatör yanlış valf sırası izlediyse, hatalı parametre girişi yaptıysa veya proses akışını yanlış yönettiyse.
→ Tipik: Petrol rafinerisinde ham petrol hat devreye alımında yanlış sırayla valf açmak, doğal gaz santralinde yanma odasına yanlış hava/yakıt oranı girmek, maden proses tesisinde kimyasal dozajı iki katına ayarlamak, enerji santralinde devre kesicileri senkronizasyon sağlanmadan devreye almak.

Bu değil eğer:

- Prosedür belirsiz veya çelişkiliyse → A1.4 (Prosedür anlaşılmadı) veya D9.2

- Kontrol arayüzü tasarımı hataları yanlış işlemi kolaylaştırıyorsa → B4.8 veya D5.3

- Eğitim yetersizliğinden kaynaklanıyorsa → D3.2 (Eğitim tasarımı yetersiz)

- Otomasyon sistemi hatalı bilgi verdiyse → B4.9 (Göstergeler yetersiz)

- Yorgunluk veya dikkat dağınıklığı birincil etken ise → C1.4 veya A4.1

- Kasıtsız, refleks bazlı bir hata ise → A4.5 (Kayma/atlama)

A3. KORUYUCU DONANIM (KKD) VEYA YÖNTEMLERİN KULLANIMI

A3.1 KKD/Yöntem İhtiyacı Fark Edilmedi

Çalışan, mevcut görev veya ortam için KKD'ye ihtiyaç olduğunun farkında değildir. Bu, kasıtlı bir ihmal değil; tehlike farkındalığı veya risk değerlendirme bilgisindeki boşluktan kaynaklanan bir algı sorunudur.

Seç eğer: Çalışan, tehlikenin varlığından veya KKD gereksiniminden gerçekten haberdar değilse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında yeni açılan H₂S riskli alanda solunum cihazı gerekliliğini bilmemek, maden ocağunda yeni kullanılan kimyasalın deri emilim riskini fark etmemek, enerji santralinde anlık gürültü seviyesinin işitme koruyucu gerektirdiğini ölçmeden geçiştirmek, inşaat sahasında silika içerikli malzemeyi kesmeden önce solunum maskesi gerekliliğini bilmemek.

Bu değil eğer:

- Bilerek kullanmadıysa → A3.2 (Zorunlu KKD kullanılmadı)

- Risk değerlendirmesi bu tehlikeyi tanımlamadıysa → D4.1 (Risk değerlendirmesi yetersiz)

- KKD gereksinimi prosedürde yazılı değilse → D9.1 (Prosedür yok)

- Eğitimde bu tehlike anlatılmadıysa → D3.1 (Eğitim verilmedi) veya D3.2

- Yeni bir tehlike tanımlanmamışsa → D4.3 (MoC) veya D4.1

- Tehlike bilgisi çalışana iletilmediyse → D2.2 (Dikey iletişim yetersiz)

A3.2 Zorunlu KKD/Yöntemi Kullanmamak

KKD mevcut, eğitim verilmiş ve gereksinim bilinmesine rağmen çalışan KKD'yi kasıtlı olarak kullanmamıştır. Bu, bilgi veya erişim sorunu değil; bilinçli bir ihlaldir.

Seç eğer: KKD sağlandıysa, çalışan eğitim aldıysa ve gereklilik biliniyorsa.
→ Tipik: Petrol sahasında cebinde duran gaz dedektörünü takmadan çalışmaya devam etmek, maden ocağında patlamadan önce gerekli mesafeye çekilmeden baret takmak, enerji santralinde yüksek voltajlı test sırasında yalıtımlı eldiveni çıkararak çalışmak, inşaat sahasında kesme işlemi yaparken gözlüğü cebinde tutmak.

Bu değil eğer:

- KKD mevcut değilse → A3.4 (KKD mevcut değil)

- Gereksinim bilinmiyorsa → A3.1

- KKD yanlış kullanılıyorsa → A3.3

- Grup içinde bu davranış normalleşmişse → A1.2 veya D1.5

- Yönetim bu ihlalden haberdarse ve göz yumuyorsa → D1.9

- KKD konforsuz veya görev için pratik değilse → D9.4 (Uygulanabilirlik zayıf)

- Denetim mekanizması yoksa → D9.5 veya D1.2

A3.3 KKD/Yöntemin Yanlış Kullanımı

KKD kullanılmış, ancak yanlış tip seçilmiş ya da doğru tip hatalı takılmıştır. Sonuç olarak KKD koruma işlevini yerine getirememektedir.

Seç eğer: KKD kullanıldı ancak tehlikeye karşı yanlış kategoride ya da yanlış biçimde uygulandıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında H₂S ortamında filtreli yarım maske kullanmak (SCBA gerekirken), maden ocağunda asit temasına karşı kimyasal direnci olmayan deri eldiven giymek, enerji santralinde yüksek voltaj testinde düşük gerilim kategorili baret kullanmak, inşaat sahasında yüksekte çalışmada emniyet kemeri ankraj noktasını yük taşıma kapasitesi olmayan boruya bağlamak.

Bu değil eğer:

- KKD hiç kullanılmadıysa → A3.2

- KKD seçimi baştan hatalı belirlenmediyse → A3.7 (KKD seçimi uyumsuz)

- Doğru KKD nasıl kullanılacağı öğretilmediyse → C3.2 (Yetersiz beceri pratiği) veya D3.2

- Yanlış KKD sistematik olarak dağıtılıyorsa → B1.6 (Yanlış KKD belirlenmiş)

- Risk değerlendirmesi doğru KKD'yi tanımlamadıysa → D4.1

- KKD seçim kriteri prosedürde eksikse → D9.2

A3.4 KKD/Yöntem Mevcut Değil

Çalışan KKD'ye ihtiyaç olduğunu bilmesine rağmen, ekipman temininde sorun yaşanmıştır; stokta yoktur, gecikmeli teslimat söz konusudur ya da uygun beden bulunamamaktadır.

Seç eğer: Çalışan KKD gerektiğini bildi ancak fiziksel olarak temin edemedi.
→ Tipik: Petrol sahasında H₂S bölgesi için solunum cihazı stoğunun tükenmesi, maden ocağunda patlama dayanımlı vizörün temin sürecinde gecikmesi, enerji santralinde doğru voltaj sınıfında eldiven bulunamaması, inşaat sahasında güvenlik halatlarının proje bütçesinde yer almaması nedeniyle eksik kalması.

Bu değil eğer:

- KKD mevcut ama kullanılmadıysa → A3.2

- Kaynak tahsisi yetersizse → D1.1 (Liderlik taahhüdü zayıf)

- KKD gereksinimi hiç belirlenmediyse → D4.1 veya D9.1

- Bütçe kısıtı sistematik bir sorundaysa → D1.1

A3.5 Güvenlik Cihazları/Uyarı Sistemleri Kaldırıldı veya Bypass Edildi

Çalışan veya ekip, mevcut güvenlik cihazını ya da uyarı sistemini bu görevi yapabilmek için kasıtlı olarak devre dışı bırakmıştır. Bu, anlık ve bilinçli bir karar gerektiren bir eylemdir.

Seç eğer: Bu çalışmaya özgü, aktif ve kasıtlı bir bypass kararı alındıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında LOTO kilidini atlayarak enerji altında çalışmaya başlamak, maden ocağında üretimi durdurmamak için gaz alarm sensörünü kapatmak, enerji santralinde koruyucu röleyi test sırasında jumper ile bypass etmek, inşaat sahasında güvenlik döngüsünü atlamak için kumanda kablosunu köprülemek.

Bu değil eğer:

- Cihaz daha önce kaldırılmış ve hiç yerine takılmamışsa → A3.6 (Daha önce kaldırılmış)

- Bypass grupta normalleşmişse → D1.5 (Sapmanın normalleşmesi) veya D1.9

- Yönetim bu uygulamadan haberdarse → D1.9

- Sistem tasarımı bypass'ı cazip kılıyorsa → D5.3 (Ergonomik tasarım hataları)

- Denetim mekanizması yoksa → D9.5

- LOTO prosedürü yetersizse → D4.5 (Enerji izolasyonu yetersiz)

A3.6 Koruyucular/Uyarı Sistemleri Daha Önce Kaldırılmış

Güvenlik cihazı veya koruyucu, geçmiş bir tarihte kaldırılmış ve bir daha yerine takılmamıştır. Mevcut olay için alınan bir karar değildir; mevcut durum önceki ihmalin kalıcı sonucudur.

Seç eğer: Kaldırma işlemi önceki bir çalışmada gerçekleşmiş ve cihaz hâlâ yerinde değilse.
→ Tipik: Petrol sahasında geçen ay çıkarılan basınç tahliye vanası koruyucusunun hâlâ eksik olması, maden ocağında bakım sonrası yerine takılmayan bariyer sisteminin açık kalması, enerji santralinde kırık uyarı lambalarının aylarca değiştirilmemesi, inşaat sahasında geçici kaldırılan platform bariyerlerinin geri montaj yapılmaması.

Bu değil eğer:

- Bu çalışma için kasıtlı bypass yapıldıysa → A3.5

- Bakım sistemi başarısızsa → D6.2 (Bakım uygulaması yetersiz)

- Denetim eksikliğinden görülmediyse → D1.2 (Yetersiz denetim)

- Saha turu yapılmıyor ve fark edilmiyorsa → D1.8 (Yetersiz görünür liderlik)

- Muayene programı işlevsel değilse → D6.3

- Hesap verebilirlik mekanizması yoksa → D1.3

A3.7 KKD Seçiminin Tehlike Şiddeti ile Uyumsuzluğu

Risk değerlendirmesi veya prosedür aşamasında belirlenen KKD türü ya da koruma seviyesi, gerçek tehlikenin büyüklüğü ile örtüşmemektedir. Sorun, kişinin davranışında değil; KKD belirleme sürecindedir.

Seç eğer: KKD spesifikasyonunun kendisi, gerçek riski karşılamak için yetersizse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında IDLH (anında hayatı tehdit eden) H₂S konsantrasyonuna karşı yalnızca filtreli yarım maske öngörülmesi, maden ocağunda ağır taş düşmesi bölgesinde hafif sınıf baret standardının uygulanması, enerji santralinde yüksek gerilim test ortamında düşük sınıf dielektrik eldiven seçimi, inşaat sahasında patlayıcı tozlu ortamda yetersiz koruma dereceli solunum cihazı belirlenmesi.

Bu değil eğer:

- Risk değerlendirmesi bu tehlikeyi hiç tanımlamadıysa → D4.1 (Risk değerlendirmesi yetersiz)

- Eğitim tasarımı doğru KKD seçimini öğretmediyse → D3.2

- Tedarik sistemi yanlış ürün getirdiyse → D8.1 veya D8.2 (Tedarik hataları)

- Bireysel seçim hatasıysa → A3.3 (KKD yanlış kullanım)

- KKD standardı eski veya güncellenmemişse → D9.2 (SPP geliştirme yetersiz)

- KKD seçimini yapan kişi yeterli uzmanlığa sahip değilse → C3.1 (Yeterlilik değerlendirmesi yetersiz)

A4. İnsan Hatası, Dikkat ve Davranışsal Boşluklar Odak Eksikliği

A4.1 Dikkat Dağılması / Dikkat Sapması

Kişinin dikkati, yürütmekte olduğu görevden kopmuş; bunun sonucunda kritik bir adımı atlamış, yanlış bir işlem yapmış ya da ortamdaki bir tehlikeyi gözden kaçırmıştır. Dikkat dağıtıcı unsur dışsal kökenlidir: gürültü, telefon, ziyaretçi, alarm habitüasyonu veya çoklu görev baskısı gibi etkenler sayılabilir.

Seç eğer: Dış bir etken dikkati kritik anda görevden kopardıysa ve bu durum olayın doğrudan tetikçisiyse.
→ Tipik: Petrol-gaz kontrol odasında operatörün kritik valf manevrasını yaparken telefon araması alması, maden ocağunda sürekli çalan ancak artık dikkate alınmayan düşük öncelikli alarmın gerçek tehlike sinyalini kaçırmasına yol açması, enerji santralinde ziyaretçi grubunun panel başındaki teknisyeni soru yağmuruna tutması, inşaat sahasında yoğun araç trafiği gürültüsü içinde tehlike uyarı komutunun duyulamaması.

Bu değil eğer:

- Çalışma alanı tasarımı dikkati sistematik biçimde dağıtıyorsa → B4.8 (Çalışma alanı tasarımı hata riskini artırıyor)

- Göstergeler, alarmlar veya etiketler yetersiz bilgi veriyorsa → B4.9 (Göstergeler yetersiz)

- Yorgunluk ya da uyku yoksunluğu dikkat kapasitesini düşürmüşse → C1.4 (Yorgunluk)

- Çalışma saati ve iş yükü organizasyondan kaynaklanıyorsa → D1.4 (Üretim baskısı)

- Alarm habitüasyonu tasarımsal bir sorunsa → D5.3

- Dikkat sınırları kalıcı bireysel kapasiteye bağlıysa → C2.1 (Bellek/dikkat sınırları)

A4.2 Çevresel Tehlikeler Fark Edilmedi

Çalışan, fiziksel olarak görünür durumda olan bir tehlikeyi görmemiş ya da dikkat etmemiştir. Tehlikenin kendisi gizli değildir; sorun durumsal farkındalık boşluğundadır.

Seç eğer: Tehlike görünür durumdaydı ve kişi oradan geçmiş ya da yaklaşmışken fark etmemişse.
→ Tipik: Petrol sahasında yerde biriken yağ-su karışımı pudağına basmak, maden ocağında gevşemiş ve çatlak kaya bloğunu görmezden geçmek, enerji santralinde açık kapak yanındaki uyarı işaretini okumamak, inşaat sahasında çalışma alanına bırakılmış metal profilin üzerine takılarak düşmek.

Bu değil eğer:

- Tehlike fiziksel olarak gizli ya da görünmez durumdaysa → B3.x (Beklenmedik tehlikeli enerji/madde maruziyeti)

- Yorgunluk veya uyku yoksunluğu farkındalığı düşürmüşse → C1.4 (Yorgunluk)

- Dikkat kapasitesi kalıcı olarak sınırlıysa → C2.1 (Bellek/dikkat sınırları)

- Aydınlatma yetersizliği tehlikenin görülmesini engelliyorsa → B4.2 (Yetersiz aydınlatma)

- Tablo/etiket eksikliği fark edilmemesine yol açtıysa → B4.6 (Yetersiz etiketleme)

- Birden fazla parametre izleme yükü altında gözden kaçtıysa → A4.7 (Kapasite aşımı)

A4.3 Uygunsuz/Güvensiz İşyeri Davranışı

Kişi ya da kişiler, eğlence, heyecan veya grup dinamiği güdüsüyle kasıtlı ve tehlikeli davranış sergilemiştir. Bu, performans baskısından değil; bilinçli seçimden kaynaklanan bir eylemdir.

Seç eğer: Davranış eğlence, şaka, iddia veya kışkırtma amacıyla ve kasıtlı olarak güvensizse.
→ Tipik: Petrol platformunda tehlikeli bölgede koşmak veya birbirini itip kakmak, maden ocağında patlamadan önce ne kadar yakın durulabileceğini "denemek", enerji santralinde yüksek gerilim bölgesine iddia uğruna yaklaşmak, inşaat sahasında iskeleyi sallayarak yanındakini korkutmak.

Bu değil eğer:

- Denetim yokluğu bu davranışların önünü açıyorsa → D1.2 (Yetersiz denetim)

- Hesap verebilirlik mekanizması çalışmıyorsa → D1.3 (Hesap verebilirlik eksikliği)

- Güvensiz davranış grup normuna dönüşmüşse → D1.5 (Sapmanın normalleşmesi)

- Liderlik bu davranışları görüp müdahale etmiyorsa → D1.9 veya D1.10

- Psikolojik güvenlik sorunu çalışanları tutarsız davranışa itiyorsa → D1.11

- Kültürel bozulma sistemik düzeydeyse → D1 ve D2 bölümleri

A4.4 Diğerlerini Uyarmama

Çalışan, başkalarına zarar verebilecek bir tehlikeyi fark etmiş; ancak uyarı vermemiş, bariyer koymamış veya raporlamamıştır. Bu pasif eylem, zincir kırılganlığı yaratır.

Seç eğer: Kişi tehlikeyi bizzat gördü veya fark etti ancak iletişim kurmadıysa.
→ Tipik: Petrol sahasında küçük boru sızıntısını üretim durmasın diye sessiz geçiştirmek, maden ocağında kaya çatlamasını fark eden işçinin vardiya değişiminde aktarmayı unutması veya atlaması, enerji santralinde arızalı tertibatı gören teknisyenin iş emri açmadan geçip gitmesi, inşaat sahasında yüksekten düşme riski olan gevşek ankraj gördüğü halde uyarı yapmadan geçmek.

Bu değil eğer:

- Psikolojik güvenlik yokluğu uyarmayı engellediyse → D1.11 (Psikolojik güvenliğin yokluğu)

- Raporlama kanalları bilinmiyorsa veya yoksa → D1.7 (Zayıf raporlama/öğrenme kültürü)

- Üretim baskısından ötürü sessiz kalındıysa → D1.4 (Üretim baskısı)

- Dikey veya yatay iletişim mekanizmaları işlevsizse → D2.1 veya D2.2

- Tehlikenin bildirilmesinin fayda yaratmayacağına dair geçmiş deneyim varsa → D1.3 (Hesap verebilirlik eksikliği)

- Tehlike fark edilmemişse → A4.2 (Çevresel tehlikeler fark edilmedi)

A4.5 Kasıtsız İnsan Hatası (Kayma/Atlama)

Kişi kasıtlı olarak bir kuralı ihlal etmemiş; algı, bellek veya motor eylem düzeyinde istem dışı bir hata yapmıştır. Bu, ihmal değil; insan bilişinin sınırlarından kaynaklanan gerçek bir yanılgıdır.

Seç eğer: Hata kasıtsız, istem dışı ve kişinin gerçekten doğru yapmaya çalıştığı bir eylemde gerçekleştiyse.
→ Tipik: Petrol-gaz kontrol odasında yan yana iki butona bakıp yanlışlıkla birini aktive etmek, maden operatörünün kontrol listesinin bir adımını geçip bir sonrakine atlaması, enerji santralinde basınç göstergesi yerine sıcaklık göstergesini yanlışlıkla okumak, inşaat sahasında benzer görünümlü iki valften yanlışlıkla açık olanı kapatmak.

Bu değil eğer:

- Kasıtlı kısayol veya ihmal ise → A1.1 (Bireysel kural ihlali)

- Tasarım hatası bu tür hataları sistematik biçimde kolaylaştırıyorsa → B4.9 veya D5.3

- Yorgunluk, kronik uyku yoksunluğu veya vardiya ritim bozukluğu etken ise → C1.4 veya C1.6

- Bellek veya dikkat kapasitesi kalıcı sınır oluşturuyorsa → C2.1

- Prosedür karmaşıklığı hatayı kaçınılmaz kılıyorsa → D9.2 veya D9.4

- İlaç/madde etkisi altındaysa → C1.5

A4.6 Otomatik/Rutin Eylemler – Bilinçsiz Kontrol

Çalışan, uzun süredir yaptığı rutinin yarattığı "otopilot" moduna girmiş; bunun sonucunda farklı bir ortamda, farklı bir görevde ya da değiştirilmiş bir çevrede, eski alışkanlıkları otomatik olarak tetiklenmiştir. Bu, beceriye dayalı (skill-based) hata kategorisidir.

Seç eğer: Kişi rutin bir işlemin ortasında olduğunu zannederken, aslında farklı bir görevde veya değiştirilmiş bir ortamda olduğunda bu eski rutini uyguladıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz operatörünün farklı bir üniteye geçtiğinde eski üniteye ait valf sırasını bilinçsizce uygulaması, maden makinistinin farklı bir güzergaha yönlendirilmişken alışkın olduğu kavşakta otomatik olarak yanlış dönmesi, enerji santralinde bakım sonrası değiştirilen iki devre kesiciden yanlış olanı eski konumuna göre kapatmak, inşaat sahasında betonlama sırasında değiştirilmiş karışım oranı yerine eski oranı alışkanlıkla uygulamak.

Bu değil eğer:

- Çalışma ortamı veya kontrol tasarımı bu tür karışıklıkları sistematik biçimde üretiyorsa → B4.9 (Göstergeler yanıltıcı) veya D5.3 (Ergonomik tasarım)

- Değişiklik çalışana iletilmediyse → D4.3 (MoC) veya D2.2 (Dikey iletişim)

- Eğitim yetersizliğinden kaynaklanıyorsa → D3.2

- Yorgunluk veya bilişsel tükenme kolaylaştırıcı etken ise → C1.4

A4.7 İnsan Kapasitesini Aşan Görev Karmaşıklığı

Görev ya da süreç, tek bir bireyin aynı anda işleyebileceği bilgi, dikkat veya karar yükünün üzerinde bir talep getirmektedir. Bu kategori, kişinin yetkinliğini değil; görev tasarımındaki insan faktörü boşluğunu yansıtır.

Seç eğer: Görevin eş zamanlı talepleri, herhangi bir ortalama yetenekli kişinin güvenli şekilde yönetebileceğinin üzerindeyse.
→ Tipik: Petrol rafinerisinde operatörün bakım penceresi kapanırken aynı anda 20'den fazla alarm ekranını takip etmesi, maden proses kontrolünde birbiriyle etkileşimli 15 parametrenin tek kişiye izlettirilmesi, enerji santralinde acil durum prosedüründe eş zamanlı 12 farklı adımın sıralanması, inşaat sahasında tek şefin aynı anda 5 farklı alt yükleniciye kordine yön vermesi gerekmesi.

Bu değil eğer:

- Tasarım sorunu sistematik bir yük yaratıyorsa → D5.3 (Ergonomik tasarım hataları)

- Yetersiz personel sayısından kaynaklanıyorsa → D3.5 (Kritik yetkinlik boşlukları)

- Görev analizi yapılmamış ve görev iş yükü bilinmiyorsa → D4.1 (Risk değerlendirmesi yetersiz)

- Kişi kapasitesi nedeniyle yeterli eğitim almadıysa → D3.2

- Üretim baskısı kapasite aşımına yol açıyorsa → D1.4

A4.8 Bilişsel Kısayollara Yol Açan Zaman Baskısı

Çalışan, teslim tarihi, vardiya bitiş saati veya yönetimsel baskı nedeniyle kritik güvenlik adımlarını atlayarak işi hızlandırmıştır. Bu, baskı altında alınan bilinçli bir kısayol kararıdır.

Seç eğer: Kişinin zaman baskısı altında belirli adımları kasıtlı olarak atladığı veya kısalttığı açıkça belirlenebiliyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında bakım penceresini kaçırmamak için LOTO doğrulama adımını "şimdi zaman yok" diye atlamak, maden ocağunda vardiya bitiş saatini yakalamak için gaz ölçümü yapmadan kapalı alana girmek, enerji santralinde devreye alma öncesi planlı güvenlik testi zamanın dolmasıyla eksik bırakmak, inşaat sahasında beton teslim tarihini kaçırmamak için kürleme süresini kısaltmak.

Bu değil eğer:

- Baskı yönetimden sistematik olarak geliyorsa → D1.4 (Üretim baskısı)

- Gerçekçi olmayan planlama ve zaman çizelgesi sistemik sorunsa → iş planlama/D4.1

- Bireysel tercih ve ihmalin etkili olduğu hâllerde → A1.1 (Bireysel kural ihlali)

- Zaman baskısının grup kararına dönüştüğü durumlarda → A1.2

- Adım atlamayı zorunlu kılan prosedür tasarım sorunuysa → D9.4 (Uygulanabilirlik zayıf)

- Psikolojik güvenlik yokluğu "hayır" demeyi engelliyorsa → D1.11

A4.9 Takım Koordinasyon Başarısızlığı

Aynı görevi veya birbiriyle bağlantılı görevleri yürüten ekip üyeleri arasında planlama, iletişim veya eylem senkronizasyonu başarısız olmuştur. Hata tek kişiye değil; ekip dinamiğine aittir.

Seç eğer: Birden fazla kişinin koordineli çalışması gereken bir görevde ekip içi iletişim veya eylem senkronizasyonu başarısız olduysa.
→ Tipik: Petrol platformunda iki farklı ekibin aynı hat üzerinde, birbirinden habersiz izolasyon ve bakım yapması, maden ocağında nakliye ve delme ekibinin aynı bölgede çakışan vardiyada çalışması, enerji santralinde devreye alma ekibinin test ekibinin henüz tamamlamadığı bölümün hazır olduğunu varsayması, inşaat sahasında kaynakçı ile vinç operatörünün kaldırma sinyalini farklı yorumlaması.

Bu değil eğer:

- İletişim kanalı tasarımı ve sistemi sorunsa → D2.1 (Yatay iletişim yetersiz)

- Vardiya devri protokolü yoksa → D2.4 (Vardiya devri yetersiz)

- SIMOPS planlaması eksikse → D4.9 (Eş zamanlı operasyonlar planlaması)

- Ekipler arası iletişim mekanizması yoksa → D2.3 (Çapraz organizasyon iletişimi)

- Koordinasyon başarısızlığı liderlik yokluğundan kaynaklanıyorsa → D1.2 veya D1.8

- Psikolojik güvenlik yokluğu koordinasyon hatalarının görülmesini engelliyorsa → D1.11

B. İLK GÖRÜNÜR NEDENLER – KOŞULLAR

B1. KORUYUCU VE UYARICI SİSTEM HATALARI

B1.1 Koruyucular / Güvenlik Cihazları Yetersiz

Koruyucu sistem fiziksel olarak yerinde ve çalışır durumdadır; ancak tasarımı, tehlikeyi önlemek veya hasarı sınırlamak için yeterli kapasitede değildir. Cihaz işlev görüyor, ama yeterli korumayı sağlamıyor.

Seç eğer: Koruyucu mevcut ve çalışıyor, ancak tasarım kapasitesi gerçek tehlikeye karşı yetersiz kalıyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında bariyer yüksekliğinin mevzuat minimumunu karşılamasına rağmen gerçek düşme enerjisini tutamayacak kadar düşük olması, maden ocağında toz kontrol bariyerinin patlama basıncını tutmak için yetersiz yapısal kapasitede olması, enerji santralinde dönen ekipman koruyucusunun dökülen parçaları tutamayacak boşlukta tasarlanmış olması, inşaat sahasında iskele güvenlik ağının olası düşme yüküne dayanamayacak zayıflıkta olması.

Bu değil eğer:

- Koruyucu kasıtlı olarak kaldırılmış veya bypass edilmişse → A3.5 veya A3.6

- Koruyucu çalışma sırasında çöktüyse → B1.2 (Arızalı koruyucu)

- Koruyucu spesifikasyonu risk değerlendirmesinde hatalı belirlenmediyse → D4.1 (Risk değerlendirmesi yetersiz)

- Tasarım standardı yetersizse → D5.1 (Teknik tasarım hataları)

- Bakım yetersizliği performansı düşürmüşse → D6.2 (Bakım uygulaması yetersiz)

- Değişen tehlike koşullarına göre koruyucu güncellenmemişse → D4.3 (MoC yetersizliği)

B1.2 Arızalı Koruyucular / Güvenlik Cihazları

Koruyucu yerindeydi ve çalışıyor görünüyordu; ancak olay anında işlevini yerine getiremedi: çöktü, kırıldı veya aktive olmadı.

Seç eğer: Koruyucu olay anında yapısal veya işlevsel olarak başarısız olduysa.
→ Tipik: Petrol platformunda darbeyle yerinden çıkan güvenlik bariyeri, maden ocağında hareketli ekipmana çarpıldığında kırılan koruyucu kafes, enerji santralinde basınç altında parçalanan güvenlik kapağı, inşaat sahasında yük altında çöken iskele korkuluğu.

Bu değil eğer:

- Koruyucu kasıtlı olarak bypass edilmişse → A3.5

- Koruyucu tasarım kapasitesi yetersizse ancak çalışıyorsa → B1.1

- Koruyucu bakımsızlıktan zayıflamışsa → D6.2 (Bakım uygulaması yetersiz)

- Muayene programı arızayı önceden tespit edemediyse → D6.3 (Muayene yetersiz)

- Tasarım hataları arızaya zemin hazırladıysa → D5.1

B1.3 Arızalı KKD

KKD türü ve sınıfı doğru seçilmişti; ancak ekipmanın kendisi üretim hatası, malzeme yorulması veya hasar nedeniyle işlevini yerine getiremedi.

Seç eğer: Doğru KKD türü seçilmiş ve kullanılmış, ancak ekipmanın kendisi başarısız olduysa.
→ Tipik: Petrol sahasında kimyasal eldivende dikiş açılması ve sızdırması, maden ocağunda kaya çarpmasında baret iç tamponunun bütünlüğünü yitirmesi, enerji santralinde kullanım sırasında yüksek gerilim testinde eldiven yalıtımının çatlaması, inşaat sahasında düşme anında emniyet kemeri kayışının kopması.

Bu değil eğer:

- Yanlış KKD türü seçildiyse → A3.3 (KKD yanlış kullanım) veya A3.7 (KKD seçim uyumsuzluğu)

- KKD satın alma süreci hatalı ürün getirdiyse → D8.2 (Yanlış ürün teslim edildi)

- KKD depolama koşulları ekipmanın bozunmasına neden olduysa → D8.4 (Depolama yetersizliği)

- KKD muayenesi yapılmadığı için bozulma fark edilmediyse → D6.3

- Sahte veya standart dışı malzeme söz konusuysa → D8.6 (Sahte/şüpheli malzeme)

B1.4 Uyarı / Alarm Sistemleri Yetersiz

Sistem aktive oldu ve alarm verdi; ancak uyarının zamanlaması, sesi, görünürlüğü veya içeriği, kişinin tehlikeye zamanında tepki verebilmesi için yeterli olmadı.

Seç eğer: Sistem çalıştı ancak uyarı yeterince erken, yüksek, görünür veya anlamlı değildi.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında gaz alarm sesinin ortam gürültüsü altında duyulamaması, maden ocağında tahliye uyarısının operatörlere ulaşana kadar çok geç kalması, enerji santralinde uyarı ışığının konum itibarıyla kontrol panosu operatörünün görüş açısı dışında kalması, inşaat sahasında vinç hareket alarmının çalışma alanındaki işçilere yetecek tepki süresi bırakmadan çalışması.

Bu değil eğer:

- Sistem hiç aktive olmadıysa → B1.5 (Arızalı veya eksik uyarı/alarm sistemi)

- Sistem tasarım kapasitesi yetersizse → D5.1 veya D5.3

- Alarm habitüasyonu davranışsal bir sorunsa → A4.1 (Dikkat dağılması)

- Bakım yetersizliği alarm performansını düşürdüyse → D6.2

B1.5 Uyarı / Alarm Sistemleri Arızalı veya Eksik

Olay anında çalışması gereken uyarı veya alarm sistemi ya hiç aktive olmadı ya da sistemin kendisi mevcut değildi.

Seç eğer: Alarm çalışmalıydı ama çalmadıysa veya sistem hiç kurulmamışsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında sensör arızası nedeniyle gaz dedektörü alarmının tetiklenmemesi, maden ocağında konveyör sistemi arıza alarmının devre dışı olması, enerji santralinde basınç transmitteri kalibrasyon dışı olduğu için yüksek basınç alarmının tetiklenmemesi, inşaat sahasında çalışma bölgesine vinç hareketi için hiçbir sesli uyarı sisteminin kurulmamış olması.

Bu değil eğer:

- Sistem çalıştı ama yeterli değildiyse → B1.4

- Muayene ve test programı başarısızsa → D6.3 (Muayene/kalibrasyon yetersiz)

- Sistem hiç tasarlanmadıysa → D5.1 veya D5.7 (Teknik risk analizleri eksik)

- MoC süreci sistemin güncellenmesini kaçırdıysa → D4.3

B1.6 Yanlış KKD Belirlenmiş

Sistem veya prosedür, baştan yanlış seviye veya türde KKD öngörmüştür. Sorun bireysel seçimde değil; KKD spesifikasyon sürecindedir.

Seç eğer: Prosedür veya sistem tarafından belirlenen KKD, tehlike türü veya şiddetiyle uyumsuz ise.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında IDLH konsantrasyonlu H₂S ortamı için yalnızca filtreli maske standart olarak belirlenmesi, maden ocağında mekanik darbe riskine karşı kimyasal koruma eldiveni öngörülmesi, enerji santralinde yüksek gerilim testleri için yetersiz dielektrik sınıfı eldiven standartlaştırılmış olması, inşaat sahasında yüksekte çalışma için düşük mukavemetli ankraj ekipmanı belirlenmesi.

Bu değil eğer:

- Bireysel olarak yanlış KKD seçildiyse → A3.3 (KKD yanlış kullanım)

- Risk değerlendirmesi bu tehlikeyi hiç tanımlamadıysa → D4.1

- KKD standardı güncel değilse → D9.2 (SPP geliştirme yetersiz)

- Tedarik yanlış ürün getirdiyse → D8.1 veya D8.2

- KKD seçimini yapan kişi yeterli uzmanlığa sahip değilse → C3.1

B2. ALETLER, TESİS / EKİPMANLAR & ARAÇLAR

B2.1 Ekipman Beklenmedik Arızası

Ekipman, kullanıcının fark edemeyeceği iç kusurlar veya gizli malzeme bozulması nedeniyle beklenmedik biçimde arızalanmıştır. Olaydan önce herhangi bir görsel uyarı işareti yoktu.

Seç eğer: Arızadan önce görünür herhangi bir uyarı işareti yoksa ve kullanıcının arızayı öngörmesi beklenemezse.
→ Tipik: Petrol sahasında iç korozyon nedeniyle ani boru hattı yırtılması, maden ocağında metal yorulmasıyla bağlantı elemanının beklenmedik kırılması, enerji santralinde ani hidrolik hat patlaması, inşaat sahasında yapısal çelikte iç çatlak nedeniyle ani kırılma.

Bu değil eğer:

- Arıza görünür veya kullanıcıya bilinenlerdense → A2.3 (Bilinen arızalı ekipmanı kullanmak)

- Muayene programı arızayı önceden tespit edebilmeliydi → D6.3 (Muayene yetersiz)

- Bakım stratejisi reaktif modda kaldıysa → D6.1 (Bakım stratejisi yetersiz)

- Uzun vadeli malzeme bozunması söz konusuysa → B2.7 (Korozyon/erozyon/yorulma)

- Bakım ertelendi ve kabul gördüyse → D6.6 (Bakım ertelemesi normalleşmesi)

B2.2 Yetersiz Ekipman Hazırlığı

Ekipman, bakım veya müdahale öncesinde yeterince temizlenmemiş, izole edilmemiş veya hazırlanmamıştır. Artık proses içerikleri, enerji kaynakları veya tehlikeli koşullar mevcut olmaya devam etmektedir.

Seç eğer: Ekipman, çalışma başlamadan önce gerekli hazırlık aşamalarından geçirilmediyse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında tank girişi öncesinde içeriğin tahliye edilmemesi ve gazdan arındırılmaması, maden proses tesisinde kimyasal reaktörde artık basıncın boşaltılmaması, enerji santralinde elektrikli panel bakımı öncesinde kondansatör deşarjının yapılmaması, inşaat sahasında boru hattı kesimi öncesinde sistemdeki suyun boşaltılmaması.

Bu değil eğer:

- Hazırlık prosedürü mevcut değilse → D9.1 (Prosedür yok)

- LOTO prosedürü yetersiz veya eksikse → D4.5 (Enerji izolasyonu yetersiz)

- Çalışma izni sistemi bu adımları tanımlamadıysa → D4.4 (İzin sistemi başarısızlığı)

- Hazırlığın kim tarafından yapılacağı belirsizse → D2.3 veya D2.4 (İletişim/devir yetersizliği)

- Prosedür bilinmesine rağmen kasıtlı olarak atlandıysa → A1.1 veya A1.3

B2.3 Alet Arızası

Alet, doğru şekilde kullanılırken iç arıza veya yapısal kopma nedeniyle beklenmedik biçimde başarısız olmuştur. Sorun kullanıcının davranışında değil; aletin bütünlüğündedir.

Seç eğer: Alet doğru kullanılırken arızalandıysa.
→ Tipik: Petrol sahasında nominal kapasitede çalışan tork anahtarının sapının kırılması, maden ocağında normal çalışma sırasında delici aletin çarığının beklenmedik şekilde fırlaması, enerji santralinde iç kısa devre nedeniyle elektrikli aletin aniden alevlenmesi, inşaat sahasında doğru şekilde kullanılan açı taşlama makinesinin taşının parçalanması.

Bu değil eğer:

- Alet yanlış kullanılıyorduysa → A2.2 (Aletin hatalı kullanımı)

- Arıza önceden görünür ve bilineniyse → A2.4 (Bilinen arızalı aleti kullanmak)

- Kalibrasyon veya doğrulama yapılmadıysa → B2.4 (Yetersiz alet hazırlığı)

- Muayene programı başarısız olduysa → D6.3

- Sahte veya standart dışı alet söz konusuysa → D8.6

B2.4 Yetersiz Alet Hazırlığı

Alet, kullanım öncesi gerekli kalibrasyon, doğrulama veya kontrol yapılmadan kullanıma sokulmuştur.

Seç eğer: Alet kullanılmadan önce gerekli hazırlık veya doğrulama yapılmadıysa.
→ Tipik: Petrol sahasında kalibre edilmemiş tork anahtarıyla flanş bağlantısı yapmak, maden ocağunda doğrulanmamış gaz dedektörü ile ölçüm almak, enerji santralinde kalibrasyonu geçersiz voltmetre ile ölçüm yapmak, inşaat sahasında eğim doğrulaması yapılmamış lazer seviye aleti ile referans almak.

Bu değil eğer:

- Alet doğru kullanılırken aniden bozulmuşsa → B2.3 (Alet arızası)

- Kalibrasyon programı sistemsel olarak yoksa → D6.3 (Muayene/kalibrasyon yetersiz)

- Hazırlık prosedürü mevcut değilse → D9.1

- Kullanıcı hazırlık gereksiniminden habersizse → D3.1 veya D3.2

B2.5 Araç Arızası

Araç bileşeni, sürücünün fark edemeyeceği iç sistem arızası nedeniyle beklenmedik biçimde başarısız olmuştur.

Seç eğer: Araç bileşeni kullanım sırasında beklenmedik biçimde arızalandıysa.
→ Tipik: Petrol sahasında saha aracının hidrolik fren sisteminin ani kaybı, maden ocağında iş makinesinin direksiyon sisteminin beklenmedik arızası, enerji santralinde forklift hidrolik kaldırma sisteminin çalışırken çökmesi, inşaat sahasında damperli aracın baskı altında hidrolik silindirinin kırılması.

Bu değil eğer:

- Arıza görünür ve bilinenlerdense → A2.3

- Periyodik bakım veya kontrol yapılmamışsa → B2.6 (Yetersiz araç hazırlığı)

- Bakım stratejisi reaktif modda kaldıysa → D6.1

- Muayene programı arızayı tespit edebilmeliydi → D6.3

B2.6 Yetersiz Araç Hazırlığı

Araç, gerekli periyodik bakım yapılmadan veya kullanım öncesi kontroller tamamlanmadan sahaya sürülmüştür.

Seç eğer: Araç için gerekli kullanım öncesi kontroller veya periyodik bakım yapılmamışsa.
→ Tipik: Petrol sahasında günlük kontrol yapılmadan saha aracının devreye alınması, maden ocağında ayar değerlerinin doğrulanmadan çalıştırılan iş makinesi, enerji santralinde sıvı seviyeleri kontrol edilmeden kullanılan forklift, inşaat sahasında fren performansı test edilmeden sahaya çıkan damperli araç.

Bu değil eğer:

- Araç bakım planı hiç yoksa → D6.1 (Bakım stratejisi yetersiz)

- Bakım planı var ama erteleniyorsa → D6.6 (Bakım ertelemesi normalleşmesi)

- İzleme/denetim mekanizması yoksa → D9.5

- Sürücü kontrol gereksiniminden habersizse → D3.1

B2.7 Ekipman Bütünlük Kaybı (Korozyon / Erozyon / Yorulma)

Uzun vadeli malzeme bozunması birikimli olarak ilerleyerek ani bir arızaya ya da bütünlük kaybına neden olmuştur. Bu kategori, tek bir olay nedeniyle değil; zamana yayılmış bozunma sürecinin sonucunda oluşan arızaları kapsar.

Seç eğer: Kademeli malzeme bozunması arızaya yol açtıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında korozyon kaynaklı boru hattı patlaması, maden ocağında metal yorulması nedeniyle taşıyıcı bağlantı elemanının kırılması, enerji santralinde erozyon nedeniyle türbin kanat bütünlüğünün kaybolması, inşaat sahasında zemin temas korozyonu nedeniyle çelik kazık tabanının bütünlüğünü yitirmesi.

Bu değil eğer:

- Bozunma izleme programı (NDT, korozyon ölçümü vb.) varsa ve çalışmalıydıysa → D6.3 (Muayene yetersiz)

- Bakım stratejisi bu tür bozunmayı öngörmüyorsa → D6.1 (Bakım stratejisi yetersiz)

- Yanlış malzeme seçimi tasarım aşamasında yapıldıysa → D5.1 (Teknik tasarım hataları)

- Korozyon hızlandırıcı proses koşulları değerlendirmeye alınmadıysa → D4.1 veya D5.7

- Bozunma fark edildi ama müdahale ertelendiyse → D6.6

B3. Tehlikeli Enerji veya Maddeye Beklenmeyen Maruziyet

B3.1 Yangın veya Patlama

Beklenmedik bir tutuşma veya yanma olayı gerçekleşmiştir.

Seç eğer: Kontrol dışı bir tutuşma, yanma veya patlama meydana geldiyse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında boru hattı onarımı sırasında buhar bulutu oluşumu ve ani tutuşma, maden ocağında patlayıcı toz birikiminin kıvılcımla tetiklenmesi, enerji santralinde sıvılaştırılmış gaz sızıntısının kontrol odası yakınında parlayarak flash yangına dönüşmesi, inşaat sahasında kaynakçı kıvılcımının yakınındaki yanıcı malzemeyi ateşlemesi.

Bu değil eğer:

- Yangın riski biliniyordu ve kabul görmüştüyse → D4.1 (Risk değerlendirmesi yetersiz)

- Sıcak çalışma izni alınmadıysa → D4.4 (İzin sistemi başarısızlığı)

- JSA bu tehlikeyi tespit etmemişse → D4.1

- Tutuşturucu kaynak kontrolsüz bırakıldıysa → A3.5 veya D9.1

B3.2 Enerjili Elektrik Sistemleri

Sistem enerji kesildi sanılarak çalışmaya başlanmış; ancak sistem hâlâ enerjiliydi.

Seç eğer: Sistem devre dışı sanılıyordu ama hâlâ enerjiliyse.
→ Tipik: Petrol sahasında "kapalı" etiketlenen devrenin fiilen enerjili olması, enerji santralinde LOTO sonrası geri beslemeli devrenin izole edilmemesi, maden ocağında transformatör sekonder bağlantısının aktif olmaya devam etmesi, inşaat sahasında geçici güç panosunun bakım sırasında tamamen izole edilmemesi.

Bu değil eğer:

- LOTO prosedürü yetersizse → D4.5 (Enerji izolasyonu yetersiz)

- Çalışma izni sistemi bu riski kapsamıyorsa → D4.4

- Prosedür bilinmesine rağmen atlandıysa → A1.1 veya A3.5

- Enerji izolasyon doğrulaması yapılmadıysa → D4.5

B3.3 Elektrik Dışı Enerjili Kaynaklar

Mekanik, hidrolik, pnömatik veya basınçlı enerji beklenmedik biçimde serbest kaldı.

Seç eğer: Basınç, hidrolik, yay ya da mekanik birikmiş enerji kontrolsüz serbest kaldıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında hat açılmadan önce artık basıncın boşaltılmamış olması, enerji santralinde yay kuvvetiyle çalışan valf mekanizmasının beklenmedik aktivasyonu, maden makinesinde hidrolik akümülatörün basıncının kalıcı olarak izole edilmemiş olması, inşaat sahasında germe kablosunun kontrol dışı boşalması.

Bu değil eğer:

- LOTO prosedürü enerji türünü kapsamıyorsa → D4.5 (LOTO yetersiz/eksik)

- Bu enerji kaynağı için prosedür yoksa → D9.1

- Risk değerlendirmesi bu enerji türünü tanımlamadıysa → D4.1

B3.4 Tehlikeli Kimyasallar

Beklenmedik bir sızıntı, dökülme veya gaz birikmesi gerçekleşti.

Seç eğer: Kontrol edilemeyen kimyasal serbest bırakımı meydana geldiyse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında flanş sızıntısıyla H₂S birikmesi, maden proses tesisinde asit hattı patlamasıyla kimyasal dökülmesi, enerji santralinde transformatör soğutma yağı sızıntısı, inşaat sahasında tüp depolama alanında gaz kaçağı.

Bu değil eğer:

- Ekipman bütünlük kaybından kaynaklanıyorsa → B2.7 (Korozyon/bütünlük kaybı)

- Varlık bütünlük izleme programı başarısızsa → D6.7 (Yanlış strateji) veya D6.3

- Risk değerlendirmesi bu sızıntı senaryosunu kaçırdıysa → D4.1 veya D5.7

B3.5 Yanıcı Toz / Toz Patlaması

Toz birikimi beklenmedik biçimde tutuştu.

Seç eğer: Toz birikiminin kontrolsüz tutuşması bir patlamaya veya yangına yol açtıysa.
→ Tipik: Maden ocağında kömür tozu birikiminin kıvılcımla tetiklenmesi, un fabrikasında toz kontrol sisteminin yetersiz kalmasıyla silo patlaması, metal işleme tesisinde alüminyum tozu birikmesinin çalışma ortamında parlayıcı atmosfer oluşturması, inşaat sahasında ahşap talaşı birikiminin kaynak kıvılcımıyla ateşlenmesi.

Bu değil eğer:

- Toz riski değerlendirmeye alınmadıysa → D4.1 (Risk değerlendirmesi yetersiz)

- Housekeeping sistemli biçimde ihmal edildiyse → D6.6 (Bakım ertelemesi) veya B4.7

- Toz kontrol ekipmanı arızalandıysa → B1.x veya D6.2

B3.6 Oksijen Yetersizliği Atmosferi

Kapalı alanda beklenmedik oksijen tükenmesi gerçekleşti.

Seç eğer: Kapalı alanda beklenmedik oksijen seviyeleri tehlikeli düzeye düştüyse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında nitrojen enjeksiyonunun yapıldığı tanktaki havanın yerini alması, maden tünelinde korozyon reaksiyonu sonucunda oksijen tüketimi, enerji santralinde CO₂ söndürme sistemi boşalmasının ardından alanda kalan konsantrasyon, inşaat sahasında kapalı kazıda fermantasyon nedeniyle oksijen tükenmesi.

Bu değil eğer:

- Atmosfer ölçümü yapılmadıysa → D4.4 (Kapalı alan izin sistemi) veya D4.1

- Kapalı alan prosedürü mevcut değilse → D9.1

- Kontrol sistemi bu riski tanımlamadıysa → D4.1

B3.7 Radyasyon

Beklenmedik radyasyon maruziyeti gerçekleşti.

Seç eğer: Beklenmedik veya kontrolsüz radyasyon maruziyeti söz konusuysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında boru hattı NDT çalışmasında zırhlı kaynağın yanlış konumlandırılması, enerji santralinde radyoaktif izotop içeren ölçüm cihazının hasarlı kılıfından sızıntı, madende jeolojik kaya ölçümü sırasında portatif X-ışını cihazının denetimsiz kullanımı.

Bu değil eğer:

- Kaynak izolasyonu yapılmadıysa → D4.5 veya D4.4

- Risk değerlendirmesi bu senaryoyu kaçırdıysa → D4.1

- Ekipman tasarım hatası sızıntıya yol açtıysa → D5.1

B3.8 Aşırı Sıcaklıklar

Beklenmedik sıcak veya soğuk temas ya da termal stres meydana geldi.

Seç eğer: Beklenmedik bir sıcak/soğuk yüzey teması veya aşırı termal ortam koşulları oluştuysa.
→ Tipik: Petrol sahasında izole edilmemiş yüksek sıcaklıklı boru yüzeyine kazara temas, enerji santralinde buhar kapağının aniden açılmasıyla buhar yanığı, maden proses tesisinde sıvı metal döküm operasyonunda sıçrama, inşaat sahasında asfalt uygulaması sırasında erimiş malzeme teması.

Bu değil eğer:

- Yüzey sıcaklıkları biliniyordu ve işaretlenmemişse → A4.2 (Çevresel tehlikeler fark edilmedi) veya B4.6

- JSA bu termal tehlikeyi tanımlamadıysa → D4.1

- KKD seçimi bu riski karşılamıyorsa → B1.6 veya A3.7

B3.9 Gürültü veya Titreşim

Kısa süreli ancak son derece yüksek gürültü veya titreşim maruziyeti gerçekleşti.

Seç eğer: Anlık aşırı gürültü ya da titreşim maruziyeti yaralanmaya veya olaya katkıda bulunduysa.
→ Tipik: Petrol sahasında basınç tahliye valfinin ani açılmasıyla oluşan şok dalgası, maden ocağında sondaj sırasında beklenmedik aşırı titreşim, enerji santralinde türbin kaçınma titreşiminin ekipman bağlantılarını gevşetmesi, inşaat sahasında pnömatik çekicin ürettiği ani yüksek frekanslı titreşim.

Bu değil eğer:

- Kronik mesleki maruziyet söz konusuysa → sağlık izleme/C1.x kategorileri

- Titreşim kontrolü tasarımda ele alınmadıysa → D5.3

- Gürültü ölçümü yapılmadıysa ve risk değerlendirmesinde yer almıyorsa → D4.1

B3.10 Fırtına veya Doğal Olaylar

Hava durumu veya doğal olay doğrudan olayı tetikledi.

Seç eğer: Hava olayı veya doğal felaket olayın birincil tetikçisiyse.
→ Tipik: Petrol platformunda şiddetli fırtınanın vinç operasyonunu tehlikeye atması, maden ocağında sağanak yağışın şev stabilitesini bozması, enerji santralinde yıldırım çarpmasının elektrik sistemini etkileyen aşırı gerilim oluşturması, inşaat sahasında güçlü rüzgârın iskeleyi devirip çalışanları tehlikeye atması.

Bu değil eğer:

- Hava koşulları biliniyordu ve çalışmaya devam edildi → D4.1 (Risk değerlendirmesi) veya D1.4 (Üretim baskısı)

- Acil durum hazırlığı bu senaryoyu kapsamıyorsa → D10.1 veya D10.6

- Altyapı tasarımı bu doğal riskleri dikkate almadıysa → D5.1

B3.11 Birikimli Enerjinin Beklenmedik Serbest Kalması

Yaylar, kapasitörler veya akümülatörler gibi sistemlerde depolanan enerji beklenmedik biçimde boşaldı.

Seç eğer: Mekanik, elektriksel veya basınçlı birikimli enerji beklenmedik biçimde serbest kaldıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında aktüatör yayının izole edilmeden devreye girmesi, enerji santralinde UPS sistemi kapasitörünün bakım sırasında deşarj edilmemesi, maden ekipmanında hidrolik akümülatörün geri beslemesinin kesilmemesi, inşaat sahasında ön gerilmeli beton sistemindeki tendonun kesim sırasında kontrolsüz serbest kalması.

Bu değil eğer:

- Enerji izolasyonu prosedürü bu enerji türünü kapsamıyorsa → D4.5 (LOTO yetersiz)

- Bu enerji kaynağı için prosedür yoksa → D9.1

- Risk değerlendirmesi bu enerji türünü tanımlamadıysa → D4.1

B3.12 Mekanik Tehlikeler

Hareketli ekipman, sıkışma noktaları veya fırlayan parçalar yaralanmaya neden oldu.

Seç eğer: Dönen veya hareket eden ekipman, sıkışma noktaları ya da fırlayan cisimler tehlikeyi oluşturduysa.
→ Tipik: Petrol sahasında dönen şaftın gevşek kıyafeti yakalaması, maden ocağında konveyör nip noktasına uzanılması, enerji santralinde türbin fan kanatlarından kopan parçanın fırlaması, inşaat sahasında taşlama operasyonunda disk kırılmasıyla oluşan metal parçacık fırlaması.

Bu değil eğer:

- Koruyucu mevcut ama yetersizse → B1.1

- Koruyucu kasıtlı olarak kaldırıldıysa → A3.5

- Risk değerlendirmesi mekanik tehlikeleri tanımlamadıysa → D4.1

- Ekipman tasarımı bu tehlikeleri minimize etmediyse → D5.8 (ISD göz ardı edildi)

B3.13 Kontrolsüz Kimyasal Reaksiyon (Kaçak Reaksiyon)

Ekzotermik reaksiyon soğutma kapasitesini aştı veya başka bir kontrol kaybı nedeniyle reaksiyon kontrolden çıktı.

Seç eğer: Proses reaksiyonu tasarım sınırlarının ötesine geçtiyse.
→ Tipik: Petrol-gaz rafineri reaktöründe soğutma kaybıyla sıcaklığın hızla yükselmesi ve basınç artışı, maden proses tesisinde asit-baz reaksiyonunun nötralizasyon kapasitesini aşması, enerji santralinde kimyasal enjeksiyon dozaj arızasının beklenmedik reaksiyona yol açması, inşaat sahasında epoksi kür sisteminde ekzotermik kaçak reaksiyon oluşması.

Bu değil eğer:

- HAZOP/risk analizi bu senaryoyu kaçırdıysa → D5.7

C. SİSTEMİK NEDENLER - KİŞİSEL FAKTÖRLER (

C1. FİZİKSEL KAPASİTE ve SAĞLIK

C1.1 Duyusal Bozukluklar

Kişinin kalıcı görme, işitme veya renk körlüğü gibi duyusal sınırlılıkları, görevin güvenli biçimde yürütülmesini engellemiştir. Bu sınırlılık anlık değil; kalıcı ve önceden var olan bir durumdur.

Seç eğer: Kalıcı duyusal sınırlılık, güvenli iş yapımı için gerekli algıyı doğrudan engelliyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında düzeltilmemiş görme bozukluğu nedeniyle basınç göstergesinin yanlış okunması, maden ocağında işitme kaybının tahliye alarmının duyulmasını engellemesi, enerji santralinde renk körlüğünün uyarı ışık renklerinin ayırt edilememesine yol açması, inşaat sahasında görme zayıflığının kaldırma sinyallerinin takibini güçleştirmesi.

Bu değil eğer:

- Sınırlılık geçiciyse veya yorgunluktan kaynaklanıyorsa → C1.4 (Yorgunluk)

- Kişi bu sınırlılıkla o göreve neden atandı sorusu ön plandaysa → D3.5 (Kritik yetkinlik boşlukları) veya C3.1

- Uyarı sistemi tasarımı duyusal sınırlılıkları dikkate almıyorsa → D5.3 (Ergonomik tasarım hataları)

- İşe alım veya periyodik sağlık tarama sistemi başarısızsa → organizasyonel prosedür sorunu

C1.2 Fiziksel Sınırlılıklar

Kişinin boyu, kuvveti, ulaşma mesafesi veya fiziksel kapasitesi görevin gerektirdiklerini karşılamamaktadır. Bu, kalıcı bir fiziksel uyumsuzluktur.

Seç eğer: Kalıcı fiziksel sınırlılık, görevin güvenli yürütülmesi için gerekli fiziksel kapasiteyi doğrudan karşılamıyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında kontrolü erişmek için yeterli boya sahip olmayan operatörün dengesiz konuma girerek çalışmak zorunda kalması, maden ocağında manuel kaldırma görevinin kişinin taşıma kapasitesini aşması, enerji santralinde dar geçitte dar omuz genişliği gerektiren görev için uygun olmayan kişinin atanması, inşaat sahasında titreşimli ekipman kullanımını engelleyen el-kol bozukluğu olan çalışanın bu göreve devam etmesi.

Bu değil eğer:

- Görev yeniden tasarlanarak sınırlılık giderilebilirse → D5.3 (Ergonomik tasarım hataları)

- Görev atama sistemi bu uyumsuzluğu önleyemediyse → C3.1 (Yeterlilik değerlendirmesi yetersiz)

- Sınırlılık biliniyordu ama görev ataması değiştirilmediyse → organizasyonel prosedür sorunu

C1.3 Tıbbi Durumlar veya Hastalık

Bilinen veya bilinmeyen bir tıbbi durum ya da ani sağlık olayı kişinin performansını doğrudan etkiledi.

Seç eğer: Tıbbi bir durum veya sağlık olayı, kişinin görev sırasındaki performansını doğrudan bozduğu açıkça belirlenebiliyorsa.
→ Tipik: Petrol sahasında diyabet kaynaklı ani kan şekeri düşüşünün kritik işlem sırasında şaşkınlık yaratması, maden ocağında daha önce bildirilmemiş kalp rahatsızlığına bağlı ani bilinç kaybı, enerji santralinde epilepsi hastasının nöbet sırasında kontrol panelinden uzaklaşması, inşaat sahasında ilaç yan etkisinin dikkat ve koordinasyonu bozması.

Bu değil eğer:

- Durum biliniyordu ve kişi bu göreve neden atandı sorusu ön plandaysa → C3.1 veya D3.5

- Periyodik sağlık taraması bu durumu tespit etmeliydi → organizasyonel/İSG yönetim sistemi

- İlaç etkisi kasıtlı kötüye kullanımdan kaynaklanıyorsa → C1.5

C1.4 Yorgunluk (Akut veya Kronik)

Yetersiz dinlenme, uzun çalışma saatleri veya aşırı mesai nedeniyle kişinin fiziksel ve bilişsel performansı ciddi biçimde düşmüştür.

Seç eğer: Yetersiz dinlenme veya aşırı çalışma süresi performansı belirgin biçimde düşürdüyse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında 16. saatinde çalışan operatörün kritik parametre değişikliğini kaçırması, maden ocağında gece vardiyasında arka arkaya 3. geceyi çalışan işçinin koordinasyon kaybı yaşaması, enerji santralinde planlı bakım dışında 12 saatlik acil müdahale sonrası devreye alma yapan teknisyen, inşaat sahasında birden fazla proje arasında geçiş yapan şefin dikkat eksikliği.

Bu değil eğer:

- Yorgunluk organizasyonel planlamadan kaynaklanıyorsa → D1.4 (Üretim baskısı) veya vardiya çizelgeleme

- Vardiya ritim bozukluğu biyolojik döngüyü etkiliyorsa → C1.6 (Sirkadiyen ritim bozukluğu)

- İş yükü tek kişi için tasarım hatasıysa → D5.3 veya A4.7

C1.5 İlaç, Alkol veya Madde Kullanımı

Madde kullanımı kişinin performansını, yargılama kapasitesini veya motor becerilerini bozdu.

Seç eğer: Madde etkisi performansı bozduğu doğrulanabiliyorsa veya makul biçimde çıkarılabiliyorsa.
→ Tipik: Petrol sahasında alkol etkisindeki çalışanın süreç kontrolünde yanlış kararlar vermesi, maden ocağında reçeteli ilaç yan etkisinin tepki süresini uzatması, enerji santralinde uyku ilacı alan geceleri çalışan teknisyenin dikkat kaybı, inşaat sahasında ağrı kesici ilacın koordinasyonu bozması.

Bu değil eğer:

- Kasıtlı kötüye kullanım ve politika ihlali ön plandaysa → hem bireysel hem de D1.3 (hesap verebilirlik) sorunu

- İlaç yan etkisi bilinmiyordu ve kişi bu konuda bilgilendirilmemişse → D3.1 veya prosedür sorunu

- Test ve tarama sistemi başarısızsa → organizasyonel/politika sorunu

C1.6 Vardiya Çizelgesi Sirkadiyen Ritim Bozukluğu

Gece vardiyaları veya hızlı rotasyon, biyolojik döngüyle uyumsuzluk yaratarak kişinin uyarılmışlık düzeyini ve bilişsel kapasitesini düşürmüştür.

Seç eğer: Vardiya rotasyon düzeni veya gece çalışması biyolojik döngüyü bozuyorsa ve bu durum olaya katkıda bulunduysa.
→ Tipik: Petrol platformunda hızlı rotasyonla gece vardiyasına geçen operatörün sabah 03:00-05:00 arasında uyanıklık düşüşü yaşaması, maden ocağında 12 saatlik gece-gündüz rotasyonunun uyku kalitesini bozması, enerji santralinde 4 haftada bir gece vardiyasına dönen teknisyenin döngü adapte olamadan değişmesi, inşaat sahasında sınır ötesi proje nedeniyle saat dilimleri arasında geçiş yapan yöneticinin karar verme kapasitesinin bozulması.

Bu değil eğer:

- Genel yorgunluk söz konusuysa → C1.4 (Yorgunluk)

- Vardiya çizelgeleme organizasyonel bir karar ise → D1.4 veya İK/planlama sistemi

- Uyku bozukluğu tıbbi bir durumdaysa → C1.3

C2. BİLİŞSEL ve ZİHİNSEL YETERLİLİK / YETENEK

C2.1 Bellek veya Dikkat Sınırlılıkları

Görev, yazılı destek olmaksızın kapsamlı ezberleme veya sürekli odaklanma gerektirdi ve kişi bu bilişsel talebi karşılayamadı.

Seç eğer: Görev, gerçekten yazılı destek gerektiriyordu ve bu destek yoktu, dolayısıyla kişinin bellek veya dikkat kapasitesi aşıldıysa. YALNIZCA kişinin kapasitesinin birincil sorun olduğu durumlarda seçin.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında standart kontrol listesi olmaksızın 30 adımlı bir devreye alma prosedürünü ezbere uygulamak zorunda kalan operatör, maden ocağında yazılı kayıt sistemi olmadan birden fazla vardiyadan gelen bilgileri aklında tutmaya çalışan ekip lideri, enerji santralinde kılavuz belge olmaksızın seyrek uygulanan acil prosedürü hatırlamak zorunda kalan teknisyen.

Bu değil eğer:

- Prosedür veya kontrol listesi var olmalıydı ama yoksa → D9.1 (Prosedür yok) — bu çoğu zaman asıl kök nedendir

- Yorgunluk bellek kapasitesini düşürmüşse → C1.4

- Görev tasarımı belleği aşan talep yaratıyorsa → A4.7 veya D5.3

- Eğitim yetersizliği bilgi boşluğu yaratıyorsa → D3.2 veya D3.4

C2.2 Zayıf Koordinasyon veya Tepki Süresi

Görevin motor beceri, koordinasyon veya tepki hızı talepleri kişinin fiziksel kapasitesini aştı.

Seç eğer: Görev belirli bir motor beceri veya tepki hızı gerektiriyordu ve kişinin kapasitesi bunu karşılamıyorduysa.
→ Tipik: Petrol sahasında çift elle hassas valf kontrolü gerektiren görev için motor koordinasyonu yetersiz çalışan, maden ocağında hızlı mekanik arıza anında ani müdahale gerektiren göreve atanan yaşlı operatör, enerji santralinde titreme problemi olan kişinin ince bağlantı işi yapması, inşaat sahasında el koordinasyonu gerektiren hassas kaynak için uygun olmayan kişinin atanması.

Bu değil eğer:

- Görev yeniden tasarlanarak bu gereksinim ortadan kaldırılabilirse → D5.3

- Görev atama süreci bu uyumsuzluğu önleyemediyse → C3.1

- Koordinasyon kaybı geçiciyse → C1.4 veya C1.5

C2.3 Zayıf Mekanik Anlama Yeteneği / Sistem Kavrayışı

Kişi, çalıştığı sistemin veya ekipmanın temel işleyiş prensiplerini kavrayamadı. Bu, kural bilgisi değil; derin anlayış boşluğudur.

Seç eğer: Kişi, sistemin nasıl çalıştığını temel düzeyde anlayamıyor ve bu durum olayda belirleyici olmuşsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında basınç-hacim ilişkisini kavrayamayan operatörün proses değişikliklerini öngörememesi, maden ocağında elektrik devre mantığını anlamayan teknisyenin geri besleme riskini görememesi, enerji santralinde hidrolik sistem prensiplerini bilmeyen bakımcının izolasyon sırasını hatalı belirlemesi, inşaat sahasında yapısal yük dağılımını kavrayamayan montaj ustasının destek yerleşimini yanlış yapması.

Bu değil eğer:

- Eğitim tasarımı kavramsal anlayışı oluşturmadıysa → D3.2 (Eğitim tasarımı yetersiz)

- Yeterlilik değerlendirmesi bu boşluğu tespit edemediyse → C3.1

- Görev atama sistemi bu uyumsuzluğu görmezden geldiyse → D3.5

C2.4 Yetersiz Muhakeme veya Karar Verme

Belirsiz veya çözüme kavuşmamış bir durumda kişinin kendi değerlendirmesini kullanması gerekiyordu ve bu değerlendirme yetersiz kaldı.

Seç eğer: Durumu kapsayan net bir prosedür yoktu ve kişinin sahada kendi yargısını kullanması gerekiyorduysa ve bu yargı yetersiz kaldıysa. YALNIZCA gerçek belirsizlik durumlarında seçin.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında beklenmedik proses anormalisi karşısında prosedürde karşılığı olmayan durumda yanlış önceliklendirme yapan operatör, maden ocağında kaya koşullarının değiştiği anda prosedür dışı kalmış durumda yanlış karar veren formen, enerji santralinde yeni ekipman arızasında mevcut prosedürün durumu karşılamadığında hatalı müdahale kararı veren teknisyen.

Bu değil eğer:

- Net bir prosedür mevcutsa ve kişi onu izlemediyse → A1.1 (Bireysel kural ihlali)

- Prosedür bu durumu kapsıyor ama belirsizse → D9.2 (SPP geliştirme yetersiz)

- Karar verme eğitimi verilmediyse → D3.2

- Deneyim eksikliği yargıyı etkilediyse → C3.2 veya C3.4

C2.5 Performansı Etkileyen Duygusal Durum

Stres, korku, fobi, kaygı veya travmatik tetikleyici kişinin performansını bozdu.

Seç eğer: Duygusal veya psikolojik durum, kişinin görev sırasında güvenli kararlar almasını veya hareket etmesini doğrudan engelledi.
→ Tipik: Petrol sahasında yükseklik fobisi olan çalışanın panik durumunda güvenli olmayan bir harekete başvurması, maden ocağında daha önce kaza geçiren kişinin benzer ortamda PTSD tepkisi vermesi, enerji santralinde acil durum sırasında yoğun panik yaşayan kişinin prosedürü uygulayamaması, inşaat sahasında ciddi iş baskısı altındaki yöneticinin risk toleransının yükselmesi.

Bu değil eğer:

- Durum biliniyordu ve kişi bu göreve neden atandıysa → C3.1 veya organizasyonel atama sorunu

- Psikolojik güvenlik kültürü bu konuları açıklamayı engelliyorsa → D1.11

- Stres organizasyonel baskıdan kaynaklanıyorsa → D1.4 (Üretim baskısı)

C2.6 Göreve Özgü Zihinsel Model Eksikliği (Düşük öğrenme yeteneği)

Standart eğitim verilmiş; ancak kişi bu bilgiden, sistemin davranışını tahmin etmesine olanak tanıyan işlevsel bir zihinsel çerçeve oluşturamadı.

Seç eğer: Kişi eğitim aldı, kuralları biliyor, ancak sistemin dinamik davranışını zihinsel olarak modelleyemiyor ve bu durum olayda belirleyici olmuşsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında proses akış diyagramlarını ezberleyen ancak basınç değişikliğinin hat boyunca nasıl yayıldığını öngöremeyen operatör, maden ocağunda güvenlik kurallarını bilen ama tavan yükü değişiminin neden anlık tehlike yaratabileceğini içselleştirememiş çalışan, enerji santralinde devre diyagramını okuyan ancak geri besleme akımının nereden gelebileceğini hayal edemeyen teknisyen.

Bu değil eğer:

- Eğitim hiç verilmediyse → D3.1

- Eğitim tasarımı kavramsal anlayış yerine yalnızca kural ezberi üzerine kurulduysa → D3.2 (Eğitim tasarımı yetersiz) — bu çoğu zaman asıl kök nedendir

- Bireysel kavrama güçlüğü sistematikse → C2.3

C3. BECERİ DÜZEYİ, YETKİNLİK, YETERLİLİK VE DAVRANIŞSAL ŞARTLANMA

C3.1 Gerekli Beceri Değerlendirmesi Yetersiz

Kişi yetkin olduğu varsayılarak göreve atandı; ancak gerçekte gerekli yetkinliğe sahip değildi. Sorun bireyin kendisinde değil; yetkinlik doğrulama sürecindedir.

Seç eğer: Kişinin o görev için gerekli yetkinliğe sahip olup olmadığı yeterince doğrulanmadan atama yapıldıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında kritik kaldırma operasyonuna deneyimsiz vinç operatörünün atanması, maden ocağunda patlayıcı depolama iznini henüz almamış kişinin bu görevi yürütmesi, enerji santralinde yüksek gerilim test sertifikası olmayan teknisyenin bu çalışmayı yapması, inşaat sahasında şantiye şefliği deneyimi olmayan kişinin karmaşık SIMOPS operasyonunu yönetmesi.

Bu değil eğer:

- Değerlendirme yapıldı ama eğitim tasarımı yetersizse → D3.2

- Yetkinlik matrisi veya değerlendirme sistemi organizasyonel düzeyde yoksa → D3.5 (Kritik yetkinlik boşlukları)

- Görev değişti ama yetkinlik güncellenmediyse → C3.7

C3.2 Yetersiz Beceri Pratiği

Teorik bilgi yeterli; ancak görev gerektiren düzeyde saha pratiği veya uygulamalı deneyim kazanılmamıştır.

Seç eğer: Kişi eğitimi aldı, teorik bilgisi var, ancak sahada yeterince uygulamadığı için beceri gerçek performansa dönüşmedi.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında sınıfta LOTO prosedürünü geçen ancak bunu bağımsız biçimde hiç uygulamayan teknisyen, maden ocağında acil tahliye tatbikatını hiç yapmamış yeni işçi, enerji santralinde simülatörde pratik yapmadan canlı sisteme geçen kontrol odası operatörü, inşaat sahasında teori sınavını geçmiş ama gerçek yüksekte çalışmayı hiç uygulamadan çalışmaya başlayan işçi.

Bu değil eğer:

- Eğitim hiç verilmediyse → D3.1

- Sahada koçluk veya gözetim altında pratik planlanmadıysa → C3.3 (Beceri koçluğu yapılmadı)

- Beceri zamanla geriledi ve tazeleme yapılmadıysa → C3.4

C3.3 BECERİ KOÇLUĞU YAPILMAMIŞ veya GERİ BİLDİRİM EKSİKLİĞİ

Kişi, saha eğitimi, mentorluk veya gözetimli uygulama almadan göreve bırakıldı.

Seç eğer: Kişi teorik eğitimi tamamladı ancak sahada deneyimli bir kişinin gözetiminde uygulamalı koçluk desteği almadı.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında eğitim dönemini tamamlayan yeni işe girmiş çalışanın mentor eşleştirmesi yapılmadan kritik göreve bırakılması, maden ocağında sınıf eğitiminin ardından tecrübeli formen refakati olmaksızın sahaya çıkan operatör, enerji santralinde karmaşık sistem devreye alımında deneyimli teknisyen desteği olmaksızın çalışmaya başlayan kişi, inşaat sahasında yeni gelen ekipman operatörünün gerçek operasyona geçmeden önce gözetimli pratik yapmaması.

Bu değil eğer:

- Saha pratiği yapıldı ama yetersiz kaldıysa → C3.2

- Eğitim sistemi koçluk aşamasını planlamıyorsa → D3.2 (Eğitim tasarımı yetersiz)

- Gözetim eksikliği organizasyonel düzeydeyse → D1.2 (Yetersiz denetim)

C3.4 BECERİNİN NADİREN UYGULANMASI VEYA KÖRELMESİ

Uzun aranın ardından beceri köreldi ve performans güvenli düzeyin altına indi.

Seç eğer: Kişi bir zamanlar bu beceriye sahipti; ancak uzun süre kullanmadığı için yeterliliği belirgin biçimde geriledi.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında acil durum kapatma prosedürünü yıllardır uygulamayan operatörün kritik anda tereddüt etmesi, maden ocağunda nadir yapılan özel ekipman bakımının birkaç yıl sonra hatalı yapılması, enerji santralinde yıllık test için çağrılan ancak aradan çok zaman geçmiş olan teknisyenin prosedürü hatırlayamaması, inşaat sahasında nadiren kullanılan özel kaynak tekniğinin yıl sonra geri çağrıldığında hatalı uygulanması.

Bu değil eğer:

- Tazeleme eğitimi hiç planlanmadıysa → D3.4 (Bilgi unutuldu) — organizasyonel sorun

- Eğitim sistemi nadir görevler için pratik döngüsü oluşturmadıysa → D3.2

- Yetkinlik matrisi bu beceriyi takip etmiyorsa → D3.5

C3.5 Hatalı Davranış Ödüllendirildi

Güvensiz davranış zaman kazandırmış, üretim artışına yol açmış veya yönetimden onay görmüş; böylece bu davranış pekiştirilmiştir.

Seç eğer: Güvensiz davranışın olumlu sonuç (hız, övgü, ödüllendirme) doğurduğu ve bu nedenle tekrarlandığı açıkça belirlenebiliyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında LOTO adımını atlayan çalışanın hızı nedeniyle amiinden takdir alması, maden ocağunda güvenlik protokolünü geçen ekibin üretim primini kazanması, enerji santralinde prosedürü kısaltarak işi erken bitiren kişinin "iyi iş" mesajı alması, inşaat sahasında güvenlik adımlarını hızla geçen şefin yönetimden terfi önerisi gelmesi.

Bu değil eğer:

- Liderlik bu davranışları aktif biçimde teşvik etmiyorsa ancak görmezden geliyorsa → C3.6 (Doğru davranış ödüllendirilmedi)

- Yönetim bilerek göz yumuyorsa → D1.9 (Yönetim toleransı)

- Davranışsal pekiştirme sistematik bir kültüre dönüştüyse → D1.5 veya

- Sapmaların normalleşmesi — ödüllendirilme zamanla normalleştirir D1.5

- Liderler davranışı pekiştirmiyorsa D1.10

C3.6 Doğru Davranış Ödüllendirilmedi

Güvenli davranış, sistematik biçimde görmezden gelinmiş, değersizleştirilmiş ya da yavaşlatıcı olarak damgalanmıştır.

Seç eğer: Güvenli davranışın sürekli olarak olumsuz biçimde algılandığı veya hiç tanınmadığı açıkça belirlenebiliyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında güvenlik prosedürlerine uyan çalışanın sürekli "işi yavaşlattığı" için eleştirilmesi, maden ocağunda tehlike bildiren kişinin ekip tarafından "sorunçıkaran" olarak damgalanması, enerji santralinde acil durdurma kullanan teknisyenin neden gerekli olduğunu sorgulamak zorunda bırakılması, inşaat sahasında risk değerlendirmesi için zaman isteyen şefin üstlerinden baskı görmesi.

Bu değil eğer:

- Güvensiz davranış doğrudan ödüllendirildiyse → C3.5 (Hatalı davranış ödüllendirildi)

- Güvenlik liderliği yoksa → D1.8 v

- Liderler davranışı pekiştirmiyorsa D1.10

- Psikolojik güvenlik kültürü bu davranışı normalize ediyorsa → D1.11

C3.7 Görev Değişikliği Yetkinlik Boşluğu

Kişi yeni bir role veya göreve geçirildi; ancak bu değişiklik öncesinde yetkinlik doğrulaması yapılmadı.

Seç eğer: Kişi farklı bir role veya göreve rotasyonla atandı ve bu geçiş için gerekli yetkinlik değerlendirmesi yapılmadıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında üretim operatörünün bakım görevine eğitim almadan geçirilmesi, maden ocağında yüzey ekibinin yeraltı operasyonuna alışma eğitimi yapılmadan atanması, enerji santralinde eski sistemden yeni dijital kontrol sistemine geçen operatörün yetkinlik geçiş eğitimi almadan çalışmaya başlaması, inşaat sahasında farklı disiplinden mühendis veya ustanın kritik aşama için hazırlanmadan devreye alınması.

Bu değil eğer:

- İlk görev atama değerlendirmesi yetersizse → C3.1 (Beceri değerlendirmesi yetersiz)

- Organizasyonel işgücü planlaması sistematik boşluklar yaratıyorsa → D3.5

- MoC süreci görev değişikliğinin yetkinlik gereksinimini güncellemesini kaçırdıysa → D4.3

D. SİSTEMİK NEDENLER - ORGANİZASYONEL

D1. LİDERLİK, GÖZETİM VE GÜVENLIK KÜLTÜRÜ

D1.1 Zayıf Liderlik Taahhüdü

Güvenlik, üst yönetim tarafından bütçe, kaynak tahsisi veya stratejik karar alma süreçlerinde sistematik biçimde önceliksizleştirilmektedir. Bu, bireysel bir yöneticinin davranışı değil; organizasyonun güvenliğe verdiği değerin somut göstergesidir.

Seç eğer: Güvenlik kaynaklarının, bütçesinin veya stratejik önceliğinin üst yönetim kararlarıyla sürekli olarak geri planda bırakıldığı açıkça belirlenebiliyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında güvenlik yatırım projesinin defalarca ertelenmesi ve bütçeden çıkarılması, maden ocağında eğitim bütçesinin her yıl ilk kesilen kalem olması, enerji santralinde kritik ekipman yenileme taleplerinin maliyet gerekçesiyle reddedilmesi, inşaat şirketinde güvenlik performansının yönetim kurulu gündemine hiç alınmaması.

Bu değil eğer:

- Saha düzeyinde bireysel yönetici denetim sorunu varsa → D1.2 (Yetersiz denetim)

- Üretim baskısı sistematik bir kültür sorunu ise → D1.4 ile birlikte değerlendir

- Liderlik görünürlüğü yokluğu saha düzeyindeyse → D1.8

- Liderler güvenlik davranışlarını pekiştirmiyorsa D1.10

D1.2 Yetersiz Denetim

Ön saflardaki yöneticiler ve amirler saha düzeyinde yeterince hazır ve etkin değildir. Tehlikeler fark edilmemekte, ihlaller görülmemekte ve müdahale edilmemektedir.

Seç eğer: Birinci kademe yöneticiler sahada etkin biçimde yer almıyor ve bu yokluk olaya doğrudan katkıda bulunduysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında amirin günlük tehlikelerin farkında olmaksızın yalnızca reaktif müdahale yapması, maden ocağında şefin tünel içindeki çalışmaları hiç yerinde kontrol etmemesi, enerji santralinde bakım amirinin kritik devreye alma sürecini uzaktan yönetmeye çalışması, inşaat sahasında şantiye şefinin birden fazla alanı aynı anda yönetirken hiçbirini yeterince gözetememesi.

Bu değil eğer:

- Yönetici ihlali gördü ve görmezden geldiyse → D1.9 (Yönetim toleransı)

- Yöneticinin bizzat ihlal yaptığı durumsa → A1.3

- Liderlik görünürlüğü sistematik yokluğu söz konusuysa → D1.8

- Denetim mekanizması organizasyonel düzeyde yoksa → D9.5

D1.3 Hesap Verebilirlik Eksikliği

Sapmalar tespit edilmiş veya raporlanmış; ancak herhangi bir sonuç, düzeltici eylem veya takip mekanizması devreye girmemiştir.

Seç eğer: İhlaller veya sapmalar bilinmesine rağmen hiçbir sonuç veya düzeltici eylem uygulanmadıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında tekrar eden prosedür ihlallerinin raporlanmasına rağmen herhangi bir disiplin veya düzeltici sürecin başlatılmaması, maden ocağunda denetim bulgularının rapor olarak üst yönetime sunulup uygulamaya hiç geçilmemesi, enerji santralinde aynı güvenlik ihlalinin birden fazla kez gözlemlenmesine rağmen ihlali yapan kişinin hiçbir geri bildirim almaması, inşaat sahasında olay sonrası hazırlanan aksiyon planının takibinin yapılmaması.

Bu değil eğer:

- Yönetici ihlalden habersizse → D1.2 (Yetersiz denetim)

- Kültürel normalizasyon söz konusuysa → D1.5

- Yönetim bilerek göz yumuyorsa → D1.9

- Raporlama mekanizması yoksa → D1.7

D1.4 Üretim Baskısı

Çıktı hedefleri güvenlik gereksinimlerinin önüne açıkça veya örtük biçimde geçirilmektedir. Bu, bireysel bir baskı değil; organizasyonun güvenlik-üretim dengesini nasıl kurduğuna ilişkin sistemik bir sorundur.

Seç eğer: Üretim hedeflerinin güvenliğin önüne geçtiği mesajı açık veya örtük biçimde çalışanlara iletiliyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında "teslimatı kaçırmayın, ne gerekiyorsa yapın" yönündeki yönetici mesajı, maden ocağında tonaj hedefine ulaşmak için vardiya bitiminde güvenlik kontrollerinin kısaltılması, enerji santralinde müşteri baskısıyla devreye alma testlerinin tamamlanmadan atlanan bölümlerinin olması, inşaat sahasında gecikme cezasından kaçınmak için kritik kontrol adımlarının daraltılması.

Bu değil eğer:

- Bireysel kural ihlali söz konusuysa → A1.1

- Zaman baskısı anlık bir kişisel tercihse → A4.8

- Liderlik taahhüdü sorunu üst yönetim düzeyindeyse → D1.1

- Psikolojik güvenlik yokluğu bu baskıyı bildirmeyi engelliyorsa → D1.11

- Baskı sonucu yetersiz yüklenici bilinçli alındıysa → D7.3

D1.5 Sapmanın Normalleşmesi

Belirli bir ihlal veya sapma, geniş çaplı, uzun süreli ve çok kişilik bir süreç içinde kültürel olarak kabul görür hale gelmiştir, kural dışı olan davranış ve uygulamalar, zamanla tekrarlanarak “normal” kabul edilmeye başlanmış, kimse tarafından sorgulanmamaktadır.

Seç eğer: Uzun vadeli, yaygın ve belirli bir ihlalin sistematik normalleşmesi söz konusuysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında tüm departmanın yıllardır LOTO'yu atlaması ve bunun kimsenin sorgulamadığı bir "çalışma biçimi" haline gelmesi, maden ocağunda birden fazla ekibin aylarca aynı prosedür ihlalini yapması ve yönetimin bunu olağan kabul etmesi.

Bu değil eğer:

- İlk kez gerçekleşiyorsa → A1.1 (Bireysel ihlal)

- Yönetim biliyorsa → D1.9 (Yönetim toleransı)

- LOTO bir veya iki kez atlandıysa → D9.5 veya D1.9

- Prosedür yoksa → D9.1

- Bakım ertelemesiyse → D6.6 kullan, D1.5 değil

- Yönetici habersizse → D1.2

- Hesap verebilirlik belirsizse → D1.3

D1.6 Etkisiz Çalışmayı Durdurma Yetkisi

Çalışmayı durdurma yetkisi prosedürel olarak mevcuttur; ancak çalışanlar bu yetkiyi güvensiz hissettikleri için kullanamamaktadır.

Seç eğer: Yetki kâğıt üzerinde var, ancak çalışanlar gerçekte bunu kullanamıyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında çalışanın güvensiz durumu fark etmesine rağmen misillemeden korktuğu için çalışmayı durdurmaktan kaçınması, maden ocağında tehlikeli koşulları bildiren işçinin "aşırı tepkili" veya "sorunçıkaran" damgası yemesi, enerji santralinde çalışmayı durduran kişinin sonraki değerlendirmelerinde olumsuz not alması, inşaat sahasında alt yüklenici çalışanlarının ana yüklenicinin amirine karşı bu yetkiyi kullanamaz hissedebilmesi.

Bu değil eğer:

- Psikolojik güvenlik kültürü söz konusuysa → D1.11 ile birlikte değerlendir

- Yetki prosedürel olarak hiç tanımlanmamışsa → D9.1

- Hesap verebilirlik mekanizması yoksa → D1.3

D1.7 Zayıf Raporlama / Öğrenme Kültürü

Ramak kala olaylar ve güvenlik endişeleri raporlanmamakta ya da raporlandığında herhangi bir öğrenme veya düzeltici eylem sürecine dönüşmemektedir.

Seç eğer: Sistem ramak kala olayları ve endişeleri yakalayıp öğrenme sürecine dönüştürmekte başarısız oluyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında çalışanların "raporlamanın bir şeyi değiştirmediğini" düşünerek bildirmemesi, maden ocağında ramak kala olay raporlarının dosyalanıp üzerinde hiç çalışılmaması, enerji santralinde olay raporlama sisteminin korkutucu ve bürokratik bulunması nedeniyle kullanılmaması, inşaat sahasında ramak kala olayların yalnızca sözlü aktarımla geçiştirilmesi.

Bu değil eğer:

- Psikolojik güvenlik yokluğu raporlamayı engelliyorsa → D1.11 ile birlikte değerlendir

- Hesap verebilirlik sorunu raporlamanın sonuçsuz kalmasına yol açıyorsa → D1.3

- Olay inceleme kalitesi sistematik sorunsa → ayrı bir organizasyonel kapasite sorunu

D1.8 Yetersiz Görünür Liderlik

Yöneticiler sahada görünmemekte, güvenlik diyalogları yapılmamakta ve liderlik sahaya katılmı gerçekleştirmemektedir.

Seç eğer: Yöneticilerin saha ziyaretleri, güvenlik gözlem turları veya güvenlik diyalogları sistematik olarak yoksa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında tesis müdürünün aylardır saha turu yapmaması, maden ocağında şefin tünel içinde tehlikeli koşulları hiç yerinde görmemesi, enerji santralinde bakım amirlerin kritik çalışmaları uzaktan yönetip sahaya inmemesi, inşaat şantiyesinde proje yöneticisinin yalnızca toplantı odalarında çalışması.

Bu değil eğer:

- Yönetici bilgi sahibiydi ama harekete geçmediyse → D1.9

- Liderlik taahhüdü üst yönetim düzeyindeyse → D1.1

- Güvenlik liderliği davranışları ödüllendirilmiyorsa → D1.10

D1.9 Yönetimin Bilinen Sapmalara Toleransı

Yönetici, ihlal veya sapmanın gerçekleştiğini biliyor; ancak müdahale etmiyor, düzeltmiyor veya raporlamıyor.

Seç eğer: Belirli bir yöneticinin ihlalden haberdar olduğu ve bilinçli olarak görmezden geldiği açıkça belirlenebiliyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında amirin her gün atlatılan güvenlik kontrolünü görmesine rağmen ekip hızını korumak için sessiz kalması, maden ocağunda şefin by-pass edilmiş güvenlik cihazından haberdar olup üretim aksamasın diye müdahale etmemesi, enerji santralinde bakım amirlerin standart dışı geçici tamirleri rutin olarak görmesine rağmen kayıt altına almaması, inşaat sahasında şantiye şefinin KKD kullanılmadığını bilmesine rağmen "küçük bir iş" diyerek geçiştirmesi.

Bu değil eğer:

- Yönetici ihlalden gerçekten habersizse → D1.2 (Yetersiz denetim)

- Kültürel normalizasyon (5 kriter) söz konusuysa → D1.5

- Yönetici ihlali bizzat emrettiyse → A1.3

D1.10 Liderlik Güvenli Davranışları Pekiştirmiyor

Güvenli davranışlar yöneticiler tarafından hiçbir zaman takdir edilmiyor, gözlemleme turlarında konuşulmuyor veya ödüllendirme sistemine yansımıyor.

Seç eğer: Güvenli davranışların liderlik tarafından sistematik olarak görmezden gelindiği veya tanınmadığı açıkça belirlenebiliyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında güvenlik gözlem turlarında yalnızca olumsuz bulguların not edilmesi, iyi uygulamaların hiç kayıt altına alınmaması, maden ocağunda tehlike bildiren çalışanın teşekkür görmemesi, enerji santralinde performans değerlendirmelerinde güvenlik davranışlarının hiç yer almaması, inşaat sahasında güvenlik önderliği sergileyen çalışanın diğerleriyle aynı değerlendirme puanını alması.

Bu değil eğer:

- Hatalı davranış aktif biçimde ödüllendirildiyse → C3.5

- Psikolojik güvenlik kültürü daha kapsamlı bir sorunsa → D1.11

- Liderlik görünürlüğü yokluğuysa → D1.8

D1.11 Psikolojik Güvenliğin Yokluğu

Çalışanlar endişelerini, hatalarını veya güvensiz durumları dile getirdiklerinde suçlanacaklarını, dışlanacaklarını veya misillemeyle karşılaşacaklarını hissediyorlar.

Seç eğer: Çalışanların konuşmaktan, soru sormaktan veya endişe bildirmekten korktuğu açıkça belirlenebiliyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında prosedür hakkında soru soran çalışanın "çok fazla soru sorma" tepkisiyle karşılaşması, maden ocağında güvensiz durumu bildiren işçinin bir sonraki vardiya çizelgesinde istenmeyen gece vardiyasına alınması, enerji santralinde hata itiraf eden teknisyenin disiplin cezası alması, inşaat sahasında Yüklenici çalışanın iş kaybetme korkusuyla tehlikeli çalışma koşulunu bildirememesi.

Bu değil eğer:

- Raporlama kültürü daha spesifik bir sorunsa → D1.7 ile birlikte değerlendir

- Çalışmayı durdurma yetkisi kullanılamıyorsa → D1.6 ile birlikte değerlendir

- Hesap verebilirlik mekanizması korku ortamı yaratıyorsa → D1.3

D2. İLTİŞİM ve BİLGİ YÖNETİMİ

D2.1 Yatay İletişim Yetersiz

Aynı organizasyon katmanındaki çalışanlar, ekipler veya birimler arasındaki bilgi akışı yetersizdir.

Seç eğer: Aynı kademe veya alandaki çalışanlar/ekipler arasında kritik bilginin paylaşılmadığı açıkça belirlenebiliyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında gündüz vardiyasının hatta oluşan sızıntıyı gece vardiyasına bildirmemesi, maden ocağında yan tünel ekibinin tespit ettiği kaya çatlağını komşu tünel ekibiyle paylaşmaması, enerji santralinde bir ekibin fark ettiği titreşim anormalliğini aynı sahada çalışan diğer ekiple iletişime geçmeden geçiştirmesi, inşaat sahasında beton ekibinin ölçüm sapmasını kalıp ekibiyle paylaşmaması.

Bu değil eğer:

- Bilgi farklı hiyerarşi katmanları arasında kayboluyorsa → D2.2 (Dikey iletişim yetersiz)

- Vardiya devir protokolü sorunu ön plandaysa → D2.4

- Farklı organizasyonlar arasında iletişim kopukluğu varsa → D2.3

D2.2 Dikey İletişim Yetersiz

Yönetim ile saha çalışanları arasındaki bilgi akışı — yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya — yetersizdir.

Seç eğer: Kritik bilgi, yönetim kademeleri ile saha arasında iletilmedi veya ulaşmadıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında yönetimin belirlediği yeni proses tehlikesinin saha operatörlerine bildirilmemesi, maden ocağında çalışanın bildirdiği ekipman bozulmasının yönetimin gündemine hiç girmemesi, enerji santralinde kıdemli mühendislerin tespit ettiği riskin saha teknisyenlerine aktarılmaması, inşaat sahasında tasarım değişikliğinin saha ustalarına zamanında bildirilmemesi.

Bu değil eğer:

- Aynı kademedeki çalışanlar arasında iletişim kopukluğu varsa → D2.1

- Bilgi yanlış anlaşıldıysa → D2.7 (Bilgi yanlış anlaşıldı)

- Teknik dokümantasyon güncel değilse → D2.8 ile birlikte değerlendir

D2.3 Organizasyonlar Arası İletişim Yetersiz

Bakım, operasyon, mühendislik veya Yüklenici gibi farklı organizasyonel birimler arasındaki koordinasyon ve bilgi paylaşımı yetersizdir.

Seç eğer: Farklı departmanlar, birimler veya organizasyonlar arasındaki bilgi boşluğu olaya katkıda bulunduysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında bakım ekibinin operasyon departmanına haber vermeden hat üzerinde çalışmaya başlaması, maden ocağında Yüklenici delme ekibinin ana yüklenicinin patlayıcı programından habersiz olması, enerji santralinde mühendislik ekibinin onayladığı tasarım değişikliğinin bakım ekibine iletilmemesi, inşaat sahasında farklı alt yüklenicilerin aynı bölgede koordinasyon olmaksızın çalışması.

Bu değil eğer:

- Aynı organizasyon içinde dikey iletişim sorunu varsa → D2.2

- SIMOPS planlaması yetersizse → D4.9

- Yüklenici entegrasyon sorunu kültürel ise → D7.6

D2.4 Vardiya Devri Yetersiz

Devam eden riskler, aktif iş emirleri veya ekipman durumu bir vardiyadan diğerine yeterince aktarılmamıştır.

Seç eğer: Kritik bilgi vardiya devrinde kayboldu ve bu durum olaya katkıda bulunduysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında gece vardiyasının başlatıp bitiremediği hat izolasyonunu gündüz ekibine aktarmadan teslim etmesi, maden ocağında devam eden kaya hareketi gözleminin bir sonraki vardiyaya bildirilmemesi, enerji santralinde geçici bypass durumundaki ekipmanın devir formuna yazılmaması, inşaat sahasında bitmemiş kazı bölgesindeki güvensiz zemin koşulunun sözlü olarak belirtilmeden geçiştirilmesi.

Bu değil eğer:

- Vardiya devri prosedürü hiç yoksa → D9.1

- Devir bilgisi aktarıldı ama yanlış anlaşıldıysa → D2.7

- Denetim yokluğu vardiya kalitesini düşürüyorsa → D1.2

D2.5 İletişim Gerçekleştirilmedi

Mesaj, talimat veya bildirim alıcısına hiç ulaşmadı.

Seç eğer: Planlanan veya gerekli iletişim eylemi hiç gerçekleştirilmediyse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında tehlikeli madde teslimi için gerekli ön bildirimin yapılmaması, maden ocağunda alete bağlı çalışma öncesi ekip brifinginin atlanması, enerji santralinde planlı bakım için ilgili operatörlere bildirim yapılmaması, inşaat sahasında yeni gelen çalışana saha güvenlik kurallarının hiç anlatılmaması.

Bu değil eğer:

- Bilgi iletildi ama yanlış anlaşıldıysa → D2.7

- İletişim kanalı tasarımı sorunu varsa → D2.1 veya D2.2

- Prosedür bu iletişimi tanımlamıyorsa → D9.1

D2.6 Yanlış veya Eksik Bilgi

Güncelliğini yitirmiş prosedürler, hatalı ekipman durumu bilgisi veya yanlış teknik veriler karar almayı bozdu.

Seç eğer: Mevcut bilginin kendisi hatalı, eksik veya güncel dışıysa.
→ Tipik: Petrol sahasında P&ID üzerinde kapalı gösterilen valfin sahada açık olması, maden ocağında eski ekipman listesindeki güvenlik sertifikasyonuna dayanılarak güvensiz ekipmanın onaylanması, enerji santralinde revize edilmemiş devre diyagramının yanlış müdahale noktasını işaret etmesi, inşaat sahasında eski zemin etüdü raporunun güncel zemin koşullarını yansıtmaması.

Bu değil eğer:

- Bilgi doğruydu ama iletilmediyse → D2.5

- Teknik dokümantasyon değişim yönetimiyle güncellenmesiyse → D2.8 ve D4.3

- Bilgi yanlış anlaşıldıysa → D2.7

D2.7 Bilgi Yanlış Anlaşıldı

Bilgi iletildi; ancak dil engeli, teknik seviye uyumsuzluğu veya belirsizlik nedeniyle alıcı tarafından doğru yorumlanamadı.

Seç eğer: Mesaj iletildi ancak alıcı tarafından doğru yorumlanamadıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında teknik talimatların yalnızca İngilizce iletilmesi nedeniyle yabancı uyruklu Yüklenici çalışanının prosedürü yanlış anlaması, maden ocağında jargon dolu güvenlik talimatının eğitim seviyesi farklı işçi tarafından yanlış yorumlanması, enerji santralinde sözlü olarak iletilen valf pozisyonu bilgisinin "açık" yerine "kapalı" olarak anlaşılması, inşaat sahasında farklı ölçüm sistemi kullanan uluslararası mühendislik ekibinin boyut bilgisini yanlış dönüştürmesi.

Bu değil eğer:

- Bilgi hiç iletilmediyse → D2.5

- Bilginin kendisi hatalıysa → D2.6

- Dil engeli prosedürel bir sorunsa → A1.4

D2.8 Teknik Dokümantasyon Güncelliği

Çizimler, P&ID'ler veya teknik belgeler sahada yapılan modifikasyonları yansıtmıyor.

Seç eğer: Teknik belgeler, sahada gerçekleştirilen fiziksel değişiklikleri yansıtmıyor ve bu durum olaya katkıda bulunduysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında değiştirilmiş boru hattı güzergâhının P&ID'ye işlenmemesi, maden ocağında elektrik panosu modifikasyonunun devre diyagramına yansıtılmaması, enerji santralinde yeni eklenen by-pass valfinin sistem şemasında görünmemesi, inşaat sahasında sahada değiştirilen temel taşıyıcı konumunun yapı projesine güncellenmemesi.

Bu değil eğer:

- Değişim yönetimi prosesi başarısızsa → D4.3 (MoC yetersizliği) — bu çoğu zaman asıl kök nedendir

- Bakım kayıtları güncel değilse → D6.4

- Bilgi doğru ama iletilmediyse → D2.5

D3. EĞİTİM, YETKİNLİK ve İŞGÜCÜ YÖNETİMİ

D3.1 Eğitim Verilmedi

Belirli bir iş riski veya görev için hiçbir eğitim sağlanmadı.

Seç eğer: İlgili tehlike veya görev için gerçekten hiçbir eğitim verilmemişse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında yeni devreye alınan ekipman için operasyon eğitimi yapılmadan çalışmaya başlanması, maden ocağunda yeni kimyasal madde kullanımı başlatılırken kimyasal tehlike eğitimi verilmemesi, enerji santralinde kritik bir proses değişikliğinden önce ilgili operatörlere bilgi verilmemesi, inşaat sahasında iş başı yapan yeni Yüklenici çalışanlarına saha güvenlik eğitimi yapılmaması.

Bu değil eğer:

- Eğitim verildi ama etkisizse → D3.2 (Eğitim tasarımı yetersiz)

- Eğitim verildi ama aktarım başarısızsa → D3.3

- Görev değişti ama eğitim güncellenmemişse → C3.7

D3.2 Eğitim Tasarımı Yetersiz

Eğitim verildi; ancak içerik, yöntem veya kapsam gerçek iş risklerine ve görev gereksinimlerine uymuyor.

Seç eğer: Eğitim gerçekleşti ancak tasarımı gerçek görev risklerini ya da gereksinimlerini karşılamıyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında göreve özgü olmayan genel güvenlik eğitiminin spesifik proses tehlikelerini karşılamaması, maden ocağında yalnızca sınıf ortamında verilen eğitimin sahada karşılaşılan dinamik koşulları yansıtmaması, enerji santralinde eski senaryolar üzerine kurulmuş acil durum simülasyonunun mevcut ekipman konfigürasyonunu içermemesi, inşaat sahasında yüklenici güvenlik eğitiminin proje sahası spesifik risklerini içermemesi.

Bu değil eğer:

- Eğitim hiç verilmediyse → D3.1

- Eğitim kaliteli ama eğitimci etkisizse → D3.3

- Bilgi zamanla unututulduysa → D3.4

D3.3 Eğitim Bilgi Aktarımı Yetersiz

Eğitim içeriği ve kapsamı doğru; ancak eğitimcinin pedagojik yaklaşımı katılımcılarda yeterli öğrenmeyi sağlayamadı.

Seç eğer: Eğitim içeriği doğru tasarlandı; ancak eğitimcinin sunum yöntemi, katılımcı etkileşimi veya öğretme becerisi yetersiz kaldıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında ileri düzey teknik uzmanın teorik bilgiyi aktarmakta ustayken bunu pratik bağlamda açıklayamaması, maden ocağında sıkıcı ve tek yönlü sunumla gerçekleştirilen eğitimin kalıcı öğrenme sağlamaması, enerji santralinde kritik prosedürün sınıfta okunarak geçilip hiç tartışılmaması, inşaat sahasında güvenlik eğitiminin yalnızca imza alınarak tamamlanmış sayılması.

Bu değil eğer:

- Eğitim tasarımı baştan yanlışsa → D3.2

- Eğitim hiç verilmediyse → D3.1

- Dil engeli veya kişisel kavrama güçlüğü varsa → D2.7 veya C2.3

D3.4 Bilgi Unutuldu

Nadir yapılan görevler veya acil prosedürler için yeterli tazeleme eğitimi yapılmadı.

Seç eğer: Kişi eğitimi aldı ve o dönemde yeterliydi; ancak uzun süre kullanmadığı için bilgisi belirgin biçimde azaldı ve tazeleme eğitimi yapılmadıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında yıllardır tatbikat yapılmayan acil kapatma prosedürünün gerçek acil durumda hatalı uygulanması, maden ocağunda nadir yapılan kurtarma operasyonu prosedürünün pratik yokluğunda gerilemiş olması, enerji santralinde beş yıl önce alınan sertifikalı eğitimin tazelenmemesi, inşaat sahasında nadiren kullanılan özel ekipman prosedürünün üst yıllarda ezberden silinmesi.

Bu değil eğer:

- Eğitim hiç verilmediyse → D3.1

- Yetkinlik matrisi bu becerileri takip etmiyorsa → D3.5

- Bireysel beceri gerilemesi söz konusuysa → C3.4

D3.5 Kritik Yetkinlik Boşlukları

İşgücü planlaması, kritik güvenlik rolleri için gerekli yeterlilikleri sürdürmeyi başaramadı.

Seç eğer: Güvenlik açısından kritik bir rol için gerekli yetkinliğe sahip personelin organizasyonda mevcut olmadığı açıkça belirlenebiliyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında yetkilendirilmiş basınçlı kap muayene mühendisinin bulunmaması nedeniyle kritik ekipman periyodik muayenelerinin yapılamaması, maden ocağunda ateşleyici belgeli personel sayısının üretim programını karşılamaması, enerji santralinde koruyucu röle koordinasyon uzmanı olmaksızın kritik testlerin yürütülmesi, inşaat sahasında yeterli güvenlik mühendisi kadrosu olmaksızın karmaşık yapı çalışmalarının devam etmesi.

Bu değil eğer:

- Bireysel yetkinlik değerlendirmesi başarısızsa → C3.1

- Eğitim verilmedi ama personel mevcutsa → D3.1

- Yüklenici yetkinlik sorunu varsa → D7.2

D4. RİSK, DEĞİŞİM & İŞ KONTROL SİSTEMLERİ (CoW)

D4.1 Risk Değerlendirmesi Yetersiz

Tehlikeler tanımlanmadı veya risk yanlış hesaplandı; kritik senaryo JSA/HAZOP/LOPA gibi analiz süreçlerinden geçemedi.

Seç eğer: Tehlikelerin tanımlanmadığı veya riskin sistemli biçimde yanlış değerlendirildiği açıkça belirlenebiliyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında JSA'nın kritik bir yangın tutuşturucu kaynağı tanımlamamış olması, maden ocağında kaya mekaniği riskinin hatalı olasılıkla değerlendirilerek yetersiz önlem belirlenmesi, enerji santralinde devreye alma JSA'sında operatör-otomatik sistem etkileşim riskinin hiç ele alınmaması, inşaat sahasında kazı çalışmalarında komşu yapıların oturma riskinin değerlendirme dışı bırakılması.

Bu değil eğer:

- Risk tanımlandı ama kontroller uygulanmadıysa → D4.2 (Risk kontrolleri uygulanmadı)

- HAZOP/teknik risk analizi hiç yapılmadıysa → D5.7

- Değişen koşullar nedeniyle risk güncellenmediyse → D4.3 (MoC yetersizliği)

D4.2 Risk Kontrolleri Uygulanmadı

JSA veya risk değerlendirmesinde tanımlanan kontrol önlemleri sahaya yansıtılmadı.

Seç eğer: Kontroller planlama aşamasında doğru belirlenmiş, ancak saha uygulamasında hayata geçirilmediyse.
→ Tipik: Petrol sahasında JSA'da belirlenen gaz tespiti için dedektör kurulumunun sahada yapılmaması, maden ocağunda iş planında tanımlanan destek sisteminin kurulmadan çalışmaya başlanması, enerji santralinde devreye alma planında yer alan senkronizasyon kontrolünün pratikte atlanması, inşaat sahasında çalışma izni formunda belirtilen koruyucu bariyerlerin kurulmadan işe başlanması.

Bu değil eğer:

- Risk hiç tanımlanmadıysa → D4.1

- Kontrollerin uygulanmaması izin sistemi başarısızlığıysa → D4.4

- Denetim mekanizması yokluğundan kaynaklanıyorsa → D9.5

D4.3 Değişim Yönetimi (MoC) Yetersiz

Ekipman, proses, organizasyon veya personeldeki değişiklikler, risk analizinin güncellenmesi olmadan hayata geçirildi.

Seç eğer: Fiziksel, prosedürel veya organizasyonel bir değişiklik yapıldı ve bu değişiklik için MoC süreci işletilmediyse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında boru hattı güzergâhının değiştirilmesine rağmen P&ID'nin güncellenmemesi ve risk değerlendirmesinin yenilenmemesi, maden ocağunda yeni bir delme ekipmanının MoC sürecinden geçirilmeden devreye alınması, enerji santralinde kontrol sistemi yazılım güncellemesinin risk değerlendirmesi yapılmadan uygulanması, inşaat sahasında tasarım değişikliğinin saha ekibine bildirilmeden uygulanmaya başlanması.

Bu değil eğer:

- Değişiklik yoksa ve risk değerlendirmesi baştan yetersizse → D4.1

- Teknik dokümantasyon güncel değilse → D2.8

- Görev değişikliğinde yetkinlik güncellenmemişse → C3.7

D4.4 Çalışma İzni Sistemi (PTW) Başarısızlığı

Gerekli çalışma izni alınmadı veya alınan izin pratikte etkili olmadı.

Seç eğer: Gerekli izin alınmadı veya izin sistemi kontrolü sağlamak için yetersiz kaldıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında ateşli çalışma izni olmadan kaynak yapılması, maden ocağında kapalı alan giriş izni alınmadan tünele girilmesi, enerji santralinde yüksek gerilim izni olmadan elektrik paneline müdahale edilmesi, inşaat sahasında kazı çalışması için hat açma izninin alınmadan kazıya başlanması.

Bu değil eğer:

- İzin alındı ama LOTO atlandıysa → D4.5 (Enerji izolasyonu yetersiz)

- Prosedür ihlali bireysel kararsa → A1.1 veya A1.3

- İzin sistemi tasarımı yetersizse → D9.2

D4.5 Enerji İzolasyonu (LOTO) Yetersiz

LOTO prosedürü eksik veya yetersiz uygulandı; enerji izolasyonu doğrulanmadı.

Seç eğer: LOTO prosedürü uygulandı ancak eksik veya yetersiz kaldıysa ve bu durum enerjili sisteme maruziyete yol açtıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında elektrik kilitlendikten sonra hidrolik enerji kaynağının izole edilmemesi, maden ocağında kilit takıldı ama enerji izolasyonunun doğrulanmaması, enerji santralinde birden fazla enerji kaynağının olmasına rağmen yalnızca birinin izole edilmesi, inşaat sahasında tek kilitleme prosedürünün çok kaynaklı enerji sistemini kapsaması.

Bu değil eğer:

- LOTO tamamen atlandıysa → D9.5 (İzleme/denetim yetersiz)

- Çalışma izni LOTO gerektirmiyorsa → D4.4

- LOTO prosedürü hiç yoksa → D9.1

D4.6 Geçici Risk Kontrolleri Kalıcılaştı

Geçici olarak başlatılan bypass veya kontrol önlemleri, MoC süreci işletilmeksizin uzun vadeli çözüm olarak benimsendi.

Seç eğer: Geçici önlem, uzun süredir kalıcı muamele görüyor ve bu durum MoC sürecinden geçirilmeden kabul edildiyse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında "geçici" olarak kurulan basınç bypass hattının aylardır değiştirilmeden çalışır durumda olması, maden ocağında arıza sırasında kurulan geçici havalandırma düzenlemesinin kalıcı çözüm gibi devam etmesi, enerji santralinde geçici kablo tesisatının kalıcı bir hat gibi yıllarca kullanılması, inşaat sahasında geçici temel destek sisteminin yapı tamamlanmadan sökülmemesi.

Bu değil eğer:

- MoC süreci bu değişikliği tanımladıysa → D4.3

- Bakım ertelemesi geçici çözümü zorunlu kıldıysa → D6.6

- Geçici çözümün kalıcılaşması yönetim kararıysa → D1.9

D4.7 İş Kapsamı Değişikliği

Çalışma, tanımlanmış kapsamın dışına taştı ve bu genişleme için yeni bir risk değerlendirmesi veya izin alınmadı.

Seç eğer: İş, orijinal izin veya risk değerlendirmesinin sınırlarının ötesine geçtiyse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında valf muayenesi için alınan iznin sahada boru hattı modifikasyonuna dönüşmesi, maden ocağında sınırlı kazı için alınan iznin kapsamı aşarak farklı bir bölgeye genişlemesi, enerji santralinde kontrol sistemi bakımının güncelleme yapılırken yazılım değişikliğine dönüşmesi, inşaat sahasında rutin inceleme ziyaretinin yerinde müdahaleye dönüşmesi.

Bu değil eğer:

- Kapsam değişikliği yetkili ve onaylıysa → D4.3 (MoC)

- Bireysel kural ihlali söz konusuysa → A1.1

- İzin sistemi kapsam kontrolü yapamıyorsa → D4.4

D4.8 Çalışma Alanı Güvensiz Bırakıldı

Çalışma tamamlandıktan sonra bariyer, koruyucu veya izolasyon yeniden devreye alınmadı.

Seç eğer: Çalışma sonrası gerekli güvenlik önlemleri eski haline getirilmediyse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında bakım tamamlandıktan sonra koruyucu kapağın yerine takılmaması, maden ocağında onarım sonrası uyarı levhalarının kaldırılmaması, enerji santralinde test tamamlandıktan sonra interlock devre dışı bırakıldığı şekilde bırakılması, inşaat sahasında kazı alanının çalışma sonrası bariyersiz bırakılması.

Bu değil eğer:

- Prosedür uyum sorunu bireysel ihlalse → A1.1 veya A3.6

- Denetim eksikliği fark edilmesini engelliyorsa → D1.2

- MoC yeniden devreye alma gereksinimini tanımlamıyorsa → D4.3

D4.9 Eş Zamanlı Operasyonlar (SIMOPS) Yetersiz

Aynı anda yürütülen birden fazla operasyon arasında planlama ve koordinasyon boşlukları mevcuttu.

Seç eğer: Aynı anda yürütülen operasyonlar arasındaki etkileşim yeterince planlanmadıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında ateşli çalışma ile hidrokarbon serbest bırakma riskli operasyonun aynı anda aynı alanda sürmesi, maden ocağunda patlama ve insan taşıma operasyonlarının çakışan bir programda yürütülmesi, enerji santralinde çevrimiçi ve çevrimdışı ekipman bakımlarının aynı anda planlanması, inşaat sahasında birden fazla disiplinin aynı katta eş zamanlı yüksek riskli çalışma yapması.

Bu değil eğer:

- Koordinasyon bireysel takım düzeyindeyse → A4.9

- Organizasyonlar arası iletişim sorunu ön plandaysa → D2.3

- İzin sistemi eş zamanlılığı kontrol edemiyorsa → D4.4

D4.10 Bariyer Yönetimi Yetersiz

Kritik koruma katmanlarının durumu izlenmiyor, bypass edilmiş veya işlevsiz bariyerler tespit edilmiyor.

Seç eğer: Kritik güvenlik bariyerlerinin durumu sistematik biçimde izlenmiyorsa veya bypass'lar fark edilmeden devam ediyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında güvenlik enstrümantasyon sisteminin (SIS) bypass durumunun aylarca fark edilmemesi, maden ocağında kritik koruyucu rölelerin devre dışı olduğunun tespitinde geç kalınması, enerji santralinde birden fazla bağımsız koruma katmanının aynı anda işlevsiz hale gelmesinin izleme sistemi tarafından yakalanmaması, inşaat sahasında yangın algılama sisteminin test dışı durumda bırakılmasının kayıt altına alınmaması.

Bu değil eğer:

- Tek bir cihaz arızası söz konusuysa → B1.x

- MoC bypass'ı onayladıysa → D4.3

- Muayene programı başarısızsa → D6.3

D5. MÜHENDİSLİK / TASARIM & TEKNİK SİSTEMLER

D5.1 Teknik Tasarım Hataları

Metalurji, yapısal yük kapasitesi, malzeme seçimi veya proses tasarımı göreve veya ortama uygunsuzdu.

Seç eğer: Tasarımın kendisi teknik açıdan hatalıydı ve bu hata olayın doğrudan nedenleri arasındaysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında korozif akışkanla temas eden boru hattı için yanlış metalurji seçimi, maden ocağında gerçek yük koşullarını karşılamayan taşıyıcı sistem tasarımı, enerji santralinde yanlış ısıl genleşme katsayısı hesabına dayanan boru bağlantısı tasarımı, inşaat sahasında zemin koşullarını yanlış modelleyen temel tasarımı.

Bu değil eğer:

- Tasarım doğruydu ama kurulum yanlış yapıldıysa → D5.4 (Kurulum hatası)

- Tasarım girdileri hatalıysa → D5.2

- Ergonomik tasarım sorunu ise → D5.3

D5.2 Tasarım Girdileri Hatalı

Tasarım, eski standartlara, eksik veeri setlerine veya yanlış operasyonel parametrelere dayanılarak yapıldı.

Seç eğer: Tasarımın temelindeki girdiler (veri, standart, parametre) hatalıydıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında gerçek proses basınç profilini yanlış yansıtan tasarım basıncına göre seçilen ekipman, maden ocağında güncel olmayan zemin etüdü verileriyle yapılan yapısal hesaplama, enerji santralinde operasyonel sıcaklık aralığını dışarıda bırakan eski standartla tasarlanan ısı eşanjörü, inşaat sahasında güncel olmayan deprem yönetmeliğine göre yapılan yapısal hesap.

Bu değil eğer:

- Tasarım girdileri doğruydu ama tasarım hatalıysa → D5.1

- HAZOP/LOPA bu girdi hatasını tespit edemediyse → D5.7

- Teknik dokümantasyon güncel değilse → D2.8

D5.3 Ergonomik Tasarım Hataları

İnsan-makine arayüzü, kontrol düzeni veya çalışma alanı tasarımı insan hatasını kolaylaştırıyor ya da güvenli çalışmayı güçleştiriyor.

Seç eğer: Tasarım, güvenli kullanımı ya da doğru çalışmayı sistematik biçimde güçleştiriyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında acil kapatma butonunun görünmez bir köşeye yerleştirilmesi, maden kontrol odasında farklı işlevli komutların aynı renk ve biçimde tasarlanması, enerji santralinde kritik valfin bakım erişimi olmayan dar bir bölmeye konumlandırılması, inşaat sahasında benzer görünümlü tehlikeli madde depo kutularının ayırt edici işaret olmaksızın yan yana yerleştirilmesi.

Bu değil eğer:

- Bireysel hata tasarımla ilişkili değilse → A4.5 veya A4.6

- Çalışma alanı koşulları bakım sorunu ise → B4.x

- Etiketleme veya işaretleme yetersizse → B4.6

D5.4 Kurulum Hatası

İnşaat veya kurulum aşamasında tasarım gereksinimlerine uyulmadı.

Seç eğer: Tasarım doğruydu ancak uygulama aşamasında teknik gereksinimler karşılanmadıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında belirtilen tork değerinin uygulanmaması ve flanş sızıntısına yol açması, maden ocağında destek sisteminin tasarım açıklıklarından farklı biçimde kurulması, enerji santralinde kablo yalıtım gereksinimlerinin karşılanmaması, inşaat sahasında beton karma oranının tasarım spesifikasyonundan sapması.

Bu değil eğer:

- Tasarımın kendisi hatalıysa → D5.1

- Kurulum denetimi başarısızsa → D5.5 veya D6.3

- Yüklenici kalite kontrolü yetersizse → D7.5

D5.5 Operasyonel Hazırlık (PSSR) Boşlukları

Devreye alma veya başlangıç öncesi doğrulama süreçleri atlandı veya yetersiz kaldı.

Seç eğer: Sistem veya ekipmanın gerçek operasyona hazır olup olmadığı devreye alma öncesinde sistematik biçimde doğrulanmadıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında yeni boru hattının basınç testi yapılmadan devreye alınması, maden ocağunda yeni kurulan havalandırma sisteminin etkinliği ölçülmeden operasyona başlanması, enerji santralinde yeni devreye alınan sistemin güvenlik enstrümantasyonunun fonksiyonel testi yapılmadan çalıştırılması, inşaat sahasında yük taşıma sistemi montajının yük testi yapılmadan kullanıma açılması.

Bu değil eğer:

- Kurulum hatalıysa → D5.4

- Muayene programı işlevselse ama testi kaçırdıysa → D6.3

- HAZOP devreye alma risklerini tanımlamadıysa → D5.7

D5.6 Erken Dönem İzleme Yetersiz

Yeni devreye alınan ekipman veya sistemlerin başlangıç performans tutarlılığı doğrulanmadı.

Seç eğer: Yeni ekipman veya sistemin ilk işletme döneminde performansı sistematik biçimde izlenmedi ve bu durum gizli bir sorunu gizledi.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında yeni pompa kurulumunun ilk ay titreşim eğiliminin ölçülmemesi, maden ocağında yeni destek sistemi yerleştirildikten sonra deformasyon izlemesinin yapılmaması, enerji santralinde yeni ısı eşanjörünün devreye alınma sonrası termal performansının takip edilmemesi, inşaat sahasında yeni montajlanan çelik konstrüksiyonun ilk yük altındaki eğilim ölçümlerinin alınmaması.

Bu değil eğer:

- Uzun vadeli muayene programı başarısızsa → D6.3

- PSSR testi atlandıysa → D5.5

- Tasarım izleme gereksinimini tanımlamıyorsa → D5.1

D5.7 Teknik Risk Analizleri (HAZOP/LOPA) Eksik

Kritik tehlike senaryoları sistematik teknik analizden geçirilmedi.

Seç eğer: Gerekli HAZOP, LOPA, FTA veya benzeri teknik risk analizi ya hiç yapılmadı ya da kritik bir senaryoyu atladıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında yeni proses ünitesi devreye alınırken HAZOP yapılmaması, maden ocağunda yeni bir patlayıcı kullanım senaryosunun risk analizinden geçirilmemesi, enerji santralinde güvenlik fonksiyon gereksinimlerinin LOPA ile doğrulanmaması, inşaat sahasında karmaşık kaldırma operasyonu için teknik risk analizi yapılmaması.

Bu değil eğer:

- Analiz yapıldı ama bulguları uygulanmadıysa → D4.2

- Analiz yapıldı ama tasarım hataları tespit edilmediyse → D5.1

- Değişiklik MoC olmadan yapıldıysa → D4.3

D5.8 Doğası Gereği Daha Güvenli Tasarım (ISD) Göz Ardı Edildi

Minimize etme, ikame etme veya sınırlandırma gibi ISD prensipleri değerlendirme aşamasında dikkate alınmadı.

Seç eğer: Tehlikeli envanteri azaltmak, tehlikeli maddeyi ikame etmek veya tehlikeli süreci sınırlandırmak gibi ISD seçenekleri tasarım aşamasında değerlendirilmedi.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında tehlikeli kimyasal envanterini azaltma seçeneği incelenmeden büyük depolama kapasitesi tasarlanması, maden ocağında daha güvenli alternatif patlayıcı türünün değerlendirmeye alınmaması, enerji santralinde yüksek basınçlı sistem alternatifinin incelenmeden standart yüksek basınçlı çözüme devam edilmesi, inşaat sahasında tehlikeli yüksek boylu kaldırma operasyonunun modüler yerden montaj alternatifleri değerlendirilmeden onaylanması.

Bu değil eğer:

- Risk analizi yapıldı ama ISD dışında kontrol seçildi → D4.1 ile birlikte değerlendir

- Tasarım girdileri hatalıysa → D5.2

- Teknik mümkün değil ama belgelenmemişse → tasarım dokümantasyon sorunu

D6. BAKIM, VARLIK BÜTÜNLÜĞÜ ve GÜVENİLİRLİK

D6.1 Bakım Stratejisi Yetersiz

Bakım yaklaşımı reaktif modda kalmaktadır; önleyici, prediktif veya risk tabanlı stratejiler uygulanmamaktadır.

Seç eğer: Bakım stratejisi, arızaları öngörülü biçimde önlemek yerine yalnızca arıza sonrası müdahaleye dayanıyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında kritik pompaların yalnızca bozulduğunda değiştirilmesi, prediktif izleme programı olmaksızın çalıştırılması, maden ocağında taşıyıcı sistemlerin arıza geçmişine dayalı değil yalnızca şikâyet gelince bakıma alınması, enerji santralinde kritik döner ekipman için titreşim izleme programının bulunmaması, inşaat sahasında kaldırma ekipmanı için yalnızca reaktif bakım politikası uygulanması.

Bu değil eğer:

- Strateji var ama uygulama başarısızsa → D6.2 (Bakım uygulaması yetersiz)

- Bakım ertelenmesi normalleştiyse → D6.6

- Muayene programı yetersizse → D6.3

- Varlık bütünlük yönetim sistemi yoksa → D6.7

D6.2 Bakım Uygulaması Yetersiz

Bakım stratejisi doğru tanımlanmış; ancak saha düzeyinde uygulama kalitesi yetersizdir. Prosedürler izlenmemiş, adımlar atlanmış veya standartlar tutturulamamıştır.

Seç eğer: Bakım planı mevcuttu ve zamanında uygulandı; ancak teknik uygulama kalitesi yetersiz kaldıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında flanş sıkıştırma prosedürünün doğru tork değerleri uygulanmadan tamamlanması, maden ocağında konveyör zinciri bakımında yağlama adımlarının atlanması, enerji santralinde ısı eşanjörü bakımında boru temizleme prosedürünün yalnızca kısmen yapılması, inşaat sahasında vinç periyodik bakımında hidrolik sıvı düzey kontrolünün atlanması.

Bu değil eğer:

- Bakım stratejisi baştan yanlışsa → D6.1

- Bakım zamanında yapılmadıysa → D6.6 (Bakım ertelemesi)

- Teknik eleman yetkinliği yetersizse → C3.1 veya D3.5

- Muayene başarısızlığı ayrı bir sorunsa → D6.3

D6.3 Muayene / Kalibrasyon Yetersiz

Muayene veya kalibrasyon programı, ekipman bozulmasını veya ölçüm sapmasını zamanında tespit edemedi.

Seç eğer: Muayene veya kalibrasyon programının başarısızlığı, gizli bir bozulma veya sapmanın fark edilmemesine yol açtıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında boru hattı et kalınlığı ölçümlerinin yeterli sıklıkta yapılmaması nedeniyle korozyon ilerlemesinin kaçırılması, maden ocağında yük taşıyan bağlantı elemanlarında yorulma çatlaklarının NDT programı tarafından tespit edilememesi, enerji santralinde koruyucu röle test programının süresi dolmuş olmasına rağmen devam edilmesi, inşaat sahasında vinç kaldırma kapasitesi doğrulamasının yıllık program dışında bırakılması.

Bu değil eğer:

- Muayene programı mevcut ama strateji yanlışsa → D6.1

- Muayene sonuçlarına göre aksiyon alınmadıysa → D1.3 veya D6.6

- Kalibrasyon prosedürü yoksa → D9.1

- Erken aşama izleme sorunuysa → D5.6

D6.4 Bakım Kayıtları Yetersiz

Bakım geçmişi, ekipman durumu veya önceki bulguların kaydı eksik, erişilmez veya güvenilmez.

Seç eğer: Eksik veya güvenilmez bakım kayıtları, doğru kararın alınmasını engelledi veya gizli bir sorunu maskeledi.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında önceki bakım müdahalesinde yapılan geçici tamirin kayıt altına alınmaması ve bir sonraki ekibin bu bilgiye ulaşamaması, maden ocağında ekipman servis geçmişinin düzensiz tutulması nedeniyle tekrar eden arıza örüntüsünün görülememesi, enerji santralinde kritik ekipmanın son muayene tarihinin sisteme girilmemiş olması, inşaat sahasında iskele modifikasyonlarının kayıt dışı bırakılması nedeniyle güvenli yük kapasitesinin belirsizleşmesi.

Bu değil eğer:

- Bakım uygulaması yetersizse → D6.2

- Teknik dokümantasyon sorunu daha kapsamlıysa → D2.8

- MoC değişiklikleri kayıt altına almıyorsa → D4.3

D6.5 Atanan Bakım Tipinin Uygunsuz Olması (Yanlış Bakım Stratejisi)

Ekipmanın kritikliği, arıza modları ve kullanım koşulları dikkate alınmadan yanlış bir bakım yaklaşımı seçilmiştir — örneğin koşul bazlı veya öngörücü bakım gerekirken yalnızca reaktif veya zamana dayalı koruyucu bakım uygulanmaktadır.

Seç eğer: Ekipman için tanımlanan bakım stratejisi, o ekipmanın arıza karakteristikleri, kritiklik düzeyi veya çalışma profiliyle temelden uyumsuzsa ve bu uyumsuzluk — uygulamadaki bir başarısızlıktan ziyade — bozunmanın tespit edilememesine yol açan birincil etken ise.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında yüksek kritikliğe sahip bir güvenlik valfine koşul izleme gerekirken arıza sonrası bakım yaklaşımının uygulanması ve gizli arıza modunun cihaza ihtiyaç duyulana kadar fark edilememesi; maden ocağında mevcut arıza geçmişi verilerine rağmen yoğun çalıştırılan konveyör tahrik bileşenleri için koruyucu bakım aralıklarının gereğinden çok daha seyrek belirlenmesi; enerji santralinde tekrarlayan rulman arızalarına karşın kritik döner ekipmana hiçbir zaman titreşim bazlı öngörücü bakım programı uygulanmaması; inşaat sahasında kaldırma ekipmanının yalnızca bildirilen arıza sonrasında bakıma alınması, periyodik koşul değerlendirmesi yapılmaması ve bunun sonucunda yapısal yorulmanın birikimli biçimde ilerlemesi.

Bu değil eğer:

- Bakım stratejisi doğru tanımlanmış ama saha uygulaması kalitesi düşükse → D6.2 (Bakım uygulaması yetersiz)

- Strateji uygun ama bakım sistematik olarak erteleniyorsa → D6.6 (Bakım ertelemesinin normalleşmesi)

- Hiçbir bakım stratejisi tanımlanmamışsa → D6.1 (Bakım stratejisi yetersiz)

- Muayene veya kanıt testi yok veya yetersizse → D6.3 (Muayene/kalibrasyon yetersiz)

- Güvenlik kritik ekipman ayrı bir kategori olarak tanımlanmamışsa → D6.8 (SCE tanımlanmamış veya önceliklendirilmemiş)

- Bozunma muayeneyle tespit edildi ama harekete geçilmediyse → D1.3 (Hesap verebilirlik eksikliği) veya D6.6

- Ekipman arızası uzun vadeli malzeme bozunmasından kaynaklandıysa ve strateji belirleyici etken değilse → B2.7 (Ekipman bütünlüğü kaybı — korozyon/erozyon/yorulma)

D6.6 Bakım Ertelemesinin Normalleşmesi

Bilinen bakım ihtiyaçları veya arıza tespitleri, üretim veya maliyet baskısı nedeniyle sistematik biçimde ertelenmektedir ve bu erteleme olağan kabul görür hale gelmiştir.

Seç eğer: Bakım karar verme sürecinde erteleme bir norm haline geldiyse ve bilinen bozulma müdahale edilmeden devam ettirildiyse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında titreşim artışı tespit edilen pompanın "bir sonraki planlı duruşa kadar" çalıştırılmaya devam edilmesi ve bu kararın defalarca yinelenmesi, maden ocağında konveyör aşınma bulgusunun her hafta ertelenmesi, enerji santralinde belirlenen korozyon bulgusuna rağmen boru hattı onarımının aylarca ötelenmesi, inşaat sahasında çatlak tespit edilen iskele bileşeninin değiştirilmeden yüklenmeye devam etmesi.

Bu değil eğer:

- Erteleme tek seferlikse ve yönetim kararı varsa → kabul edilebilir risk yönetimi

- Bakım stratejisi reaktifse → D6.1

- Sapmanın normalleşmesi daha geniş bir kültürel sorunsa → D1.5 ile birlikte değerlendir

D6.7 Varlık Bütünlük Yönetim Sistemi Yetersiz

Kritik ekipmanın uzun vadeli bütünlüğünü izlemek, önceliklendirmek ve yönetmek için bütünleşik bir sistem yoktur veya etkisizdir.

Seç eğer: Varlık bütünlük yönetim sisteminin yokluğu veya yetersizliği, kritik ekipmandaki bozulmanın uzun süre fark edilmemesine yol açtıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında boru hattı bütünlük yönetim programının kritik korozyon noktalarını izleme kapsamı dışında bırakması, maden ocağında risk tabanlı muayene (RBI) metodolojisinin hiç uygulanmaması, enerji santralinde kritik döner ekipman için ömür döngüsü yönetim planı bulunmaması, inşaat sahasında vinç ve kaldırma ekipmanı için entegre bütünlük izleme sisteminin yokluğu.

Bu değil eğer:

- Muayene programı var ama spesifik testler başarısızsa → D6.3

- Bakım stratejisi yetersizse → D6.1

- Tasarım aşamasında bu gereksinim hiç belirlenmemişse → D5.1 veya D5.7

D6.8 Güvenlik Kritik Ekipmanın (SCE) Tanımlanmaması ve Önceliklendirilmemesi

Güvenlik fonksiyonunu doğrudan yerine getiren ekipmanlar — güvenlik vanaları, SIS bileşenleri, yangın ve gaz algılama sistemleri, acil durum kapatma sistemleri ve benzerleri — açık biçimde tanımlanmamış; bu ekipmanlar için ayrı bir yönetim, test ve doğrulama rejimi oluşturulmamıştır.

Seç eğer: Güvenlik kritik ekipman, varlık yönetim sistemi içinde hiçbir zaman ayrı bir kategori olarak resmi biçimde tanımlanmamışsa ve SCE'ye özgü performans standartları, kanıt test programı veya doğrulama rejimi hiç oluşturulmamışsa — ya da mevcut rejim, güvenlik bariyerlerinin işlevsel bütünlüğünü sağlayamayacak kadar eksik ve yetersizse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında basınç güvenlik valflerinin ve ESD valflerinin hiçbir zaman resmi bir SCE kaydına alınmamış olması nedeniyle bu ekipmanların bakım planında standart proses ekipmanından farklı bir öncelik almaması; maden ocağında yangın ve gaz algılama sistemlerinin herhangi bir kanıt test programına dahil edilmemiş olması ve işlevsel bütünlüklerinin hiçbir zaman periyodik olarak doğrulanmaması; enerji santralinde SIS trip fonksiyonlarının tanımlı performans standartları veya gerekli tepki süreleri olmaksızın genel iş emri sistemi üzerinden yönetilmesi; inşaat sahasında vinç ve kaldırma ekipmanı üzerindeki acil durdurma sistemlerinin güvenlik kritik olarak tanımlanmamış olması ve bu nedenle belgelenmiş bir test veya muayene rejimine hiç tabi tutulmaması.

Bu değil eğer:

- SCE kaydı mevcut ama belirli test veya muayene uygulaması başarısızsa → D6.3 (Muayene/kalibrasyon yetersiz)

- SCE tanımlanmış ama bakım stratejisi yetersiz tasarlanmışsa → D6.1 (Bakım stratejisi yetersiz)

- SCE tanımlanmış ama kanıt test bulguları üzerinde harekete geçilmiyorsa → D6.6 (Bakım ertelemesinin normalleşmesi)

- Güvenlik fonksiyonu HAZOP/LOPA aşamasında hiç tanımlanmamışsa → D5.7 (HAZOP/LOPA yetersiz)

- Bariyer yönetimi SCE performansıyla ilişkilendirilmemişse → D4.9 (Bariyer yönetimi yetersiz)

- SCE dokümantasyonu ve spesifikasyonları güncel değilse → D2.8 (Teknik dokümantasyon yetersiz)

- Belirli bir güvenlik cihazı bireysel bir karar olarak bypass edildiyse → A3.5 (Güvenlik cihazı bypass edildi)

- Bir güvenlik cihazı daha önce kaldırılmış ve yerine takılmamışsa → A3.6 (Koruyucular daha önce kaldırılmış)

- Koruyucu düzenek mevcuttu ama işlevini yerine getiremediyse → B1.2 (Arızalı koruyucu düzenek) veya B1.5 (Alarm/güvenlik cihazı arızalı)

D7. YÜKLENİCİ VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

D7.1 Yüklenici Ön Yeterlilik Süreci Yok

Yüklenici firma sahaya alınmadan önce, güvenlik performansını, yönetim sistemini, yasal uygunluğunu ve teknik yetkinliğini değerlendiren standart bir ön yeterlilik (prequalification) süreci organizasyonda tanımlı değildir.

Seç eğer: Yüklenicileri sahaya almadan önce değerlendiren herhangi bir formal ön yeterlilik sistemi, kriteri veya onay mekanizması hiç oluşturulmamışsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında "tanıdık firma" olduğu gerekçesiyle HSE kaydı, kaza istatistiği veya eğitim belgesi istenmeksizin yüklenicinin doğrudan işe başlatılması, maden ocağında yüklenici firma seçiminde yalnızca fiyat teklifi istenerek güvenlik performansının hiç sorgulanmaması, enerji santralinde kritik bakım işleri için ilk kez çalışılan taşeronun herhangi bir ön değerlendirmeden geçirilmemesi, inşaat sahasında alt yüklenicilerin güvenlik yönetim sistemi belgesi talep edilmeden sahaya alınması.

Bu değil eğer:

- Süreç var ama etkisizse → D7.2 (Yüklenici ön yeterlilik süreci etkisiz)

- Süreç var, yüklenici başarısız oldu ama yine de alındıysa → D7.3 (Onaylanmamış yüklenici kullanımı)

- Yüklenici seçim kriterleri güvenliği ağırlıklandırmıyorsa → D7.4 (Yüklenici seçimi etkisiz)

- Yüklenici alındı ama çalışan yetkinlikleri doğrulanmadıysa → C3.1

- Bireysel yüklenici çalışanı kural ihlali yaptıysa → A1.1

D7.2 Yüklenici Ön Yeterlilik Süreci Etkisiz

Formal bir ön yeterlilik süreci mevcuttur; ancak kapsamı, kriterleri veya uygulama kalitesi, yüklenicinin gerçek güvenlik zayıflıklarını ortaya çıkaramamaktadır.

Seç eğer: Ön yeterlilik süreci prosedürel olarak var; ancak değerlendirme yalnızca evrak kontrolü düzeyinde kalıyor, gerçek HSE kapasitesini ölçemiyor ve bu yetersizlik olaya katkıda bulunduysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında yüklenici değerlendirmesinin yalnızca sigorta belgesi ve birkaç prosedür dokümanı kontrolünden ibaret olması, gerçek kaza geçmişi ve HSE kültürünün hiç sorgulanmaması, maden ocağunda masa başı belge incelemesiyle yetinilmesi ve saha audit'i veya referans kontrolü yapılmaması, enerji santralinde yüklenici onay formunun imzalanmasının yeterlilik kanıtı olarak kabul edilmesi, inşaat sahasında yüklenicinin TRIR veya lost time kaza istatistiklerinin hiç istenmemesi.

Bu değil eğer:

- Süreç hiç yoksa → D7.1 (Yüklenici ön yeterlilik süreci yok)

- Süreç var, zayıflık biliniyordu ama yüklenici yine de alındıysa → D7.3

- Yüklenici seçim kriterleri tasarım sorunuysa → D7.4

- Bireysel yetkinlik değerlendirmesi yetersizse → C3.1

- Teorik değerlendirme pratik eksikliği yakalamıyorsa → C3.2

D7.3 Onaylanmamış Yüklenici Kullanımı

Ön yeterlilik süreçlerinde başarısız olmuş, kriterleri karşılamadığı bilinen veya hiç değerlendirilmemiş bir yüklenici, bilinçli bir yönetim kararıyla işe alınmıştır.

Seç eğer: Yüklenicinin uygunsuzluğu bilinmesine rağmen maliyet, termin veya "başka seçenek yok" baskısıyla sahaya alındığı açıkça belirlenebiliyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında "acil iş, başka firma yok" gerekçesiyle ön yeterlilik kriterlerini karşılamayan yüklenicinin sahaya alınması, maden ocağında termin baskısıyla HSE gereksinimlerinin bilinçli olarak esnetilmesi ve yetersiz yüklenicinin onaylanması, enerji santralinde planlı yüklenicinin son anda iptal etmesi üzerine herhangi bir değerlendirme yapılmadan acil yüklenici devreye alınması, inşaat sahasında proje yöneticisinin maliyet hedefini korumak için güvenlik belgesi eksik yükleniciyi bilerek onaylaması.

Bu değil eğer:

- Süreç hiç yoksa → D7.1

- Süreç var ama yetersizse ve bu nedenle zayıflık fark edilmediyse → D7.2

- Yöneticinin bizzat ihlal yaptığı durumsa → A1.3 (Yönetim/gözetim kural ihlali) ile birlikte değerlendir

- Hesap verebilirlik mekanizması bu kararı sorgulamıyorsa → D1.3

- Üretim/termin baskısı sistematik bir organizasyonel sorunsa → D1.4

D7.4 Yüklenici Seçimi Etkisiz

Yüklenici seçimi yapılırken fiyat, hız, ticari koşullar ve ilişki gibi kriterler öne çıkarılmış; yüklenicinin güvenlik performansı ve kültürü seçimde yeterince ağırlıklandırılmamıştır.

Seç eğer: Yüklenici seçim sürecinin tasarımında güvenlik kriterleri ya hiç yer almıyor ya da anlamsız düzeyde düşük ağırlık taşıyorsa ve bu tasarım açığı olaya katkıda bulunduysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında ihale puanlamasında güvenlik performansının yalnızca sembolik bir ağırlıkla temsil edilmesi, TRIR, kayıp gün oranı veya HSE sistem denetim sonuçlarının formal seçim kriteri olmaması, maden ocağında en düşük fiyatlı teklifin güvenlik değerlendirmesine bakılmaksızın otomatik olarak seçilmesi, enerji santralinde yüklenici seçim matrisinde HSE puanına eşik gereksinimi olmaması, inşaat sahasında önceki kötü güvenlik sicili olan yüklenicinin fiyat avantajı nedeniyle yeniden seçilmesi.

Bu değil eğer:

- Ön yeterlilik süreci hiç yoksa → D7.1

- Ön yeterlilik var ama etkisizse → D7.2

- Seçim kriterleri yeterliydi ama bilerek görmezden gelindiyse → D7.3

- Yüklenici denetimi yoksa → D7.5

- Yüklenici kültür entegrasyonu yetersizse → D7.6

D7.5 Yüklenici İş Süreçleri Denetimi Yok veya Etkisiz

Yüklenici çalışmalarını sahada izlemek ve denetlemek için sistematik bir süreç tanımlı değildir; mevcut denetimler yöntem, kapsam, sıklık ve geri bildirim açısından yetersizdir; sapmalar tespit edilse bile düzeltilmemektedir.

Seç eğer: Yüklenici faaliyetleri için sistematik saha izleme veya denetim süreci yoksa ya da mevcut denetimler yöntem ve kapsam açısından yetersiz kalıyorsa ve bu durum olaya katkıda bulunduysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında yüklenici üzerinde hiç düzenli saha turu, iş başı gözlem veya HSE denetimi yapılmaması ve yalnızca çalışma izni formunun imzalanmasıyla yetinilmesi, maden ocağında yüklenici ekibinin aylarca izin sistemi dışında çalışmasının fark edilmemesi, enerji santralinde yüklenici KKD uyumunun hiç gözlemlenmemesi ve tespit edilen uygunsuzluklara rağmen herhangi bir yaptırım veya iyileştirme sürecinin başlatılmaması, inşaat sahasında alt yüklenicilerin periyodik güvenlik değerlendirmesinden hiç geçirilmemesi.

Bu değil eğer:

- Yüklenici seçimi yetersizse → D7.1, D7.2 veya D7.4

- Genel denetim sorunu (yüklenici dışı) varsa → D1.2 (Yetersiz denetim)

- Denetim yapılıyor ama bulgu takibi yoksa → D1.3 (Hesap verebilirlik eksikliği)

- Denetim prosedürü hiç tanımlanmamışsa → D9.1

- İzleme mekanizması sözleşmede belirlenmemişse → sözleşme yönetimi sorunu

D7.6 Zayıf Yüklenici Güvenlik Kültürü Entegrasyonu

Yüklenici firma kendi kurallarını ve kültürünü esas almakta, tesisin güvenlik standartları ve beklentilerine tam entegre olamamaktadır; sözleşme, oryantasyon ve sahadaki gözetim bu entegrasyonu yeterince desteklememektedir.

Seç eğer: Yüklenicinin örgütsel güvenlik değerleri, tutumları veya davranış normları tesis güvenlik kültürüyle temelden çatışıyor ve bu uyumsuzluk olaya doğrudan katkıda bulunduysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında yüklenicinin kendi KKD standartlarını tesis standartlarının önüne koyması ve tesis prosedürlerini "öneri" gibi algılaması, maden ocağunda yüklenici çalışanların ana yüklenicinin izin sistemini "gereksiz bürokrasi" olarak değerlendirerek devre dışı bırakma eğiliminde olması, enerji santralinde sözleşmelerin yalnızca hız ve maliyet odaklı olması, HSE performansının ödüllendirme veya yaptırım mekanizmasına hiç bağlanmaması, inşaat sahasında yüklenici oryantasyonunun imza alınan formalite düzeyinde kalması ve gerçek kültür aktarımı sağlanamaması.

Bu değil eğer:

- Entegrasyon eğitimi ve oryantasyon hiç verilmemişse → D7.5 veya D3.1

- Yüklenici performans izleme yoksa → D7.5

- Genel örgüt kültürü sorunu ön plandaysa → D1.x

- Psikolojik güvenlik yokluğu yüklenici çalışanlarını da etkiliyorsa → D1.11

D8. SATIN ALMA, MALZEME TAŞIMA VE MALZEME KONTROLÜ

D8.1 Yanlış Ürünün Sipariş Edilmesi

Siparişi oluşturan kişi veya ekip, farkında olmadan yanlış ürün veya yanlış teknik özellikte malzeme sipariş etmiştir.

Seç eğer: Sipariş sürecinde hatalı veya eksik şartname, yanlış ürün kodu, veri girişi hatası veya denetimsiz sipariş değişikliği nedeniyle yanlış ürün talep edildiği açıkça belirlenebiliyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında tedarikçiye iletilen teknik şartnamede basınç sınıfının hatalı belirtilmesi nedeniyle yetersiz kapasiteli valfin sipariş edilmesi, maden ocağında satın alma formunda yanlış ürün kodu kullanılması sonucu farklı spesifikasyonda güvenlik ekipmanının gelmesi, enerji santralinde mühendislik revizyonunun satın alma talebi formu güncellenmeden kapanması ve eski spesifikasyona göre ürün sipariş edilmesi, inşaat sahasında acele ile hazırlanan sipariş formunda malzeme sınıfının (S355 yerine S235) hatalı girilmesi.

Bu değil eğer:

- Doğru ürün sipariş edildi ama yanlış ürün teslim edildiyse → D8.2 (Yanlış ürünün teslim alınması)

- Spesifikasyon kasıtlı olarak değiştirildi ve bu bilinçli bir ihlalse → A1.1 veya A1.3

- Tasarım girdileri baştan yanlışsa → D5.2 (Tasarım girdileri hatalı)

- Tedarik değerlendirme sistemi başarısızsa → ilgili D8.x kategorisiyle değerlendir

D8.2 Yanlış Ürünün Teslim Alınması

Doğru ürün sipariş edilmiştir; ancak tedarikçi yanlış ürün göndermiş veya ürünü değiştirmiştir; teslim alma ve kabul süreci sırasında bu hata fark edilmemiştir.

Seç eğer: Spesifikasyona uygun ürün sipariş edildi, farklı bir ürün teslim edildi ve bu uyumsuzluk kullanım öncesinde tespit edilmediyse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında yüksek basınç sınıfı valf sipariş edilmesine rağmen tedarikçinin izinsiz lot değişikliğiyle düşük basınç sınıfı valf göndermesi ve teslim alma kontrolünde fark edilmemesi, maden ocağında koruyucu röle setinin doğru sipariş edilmesine rağmen farklı eşik değerli ürünün teslim alınması ve etiket-irşaliye eşleştirmesinin yapılmaması, enerji santralinde ısı eşanjörü tüplerinin sipariş spesifikasyonundan farklı alaşımda gelmesine rağmen malzeme sertifikası doğrulanmadan depoya alınması, inşaat sahasında S355 çelik profil yerine S235 teslim edilmesinin evrak üzerinden değil sadece fiziksel sayım kontrolüyle geçiştirilmesi.

Bu değil eğer:

- Sipariş aşamasında yanlış ürün talep edildiyse → D8.1 (Yanlış ürünün sipariş edilmesi)

- Doğru ürün teslim edildi ama yanlış kullanıldıysa → A2.x

- Teslim alma prosedürü hiç yoksa → D9.1

- Sahte veya standart dışı malzeme söz konusuysa → D8.6

D8.3 Taşıma veya Sevkiyat Yetersizliği (Malzeme Hasarı)

Malzemeler, iç veya dış taşıma ve sevkiyat sırasında uygun şekilde korunmadığı, paketlenmediği veya elleçlenmediği için fiziksel olarak zarar görmüştür.

Seç eğer: Taşıma veya elleçleme sürecindeki yetersizlik, malzemenin fiziksel bütünlüğünü bozdu ve bu durum olaya katkıda bulunduysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında uygunsuz paletleme nedeniyle taşıma sırasında çöken boru hattı bileşeni yığınının flanş yüzeylerini çizip sızdırmazlık özelliğini bozması, maden ocağında hassas sensör ekipmanının titreşim koruma ambalajı olmadan nakledilmesi sonucu iç elektronik hasarı, enerji santralinde kimyasal drum'ların forklift operasyonu sırasında devrilmesi ve kontaminasyon oluşturması, inşaat sahasında çelik donatının zemine sürüklenerek taşınması nedeniyle yüzey bütünlüğünün bozulması.

Bu değil eğer:

- Malzeme doğru taşındı ama depoda bozunduysa → D8.4 (Malzeme depolama yetersizliği)

- Taşıma prosedürü hiç yoksa → D9.1

- Forklift veya araç kullanımı bireysel ihlalse → A2.2 veya A2.1

- Ambalaj tasarımı tedarikçi kaynaklıysa → D8.1 veya tedarikçi sözleşme sorunu

D8.4 Malzeme Depolama Yetersizliği

Malzemeler depolama koşullarına uygun şekilde saklanmamış ve bu nedenle bozulmuş, özelliklerini kaybetmiş veya risk oluşturacak hale gelmiştir.

Seç eğer: Depolama koşullarının yetersizliği, malzeme veya ekipmanın bütünlüğünü ya da güvenli kullanım özelliğini doğrudan bozdu ve bu durum olaya katkıda bulunduysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında elastomer contaların nem ve sıcaklık kontrolsüz alanda depolanması sonucu bozunarak montaj sırasında sızdırmazlık sağlayamaması, maden ocağında raf yük limitlerinin aşılması nedeniyle üst raftaki ağır malzemenin devrilmesi, enerji santralinde dielektrik eldivenlerin sivri nesneler ve kimyasallarla aynı depoda saklanması nedeniyle hasar görmesi, inşaat sahasında son kullanma tarihi geçmiş yapısal yapıştırıcının raf kontrolü olmadığı için kullanıma devam edilmesi.

Bu değil eğer:

- Malzeme depodan çıkarken hasarsız ama taşıma sırasında hasar gördüyse → D8.3

- Depolama prosedürü hiç yoksa → D9.1

- Uyumsuz kimyasalların yan yana depolanması risk değerlendirmesini kaçırdıysa → D4.1

- KKD muayene başarısızlığı asıl sorunsa → D6.3

D8.5 Malzeme Etiketleme ve İşaretlemesinin Yetersizliği

Malzemeler yanlış, eksik veya okunaksız etiketlenmiş ya da hiç etiketlenmemiştir; bu durum yanlış malzeme seçimi, karışıklık veya sağlık ve güvenlik bilgilerinin kaybına yol açmıştır.

Seç eğer: Etiket eksikliği, yanlışlığı veya okunamazlığı, yanlış malzeme kullanımına veya tehlike bilgisinin iletilememesine doğrudan katkıda bulunduysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında kimyasal bidonlarında eksik veya yanlış GBF (Güvenlik Bilgi Formu) etiketi nedeniyle yanlış kimyasal kullanılması, maden ocağunda lot numarası ve son kullanma tarihi olmayan patlayıcı malzeme sertifikasının geçerliliğinin doğrulanamaması, enerji santralinde karantina, onaylı ve reddedilen malzeme ayrımının etiket sistemiyle yapılmaması nedeniyle reddedilen parçanın kullanıma girmesi, inşaat sahasında düşmüş veya silinmiş raf etiketleri nedeniyle yanlış dayanım sınıfındaki çeliğin doğru malzeme zannetilerek kullanılması.

Bu değil eğer:

- Etiket doğruydu ama okunmadıysa → A4.2 veya A4.5

- Teslim alma sürecinde etiket kontrolü yapılmadıysa → D8.2 veya D8.5 ile birlikte değerlendir

- Etiketleme sistemi MoC süreciyle güncellenmemişse → D4.3

- Bakım programı etiket bakımını içermiyorsa → D6.2

D8.6 Sahte veya Şüpheli Malzeme / Onaysız Parça Kullanımı (CSSI)

Sertifikasyonu sahte, imalatı standart dışı veya tedarikçisi onaylanmamış bir parça ya da malzeme sisteme dahil edilmiştir ve bu durum doğrudan güvenlik açığı yaratmıştır.

Seç eğer: Kullanılan ekipman veya malzemenin beyan edilen spesifikasyonları karşılamayan, belgesiz, taklit veya onaysız kaynaktan temin edilmiş bir ürün olduğu doğrulandıysa ya da güçlü biçimde şüpheleniliyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında sahte API sertifikalı flanş kullanımının yüksek basınç altında boru hattı sızıntısına yol açması, maden ocağunda düşük kaliteli malzemeden üretilmiş taklit güvenlik halatının yük altında nominal kapasitesinin çok altında kırılması, enerji santralinde sahte CE işaretli devre kesici ekipmanının gerçekte standart kısa devre kesme kapasitesini karşılamaması, inşaat sahasında gerçek dayanım sınıfının beyan edilen S355 değerinin belirgin biçimde altında olduğu çelik donatının kullanılması.

Bu değil eğer:

- Ürün doğru sınıfta sipariş edildi ama yanlış ürün gönderildiyse → D8.2

- Teslim alma doğrulaması başarısızsa ve sahtecilik bilinmiyorsa → D8.5 ile birlikte değerlendir

- Tedarikçi değerlendirmesi bu riski tanımlamıyorsa → D8.1

- Depolama koşulları performansı bozundurduysa → D8.4

D9. PROSEDÜRLER, STANDARTLAR VE PRATİKLER (SPP)

D9.1 Görev için Prosedür Yok

Gerçekleştirilen görev veya faaliyet için hiçbir yazılı prosedür, talimat veya standart mevcut değil.

Seç eğer: Görev tanımlanmış olmasına rağmen bunu yürütmek için gerekli prosedür veya çalışma talimatı hiç oluşturulmamışsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında yeni devreye alınan ekipman için yazılı devreye alma prosedürü bulunmaması, maden ocağunda nadir yapılan özel delgi operasyonu için herhangi bir çalışma talimatının olmaması, enerji santralinde kısmen otomatik-kısmen manuel karma prosedür gerektiren kritik anahtarlama operasyonu için yazılı adım bulunmaması, inşaat sahasında özel bir kaldırma operasyonu için kaldırma planı veya rigging prosedürü hazırlanmamış olması.

Bu değil eğer:

- Prosedür mevcut ama anlaşılmıyorsa → A1.4

- Prosedür mevcut ama uygulanamıyorsa → A1.5

- Prosedür kalitesi geliştirilmesi gerekiyorsa → D9.2

- Prosedür güncel değilse → D9.3

D9.2 SPP Geliştirme Yetersiz

Prosedür veya standart mevcuttur; ancak içerik kalitesi görevi güvenli yürütmek için yeterli düzeyde değil. Adımlar eksik, belirsiz veya gerçekçi olmayan varsayımlara dayalı.

Seç eğer: Prosedür var ancak içerik, güvenli görev yürütümü için gereken ayrıntıyı veya teknik doğruluğu sağlayamıyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında izolasyon prosedürünün yalnızca "valfi kapat" demesi ve hangi valfin, hangi sırayla, hangi doğrulama adımıyla kapatılacağını belirtmemesi, maden ocağında patlama sonrası yeniden girme prosedürünün bekleme süresini net olarak tanımlamaması, enerji santralinde devreye alma prosedürünün "sistemi doğrula" demekle yetinip doğrulama kriterlerini belirtmemesi, inşaat sahasında iskele kurulum talimatının yük kapasitesine göre bağlantı sıklığını belirlememesi.

Bu değil eğer:

- Prosedür hiç yoksa → D9.1

- Prosedür erişilemiyor veya bilinmiyorsa → D9.3

- Prosedür iyi yazılmış ama sahada uygulanamıyorsa → D9.4

D9.3 SPP İletişimi / Erişimi Etkisiz

Prosedür mevcuttur ve kaliteli yazılmıştır; ancak çalışanlar buna ulaşamıyor, haberdar değil veya güncel versiyona erişemiyorlar.

Seç eğer: Prosedür var ve kaliteli, ama çalışanlar bunu bilmiyor, bulamıyor veya güncel versiyona ulaşamıyorsa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında kritik prosedürün yalnızca merkezi sunucuda bulunması ve saha bilgisayarına erişim olmadığında ulaşılamaması, maden ocağında revize edilen tahliye prosedürünün yalnızca dijital ortamda güncellenip saha çalışanlarına dağıtılmaması, enerji santralinde yeni yayınlanan acil kapatma prosedürünün tüm vardiya operatörlerine iletilmemesi, inşaat sahasında prosedür kitapçığının yalnızca İngilizce hazırlanması nedeniyle yabancı uyruklu çalışanların erişememesi.

Bu değil eğer:

- Prosedür anlaşılamıyorsa → A1.4

- Prosedür mevcut değilse → D9.1

- Eğitim bu prosedürü içermiyorsa → D3.1

D9.4 SPP Uygulanabilirliği Zayıf

Prosedür kâğıt üzerinde doğru yazılmış; ancak sahada fiilen uygulanması mümkün değil. Zaman, erişim, ekipman veya fiziksel koşullar açısından gerçekçi olmayan varsayımlara dayanıyor.

Seç eğer: Prosedür varken ve bilinirken saha koşullarında fiilen uygulanması mümkün değilse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında prosedürün belirttiği izolasyon valfinin sahada fiziksel olarak mevcut olmaması, maden ocağunda 30 dakika öngörülen adımın sahada üç saati aşması nedeniyle çalışanların kestirme yol bulmasına yol açması, enerji santralinde prosedürün iki kişi gerektirdiği adımın tek kişilik vardiyada yapılmak zorunda kalınması, inşaat sahasında prosedürde belirtilen asgari çalışma mesafesinin fiziksel alan kısıtı nedeniyle uygulanamaması.

Bu değil eğer:

- Prosedür anlaşılmıyorsa → A1.4

- Prosedür hiç yoksa → D9.1

- Prosedür tasarım hatalarından uygulanamıyorsa → D5.3

- Bireysel ihlal söz konusuysa → A1.1

D9.5 İzleme / Denetim Yetersiz

Prosedür uyumunun sahada fiilen uygulanıp uygulanmadığını doğrulayan sistematik gözlem, denetim veya doğrulama mekanizması işlevsiz veya mevcut değil.

Seç eğer: Prosedür uyumunu saha düzeyinde doğrulaması gereken izleme veya denetim mekanizması yoksa veya etkisizse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında çalışma izni sisteminin uygulanıp uygulanmadığının periyodik denetimle kontrol edilmemesi, maden ocağında KKD kullanımının sahada gözlemlenmemesi, enerji santralinde LOTO uyumunun doğrulama turu yapılmadan kabul edilmesi, inşaat sahasında iskele kurulum standardına uygunluğun hiç denetlenmemesi.

Bu değil eğer:

- Denetim yapılıyor ama bulgu takibi yoksa → D1.3 (Hesap verebilirlik)

- Liderlik görünürlüğü sorunu ise → D1.8

- Denetim prosedürü hiç tasarlanmamışsa → D9.1

D9.6 Düzenleyici Uyum Yönetimi Yetersiz

Yasal ve düzenleyici gereksinimler sistematik biçimde takip edilemiyor ya da uygulamaya geçirilemiyor.

Seç eğer: Geçerli yasal veya düzenleyici gereksinimler takip edilmedi ya da organizasyon içinde sistematik olarak uygulamaya geçirilmedi.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında güncel olmayan ATEX zonlama belgesiyle çalışmaya devam edilmesi, maden ocağında periyodik risk değerlendirmesinin mevzuat süresinin ötesinde yenilenmemesi, enerji santralinde yeni yürürlüğe giren elektrik güvenliği yönetmeliğinin prosedürlere yansıtılmaması, inşaat sahasında zorunlu eğitim sertifikasyonlarının yasal yenileme süreleri takip edilmeden geçerliliğinin bitmesine izin verilmesi.

Bu değil eğer:

- Mevzuat biliniyordu ama bilerek ihlal edildiyse → D1.3 veya D1.9

- Takip sistemi yoksa → kurumsal yönetim sistemi sorunu

- Yasal değişiklik MoC süreci gerektiriyorsa → D4.3

D10. EMERGENCY PREPAREDNESS & RESPONSE

D10.1 Acil Durum Planlaması Yetersiz

Acil durum planı, gerçekleşen senaryoyu kapsamıyor, güncel değil veya hiç hazırlanmamış.

Seç eğer: Mevcut acil durum planı, yaşanan olayı yeterince kapsamıyorsa ya da hiç yoksa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında büyük gaz sızıntısı senaryosu için hazırlanmış planın yalnızca yangın senaryosunu kapsaması, maden ocağında kaya göçü acil müdahale planının bulunmaması, enerji santralinde büyük güç kesintisi acil durum planının son teknik değişiklikleri yansıtmaması, inşaat sahasında derin kazı çöküşü senaryosu için herhangi bir acil durum prosedürü hazırlanmamış olması.

Bu değil eğer:

- Plan var ama tatbikat yapılmadıysa → D10.2

- Plan var ama ekipman yetersizse → D10.4

- Haberleşme sistemi başarısızsa → D10.3

D10.2 Tatbikat ve Uygulama Yetersiz

Acil durum planı mevcuttur; ancak düzenli tatbikat yapılmamış ve personel gerçek müdahale kapasitesini geliştirme fırsatı bulamamıştır.

Seç eğer: Plan mevcut ancak pratikte tatbikat yapılmamış ve bu eksiklik gerçek acil müdahaleyi olumsuz etkilediyse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında tahliye planının yıllardır tatbikat yapılmadan kâğıt üzerinde kalması, maden ocağında kurtarma ekibinin gerçek koşullara yakın tatbikat yapmadan sertifikasyon alması, enerji santralinde kontrol odası operatörlerinin simülasyon ortamında hiç acil durum senaryosu pratiği yapmamış olması, inşaat sahasında ciddi yaralanma acil müdahale zincirinin hiç test edilmemesi.

Bu değil eğer:

- Plan hiç yoksa → D10.1

- Tatbikat yapıldı ama öğrenilen dersler uygulanmadıysa → D10.6

- Ekipman tatbikat sırasında yetersiz kaldıysa → D10.4

D10.3 Acil Durum Haberleşme Sistemi Yetersiz

Alarm, tahliye veya müdahale koordinasyonu için gereken haberleşme altyapısı başarısız oldu ya da hiç yoktu.

Seç eğer: Acil durum sırasında gerekli haberleşme sistemi ya çalışmadı ya da hiç kurulmamıştı.
→ Tipik: Petrol-gaz platformunda tüm radyo frekanslarının tıkandığı büyük olayda haberleşmenin çökmesi, maden ocağunda yeraltı-yüzey arası haberleşme sisteminin acil durum sırasında bağlantı kaybetmesi, enerji santralinde kriz yönetim merkezi ile saha ekipleri arasındaki haberleşme sisteminin büyük güç kesintisinde çalışmaması, inşaat sahasında tahliye anonsunun büyük gürültülü makine bölgesine ulaşmaması.

Bu değil eğer:

- Sistem çalıştı ama yetersiz kaldıysa → B1.4

- Sistem hiç devreye almadıysa → B1.5

- Plan haberleşme protokolünü tanımlamıyorsa → D10.1

D10.4 Acil Durum Ekipmanı Yetersiz veya Hazır Değil

İlk müdahale ekipmanı (yangın söndürme, kurtarma ekipmanı, tıbbi malzeme) yetersiz, bakımsız veya erişilmez.

Seç eğer: Acil durum müdahalesi için gerekli ekipman eksik, bakımsız veya kullanılmaz durumdaydıysa.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında yangın musluğunun bölgede bulunmaması veya basınçsız çıkması, maden ocağında kurtarma odası oksijen tüplerinin boş olduğunun acil durumda anlaşılması, enerji santralinde ilk yardım çantasında gerekli malzemelerin tükenmesi, inşaat sahasında düşme kurtarma ekipmanının erişilmez bir depoda kilitli olması.

Bu değil eğer:

- Ekipman mevcut ama kullanımı bilinmiyorsa → D3.1 veya D10.2

- Ekipman bakımı ihmal edildiyse → D6.2

- Tedarik sorunu ekipmanın alınmasını engelliyorsa → D8.x

D10.5 Acil Durum Rolleri ve Sorumlulukları Belirsiz

Acil durumda kimin ne yapacağı açıkça tanımlanmamış; bu da müdahalede gecikmeye veya kargaşaya yol açtı.

Seç eğer: Acil durum müdahalesinde görev ve sorumluluk belirsizliği, etkin müdahaleyi geciktirdi veya engelledi.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında büyük gaz sızıntısında tesis müdürü, HSE yöneticisi ve operasyon şefi arasında kim müdahaleyi yönetecek sorusunun yanıtsız kalması, maden ocağunda saha kurtarma ekibi ile dışarıdan gelen acil servis arasındaki komuta zincirinin belirsizliği, enerji santralinde büyük arıza sırasında operasyon ve bakım ekiplerinin birbirinin müdahalesiyle çakışması, inşaat sahasında ciddi kaza anında ilk yardım sorumlusunun kim olduğunun bilinmemesi.

Bu değil eğer:

- Plan belirsizse → D10.1

- Tatbikat bu sorunları ortaya çıkaracak fırsatı sağlamadıysa → D10.2

- Haberleşme sistemi koordinasyonu engelliyorsa → D10.3

D10.6 Geçmiş Olaylardan Öğrenme Yetersiz

Önceki olaylar, ramak kalalar veya tatbikat sonuçlarından çıkarılan dersler, iyileştirme olarak sisteme geri beslenmedi.

Seç eğer: Geçmiş deneyimden elde edilen bulgular, sistemik düzeltici eyleme ya da prosedür güncellemesine dönüştürülmediyse.
→ Tipik: Petrol-gaz sahasında benzer geçmiş olayın kök neden analizinin yapılmış ama hiçbir düzeltici eylemin hayata geçirilmemesi, maden ocağunda yıllık tatbikat sonrası tespit edilen eksikliklerin bir sonraki yıla kadar askıda kalması, enerji santralinde sektör güvenlik bültenlerinin takip edilmemesi ve öğrenilen derslerin prosedüre yansıtılmaması, inşaat sahasında proje sonrası güvenlik değerlendirmesinden çıkan bulguların bir sonraki projeye aktarılmaması.

Bu değil eğer:

- Raporlama ve öğrenme kültürü sorunu daha geneldir → D1.7

- Hesap verebilirlik mekanizması bulguları takip etmiyorsa → D1.3

- MoC süreci öğrenilen dersleri prosedüre yansıtmıyorsa → D4.3