KÖK NEDEN ANALİZİ RAPORU

Profesyonel Araştırma ve Analiz Raporu

GİZLİ - SADECE YETKİLİ PERSONELİN ERİŞİMİNE AÇIKTIR

| Referans No | TRANS-2026-001-DOOR |
| --- | --- |
| Tarih | 19.03.2026 |
| Lokasyon | Green Transfo Fabrikası, Sarmal Kapılı Kapalı Alan Girişi |
| Olay Tipi | Ekipman Hasarı - Forklift Sarmal Kapı Çarpışması |

OLAY ÖZETİ

Bir aylık tecrübeli forklift operatörü, paletli yük taşıma sırasında geri manevra yaparken otomatik kapanan sarmal kapıya çarpmıştır. Operatör kapının 60 saniye sonra otomatik kapanacağını ve stop tuşu ile durdurulabileceğini bilmiyordu, forklift kabininin üst kısmı hasar gördü.

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

1.1 Olay Özeti

Green Transfo fabrikasında forklift operatörü, kapalı alandan paletli yük almak için sarmal kapıyı manuel olarak açmış, yükü kaldırdıktan sonra geri manevra ile çıkış yapmaya çalışmıştır. Kapı 60 saniye sonra otomatik olarak kapanmaya başlamış, operatörün görüş açısında olmadığı için forklift kabininin üst kısmı kapıya çarparak hasar görmüştür.

Green Transfo fabrikası, sarmal kapılı kapalı alan giriş noktası

1 aylık fabrika tecrübesine sahip forklift operatörü (kişisel yaralanma olmamış, sadece ekipman hasarı)

Operatör çarpma anında forklift durdurmuş, olay malzeme hasarlı olarak kaydedilmiştir. Kişisel yaralanma olmadığı için acil servis çağrılmamış, ancak olay kaza defterine 078/26 referans numarası ile 19.03.26 tarihinde işlenmiştir. HSE Görevlisi tarafından orta seviye araştırma başlatılmıştır.

1.2 Temel Bulgular

Operatöre sarmal kapının 60 saniye sonra otomatik kapandığı ve stop tuşu ile durdurulabileceği konusunda hiçbir eğitim verilmemiş

Sarmal kapı kullanımı ve forklift manevraları için yazılı çalışma talimatı mevcut değil

Kapı üzerinde ve giriş noktalarında otomatik kapanma süresi ve stop tuşu kullanımı hakkında uyarıcı levha bulunmuyor

Kış şartları için eklenen 60 saniyelik otomatik kapanma zamanlayıcısı değişikliği, değişiklik yönetimi süreci olmadan devreye alınmış

1.3 Acil Eylemler

| Acil Eylem | Sorumlu | Durum |
| --- | --- | --- |
| Tüm forklift operatörlerine sarmal kapı otomatik kapanma sistemi ve stop tuşu kullanımı acil bilgilendirmesi yapıldı | Vardiya Amiri | Tamamlandı |
| Sarmal kapı üzerine geçici uyarı levhaları asıldı (60 saniye otomatik kapanma, stop tuşu konumu) | HSE Görevlisi | Tamamlandı |
| Hasarlı forklift kabini bakıma alındı, güvenlik kontrolü yapıldı | Bakım Müdürü | Tamamlandı |
| Yeni operatörlerin sahaya çıkış öncesi yetkinlik değerlendirme süreci tasarımı başlatıldı | Eğitim Koordinatörü | Devam ediyor |

2. OLAY BİLGİLERİ

2.1 Detaylı Bilgi Tablosu

| Olay Referans No | TRANS-2026-001-DOOR |
| --- | --- |
| Tarih | 19.03.2026 |
| Saat | 14:35 |
| Lokasyon | Green Transfo Fabrikası |
| Bölüm/Hat | Sarmal Kapılı Kapalı Alan Girişi |
| Operatör/Çalışan | Forklift Operatörü (1 ay tecrübe) |
| Vardiya | Gündüz Vardiyası |
| Ekipman | Forklift (Kabin Tipi) |
| Malzeme/Madde | Paletli Yük |
| Hava Koşulları | Kış Şartları (Otomatik Kapanma Nedeni) |
| Aydınlatma | Normal |
| Kişisel Koruyucu Ekipman | Standart Forklift Operatörü KKD |

2.2 Olay Detayları

| Olay Tipi | Ekipman Hasarı - Çarpışma |
| --- | --- |
| Yaralanma/Hasar Durumu | Sadece Ekipman Hasarı (Forklift Kabini Üst Kısmı) |
| Etkilenen Kişi Sayısı | 1 (Yaralanma Yok) |
| Hasar Seviyesi | Orta (Forklift Kabini Hasar, Paletli Yük Hasar) |
| İlk Tanık | Operatörün Kendisi |
| Acil Servis Çağrıldı mı | Hayır (Kişisel Yaralanma Yok) |
| Yatış/Taburculuk | Uygulanamaz |

2.3 Kronolojik Olay Akışı

| Zaman | Olay |
| --- | --- |
| T+0:00 | Operatör forkliftten inerek sarmal kapıyı manuel olarak açtı |
| T+0:30 | Operatör kapalı alana girdi ve paletli yükü kaldırmaya başladı |
| T+2:00 | Operatör yükü kaldırdı, forklift kabinine bindi ve geri manevra yapmaya başladı |
| T+2:30 | Sarmal kapı otomatik kapanma zamanlayıcısı tamamlandı (60 saniye), kapı kapanmaya başladı |
| T+2:45 | Forklift kabininin üst kısmı kapanan sarmal kapıya çarptı (OLAY ANI) |
| T+2:50 | Operatör çarpma durumunu fark etti ve forklift durdurdu |
| T+3:00 | Olay malzeme hasarlı olarak kaydedildi, vardiya amirine bildirildi |
| 14:35 | Resmi olay raporu oluşturuldu, kaza defterine işlendi (078/26) |

2.4 Aciliyet Seviyeleri

| Gerçek Zarar | Sadece Ekipman Hasarı - Forklift kabininin üst kısmında çarpma hasarı, paletli yükte hasar. Kişisel yaralanma olmamıştır. |
| --- | --- |
| Potansiyel Zarar | Yüksek Potansiyel - Operatör kabinde olduğu için ciddi yaralanma veya ölüm potansiyeli mevcuttu. Kapının hızlı kapanması ve forklift kabininin çarpması durumunda operatör sıkışabilir veya kabinin yapısal bütünlüğü bozularak operatör yaralanabilirdi. |
| Soruşturma Seviyesi | Orta Seviye Araştırma - HSE Görevlisi tarafından başlatıldı, çok disiplinli ekip oluşturuldu |

3. ANALİZ YÖNTEMİ - 5 WHY

3.1 5-Why Tekniği

5-Why tekniği, bir olayın kök nedenine ulaşmak için art arda 'neden' soruları sorarak neden-sonuç zincirini takip eden bir analiz yöntemidir. Bu olayda üç farklı dal için 5-Why uygulanmıştır: Birinci dalda operatörün koruyucu önlem almaması davranışından başlanarak prosedür eksikliğine ulaşılmış, ikinci dalda operatörün tehlikeyi fark edememesinden yetkinlik değerlendirme eksikliğine, üçüncü dalda ise uyarı levhası yokluğundan değişiklik yönetimi sürecinin etkisizliğine ulaşılmıştır. Her 'neden' sorusu, bir önceki yanıtın altında yatan nedeni araştırmış ve olay raporundaki bulgularla desteklenmiştir. Beşinci 'neden' sorusunda genellikle organizasyonel veya sistemik bir zayıflığa ulaşılır; bu olayda da üç dalın tamamı organizasyonel kök nedenlere işaret etmiştir. 5-Why zinciri, semptomları tedavi etmek yerine hastalığın kaynağını bulmayı sağlar.

3.2 Faktör Kategorileri

| Kategori | Açıklama |
| --- | --- |
| Davranışsal Faktör | Çalışanların güvenli olmayan davranışları, risk algısı eksikliği, prosedürlere uymama, koruyucu ekipman kullanmama gibi bireysel eylem ve kararlar |
| Koşulsal Faktör | Ekipman arızası, tasarım hatası, yetersiz bakım, zayıf işaretleme, fiziksel çevre koşulları, ergonomi sorunları gibi doğrudan çalışma ortamı ile ilgili faktörler |
| Kişisel Faktör | Bilgi eksikliği, beceri yetersizliği, deneyimsizlik, yetkinlik değerlendirmesi yapılmaması, yorgunluk, sağlık durumu gibi bireyin kapasitesi ile ilgili faktörler |
| Organizasyonel Faktör | Prosedür eksikliği, eğitim verilmemesi, risk değerlendirmesi yapılmaması, değişiklik yönetimi etkisizliği, iletişim bozukluğu, yönetim kararları, politika yetersizlikleri gibi sistem ve yönetim düzeyindeki faktörler |

3.3 Analiz Ekibi

| İsim | Rol | Tarih |
| --- | --- | --- |
| HSE Görevlisi | Baş Araştırmacı ve Analiz Lideri | 19.03.2026 |
| Operasyon Müdürü | Departman Temsilcisi ve Süreç Uzmanı | 19.03.2026 |
| Eğitim Koordinatörü | Eğitim ve Yetkinlik Değerlendirme Uzmanı | 20.03.2026 |
| Forklift Süpervizörü | Operasyonel Tanık ve Forklift Operasyonları Uzmanı | 20.03.2026 |
| Bakım/Teknik Uzman | Sarmal Kapı Sistemi ve Ekipman Teknik Uzmanı | 21.03.2026 |

DAL 1 - DAVRANIŞSAL FAKTÖR: KORUYUCU ÖNLEM ALINMAMASI

4.1 Başlangıç Durumu ve Doğrudan Neden

Operatör, paletli yükü almak için sarmal kapıyı forkliftten inerek manuel olarak açmış ve kapalı alana girmiştir. Yükü kaldırdıktan sonra geri manevra yaparak aynı kapıdan çıkmak istemiştir. Bu sırada operatör, kapının 60 saniye sonra otomatik olarak kapanacağını ve kapıyı açık tutmak için kumanda üzerindeki 'stop' tuşuna basılması gerektiğini bilmiyordu. Operatör geri manevra yaparken kapı otomatik olarak kapanmaya başlamış, ancak operatör bu durumu öngöremediği için herhangi bir koruyucu önlem almamıştır. Kapı operatörün görüş açısında olmadığı için forklift kabininin üst kısmı sarmal kapıya çarparak hasar görmüştür.

Operatör sarmal kapının otomatik kapanma özelliğini ve stop tuşu kullanımını bilmediği için geri manevra sırasında kapının kapanacağını öngöremedi ve önlem almadı

4.2 5-Why Analiz Tablosu

| Neden # | Soru ve Yanıt |
| --- | --- |
| NEDEN 1 | NEDEN: Operatör neden geri manevra sırasında sarmal kapının kapanacağını öngöremedi ve önlem almadı? YANIT: Operatör, sarmal kapının 60 saniye sonra otomatik olarak kapandığını ve kapıyı açık tutmak için kumanda üzerindeki 'stop' tuşuna basılması gerektiğini bilmiyordu. Bu bilgi eksikliği nedeniyle kapının kapanma riski operatör tarafından değerlendirilemedi. |
| NEDEN 2 | NEDEN: Operatör neden sarmal kapının otomatik kapanma mekanizmasını ve stop tuşu kullanımını bilmiyordu? YANIT: Operatöre sarmal kapı sistemi, otomatik kapanma özelliği ve stop tuşu kullanımı hakkında herhangi bir eğitim verilmemişti. Ayrıca kapı üzerinde veya giriş noktalarında bu bilgiyi içeren uyarıcı/bilgilendirici levha bulunmuyordu. Operatör bu kritik bilgiye hiçbir kaynaktan ulaşamamıştır. |
| NEDEN 3 | NEDEN: 1 aylık fabrika tecrübesine sahip yeni bir operatöre neden sarmal kapı sistemi eğitimi verilmemişti? YANIT: Sarmal kapı kullanımı ve forklift manevraları hakkında yazılı çalışma talimatı mevcut değildi. Yeni operatörlerin sahaya çıkmadan önce alması gereken sahaya özgü ekipman eğitimlerini tanımlayan bir prosedür bulunmuyordu. Eğitim içeriği ve kapsamı belirsizdi. |
| NEDEN 4 | NEDEN: Neden sarmal kapı kullanımına ilişkin yazılı çalışma talimatı ve yeni operatörler için sahaya özgü ekipman eğitim prosedürü oluşturulmamıştı? YANIT: Forklift operatörlerinin sarmal kapı ile etkileşimini kapsayan görev bazlı bir risk değerlendirmesi yapılmamıştı; bu nedenle otomatik kapanma mekanizmasının geri manevra yapan forklift için oluşturduğu çarpışma tehlikesi tanımlanamamış ve buna yönelik eğitim, talimat veya uyarı levhası ihtiyacı belirlenmemişti. |
| NEDEN 5 | NEDEN: Forklift operatörlerinin sarmal kapı ile etkileşimini kapsayan görev bazlı risk değerlendirmesi neden yapılmamıştı? YANIT: Forklift operatörlerinin sarmal kapıdan geçiş prosedürü için yazılı standart veya uygulama talimatı hiç oluşturulmamıştı. Prosedür olmadığı için risk değerlendirmesi de yapılamamış, eğitim içeriği tanımlanamamış ve uyarı levhası ihtiyacı belirlenememiştir. Temel yönetim sistemi eksikliği mevcuttur. |

4.3 Kök Neden

KOK NEDEN 1: Forklift-Sarmal Kapı Geçiş Prosedürü Mevcut Değil

Forklift operatörlerinin sarmal kapıdan geçiş prosedürü (otomatik kapanma süresi, stop tuşu kullanımı, geri manevra öncesi kapının açık tutulması adımları) için yazılı çalışma talimatı hiç oluşturulmamıştır. Bu temel prosedür eksikliği, bir dizi olumsuz sonuca yol açmıştır: Prosedür olmadığı için yeni operatörlere ne eğitim verilebilmiş ne de kapı üzerine bilgilendirici levha asılabilmiştir. Operatörler, sarmal kapının 60 saniye sonra otomatik kapandığını ve stop tuşu ile durdurulabileceğini öğrenememişlerdir. Prosedür olsaydı, kapıdan geçiş adımları (kapıyı aç, stop tuşuna bas, manevra yap, çıkışta kapıyı kapat) net olarak tanımlanacak, eğitim içeriği bu prosedüre göre hazırlanacak ve uyarı levhaları prosedürün kritik noktalarını vurgulayacaktı. D9.1 kodu bu olayın en spesifik kök nedenidir çünkü prosedür eksikliği, diğer tüm eksikliklerin (eğitim, levha, risk değerlendirmesi) temel sebebidir.

4.4 Organizasyonel Faktörler

Forklift operasyonları için görev bazlı yazılı çalışma talimatları sistematik olarak oluşturulmamış ve güncel tutulmamaktadır

Yeni ekipman veya sistem değişikliklerinde (otomatik kapanma zamanlayıcısı gibi) prosedür güncelleme mekanizması çalışmamaktadır

Operasyonel prosedürlerin varlığını ve güncelliğini denetleyen bir yönetim sistemi bulunmamaktadır

Sahaya özgü ekipman kullanım prosedürlerinin dokümantasyonu için standart bir format veya şablon kullanılmamaktadır

DAL 2 - DAVRANIŞSAL FAKTÖR: TEHLİKE FARK EDİLMEMESİ

5.1 Başlangıç Durumu ve Doğrudan Neden

Operatör geri manevra yaparken sarmal kapı, forkliftin hareket yönünde operatörün görüş açısının dışında kalmıştır. Forklift kabinli tip olduğu için operatörün arkaya bakış açısı sınırlıdır ve kapının konumunu tam olarak görememiştir. Kapı 60 saniye sonra otomatik olarak kapanmaya başladığında, operatör bu hareketi fark edememiş ve geri manevra yapmaya devam etmiştir. Operatör kapının otomatik kapanma özelliğini bilmediği için kapının kapanabileceğini öngörememiş ve görüş açısı dışında kalan kapıyı kontrol etme ihtiyacı duymamıştır. Sonuç olarak forklift kabininin üst kısmı kapanan kapıya çarpmış ve operatör ancak çarpma anında durumu fark edebilmiştir.

Operatör geri manevra yaparken kapının görüş açısında olmadığı için kapanmakta olan sarmal kapıyı fark edemedi ve forklift kabini kapıya çarptı

5.2 5-Why Analiz Tablosu

| Neden # | Soru ve Yanıt |
| --- | --- |
| NEDEN 1 | NEDEN: Operatör geri manevra yaparken kapanmakta olan sarmal kapıyı neden fark edemedi? YANIT: Sarmal kapı, forkliftin geri manevra yönünde operatörün görüş açısının dışında kaldı ve kapının 60 saniye sonra otomatik kapanma özelliği operatör tarafından bilinmiyordu. Operatör kapının kapanabileceğini öngöremediği için görüş açısı dışındaki kapıyı kontrol etme ihtiyacı duymadı. |
| NEDEN 2 | NEDEN: Operatör sarmal kapının 60 saniye sonra otomatik kapandığını ve açık tutmak için 'stop' tuşuna basılması gerektiğini neden bilmiyordu? YANIT: Operatöre sarmal kapı sistemi, otomatik kapanma mekanizması ve stop tuşu kullanımı hakkında herhangi bir eğitim verilmemişti; ayrıca kapı üzerinde veya çalışma alanında bu bilgiyi içeren uyarıcı/bilgilendirici levha bulunmuyordu. Operatör bu kritik bilgiye hiçbir şekilde maruz kalmamıştır. |
| NEDEN 3 | NEDEN: 1 aylık fabrika tecrübesi olan yeni bir operatöre sarmal kapı sistemi eğitimi neden verilmemişti? YANIT: Yeni çalışanların sahaya çıkmadan önce alması gereken sahaya özgü ekipman eğitimlerini (sarmal kapı, otomatik kapanma sistemi vb.) kapsayan bir oryantasyon ve yetkinlik doğrulama süreci tanımlanmamıştı. Hangi eğitimlerin zorunlu olduğu belirsizdi. |
| NEDEN 4 | NEDEN: Yeni operatörün sarmal kapı kullanımı konusunda yetkin olup olmadığı sahaya çıkmadan önce neden doğrulanmadı? YANIT: Yeni çalışanların forklift operasyonları sırasında etkileşime girecekleri ekipmanlar (sarmal kapı, otomatik sistemler) hakkında bilgi ve beceri düzeylerini değerlendiren bir yetkinlik kontrol mekanizması mevcut değildi. Operatörün yetkin olduğu varsayılmış, doğrulama yapılmamıştır. |
| NEDEN 5 | NEDEN: Yeni çalışanların sahaya özgü ekipman bilgisini değerlendiren yetkinlik kontrol mekanizması neden mevcut değildi? YANIT: Forklift operatörlerinin sahaya çıkmadan önce hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini tanımlayan bir standart veya prosedür oluşturulmamıştı. Yetkinlik kriterleri belirsiz olduğu için değerlendirme mekanizması da kurulamamıştır. |

5.3 Kök Neden

KOK NEDEN 2: Operatör Yetkinlik Değerlendirmesi Yetersiz

1 aylık fabrika tecrübesine sahip yeni operatörün, forklift manevraları sırasında etkileşime gireceği sarmal kapı otomatik kapanma sistemi ve stop tuşu kullanımı konusundaki yetkinliği değerlendirilmeden sahada çalışmasına izin verilmiştir. Operatörün bu kritik bilgiye sahip olup olmadığını kontrol eden bir yetkinlik değerlendirme süreci bulunmamaktadır. Yeni operatörler için genel forklift ehliyeti yeterli görülmüş, ancak sahaya özgü ekipman ve sistemler (sarmal kapı otomatik kapanma mekanizması, stop tuşu konumu ve kullanımı) hakkında bilgi ve beceri düzeyleri hiç sorgulanmamıştır. Operatör yetkin varsayılmış, ancak aslında kritik bir bilgi eksikliği ile sahaya çıkarılmıştır. C3.1 kodu, kişinin yetkin olduğunun varsayıldığı ancak aslında olmadığı durumları kapsar; bu tam olarak rapordaki senaryodur. Etkili bir yetkinlik değerlendirme süreci olsaydı, operatörün sarmal kapı sistemi bilgisi eksikliği tespit edilecek ve eğitim verilecekti.

5.4 Organizasyonel Faktörler

Yeni çalışanların sahaya çıkış öncesi yetkinlik değerlendirme kriterleri tanımlanmamış ve standartlaştırılmamıştır

Sahaya özgü ekipman ve sistemler için yetkinlik matrisi oluşturulmamış, hangi bilgi ve becerilerin zorunlu olduğu belirsizdir

Yetkinlik değerlendirmesi yapılmadan operatörlerin sahaya çıkışına izin verilmekte, yetkinlik varsayılmaktadır

Yeni operatörlerin yetkinlik durumunu izleyen ve doğrulayan bir kayıt sistemi bulunmamaktadır

DAL 3 - KOŞULSAL FAKTÖR: UYARICI LEVHA EKSİKLİĞİ

6.1 Başlangıç Durumu ve Doğrudan Neden

Sarmal kapının bulunduğu giriş noktasında, kapının 60 saniye sonra otomatik olarak kapandığını ve açık tutmak için kumanda üzerindeki 'stop' tuşuna basılması gerektiğini belirten herhangi bir uyarıcı veya bilgilendirici levha bulunmamaktadır. Kapı üzerinde de, giriş noktalarında da bu bilgiyi içeren görsel bir uyarı yoktur. Operatörler, sarmal kapı sisteminin nasıl çalıştığını sadece sözlü bilgilendirme veya kendi deneyimleri ile öğrenmek zorunda kalmaktadırlar. Yeni operatörler için bu bilgi kaynağı mevcut değildir. Kış şartları nedeniyle kapıya eklenen 60 saniyelik otomatik kapanma zamanlayıcısı, forklift manevra süreleriyle çakışma riski oluşturmaktadır ancak bu risk operatörlere görsel olarak hatırlatılmamaktadır. Uyarı levhası eksikliği, operatörlerin kapının davranışını öngörmesini ve uygun önlem almasını engellemektedir.

Sarmal kapının otomatik kapanma süresi (60 saniye) ve stop tuşu kullanımı hakkında çalışma alanında bilgilendirici levha veya işaretleme bulunmuyordu

6.2 5-Why Analiz Tablosu

| Neden # | Soru ve Yanıt |
| --- | --- |
| NEDEN 1 | NEDEN: Sarmal kapının otomatik kapanma süresi ve stop tuşu kullanımı hakkında çalışma alanında neden bilgilendirici levha veya işaretleme bulunmuyordu? YANIT: Sarmal kapı sisteminin kullanım talimatları ve otomatik kapanma mekanizmasına ilişkin uyarıcı/bilgilendirici levha ihtiyacı hiç belirlenmemişti; kapı üzerinde ve giriş noktalarında herhangi bir görsel uyarı tasarlanmamıştı. Levha ihtiyacı risk değerlendirmesinde tanımlanmamıştır. |
| NEDEN 2 | NEDEN: Sarmal kapı giriş noktalarında uyarıcı levha ihtiyacı neden hiç belirlenmemişti? YANIT: Sarmal kapının 60 saniyelik otomatik kapanma özelliğinin forklift geri manevrasıyla etkileşimi bir tehlike olarak değerlendirilmemişti; kapı-forklift etkileşimine yönelik spesifik bir risk değerlendirmesi yapılmamıştı. Tehlike tanımlanmadığı için kontrol önlemi (levha) de belirlenmemiştir. |
| NEDEN 3 | NEDEN: Sarmal kapının otomatik kapanma mekanizmasının forklift operasyonlarıyla etkileşimi neden bir tehlike olarak değerlendirilmemişti? YANIT: Kış şartları nedeniyle kapıya eklenen 60 saniyelik otomatik kapanma zamanlayıcısının, forklift manevra süreleriyle çakışma riski oluşturabileceği analiz edilmemişti; bu operasyonel değişikliğin forklift geçiş güvenliğine etkisi sistematik olarak incelenmemişti. |
| NEDEN 4 | NEDEN: Sarmal kapıya kış şartları için eklenen otomatik kapanma zamanlayıcısının forklift operasyonlarına etkisi neden sistematik olarak incelenmemişti? YANIT: Sarmal kapının otomatik kapanma fonksiyonunun devreye alınması bir operasyonel değişiklik olmasına rağmen, bu değişikliğin forklift trafiği, operatör görüş açısı ve manevra süreleri üzerindeki risklerini değerlendiren bir değişiklik yönetimi süreci uygulanmamıştı. Değişiklik risk analizi yapılmadan hayata geçirilmiştir. |
| NEDEN 5 | NEDEN: Sarmal kapıya eklenen otomatik kapanma zamanlayıcısı değişikliği için değişiklik yönetimi süreci neden uygulanmamıştı? YANIT: Operasyonel değişikliklerin (ekipman modifikasyonu, yeni sistem eklenmesi) güvenlik etkilerini değerlendiren bir değişiklik yönetimi (MoC) prosedürü tanımlanmamış veya etkili şekilde uygulanmamaktadır. Değişiklikler risk analizi olmadan devreye alınmaktadır. |

6.3 Kök Neden

KOK NEDEN 3: Değişiklik Yönetimi (MoC) Süreci Etkisiz

Sarmal kapıya kış şartları nedeniyle eklenen 60 saniyelik otomatik kapanma zamanlayıcısı önemli bir operasyonel değişiklik olmasına rağmen, bu değişikliğin forklift geçiş güvenliği, operatör görüş açısı ve manevra süreleri üzerindeki etkileri bir değişiklik yönetimi süreci kapsamında değerlendirilmemiştir. Değişiklik yönetimi süreci olsaydı, otomatik kapanma zamanlayıcısının forklift operasyonlarıyla etkileşim riskleri analiz edilecek, uyarıcı levha ihtiyacı belirlenecek, operatör bilgilendirmesi yapılacak ve stop tuşu kullanım talimatı oluşturulacaktı. Ancak değişiklik risk analizi yapılmadan hayata geçirildiği için, bu kontrol önlemlerinin hiçbiri alınmamıştır. D4.3 kodu, değişikliğin risk analizini güncellemeden hayata geçirilmesini doğrudan karşılamaktadır. Etkili bir MoC süreci, değişiklik öncesi risk değerlendirmesi, etkilenen prosedürlerin güncellenmesi, eğitim planlaması ve kontrol önlemlerinin belirlenmesini içermelidir.

6.4 Organizasyonel Faktörler

Operasyonel değişiklikler (ekipman modifikasyonu, yeni sistem eklenmesi) için değişiklik yönetimi prosedürü tanımlanmamış veya etkisiz uygulanmaktadır

Değişiklik öncesi risk değerlendirmesi yapılmadan, değişiklikler doğrudan hayata geçirilmektedir

Değişiklik sonrası etkilenen prosedürlerin güncellenmesi, eğitim planlaması ve kontrol önlemlerinin belirlenmesi sistematik değildir

Mevsimsel veya geçici değişiklikler (kış şartları için otomatik kapanma) değişiklik yönetimi kapsamında değerlendirilmemektedir

5. META KÖK NEDEN ANALİZİ

5.1 Stratejik Kök Neden (Tüm Dalların Ortak Paydası)

[D4.3] Değişiklik Yönetimi (MoC) Süreci Etkisiz - Tüm Kök Nedenlerin Ortak Kaynağı

Üç kök neden de (D9.1 Prosedür Eksikliği, C3.1 Yetkinlik Değerlendirmesi Yetersizliği, D4.3 Değişiklik Yönetimi Etkisizliği) aslında tek bir sistemik zayıflıktan kaynaklanmaktadır: Değişiklik Yönetimi sürecinin yokluğu veya etkisizliği. Sarmal kapıya 60 saniyelik otomatik kapanma zamanlayıcısı eklendiğinde, bu değişikliğin operasyonel riskleri sistematik olarak değerlendirilmemiştir. Etkili bir MoC süreci olsaydı, değişikliğin tüm etkileri analiz edilecek ve gerekli kontrol önlemleri belirlenecekti. Spesifik olarak: (1) Değişikliğin forklift operasyonlarına etkisi analiz edilecek ve yeni prosedür oluşturulacaktı (D9.1'i önleyecekti), (2) Mevcut operatörlerin yeni sistemle çalışma yetkinliği değerlendirilecek ve eğitim planlanacaktı (C3.1'i önleyecekti), (3) Stop tuşu kullanımı, uyarı levhaları gibi kontrol önlemleri tanımlanacaktı (D4.3'ün kendisini önleyecekti). Tüm dallar, değişiklik yönetimi sürecinin olmayışından veya uygulanmayışından doğmuştur. D4.3, diğer iki nedeni de kapsayan ve onları tetikleyen üst-seviye sistemik zayıflıktır. Meta kök neden, organizasyonun operasyonel değişiklikleri güvenlik perspektifinden değerlendirme kapasitesinin yetersiz olduğunu göstermektedir.

5.2 Sentezlenen Kök Nedenler

Bu meta kök neden aşağıdaki 3 kök nedeni birleştirerek üst-seviye sistemik zayıflığı ortaya koymuştur:

  • D9.1
  • C3.1
  • D4.3

5.3 Sistemik Zayıflık

Organizasyonda operasyonel değişikliklerin güvenlik etkilerini sistematik olarak değerlendiren, risk analizi yapan, etkilenen prosedürleri güncelleyen, eğitim planlayan ve kontrol önlemlerini belirleyen bir değişiklik yönetimi sistemi bulunmamaktadır veya mevcut sistem etkisiz uygulanmaktadır. Bu sistemik zayıflık, değişikliklerin risk analizi yapılmadan hayata geçirilmesine, prosedürlerin güncellenmemesine, operatörlerin bilgilendirilmemesine ve kontrol önlemlerinin alınmamasına yol açmaktadır.

5.4 Stratejik Sonuçlar ve Etkiler

Organizasyonun değişiklik yönetimi kapasitesi güçlendirilmeli, tüm operasyonel değişiklikler (ekipman modifikasyonu, yeni sistem eklenmesi, mevsimsel değişiklikler) MoC süreci kapsamında değerlendirilmelidir

Değişiklik yönetimi prosedürü oluşturulmalı veya mevcut prosedür revize edilmeli, değişiklik öncesi risk değerlendirmesi, prosedür güncelleme, eğitim planlama ve kontrol önlemleri belirleme adımları tanımlanmalıdır

Üst yönetim, değişiklik yönetimi sürecinin etkinliğini düzenli olarak denetlemeli ve sürecin uygulanmasını sağlamalıdır

6. KATKIDA BULUNAN FAKTÖRLER

| Faktör Türü | Açıklama | Etki Seviyesi |
| --- | --- | --- |
| İletişim Eksikliği | Sarmal kapının otomatik kapanma özelliği ve stop tuşu kullanımı hakkında operatörlere etkin iletişim yapılmamış, bilgi aktarımı sözlü ve tutarsız kalmıştır | Yüksek |
| Eğitim Yetersizliği | Yeni operatörlere sarmal kapı sistemi, otomatik kapanma mekanizması ve stop tuşu kullanımı hakkında eğitim verilmemiş, sahaya özgü ekipman eğitimleri tanımlanmamıştır | Yüksek |
| Gözetim Eksikliği | Yeni operatörlerin sahada çalışırken gözetimi yetersiz, yetkinlik durumu ve güvenli çalışma uygulamaları düzenli olarak kontrol edilmemektedir | Orta |
| Görsel Uyarı Eksikliği | Sarmal kapı üzerinde ve giriş noktalarında otomatik kapanma süresi ve stop tuşu kullanımı hakkında uyarıcı levha bulunmamakta, operatörler görsel hatırlatmalardan yoksundur | Yüksek |
| Risk Değerlendirmesi Yetersizliği | Forklift operatörlerinin sarmal kapı ile etkileşimini kapsayan görev bazlı risk değerlendirmesi yapılmamış, otomatik kapanma mekanizmasının çarpışma tehlikesi tanımlanmamıştır | Yüksek |
| Prosedür Eksikliği | Forklift operatörlerinin sarmal kapıdan geçiş prosedürü için yazılı çalışma talimatı mevcut değil, güvenli geçiş adımları standartlaştırılmamıştır | Yüksek |
| Yetkinlik Değerlendirmesi Yetersizliği | Yeni operatörlerin sahaya özgü ekipman bilgisini değerlendiren yetkinlik kontrol mekanizması mevcut değil, operatörler yetkin varsayılarak sahaya çıkarılmaktadır | Yüksek |
| Değişiklik Yönetimi Etkisizliği | Sarmal kapıya eklenen otomatik kapanma zamanlayıcısı değişikliği, değişiklik yönetimi süreci olmadan hayata geçirilmiş, risk analizi yapılmamıştır | Çok Yüksek |

7. DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER

| No | Faaliyet | Öncelik | Sorumlu | Süre | KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Forklift-sarmal kapı geçiş prosedürü oluşturulması (otomatik kapanma süresi, stop tuşu kullanımı, güvenli geçiş adımları) | ACİL | Operasyon Müdürü & HSE Görevlisi | 1 hafta | Prosedür onaylanma ve yayınlanma %100 |
| 2 | Sarmal kapı üzerine ve giriş noktalarına kalıcı uyarı levhaları asılması (60 saniye otomatik kapanma, stop tuşu konumu ve kullanımı) | ACİL | Bakım Müdürü & HSE Görevlisi | 1 hafta | Levha asılma oranı %100 |
| 3 | Tüm forklift operatörlerine sarmal kapı sistemi zorunlu eğitimi (otomatik kapanma, stop tuşu, güvenli geçiş prosedürü) | ACİL | Eğitim Koordinatörü | 2 hafta | Eğitim tamamlama oranı %100 |
| 4 | Yeni operatörler için sahaya özgü ekipman yetkinlik değerlendirme süreci oluşturulması (sarmal kapı, forklift, diğer ekipmanlar) | YÜKSEK | İnsan Kaynakları & Eğitim Koordinatörü | 1 ay | Yetkinlik değerlendirme süreci onaylanma %100 |
| 5 | Mevcut tüm operatörlerin sarmal kapı sistemi yetkinliğinin değerlendirilmesi ve eksik eğitimlerin tamamlanması | YÜKSEK | Forklift Süpervizörü & Eğitim Koordinatörü | 1 ay | Yetkinlik değerlendirme tamamlanma %100 |
| 6 | Değişiklik yönetimi (MoC) prosedürü oluşturulması veya mevcut prosedürün revizyonu (risk değerlendirmesi, prosedür güncelleme, eğitim planlama adımları) | YÜKSEK | HSE Yöneticisi & Teknik Direktör | 2 ay | MoC prosedürü onaylanma %100 |
| 7 | Sarmal kapı otomatik kapanma zamanlayıcısı değişikliği için geriye dönük risk değerlendirmesi yapılması ve eksik kontrol önlemlerinin belirlenmesi | YÜKSEK | HSE Görevlisi & Teknik Uzman | 2 ay | Risk değerlendirmesi tamamlanma %100 |
| 8 | Forklift operasyonları için görev bazlı risk değerlendirmelerinin güncellenmesi (sarmal kapı etkileşimi, diğer ekipman etkileşimleri) | ORTA | HSE Görevlisi & Operasyon Müdürü | 3 ay | Risk değerlendirmesi güncellik oranı %100 |
| 9 | Yeni operatörlerin sahaya çıkış öncesi zorunlu eğitim ve yetkinlik doğrulama sisteminin kurulması | ORTA | İnsan Kaynakları & Eğitim Koordinatörü | 3 ay | Sistem kurulma ve uygulama %100 |
| 10 | Forklift operatörleri için düzenli yetkinlik yenileme eğitimlerinin planlanması (yıllık veya 6 aylık) | ORTA | Eğitim Koordinatörü | 3 ay | Eğitim planı onaylanma %100 |
| 11 | Sarmal kapı stop tuşu kullanımının forklift operasyonları sırasında zorunlu hale getirilmesi ve denetim sistemi kurulması | DÜŞÜK | Forklift Süpervizörü | 6 ay | Stop tuşu kullanım uyumu %95 |
| 12 | Tüm operasyonel değişikliklerin (ekipman modifikasyonu, yeni sistem eklenmesi) MoC süreci kapsamında değerlendirilmesinin sağlanması ve denetimi | DÜŞÜK | Üst Yönetim & HSE Yöneticisi | 12 ay | MoC süreci uygulama oranı %100 |

9. CIKARILAN DERSLER

NE YAPILMALI

- Operasyonel değişiklikler (ekipman modifikasyonu, yeni sistem eklenmesi, mevsimsel değişiklikler) mutlaka değişiklik yönetimi süreci kapsamında değerlendirilmeli, risk analizi yapılmalı ve gerekli kontrol önlemleri alınmalıdır. Değişiklik risk analizi yapılmadan hayata geçirilmemelidir. - Yeni operatörler sahaya çıkmadan önce sahaya özgü ekipman ve sistemler hakkında yetkinlik değerlendirmesinden geçirilmeli, bilgi ve beceri eksiklikleri tespit edilmeli ve hedefli eğitim verilmelidir. Operatörler yetkin varsayılarak sahaya çıkarılmamalıdır. - Kritik ekipman ve sistemler için yazılı çalışma talimatları oluşturulmalı, güvenli kullanım adımları net olarak tanımlanmalı ve operatörlere eğitim verilmelidir. Prosedür olmadan eğitim verilemez ve güvenli çalışma standartlaştırılamaz. - Otomatik sistemler (otomatik kapanma, sensörler vb.) için uyarıcı levhalar asılmalı, operatörler sistemin davranışı hakkında görsel olarak bilgilendirilmelidir. Görsel uyarılar, operatörlerin riski hatırlamasını ve uygun önlem almasını sağlar.

UZUN VADELI COZUMLER

- Organizasyonda kapsamlı bir değişiklik yönetimi sistemi kurulmalı, tüm operasyonel değişiklikler (ekipman, prosedür, organizasyonel) bu sistem kapsamında değerlendirilmelidir. Değişiklik yönetimi kültürü oluşturulmalı ve üst yönetim tarafından desteklenmelidir. - Yeni çalışanlar için kapsamlı bir oryantasyon ve yetkinlik geliştirme programı oluşturulmalı, sahaya özgü ekipman ve sistemler hakkında teorik ve pratik eğitimler verilmelidir. Yetkinlik matrisi oluşturulmalı ve düzenli olarak güncellenmelidir. - Forklift operasyonları için tüm görev bazlı risk değerlendirmeleri güncellenmeli, ekipman etkileşimleri (sarmal kapı, diğer ekipmanlar) detaylı olarak analiz edilmelidir. Risk değerlendirmeleri prosedür oluşturma ve eğitim planlama için temel oluşturmalıdır. - Operasyonel prosedürlerin varlığı, güncelliği ve etkinliği düzenli olarak denetlenmeli, prosedür eksiklikleri tespit edilmeli ve giderilmelidir. Prosedür yönetim sistemi kurulmalı ve sürekli iyileştirilmelidir.

ILETISIM VE PAYLASIM

- Sarmal kapı otomatik kapanma sistemi ve stop tuşu kullanımı hakkında tüm forklift operatörlerine acil bilgilendirme yapılmalı, güvenlik bülteni yayınlanmalı ve vardiya toplantılarında konuşulmalıdır. - Bu olay ve öğrenilen dersler tüm operasyonel birimlerde paylaşılmalı, benzer risklerin (otomatik sistemler, ekipman etkileşimleri) diğer alanlarda da değerlendirilmesi sağlanmalıdır. - Değişiklik yönetimi sürecinin önemi ve gerekliliği tüm yöneticilere ve teknik personele iletilmeli, değişiklik öncesi risk değerlendirmesi kültürü oluşturulmalıdır.

EGITIM VE FARKINDALIK

- Tüm forklift operatörlerine sarmal kapı sistemi zorunlu eğitimi verilmeli, otomatik kapanma mekanizması, stop tuşu kullanımı ve güvenli geçiş prosedürü detaylı olarak anlatılmalıdır. Eğitim teorik ve pratik bileşenler içermelidir. - Yeni operatörler için sahaya özgü ekipman eğitim programı oluşturulmalı, sarmal kapı, forklift, diğer ekipmanlar hakkında kapsamlı eğitim verilmelidir. Eğitim sonrası yetkinlik değerlendirmesi yapılmalıdır. - Yöneticiler ve teknik personel için değişiklik yönetimi eğitimi verilmeli, değişiklik öncesi risk değerlendirmesi, prosedür güncelleme ve kontrol önlemleri belirleme konuları anlatılmalıdır. - Forklift operatörleri için düzenli yenileme eğitimleri planlanmalı (yıllık veya 6 aylık), yeni prosedürler, ekipman değişiklikleri ve güvenlik uygulamaları anlatılmalıdır.

10. SONUC VE ONERILER

10.1 Genel Değerlendirme

Bu kök neden analizi, Green Transfo fabrikasında meydana gelen forklift-sarmal kapı çarpışması olayının temel nedenlerini ortaya çıkarmıştır. Olay, kişisel yaralanma olmaksızın sadece ekipman hasarı ile sonuçlanmış olsa da, yüksek potansiyel zarar riski taşımaktadır. Analiz, olayın üç ana kök nedenden kaynaklandığını göstermiştir: (1) Forklift-sarmal kapı geçiş prosedürünün mevcut olmaması (D9.1), (2) Operatör yetkinlik değerlendirmesinin yetersiz olması (C3.1), ve (3) Değişiklik yönetimi sürecinin etkisiz olması (D4.3). Bu üç kök neden, aslında tek bir meta kök nedenden kaynaklanmaktadır: Değişiklik yönetimi sisteminin yokluğu veya etkisizliği. Sarmal kapıya kış şartları için eklenen 60 saniyelik otomatik kapanma zamanlayıcısı, değişiklik yönetimi süreci olmadan hayata geçirilmiş, risk analizi yapılmamış ve gerekli kontrol önlemleri alınmamıştır. Bu sistemik zayıflık, prosedür eksikliğine, yetkinlik değerlendirmesi yetersizliğine ve uyarı levhası yokluğuna yol açmıştır. Organizasyonun operasyonel değişiklikleri güvenlik perspektifinden değerlendirme kapasitesi yetersizdir ve bu durum benzer olayların tekrarlanma riskini artırmaktadır. Düzeltici eylemler, hem acil riskleri azaltmayı (prosedür oluşturma, levha asma, eğitim verme) hem de uzun vadeli sistemik iyileştirmeleri (değişiklik yönetimi sistemi kurma, yetkinlik değerlendirme süreci oluşturma) hedeflemektedir.

10.2 Kısa Vadeli Önlemler (1-2 Ay)

Forklift-sarmal kapı geçiş prosedürü acilen oluşturulmalı ve tüm operatörlere dağıtılmalıdır. Prosedür, otomatik kapanma süresini, stop tuşu kullanımını ve güvenli geçiş adımlarını net olarak tanımlamalıdır (1 hafta içinde tamamlanmalı).

Sarmal kapı üzerine ve giriş noktalarına kalıcı uyarı levhaları asılmalı, operatörler kapının 60 saniye sonra otomatik kapandığını ve stop tuşu ile durdurulabileceğini görsel olarak hatırlatılmalıdır (1 hafta içinde tamamlanmalı).

Tüm forklift operatörlerine sarmal kapı sistemi zorunlu eğitimi verilmeli, otomatik kapanma mekanizması, stop tuşu kullanımı ve güvenli geçiş prosedürü detaylı olarak anlatılmalıdır. Eğitim teorik ve pratik bileşenler içermelidir (2 hafta içinde tamamlanmalı).

Yeni operatörler için sahaya özgü ekipman yetkinlik değerlendirme süreci acilen oluşturulmalı, operatörlerin sarmal kapı sistemi bilgisi değerlendirilmeli ve eksik eğitimler tamamlanmalıdır (1 ay içinde tamamlanmalı).

10.3 Uzun Vadeli İyileştirmeler (3-12 Ay)

Organizasyonda kapsamlı bir değişiklik yönetimi (MoC) sistemi kurulmalı, tüm operasyonel değişiklikler (ekipman modifikasyonu, yeni sistem eklenmesi, mevsimsel değişiklikler) bu sistem kapsamında değerlendirilmelidir. MoC prosedürü, değişiklik öncesi risk değerlendirmesi, prosedür güncelleme, eğitim planlama ve kontrol önlemleri belirleme adımlarını içermelidir (2 ay içinde prosedür oluşturulmalı, 12 ay içinde tam uygulama sağlanmalıdır).

Yeni çalışanlar için kapsamlı bir oryantasyon ve yetkinlik geliştirme programı oluşturulmalı, sahaya özgü ekipman ve sistemler hakkında teorik ve pratik eğitimler verilmelidir. Yetkinlik matrisi oluşturulmalı, hangi bilgi ve becerilerin zorunlu olduğu tanımlanmalı ve düzenli olarak güncellenmelidir (3 ay içinde sistem kurulmalı, 6 ay içinde tüm operatörler değerlendirilmelidir).

Forklift operasyonları için tüm görev bazlı risk değerlendirmeleri güncellenmeli, ekipman etkileşimleri (sarmal kapı, diğer ekipmanlar) detaylı olarak analiz edilmelidir. Risk değerlendirmeleri prosedür oluşturma ve eğitim planlama için temel oluşturmalı, düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir (3 ay içinde tamamlanmalı, yıllık güncelleme yapılmalıdır).

Operasyonel prosedürlerin varlığı, güncelliği ve etkinliği düzenli olarak denetlenmeli, prosedür eksiklikleri tespit edilmeli ve giderilmelidir. Prosedür yönetim sistemi kurulmalı, prosedürler standart formatta oluşturulmalı ve sürekli iyileştirilmelidir (6 ay içinde sistem kurulmalı, 12 ay içinde tüm prosedürler gözden geçirilmelidir).

10.4 Mevcut vs Hedef Karşılaştırması

| Kriter | Mevcut Durum | Hedeflenen |
| --- | --- | --- |
| Forklift-Sarmal Kapı Geçiş Prosedürü | Mevcut Değil | Yazılı, Onaylı, Güncel |
| Operatör Sarmal Kapı Sistemi Bilgisi | Yetersiz (%0 eğitim) | Yeterli (%100 eğitim) |
| Uyarı Levhası Varlığı | Yok | Var (Kapı ve Giriş Noktaları) |
| Yetkinlik Değerlendirme Süreci | Mevcut Değil | Kurulu, Uygulanan, Kayıtlı |
| Değişiklik Yönetimi (MoC) Süreci | Etkisiz/Yok | Kurulu, Etkili, Denetlenen |
| Risk Değerlendirmesi Güncelliği | Eski/Eksik | Güncel, Kapsamlı |
| Stop Tuşu Kullanım Oranı | %0 | %95+ |

11. ONAY VE IMZA SAYFASI

| Rol | İsim | Ünvan | İmza / Tarih |
| --- | --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | HSE Uzmanı | HSE Kök Neden Analisti | ___________________ _____ / _____ / _____ |
| INCELEYEN | HSE Yöneticisi | HSE Departman Yöneticisi | ___________________ _____ / _____ / _____ |
| ONAYLAYAN | Tesis Müdürü | Genel Operasyon Müdürü | ___________________ _____ / _____ / _____ |

---

Bu rapor yapay zeka ile hazırlanmıştır.
Bir uzman tarafından kontrol edilmesi önerilir.