KÖK NEDEN ANALİZİ RAPORU

Profesyonel Araştırma ve Analiz Raporu

GİZLİ - SADECE YETKİLİ PERSONELİN ERİŞİMİNE AÇIKTIR

| Referans No | TRANS-2026-001-DOOR |
| --- | --- |
| Tarih | 19.03.2026 |
| Lokasyon | Green Transfo Fabrikası, Sarmal Kapılı Kapalı Alan Girişi |
| Olay Tipi | Ekipman Hasarı - Forklift Sarmal Kapı Çarpışması |

OLAY ÖZETİ

1 aylık deneyime sahip forklift operatörü, paletli yük taşıma sırasında geri manevra yaparken otomatik kapanan sarmal kapıya çarpmıştır. Operatör kapının 60 saniye sonra otomatik kapanacağını ve stop tuşu ile durdurulabileceğini bilmiyordu. Forklift kabininin üst kısmı hasar görmüş, kişisel yaralanma olmamıştır.

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

1.1 Olay Özeti

Green Transfo fabrikasında forklift operatörü, kapalı alandan paletli yük taşırken geri manevra sırasında sarmal kapıya çarpmıştır. Operatör kapıyı manuel olarak açmış, yükü aldıktan sonra geri geri hareket ederken kapı 60 saniyelik otomatik kapanma mekanizması nedeniyle kapanmaya başlamıştır. Kapı operatörün görüş açısında olmadığı için çarpışma önlenememiş ve forklift kabininin üst kısmı hasar görmüştür.

Green Transfo fabrikası, sarmal kapılı kapalı alan giriş noktası

1 aylık fabrika tecrübesine sahip forklift operatörü (kişisel yaralanma olmamış, sadece ekipman hasarı)

Operatör çarpma sonrası forklift durdurmuş ve durumu vardiya amirine bildirmiştir. Olay malzeme hasarlı olarak kaydedilmiş, kaza defterine 078/26 referans numarası ile işlenmiştir. HSE görevlisi tarafından ilk değerlendirme yapılmış ve orta seviye araştırma kararı alınmıştır.

1.2 Temel Bulgular

Operatöre sarmal kapının 60 saniyelik otomatik kapanma mekanizması ve stop tuşu kullanımı hakkında hiçbir eğitim verilmemiştir

Sarmal kapı kullanımı ve forklift manevraları için yazılı çalışma talimatı/prosedürü mevcut değildir

Kapı üzerinde ve giriş noktalarında otomatik kapanma süresi ve stop tuşu hakkında uyarıcı levha bulunmamaktadır

Forklift-sarmal kapı etkileşim alanı için kapsamlı iş tehlike analizi yapılmamıştır

1.3 Acil Eylemler

| Acil Eylem | Sorumlu | Durum |
| --- | --- | --- |
| Tüm sarmal kapılara otomatik kapanma süresi ve stop tuşu kullanımını açıklayan geçici uyarı levhaları asılması | HSE Görevlisi | Tamamlandı |
| Tüm forklift operatörlerine sarmal kapı güvenlik brifingi verilmesi | Forklift Süpervizörü | Devam ediyor |
| Hasarlı forklift kabininin teknik kontrolü ve onarım planlaması | Bakım Müdürü | Planlandı |
| Benzer sarmal kapı noktalarının tespiti ve geçici güvenlik önlemlerinin alınması | Operasyon Müdürü | Tamamlandı |

2. OLAY BİLGİLERİ

2.1 Detaylı Bilgi Tablosu

| Olay Referans No | TRANS-2026-001-DOOR |
| --- | --- |
| Tarih | 19.03.2026 |
| Saat | 14:35 |
| Lokasyon | Green Transfo Fabrikası |
| Bölüm/Hat | Sarmal Kapılı Kapalı Alan Giriş Noktası |
| Operatör/Çalışan | Forklift Operatörü (1 ay tecrübe) |
| Vardiya | Gündüz Vardiyası |
| Ekipman | Forklift (kabin tipi) |
| Malzeme/Madde | Paletli yük |
| Hava Koşulları | Kış şartları (kapı otomatik kapanma aktif) |
| Aydınlatma | Normal iç mekan aydınlatması |
| Kişisel Koruyucu Ekipman | Standart forklift operatörü KKD (baret, iş ayakkabısı, reflektif yelek) |

2.2 Olay Detayları

| Olay Tipi | Ekipman Hasarı - Çarpışma |
| --- | --- |
| Yaralanma/Hasar Durumu | Sadece Ekipman Hasarı |
| Etkilenen Kişi Sayısı | 1 (yaralanma yok) |
| Hasar Seviyesi | Orta - Forklift kabini üst kısmı hasar |
| İlk Tanık | Operatörün kendisi |
| Acil Servis Çağrıldı mı | Hayır |
| Yatış/Taburculuk | Uygulanamaz (yaralanma yok) |

2.3 Kronolojik Olay Akışı

| Zaman | Olay |
| --- | --- |
| T+0:00 | Operatör forklift ile sarmal kapı önüne geldi, paletli yük almak için hazırlık yaptı |
| T+0:30 | Operatör forkliftten indi ve sarmal kapıyı manuel olarak açtı |
| T+1:00 | Operatör forklift ile kapalı alana girdi ve paletli yükü kaldırdı |
| T+2:00 | Operatör forklift kabinine bindi ve geri manevra yapmaya başladı |
| T+2:30 | Sarmal kapı 60 saniyelik otomatik kapanma zamanlaması tamamlanarak kapanmaya başladı |
| T+2:45 | Forklift kabininin üst kısmı kapanan sarmal kapıya çarptı (OLAY ANI) |
| T+2:50 | Operatör çarpışmayı fark etti ve forklift durdurdu |
| T+3:00 | Operatör vardiya amirine durumu bildirdi |
| T+10:00 | Olay kaza defterine kaydedildi (Ref: 078/26) |
| T+1 gün | HSE görevlisi tarafından ilk değerlendirme yapıldı, orta seviye araştırma başlatıldı |

2.4 Aciliyet Seviyeleri

| Gerçek Zarar | Sadece ekipman hasarı - Forklift kabini üst kısmında çarpma hasarı. Kişisel yaralanma olmamıştır. |
| --- | --- |
| Potansiyel Zarar | Yüksek potansiyel - Operatör kabinde olduğu için ciddi yaralanma veya ölümcül kaza potansiyeli mevcuttu. Kapının daha hızlı kapanması veya operatörün farklı pozisyonda olması durumunda sıkışma, ezilme veya düşme riski vardı. |
| Soruşturma Seviyesi | Orta Seviye Araştırma - Kişisel yaralanma olmasa da yüksek potansiyel zarar ve sistem zayıflıkları nedeniyle kapsamlı kök neden analizi gereklidir. |

3. ANALİZ YÖNTEMİ - 5 WHY

3.1 5-Why Tekniği

5-Why tekniği, bir olayın yüzeysel nedenlerinden derin kök nedenlere ulaşmak için sistematik olarak 'Neden?' sorusunu soran bir analiz yöntemidir. Bu olayda teknik şu şekilde uygulanmıştır: İlk olarak doğrudan nedenler tespit edilmiş (operatörün stop tuşuna basmaması, durumsal farkındalık eksikliği, uyarıcı levha olmaması), ardından her neden için 'Neden bu oldu?' sorusu sorularak bir sonraki seviyeye geçilmiştir. Örneğin, 'Operatör neden stop tuşuna basmadı?' sorusuna 'Bilmiyordu' yanıtı verilmiş, ardından 'Neden bilmiyordu?' sorusu sorularak 'Eğitim verilmemiş' yanıtına ulaşılmış, bu süreç 'Neden eğitim verilmemiş?' ve 'Neden prosedür yok?' sorularıyla devam ederek organizasyonel kök nedenlere ulaşılmıştır. Her dalda 4-5 seviye derinliğe inilerek gerçek kök nedenler ortaya çıkarılmıştır.

3.2 Faktör Kategorileri

| Kategori | Açıklama |
| --- | --- |
| Davranışsal Faktör | Çalışanın güvenli olmayan eylemleri, risk algısı eksikliği, koruyucu ekipman kullanmama, prosedüre uymama, durumsal farkındalık eksikliği gibi bireysel davranış kaynaklı faktörler |
| Koşulsal Faktör | Ekipman arızası, yetersiz bakım, zayıf işaretleme/etiketleme, fiziksel çevre koşulları, ergonomik sorunlar, tasarım hataları gibi fiziksel koşul kaynaklı faktörler |
| Kişisel Faktör | Yetersiz eğitim, deneyim eksikliği, beceri değerlendirmesi yapılmaması, fiziksel/zihinsel uygunluk sorunları, iletişim yetersizliği gibi bireysel yetkinlik kaynaklı faktörler |
| Organizasyonel Faktör | Prosedür eksikliği, risk değerlendirmesi yapılmaması, yetersiz gözetim, yönetim kararları, politika zayıflıkları, kaynak yetersizliği, güvenlik kültürü eksiklikleri gibi sistem ve yönetim kaynaklı faktörler |

3.3 Analiz Ekibi

| İsim | Rol | Tarih |
| --- | --- | --- |
| HSE Görevlisi | Baş Araştırmacı ve Analiz Lideri | 19.03.2026 |
| Operasyon Müdürü | Departman Temsilcisi ve Süreç Uzmanı | 19.03.2026 |
| Eğitim Koordinatörü | Eğitim Sistemi ve Yetkinlik Değerlendirme Uzmanı | 20.03.2026 |
| Forklift Süpervizörü | Operasyonel Tanık ve Forklift Operasyonları Uzmanı | 20.03.2026 |
| Bakım/Teknik Uzman | Ekipman ve Sarmal Kapı Sistemi Teknik Uzmanı | 21.03.2026 |

DAL 1 - DAVRANIŞSAL FAKTÖR: KORUYUCU YÖNTEM İHTİYACI FARK EDİLMEMESİ

4.1 Başlangıç Durumu ve Doğrudan Neden

Operatör, paletli yükü almak için sarmal kapıyı manuel olarak açmış ve kapalı alana girmiştir. Yükü kaldırdıktan sonra geri manevra yaparak aynı kapıdan çıkmak istemiştir. Bu sırada operatör, sarmal kapının 60 saniye sonra otomatik olarak kapanacağını ve kapıyı açık tutmak için kumanda üzerindeki stop tuşuna basılması gerektiğini bilmiyordu. Operatör geri geri hareket ederken kapı otomatik olarak kapanmaya başlamış ancak operatör bu durumu öngörememiş ve stop tuşuna basma ihtiyacını fark etmemiştir.

Operatör sarmal kapının otomatik kapanma özelliğini ve 60 saniyelik zamanlamasını bilmediği için geri manevra sırasında kapının kapanacağını öngöremedi ve stop tuşuna basma ihtiyacını fark etmedi

4.2 5-Why Analiz Tablosu

| Neden # | Soru ve Yanıt |
| --- | --- |
| NEDEN 1 | NEDEN: Operatör neden geri manevra sırasında sarmal kapının kapanacağını öngöremedi ve stop tuşuna basmadı? YANIT: Operatör, sarmal kapının 60 saniye sonra otomatik olarak kapandığını ve kapıyı açık tutmak için kumanda üzerindeki stop tuşuna basılması gerektiğini bilmiyordu. Bu bilgi eksikliği nedeniyle kapının kapanma ihtimalini değerlendiremedi ve koruyucu önlem alma ihtiyacını fark edemedi. |
| NEDEN 2 | NEDEN: Operatör neden sarmal kapının otomatik kapanma mekanizmasını ve stop tuşu kullanımını bilmiyordu? YANIT: Operatöre sarmal kapı sistemi, otomatik kapanma zamanlaması ve stop tuşu kullanımı hakkında herhangi bir eğitim verilmemişti. Ayrıca kapı üzerinde veya çalışma alanında bu bilgileri içeren uyarıcı veya bilgilendirici levha bulunmuyordu. Operatör bu kritik güvenlik bilgisine hiçbir kaynaktan ulaşamamıştı. |
| NEDEN 3 | NEDEN: Neden operatöre sarmal kapı sistemi hakkında eğitim verilmemişti? YANIT: Fabrikada sarmal kapı kullanımı ve forklift manevraları hakkında yazılı çalışma talimatı mevcut değildi. Yeni başlayan operatörlerin sahaya özgü ekipman ve sistemler (sarmal kapı otomatik kapanma mekanizması gibi) konusunda eğitilmesini gerektiren yapılandırılmış bir işe başlama eğitim programı bulunmuyordu. Eğitim verilecek standart bir içerik ve prosedür olmadığı için operatör bu bilgiden yoksun kalmıştı. |
| NEDEN 4 | NEDEN: Neden sarmal kapı kullanımı ve forklift manevraları hakkında yazılı çalışma talimatı ve yapılandırılmış işe başlama eğitim programı oluşturulmamıştı? YANIT: Sarmal kapı kullanım prosedürü, otomatik kapanma zamanlaması bilgisi ve forklift operatörleri için kapı geçiş talimatı gibi görev bazlı yazılı prosedürler hiç hazırlanmamıştı. Organizasyonda bu tür sahaya özgü ekipman etkileşimlerini kapsayan standart çalışma prosedürleri oluşturma sistemi eksikti. Bu nedenle 1 aylık deneyime sahip yeni operatör, sahaya özgü bu kritik bilgiden yoksun kalmıştı. |

4.3 Kök Neden

KOK NEDEN 1: Sarmal Kapı Kullanımı İçin Standart Çalışma Prosedürü Mevcut Değil

Sarmal kapının otomatik kapanma mekanizması, 60 saniyelik zamanlama süresi, stop tuşu kullanımı ve forklift ile kapı geçişi sırasında uyulması gereken adımları tanımlayan yazılı çalışma talimatı veya prosedürü hiç oluşturulmamıştır. Bu prosedür eksikliği, yeni operatörün eğitilememesine ve sahada bilgilendirici levha asılmamasına doğrudan zemin hazırlamıştır. Prosedür olmadan ne eğitim içeriği belirlenebilir ne de operatörlere standart bir çalışma yöntemi aktarılabilir. Bu durum, organizasyonun sahaya özgü ekipman etkileşimlerini yönetmek için gerekli dokümantasyon sisteminin eksik olduğunu göstermektedir.

4.4 Organizasyonel Faktörler

Sarmal kapı kullanımı için yazılı standart çalışma prosedürü hiç oluşturulmamıştır

Forklift operatörlerinin sarmal kapı geçişi sırasında uyması gereken adımlar tanımlanmamıştır

Otomatik kapanma mekanizması ve stop tuşu kullanımı hakkında dokümante edilmiş talimat bulunmamaktadır

Yeni operatörler için sahaya özgü ekipman etkileşimlerini kapsayan yapılandırılmış eğitim programı eksiktir

DAL 2 - DAVRANIŞSAL FAKTÖR: ÇEVRESEL TEHLİKELERİN FARK EDİLMEMESİ

5.1 Başlangıç Durumu ve Doğrudan Neden

Operatör forklift ile geri manevra yaparken, kapının görüş açısında olmadığını ve kapının otomatik olarak kapanmaya başladığını fark etmemiştir. Operatör geri geri hareket ederken dikkatini yükün dengesi ve hareket yönüne vermiş, ancak arkasındaki sarmal kapının durumunu kontrol etmemiştir. Bu durumsal farkındalık eksikliği, operatörün kapının kapanma hareketini görmemesine ve çarpışmayı önleyecek bir manevra yapamamasına neden olmuştur.

Operatör geri manevra yaparken kapının görüş açısında olmadığını ve kapının otomatik olarak kapanmaya başladığını fark etmedi, durumsal farkındalık eksikliği yaşadı

5.2 5-Why Analiz Tablosu

| Neden # | Soru ve Yanıt |
| --- | --- |
| NEDEN 1 | NEDEN: Operatör geri manevra yaparken sarmal kapının kapanmaya başladığını neden fark edemedi? YANIT: Operatör, sarmal kapının 60 saniye sonra otomatik olarak kapanma özelliğine sahip olduğunu bilmiyordu; bu nedenle geri manevra sırasında kapının kapanma ihtimaline karşı herhangi bir kontrol veya dikkat göstermedi. Kapının otomatik kapanacağını bilmediği için arkasını kontrol etme veya kapıyı gözlemleme davranışı sergilemedi. |
| NEDEN 2 | NEDEN: Operatör sarmal kapının otomatik kapanma mekanizmasını ve 'stop' tuşu işlevini neden bilmiyordu? YANIT: Operatöre sarmal kapı sistemi, otomatik kapanma zamanlaması ve stop tuşu kullanımı hakkında herhangi bir eğitim verilmemişti. Ayrıca kapı üzerinde veya çalışma alanında bu bilgileri içeren uyarıcı veya bilgilendirici levha bulunmuyordu. Operatör bu kritik güvenlik bilgisine hiçbir şekilde maruz kalmamıştı. |
| NEDEN 3 | NEDEN: 1 aylık deneyime sahip yeni bir operatöre sarmal kapı sistemi eğitimi neden verilmemişti? YANIT: Yeni çalışanların işe başlama sürecinde sarmal kapı kullanımı, otomatik kapanma mekanizması ve forklift manevra riskleri gibi sahaya özgü tehlikeleri kapsayan bir eğitim programı veya oryantasyon süreci tasarlanmamıştı. İşe başlama eğitimi genel forklift kullanımı ile sınırlı kalmış, sahaya özgü ekipman etkileşimleri kapsanmamıştı. |
| NEDEN 4 | NEDEN: Yeni operatörlere sahaya özgü ekipman tehlikelerini kapsayan bir eğitim programı neden tasarlanmamıştı? YANIT: Organizasyonda forklift operatörlerinin sarmal kapı gibi tesis ekipmanlarıyla etkileşimini kapsayan görev bazlı bir yetkinlik değerlendirme ve saha eğitimi süreci mevcut değildi. 1 aylık yeni operatör, sarmal kapı sistemi hakkında bilgi sahibi olup olmadığı değerlendirilmeden ve bu konuda yetkinliği test edilmeden sahada bağımsız çalışmaya başlatılmıştı. |

5.3 Kök Neden

KOK NEDEN 2: Yeni Operatörler İçin Gerekli Beceri Değerlendirmesi Yapılmamış

1 aylık fabrika tecrübesine sahip yeni operatörün sarmal kapı otomatik kapanma sistemi, stop tuşu kullanımı ve forklift geri manevra sırasındaki kapı etkileşim riskleri konusundaki yetkinliği değerlendirilmeden sahada bağımsız çalışmasına izin verilmiştir. Operatörün bu kritik bilgiye sahip olup olmadığı, sahaya özgü ekipman etkileşimlerini güvenli şekilde yönetip yönetemeyeceği hiç sorgulanmamıştır. Organizasyonda yeni operatörlerin sahaya özgü tehlikelere ilişkin yetkinliklerini değerlendiren bir sistem bulunmamaktadır. Bu durum, sadece genel forklift eğitimi alan ancak sahaya özgü riskleri bilmeyen operatörlerin bağımsız çalışmaya başlatılmasına neden olmaktadır.

5.4 Organizasyonel Faktörler

Yeni operatörler için sahaya özgü ekipman etkileşimlerini kapsayan yetkinlik değerlendirme süreci mevcut değildir

Operatörlerin sarmal kapı sistemi bilgisi ve stop tuşu kullanımı konusunda yetkinliği test edilmemektedir

İşe başlama sürecinde sahaya özgü tehlikelere ilişkin pratik değerlendirme yapılmamaktadır

Genel forklift eğitimi alan operatörler, sahaya özgü ekipman riskleri konusunda değerlendirilmeden bağımsız çalışmaya başlatılmaktadır

DAL 3 - KOŞULSAL FAKTÖR: ZAYIF/OKUNAMAZ ETİKETLEME/İŞARETLEME

6.1 Başlangıç Durumu ve Doğrudan Neden

Sarmal kapının bulunduğu çalışma alanında, kapının otomatik kapanma süresi (60 saniye) ve stop tuşu kullanımı hakkında hiçbir uyarıcı levha veya bilgilendirici işaret bulunmuyordu. Kapı üzerinde ve giriş noktalarında operatörleri bilgilendirecek görsel talimat veya uyarı sistemi yoktu. Bu durum, özellikle yeni operatörlerin kapının otomatik kapanma özelliğini bilmeden kullanmasına ve güvenli çalışma prosedürlerini uygulayamamasına neden oluyordu.

Sarmal kapının otomatik kapanma süresi (60 saniye) ve stop tuşu kullanımı hakkında çalışma alanında hiçbir uyarıcı levha veya bilgilendirici işaret bulunmuyordu

6.2 5-Why Analiz Tablosu

| Neden # | Soru ve Yanıt |
| --- | --- |
| NEDEN 1 | NEDEN: Sarmal kapının otomatik kapanma süresi ve stop tuşu kullanımı hakkında çalışma alanında neden hiçbir uyarıcı levha veya bilgilendirici işaret bulunmuyordu? YANIT: Sarmal kapı sisteminin otomatik kapanma mekanizması ve stop tuşu işlevi hakkında görsel bilgilendirme ihtiyacı hiç değerlendirilmemişti. Kapı üzerinde ve giriş noktalarında herhangi bir talimat levhası tasarlanıp yerleştirilmemişti. Organizasyon bu tür görsel uyarı ve bilgilendirme ihtiyacını belirlememişti. |
| NEDEN 2 | NEDEN: Sarmal kapı bölgesinde görsel bilgilendirme ve talimat levhası ihtiyacı neden hiç değerlendirilmemişti? YANIT: Sarmal kapının kış şartları nedeniyle 60 saniye sonra otomatik kapanması ve bu alanda forklift geri manevra yapılması senaryosu, bir risk değerlendirmesinde tehlike olarak tanımlanmamıştı. Kapının otomatik kapanmasının forklift operasyonuyla etkileşimi ve yeni operatörler için oluşturduğu risk belirlenmemişti. Risk tanımlanmadığı için kontrol önlemi olarak uyarıcı levha ihtiyacı da ortaya çıkmamıştı. |
| NEDEN 3 | NEDEN: Sarmal kapının otomatik kapanma mekanizmasının forklift geri manevrasıyla etkileşim riski neden bir tehlike olarak tanımlanmamıştı? YANIT: Forklift ile sarmal kapı kullanımının birlikte gerçekleştiği bu çalışma alanı için kapsamlı bir iş tehlike analizi (JHA) yapılmamıştı. Kapının 60 saniyelik otomatik kapanma zamanlaması, operatörün görüş açısı kısıtlılığı ve geri manevra sırasındaki çarpışma riski sistematik olarak değerlendirilmemişti. Bu nedenle tehlike tanımlanamamış ve kontrol önlemleri belirlenememiştir. |
| NEDEN 4 | NEDEN: Forklift-sarmal kapı etkileşim alanı için neden kapsamlı bir iş tehlike analizi yapılmamıştı? YANIT: Sarmal kapı geçiş noktalarında forklift operasyonlarının yarattığı spesifik tehlikeler (otomatik kapanma zamanlaması, operatör görüş açısı kısıtlılığı, geri manevra riskleri) planlama aşamasında risk değerlendirme sürecinde ele alınmamıştı. Özellikle 1 aylık tecrübesi olan yeni operatörlerin bu sistemi bilmeden kullanacağı senaryosu göz ardı edilmişti. Organizasyonun risk değerlendirme süreci bu tür ekipman etkileşimlerini kapsamlı şekilde analiz etmemekteydi. |

6.3 Kök Neden

KOK NEDEN 3: Forklift-Sarmal Kapı Etkileşim Alanı İçin Risk Değerlendirmesi Yapılmamış

Sarmal kapı geçiş noktasında forklift operasyonu için iş tehlike analizi yapılmamış olması nedeniyle kapının 60 saniyelik otomatik kapanma mekanizmasının geri manevra yapan forklitle çarpışma riski tanımlanamamıştır. Risk tanımlanmadığı için uyarıcı levha, stop tuşu bilgilendirmesi ve yeni operatör farkındalığı gibi kontrol önlemleri de belirlenememiştir. Organizasyonun risk değerlendirme süreci, farklı ekipmanların etkileşim noktalarında oluşan spesifik tehlikeleri kapsamlı şekilde analiz etmemektedir. Kapının otomatik kapanma zamanlaması, operatörün görüş açısı kısıtlılığı ve geri manevra sırasındaki çarpışma senaryosu hiç değerlendirilmemiştir. Bu durum, planlama aşamasında tehlike tanımlama ve risk değerlendirme sürecinin yetersiz olduğunu göstermektedir.

6.4 Organizasyonel Faktörler

Sarmal kapı-forklift etkileşim alanı için kapsamlı iş tehlike analizi (JHA) yapılmamıştır

Otomatik kapanma mekanizmasının forklift geri manevrasıyla etkileşim riski tanımlanmamıştır

Operatör görüş açısı kısıtlılığı ve geri manevra sırasındaki çarpışma senaryosu değerlendirilmemiştir

Risk tanımlanmadığı için uyarıcı levha, bilgilendirme ve eğitim gibi kontrol önlemleri belirlenememiştir

5. META KÖK NEDEN ANALİZİ

5.1 Stratejik Kök Neden (Tüm Dalların Ortak Paydası)

[D1.1] Sahaya Özgü Ekipman Etkileşimlerini Kapsayan Entegre Güvenlik Yönetim Sistemi Eksikliği

Üç kök neden analiz edildiğinde, tümünün ortak paydası organizasyonun sahaya özgü ekipman etkileşimlerini sistematik olarak yönetecek entegre bir güvenlik yönetim sistemine sahip olmamasıdır. Risk değerlendirmesi yapılmadığı için (D4.1) tehlikeler tanımlanamamış, tehlikeler tanımlanmadığı için prosedürler oluşturulmamış (D9.1), prosedürler olmadığı için yetkinlik gereksinimleri belirlenememiş ve değerlendirme yapılamamıştır (C3.1). Bu meta kök neden, organizasyonun güvenlik yönetim sisteminde temel bir zayıflığa işaret etmektedir: Farklı ekipmanların etkileşim noktalarında oluşan riskleri tanımlama, değerlendirme, kontrol önlemleri belirleme, prosedür oluşturma, eğitim verme ve yetkinlik değerlendirme yapma konusunda sistematik bir yaklaşım bulunmamaktadır. Her bir süreç (risk değerlendirme, prosedür geliştirme, yetkinlik yönetimi) birbirinden bağımsız ve kopuk şekilde yürütülmekte veya hiç yürütülmemektedir. Entegre güvenlik yönetim sistemi eksikliği, sadece sarmal kapı-forklift etkileşiminde değil, fabrikadaki diğer ekipman etkileşim noktalarında da benzer risklerin göz ardı edilmesine neden olabilir. Bu durum, organizasyonun proaktif güvenlik yönetimi yerine reaktif yaklaşım sergilediğini göstermektedir.

5.2 Sentezlenen Kök Nedenler

Bu meta kök neden aşağıdaki 3 kök nedeni birleştirerek üst-seviye sistemik zayıflığı ortaya koymuştur:

  • D4.1 - Risk Değerlendirmesi Yetersiz
  • D9.1 - Prosedür Mevcut Değil
  • C3.1 - Beceri Değerlendirmesi Yetersiz

5.3 Sistemik Zayıflık

Organizasyonun güvenlik yönetim sistemi, risk tanımlama → prosedür geliştirme → eğitim → yetkinlik değerlendirme → denetim döngüsünü sistematik olarak işletememektedir. Bu döngünün her bir halkası eksik veya kopuk olduğu için sahaya özgü ekipman etkileşim riskleri yönetilememektedir.

5.4 Stratejik Sonuçlar ve Etkiler

Organizasyonun güvenlik yönetim sistemi temel seviyede yeniden yapılandırılmalı ve entegre bir yaklaşım benimsenmelidir

Risk değerlendirme, prosedür geliştirme, eğitim ve yetkinlik yönetimi süreçleri birbirine entegre edilmeli ve sistematik hale getirilmelidir

Sahaya özgü ekipman etkileşim noktaları kapsamlı şekilde tanımlanmalı ve her biri için risk değerlendirmesi yapılmalıdır

Üst yönetim, proaktif güvenlik yönetimi kültürü oluşturmak için liderlik taahhüdünü güçlendirmelidir

6. KATKIDA BULUNAN FAKTÖRLER

| Faktör Türü | Açıklama | Etki Seviyesi |
| --- | --- | --- |
| İletişim Eksikliği | Sarmal kapının otomatik kapanma özelliği ve stop tuşu kullanımı hakkında operatörler arasında bilgi paylaşımı yapılmamış, yeni operatörler bu kritik güvenlik bilgisine ulaşamamıştır. Deneyimli operatörlerin sahip olduğu bilgi yeni operatörlere aktarılmamaktadır. | Yüksek |
| Eğitim Yetersizliği | Yeni operatörlere verilen işe başlama eğitimi genel forklift kullanımı ile sınırlı kalmış, sahaya özgü ekipman etkileşimleri (sarmal kapı sistemi, otomatik kapanma mekanizması, stop tuşu kullanımı) kapsanmamıştır. Eğitim içeriği standartlaştırılmamış ve sahaya özgü riskler dahil edilmemiştir. | Yüksek |
| Gözetim Eksikliği | Yeni operatörlerin sahada bağımsız çalışmaya başladıktan sonra güvenli çalışma uygulamalarını takip eden bir gözetim mekanizması bulunmamaktadır. Operatörlerin sarmal kapı geçişlerinde stop tuşunu kullanıp kullanmadığı, güvenli manevra yapıp yapmadığı denetlenmemektedir. | Yüksek |
| Görsel Uyarı Sistemleri Eksikliği | Sarmal kapı üzerinde ve giriş noktalarında otomatik kapanma süresi, stop tuşu konumu ve kullanımı hakkında görsel uyarı levhaları bulunmamaktadır. Operatörleri bilgilendirecek ve hatırlatacak görsel sistemler eksiktir. | Orta |
| Kültürel Faktörler | Organizasyonda sahaya özgü ekipman etkileşim risklerinin ciddiyeti yeterince algılanmamakta, 'herkes biliyor' varsayımı ile hareket edilmektedir. Yeni çalışanların bilgi eksikliği göz ardı edilmekte ve proaktif güvenlik kültürü yerine reaktif yaklaşım hakimdir. | Yüksek |

7. DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER

| No | Faaliyet | Öncelik | Sorumlu | Süre | KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sarmal kapı kullanımı ve forklift geçişi için detaylı yazılı çalışma prosedürü oluşturulması (otomatik kapanma süresi, stop tuşu kullanımı, güvenli manevra adımları, acil durum prosedürleri) | ACİL | Operasyon Müdürü / HSE Görevlisi | 1 hafta | Prosedür tamamlanma ve onaylanma %100 |
| 2 | Tüm sarmal kapılara otomatik kapanma süresi, stop tuşu konumu ve kullanım talimatlarını içeren kalıcı uyarıcı levhaların tasarlanması ve yerleştirilmesi | ACİL | HSE Görevlisi / Bakım Müdürü | 1 hafta | Levha yerleştirme tamamlanma %100 |
| 3 | Tüm forklift operatörlerine (yeni ve mevcut) sarmal kapı güvenlik eğitimi verilmesi ve yetkinlik değerlendirmesi yapılması | ACİL | Eğitim Koordinatörü / Forklift Süpervizörü | 2 hafta | Eğitim tamamlama ve yetkinlik değerlendirmesi %100 |
| 4 | Forklift-sarmal kapı etkileşim alanı için kapsamlı iş tehlike analizi (JHA) yapılması ve kontrol önlemlerinin belirlenmesi | YÜKSEK | HSE Görevlisi / Operasyon Müdürü | 2 hafta | JHA tamamlanma ve kontrol önlemleri belirleme %100 |
| 5 | Yeni operatörler için sahaya özgü ekipman etkileşimlerini kapsayan yapılandırılmış işe başlama eğitim programı ve yetkinlik değerlendirme sistemi oluşturulması | YÜKSEK | İK Müdürü / Eğitim Koordinatörü | 1 ay | Program tamamlanma ve pilot uygulama %100 |
| 6 | Sarmal kapı geçişlerinde operatör davranışlarını izleyen günlük gözetim ve denetim programı oluşturulması | YÜKSEK | Forklift Süpervizörü / Vardiya Amiri | 1 ay | Günlük denetim gerçekleşme oranı %100 |
| 7 | Fabrikadaki tüm ekipman etkileşim noktalarının (forklift-kapı, forklift-yaya, forklift-diğer ekipman) tespit edilmesi ve risk değerlendirmesi yapılması | YÜKSEK | HSE Görevlisi / Operasyon Müdürü | 2 ay | Tüm etkileşim noktaları tespit ve değerlendirme %100 |
| 8 | Sarmal kapı otomatik kapanma süresinin forklift manevra süresi ile uyumlu olup olmadığının teknik değerlendirmesi ve gerekirse süre ayarının yapılması | ORTA | Teknik Uzman / Bakım Müdürü | 1 ay | Teknik değerlendirme tamamlanma %100 |
| 9 | Sarmal kapı geçiş noktalarında operatör görüş açısını iyileştirecek aynalar veya kamera sistemlerinin değerlendirilmesi ve kurulması | ORTA | Teknik Uzman / Operasyon Müdürü | 2 ay | Sistem kurulum tamamlanma %100 |
| 10 | Forklift operatörlerinin sahaya özgü ekipman riskleri konusunda farkındalık ve güvenlik kültürü geliştirme programı başlatılması | ORTA | İK Müdürü / HSE Görevlisi | 3 ay | Program katılım oranı %100 |
| 11 | Risk değerlendirme → prosedür geliştirme → eğitim → yetkinlik değerlendirme → denetim döngüsünü entegre eden güvenlik yönetim sistemi prosedürü oluşturulması | ORTA | HSE Yöneticisi / Operasyon Müdürü | 3 ay | Entegre sistem prosedürü tamamlanma %100 |
| 12 | Üst yönetim güvenlik liderliği taahhüdünün güçlendirilmesi ve sahaya özgü risk yönetimi konusunda stratejik hedeflerin belirlenmesi | DÜŞÜK | Genel Müdür / Üst Yönetim | 6 ay | Liderlik görünürlüğü ve stratejik hedef belirleme |

9. CIKARILAN DERSLER

NE YAPILMALI

- Sahaya özgü ekipman etkileşim noktaları mutlaka kapsamlı risk değerlendirmesine tabi tutulmalı ve her etkileşim noktası için detaylı çalışma prosedürü oluşturulmalıdır. Genel ekipman eğitimi yeterli değildir, sahaya özgü riskler ayrıca ele alınmalıdır. - Yeni operatörler sahada bağımsız çalışmaya başlamadan önce mutlaka sahaya özgü ekipman ve sistemler konusunda pratik yetkinlik değerlendirmesinden geçirilmelidir. Sadece sertifika sahibi olmak yeterli değildir, sahaya özgü bilgi ve beceriler test edilmelidir. - Otomatik kapanma, otomatik hareket gibi özelliklere sahip ekipmanlar mutlaka görsel uyarı levhaları ile işaretlenmeli ve operatörlere bu özellikler hakkında detaylı bilgi verilmelidir. 'Herkes biliyor' varsayımı yapılmamalıdır. - Risk değerlendirme, prosedür geliştirme, eğitim ve yetkinlik değerlendirme süreçleri birbirinden bağımsız değil, entegre bir döngü olarak yönetilmelidir. Bir halkadaki eksiklik tüm sistemi etkisiz hale getirir.

UZUN VADELI COZUMLER

- Organizasyonun güvenlik yönetim sistemi, sahaya özgü ekipman etkileşim risklerini sistematik olarak yönetecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Risk tanımlama, değerlendirme, kontrol, eğitim ve denetim döngüsü entegre edilmelidir. - Proaktif güvenlik kültürü oluşturulmalı, 'kaza olmadan önce' yaklaşımı benimsenmelidir. Yeni ekipman veya sistem devreye alınmadan önce kapsamlı risk değerlendirmesi yapılmalı ve kontrol önlemleri alınmalıdır. - Yeni çalışanlar için kapsamlı işe başlama programı geliştirilmeli, sahaya özgü tüm riskler ve ekipman etkileşimleri kapsanmalıdır. İşe başlama süreci standartlaştırılmalı ve her yeni çalışan aynı seviyede bilgi ile sahaya çıkmalıdır. - Üst yönetim güvenlik liderliği taahhüdünü güçlendirmeli, güvenlik yönetim sistemine kaynak ayırmalı ve proaktif güvenlik kültürü oluşturmak için örnek davranışlar sergilemelidir.

ILETISIM VE PAYLASIM

- Bu olay ve öğrenilen dersler tüm forklift operatörlerine, vardiya amirlerine ve ilgili yöneticilere detaylı olarak aktarılmalıdır. Benzer risklerin farkındalığı artırılmalıdır. - Fabrikadaki diğer otomatik kapanma veya otomatik hareket özelliğine sahip ekipmanlar tespit edilmeli ve tüm operatörlere bu ekipmanlar hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. - Yeni operatörlerin işe başlama sürecinde mutlaka bu olay örnek vaka olarak anlatılmalı ve sahaya özgü risklerin önemi vurgulanmalıdır.

EGITIM VE FARKINDALIK

- Tüm forklift operatörlerine sarmal kapı güvenlik eğitimi verilmeli, otomatik kapanma mekanizması, stop tuşu kullanımı, güvenli manevra teknikleri ve acil durum prosedürleri detaylı olarak anlatılmalıdır. - Yeni operatörler için sahaya özgü ekipman etkileşimlerini kapsayan kapsamlı işe başlama eğitim programı oluşturulmalı ve her yeni operatör bu programdan geçirilmelidir. - Forklift süpervizörleri ve vardiya amirleri için 'yeni operatör gözetimi ve yetkinlik değerlendirmesi' eğitimi verilmeli, yeni çalışanların sahada nasıl destekleneceği ve değerlendirileceği anlatılmalıdır. - HSE görevlileri ve operasyon yöneticileri için 'ekipman etkileşim noktalarında risk değerlendirmesi' eğitimi verilmeli, bu tür risklerin nasıl tanımlanacağı ve yönetileceği öğretilmelidir.

10. SONUC VE ONERILER

10.1 Genel Değerlendirme

Bu kök neden analizi, 19 Mart 2026 tarihinde Green Transfo fabrikasında meydana gelen forklift-sarmal kapı çarpışması olayının temel nedenlerini ortaya çıkarmıştır. Analiz sonucunda üç ana kök neden tespit edilmiştir: (1) Sarmal kapı kullanımı için standart çalışma prosedürünün mevcut olmaması, (2) Yeni operatörler için gerekli beceri değerlendirmesinin yapılmaması, (3) Forklift-sarmal kapı etkileşim alanı için risk değerlendirmesinin yapılmamış olması. Bu üç kök neden, organizasyonun sahaya özgü ekipman etkileşimlerini sistematik olarak yönetecek entegre bir güvenlik yönetim sistemine sahip olmadığını gösteren bir meta kök nedene işaret etmektedir.

Olay, kişisel yaralanma olmasa da yüksek potansiyel zarar taşımaktadır ve organizasyonun güvenlik yönetim sistemindeki temel zayıflıkları açığa çıkarmıştır. 1 aylık deneyime sahip yeni operatörün sarmal kapının otomatik kapanma özelliğini bilmeden sahada bağımsız çalışması, risk değerlendirmesi yapılmaması, prosedür bulunmaması, eğitim verilmemesi ve yetkinlik değerlendirmesi yapılmaması gibi çoklu sistem başarısızlıklarının bir araya gelmesi sonucu olay meydana gelmiştir.

Analiz, organizasyonun reaktif güvenlik yaklaşımından proaktif güvenlik yönetimine geçmesi gerektiğini göstermektedir. Sadece bu olaya özgü düzeltici önlemler almak yeterli değildir; güvenlik yönetim sisteminin temel seviyede yeniden yapılandırılması ve entegre bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir. Üst yönetimin güvenlik liderliği taahhüdünü güçlendirmesi ve proaktif güvenlik kültürü oluşturmak için kaynak ayırması kritik önem taşımaktadır.

10.2 Kısa Vadeli Önlemler (1-2 Ay)

Tüm sarmal kapılara otomatik kapanma süresi ve stop tuşu kullanımını açıklayan kalıcı uyarıcı levhalar derhal yerleştirilmeli (1 hafta içinde tamamlanmalı)

Tüm forklift operatörlerine acil sarmal kapı güvenlik brifingi verilmeli ve stop tuşu kullanımı konusunda farkındalık oluşturulmalı (2 hafta içinde tamamlanmalı)

Sarmal kapı kullanımı ve forklift geçişi için detaylı yazılı çalışma prosedürü acilen oluşturulmalı ve tüm operatörlere dağıtılmalı (1 hafta içinde tamamlanmalı)

Forklift-sarmal kapı etkileşim alanı için kapsamlı iş tehlike analizi yapılmalı ve ek kontrol önlemleri belirlenmelidir (2 hafta içinde tamamlanmalı)

10.3 Uzun Vadeli İyileştirmeler (3-12 Ay)

Yeni operatörler için sahaya özgü ekipman etkileşimlerini kapsayan yapılandırılmış işe başlama eğitim programı ve yetkinlik değerlendirme sistemi geliştirilmeli (3 ay içinde tamamlanmalı)

Fabrikadaki tüm ekipman etkileşim noktaları tespit edilmeli ve her biri için risk değerlendirmesi yapılarak kontrol önlemleri belirlenmelidir (6 ay içinde tamamlanmalı)

Risk değerlendirme → prosedür geliştirme → eğitim → yetkinlik değerlendirme → denetim döngüsünü entegre eden güvenlik yönetim sistemi prosedürü oluşturulmalı ve uygulanmalıdır (6 ay içinde tamamlanmalı)

Organizasyonda proaktif güvenlik kültürü oluşturmak için üst yönetim liderliği güçlendirilmeli, güvenlik performans göstergeleri tanımlanmalı ve düzenli olarak izlenmelidir (12 ay içinde tamamlanmalı)

10.4 Mevcut vs Hedef Karşılaştırması

| Kriter | Mevcut Durum | Hedeflenen |
| --- | --- | --- |
| Risk Seviyesi | Yüksek - Ekipman etkileşim riskleri tanımlanmamış | Düşük - Tüm riskler tanımlanmış ve kontrol altında |
| Prosedür Uyum Oranı | %0 - Sarmal kapı prosedürü mevcut değil | %100 - Tüm operatörler prosedüre uygun çalışıyor |
| Eğitim Kapsamı | Temel - Sadece genel forklift eğitimi | Kapsamlı - Sahaya özgü tüm riskler dahil |
| Yetkinlik Değerlendirme | Yok - Yeni operatörler değerlendirilmiyor | %100 - Tüm yeni operatörler değerlendiriliyor |
| Görsel Uyarı Sistemleri | Yok - Sarmal kapılarda levha yok | %100 - Tüm kritik noktalarda levha var |

11. ONAY VE IMZA SAYFASI

| Rol | İsim | Ünvan | İmza / Tarih |
| --- | --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | HSE Uzmanı | HSE Kök Neden Analisti | ___________________ _____ / _____ / _____ |
| INCELEYEN | HSE Yöneticisi | HSE Departman Yöneticisi | ___________________ _____ / _____ / _____ |
| ONAYLAYAN | Tesis Müdürü | Genel Operasyon Müdürü | ___________________ _____ / _____ / _____ |

---

Bu rapor yapay zeka ile hazırlanmıştır.
Bir uzman tarafından kontrol edilmesi önerilir.